Techninės specifikacijos 1 priedas

Preliminarus paslaugų poreikis

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas / Tiriamieji parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* | Paslaugos aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.1. Variklinės alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kinematinė klampa, esant 100 °C temperatūrai (tyrimo metodas LST EN ISO 3104 arba lygiavertis) | vnt. | 600 | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.1.2. | Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje (tyrimo metodas LST EN ISO 2592 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.1.3. | Vandens kiekis (tyrimo metodas ISO 3733 arba lygiavertis) |  |  | - |
| 1.1.4. | Eksploatuojamos alyvos užterštumas (tyrimo metodas CTČ-28/8 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.2. Hidraulinės alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Kinematinė klampa, esant 40 °C temperatūrai (tyrimo metodas LST EN ISO 3104 arba lygiavertis) | vnt. | 500 | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ar mechaninių priemaišų kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.2.2. | Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje (tyrimo metodas LST EN ISO 2592 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ar mechaninių priemaišų kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.2.3. | Vandens kiekis (tyrimo metodas ISO 3733 arba lygiavertis) |  |  | - |
| 1.2.4. | Mechaninių priemaišų kiekis (Paslaugų teikėjo pasirinktas metodas) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.3. Transmisinės / reduktorinės alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Vandens kiekis (tyrimo metodas ISO 3733 arba lygiavertis) | vnt. | 850 | - |
| 1.3.2. | Mechaninių priemaišų kiekis (Paslaugų teikėjo pasirinktas metodas) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.4. Kompresorinės alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Kinematinė klampa, esant 100 °C temperatūrai (tyrimo metodas LST EN ISO 3104 arba lygiavertis) | vnt. | 80 | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio ar alyvos užterštumo tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.4.2. | Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje (tyrimo metodas LST EN ISO 2592 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio ar alyvos užterštumo tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.4.3. | Eksploatuojamos alyvos užterštumas (tyrimo metodas CTČ-28/8 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.5. Transformatorinės alyvos tyrimai |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Vandens kiekis (tyrimo metodas LST EN ISO 12937 arba lygiavertis) | vnt. | 50 | - |
| 1.5.2. | Mechaninių priemaišų kiekis (Paslaugų teikėjo pasirinktas metodas) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 1.5.3. | Kinematinė klampa, esant 40 °C temperatūrai (tyrimo metodas LST EN ISO 3104 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ir priemaišų kiekių tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 2. Aušinimo skysčio tyrimai |  |  |  |  |
| 2.1. | Etilenglikolio koncentracija | vnt. | 250 | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandenilio jonų koncentracijos (pH) vertė netenkina normatyvo (norminių reikšmių). |
| 2.2. | Užšalimo temperatūra (tyrimo metodas ASTM D3321 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandenilio jonų koncentracijos (pH) vertė netenkina normatyvo (norminių reikšmių). |
| 2.3. | Vandenilio jonų koncentracija (pH) (tyrimo metodas ASTM D1287 arba lygiavertis) |  |  | - |

| 3. Dyzelino tyrimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Tankis (tyrimo metodas LST EN ISO 3675 arba lygiavertis) | vnt. | 40 | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ar teršalų kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 3.2. | Vandens kiekis (tyrimo metodas LST EN ISO 12937 arba lygiavertis) |  |  | - |
| 3.3. | Pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje (tyrimo metodas LST EN ISO 2719 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ar teršalų kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 3.4. | Teršalų kiekis (tyrimo metodas LST EN 12662-1 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |
| 3.5. | Kinematinė klampa, esant 40 °C temperatūrai (tyrimo metodas ASTM D7042 arba lygiavertis) |  |  | Tyrimas neatliekamas, jeigu vandens ar teršalų kiekio tyrimo rezultatai viršija normatyvą (normines reikšmes). |

* Nurodytas preliminarus kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.