Tiekėjams						2026-01-27

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Kas yra 4D modelis ir 4D grafikas. Kokia jo apimtis, atnaujinimo dažnumas?

Atsakymas. 4D BIM –3D modelio elementų sąsaja su laiku. Skaitmeniniame – informaciniame modelyje įvedama papildoma dimensija – laikas.

Priskiriant laiko parametrus statinio elementams, projekto įgyvendinimo etape sukuriama vizuali ir išsami projekto įgyvendinimo simuliacija. Sukuriamas statybos valdymo procesas, išvengiama planavimo klaidų bei iš anksto pasiruošiama galimai rizikai.

Rangovui faktiškai atsiliekant nuo grafiko ar lenkiant grafiką, grafikas turės būti taisomas.

2. Prašau pateikti LOD 200 - 500 apibrėžimus.

Atsakymas. (200) lygis – siūlomas sprendimo projektas (bendrinė informacija apie atitinkamų komponentų matmenis ir dydį bei jų tarpusavio ryšį);

(300) lygis – siūlomo sprendimo koordinuotas pristatymas (konkreti informacija apie sistemas, objektus ir elementus su nurodytais kiekiais, dydžiais, forma, vieta ir orientacija);

(350) lygis – fiziškai įmanomo sprendimo specifikacija (patikrinta informacija su specifikacijomis paruoštomis konkursui – įgyvendinimo pagrindas);

(400) lygis – fiziškai įmanomo sprendimo detalioji specifikacija (detali/išsami informacija – parengta statybos, gamybos arba montavimo įgyvendinimo planavimui („Taip suprojektuota“);

(500) lygis – įvykdyto projekto (pagaminto elemento) informacija (reali, vietoje patikrinta informacija „Taip pastatyta“).

3. Ar tikimasi, kad bus pateiktas projekto detalumas iki inžinerijos laikiklių?

Atsakymas. LOD 400 lygyje numatyti inžinerijos laikikliai. Detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui įvykdyti, turi būti suprantamas ir įvykdomas rangovui. Modelis neturi būti perteklinai detalus (kiekvienas varžtas, plyta ir t.t.).

4. Ar galėtumėte detalizuoti, ko pageidaujama ties 1.1.2 punktais? Ypač aktualu:
o 10. Tvarumo vertinimas P P P, R P, R,T T

Atsakymas. Numatyti sprendinius atsižvelgiant į Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1 punkte nurodytus reikalavimus (12. Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.)

o 17. Statybvietės planavimas P P, R R

Atsakymas. SO dalies detalizavimas.

o 18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas P P, R R

Atsakymas. SO dalies detalizavimas.

o 20. Statybos technologijos ir montavimo eigos simuliavimas P P, R P, R

Atsakymas. 4d modelio parengimas

o 21. Statybos logistikos planavimas P, R

Atsakymas. SO dalies detalizavimas, galimi statybinės technikos judėjimo keliai.

o 22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas P, R

Atsakymas. 4d modelio rengimas.

o 23. Skaitmeninė gamyba R

Atsakymas. Modelio detalizavimas, gamybinių brėžinių parengimas.

o 24. Statybos darbų techninė priežiūra R, T

Atsakymas. Numatyti techninės priežiūros atsakomybes, paslėptų statybos darbų ir paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą, dalyvavimas išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius.

o 25. Išpildomasis modeliavimas P, R T
o 26. Duomenų modeliavimas P, R T
o 27. Statinio priežiūros planavimas R T
o 28. Statinio (inžinerinių) sistemų analizė R T
o 29. Energijos sąnaudų analizė R T

Atsakymas. Išpildomosios dokumentacijos susiejimas su 3d modeliu, įrenginių naudojimo instrukcijų, pasų susiejimas su modeliu, 3d modelio suderinimas su turto valdymu.

5. Ar reikalingas esamos situacijos skenavimas?

Atsakymas. Techninis projektas parengtas ant galiojančio topografinio plano. Esamos situacijos skenavimas nebūtinas.

6. Ar reikalingas taip pastatyta situacijos skenavimas? Reikalavimuose minimas LOD500, išpildomasis modeliavimas.

Atsakymas. LOD 500 detalumo lygio modelis turi visiškai atitikti pastatytą pastatą su visomis inžinerinėmis sistemomis. Jei detalumo lygį pasieksite neatlikdami skenavimo perkančioji organizacija to ir nereikalaus.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija