# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIO REMONTO DARBAI

- Bendroji informacija

  - Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.

Įstaigos kodas 167371234; tel.: (0 443 98204), el. p.  administracija@mazeikiai.lt

  - Rangovas

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas, turintis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą,  suteikiantį teisę verstis  konkrečia technine veikla, melioracijos statinių statyba.

2. Statybos darbai

  - Melioracijos statinių remonto darbai.

  - Pirkimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio  remonto darbai (toliau – Darbai).

  - Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės teritorija.

  - Darbų apimtys.

    - Preliminarūs darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (pasiūlymo vertinimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Drenažo sistemų remontas |  |  |  |
| 1 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais | m3 | 120,0 |
| 2 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu | vnt. | 2 |
| 3 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 2 |
| 4 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 2 |
| 5 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 3 |
| 6 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 2 |
| 7 | Žiočių 300-400 mm skersmens vamzdynams įrengimas, kai vamzdynas į griovį įjungiamas iš šono | vnt. | 2 |
| 8 | Gelžbetoninių žiočių 600 mm skersmens vamzdynams įrengimas, kai vamzdynas į griovį įjungiamas iš galo | vnt. | 1 |
| 9 | Drenažo d 125 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 10 | Drenažo d 150-175 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 11 | Drenažo d 200 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 12 | Drenažo d 250 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 13 | Drenažo d 300 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 14 | Drenažo d 400 mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | m | 20,0 |
| 15 | Drenažo remontas, kasant duobes ekskavatoriumi, pakeičiant 400 mm g/b vamzdžius | m | 10,0 |
| 16 | Drenažo remontas, kasant duobes ekskavatoriumi, pakeičiant 600 mm g/b vamzdžius | m | 10,0 |
| 17 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 18 | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 19 | Drenažo rinktuvų iš 200/250 mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 20 | Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 21 | Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 22 | Drenažo rinktuvų iš 200/250 mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 23 | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 24 | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 25 | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 26 | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 27 | Drenažo rinktuvų iš 400 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas smėlio, priesmėlio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 28 | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 29 | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 30 | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 31 | Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens PVC N vamzdžių įrengimas molio, priemolio, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais iki 2m gylio | m | 20,0 |
| 32 | Drenažo rinktuvų iš d 160 mm PVC S vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | m | 10,0 |
| 33 | Drenažo rinktuvų iš d 200 mm PVC S vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | m | 10,0 |
| 34 | Drenažo rinktuvų iš d 250 mm PVC S vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą | m | 10,0 |
| 35 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje | vnt. | 1 |
| 36 | Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas | vnt | 1 |
| 37 | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas | vnt. | 1 |
| 38 | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | vnt. | 4 |
| 39 | 125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | vnt. | 3 |
| 40 | 175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | vnt. | 3 |
| 41 | 250 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų | vnt. | 3 |
| 42 | Esamų keraminių 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo>10 cm | vnt. | 10 |
| 43 | Esamo paviršinio vandens nuleistuvo išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0,41-0,6 m3 | m3 | 0,5 |
| 44 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėlio-žvyro mišiniu ekskavatoriumi, nesutankinant | m3 | 12,6 |
| 45 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 0,44 |
| Griovių remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | m2 | 2,0 |
| 2 | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu | m2 | 7,2 |
| 3 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus | ha | 0,0006 |
| 4 | Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais | m3 | 100,0 |
| 5 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW(80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m | m3 | 100,0 |
| 6 | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m | m3 | 1,0 |
| 7 | Dirbtinių kliūčių išardymas vienkaušiais ekskavatoriais | m3 | 1,0 |
| 8 | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m | m | 20,0 |
| 9 | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m | m | 20,0 |
| 10 | Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m | m | 14,0 |
| Pralaidų remonto darbai |  |  |  |
| 1 | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25 m3 talpos kaušais (pralaidų atkasimas) | m3 | 40,0 |
| 2 | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių (grunto kasimas rankiniu būdu remontuojant pralaidas ) | m3 | 0,5 |
| 3 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile | m | 35,0 |
| 4 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu | m | 35,0 |
| 5 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis | m | 35,0 |
| 6 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių (remontuojamų pralaidų vietoje) | m3 | 20,0 |
| 7 | Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kW (80 AJ) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu (pralaidų užvertimas vietiniu gruntu) | m3 | 30,0 |
| 8 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (pralaidų užvertimas rankiniu būdu) | m3 | 0,04 |
| 9 | Grunto virš pralaidos sutankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis | m3 | 48,0 |
| 10 | Esamų pralaidų antgalių nuvalymas prieš remontą, rankiniu būdu | m3 | 1,0 |
| 11 | Pralaidų antgalių sutvirtinimas betono mišiniu | m3 | 1,0 |
| 12 | Pralaidų antgalių demontavimas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotai | m3 | 3,0 |
| 13 | Monolitinių gelžbetonio antgalių 0,6 diametro pralaidoms įrengimas | m3 | 2,0 |
| 14 | Monolitinių gelžbetonio antgalių 0,8 diametro pralaidoms įrengimas | m3 | 2,0 |
| 15 | Monolitinių gelžbetonio antgalių 1,0 diametro pralaidoms įrengimas | m3 | 2,0 |
| 16 | Monolitinių gelžbetonio antgalių 1,2 diametro pralaidoms įrengimas | m3 | 2,5 |
| 17 | Monolitinių gelžbetonio antgalių 1,6 diametro pralaidoms įrengimas | m3 | 2,5 |
| 18 | Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis ant įrengto pagrindo | m2 | 1,0 |
| 19 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis | m2 | 0,5 |
| 20 | Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu | m2 | 2,5 |
| 21 | Žvyro dangos įrengimas | m3 | 10,0 |
| 22 | Sargšulių įrengimas | vnt. | 4 |
| 23 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 2,5 |
| 24 | Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas | vnt. | 1 |

2.4.2. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų ar jų kiekių, Darbai užsakomi pagal poreikį, vadovaujantis melioracijos statinių būklės vertinimo defektiniais aktais.

2.4.3. Kiekvienam Darbų užsakymui bus sudaromos lokalinės sąmatos pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus įkainius.

2.4.4. Rangovas siūlomuose įkainiuose turi įvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, mechanizmus, darbo sąnaudas, kitas tiesiogines ir pridėtines išlaidas bei mokesčius ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

2.4.5. Už Darbų įvykdymo išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos parengimą patirtas išlaidas Rangovas turi įsivertinti siūlomame darbo įkainyje.

  - Reikalavimai Darbų vykdymui

2.5.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND Nr. 11 „Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis bei šia technine užduotimi.

2.5.2. Melioracijos statinių remontui naudojamos statybinės medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naudojama tik sertifikuotos statybinės medžiagos, gaminiai.

2.5.3. Darbų vykdymo metu prieš uždengiant (užverčiant) paslėptus melioracijos statinius ar statinio elementus (konstrukcijas, vamzdynus), privaloma informuoti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu paslėptus melioracijos statinius ar statinio elementus (konstrukcijas, vamzdynus uždengiama (užverčiama) apie tai nepranešus statybos techninės priežiūros vadovui, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

2.5.4. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo kompiuterinėje laikmenoje pateikti suremontuotų melioracijos statinių išpildomąją (kontrolinė geodezinė) nuotrauką. Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama *.PDF ir *.DWG formatais. Pateikiamose kontrolinėse geodezinėse nuotraukose turi būti nurodoma: remontuojamų rinktuvų atkarpų, drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimo vietų, išvalytų griovių pradžios ir pabaigos, drenažo žiočių, vandens nuleistuvų, šulinių ir kitų įrenginių koordinates ir altitudes.

2.5.5. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

  - Darbų derinimas

2.6.1. Darbai derinami su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

2.6.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“.

2.7. Darbų atlikimo terminas

2.7.1. Darbai užsakomi pagal Užsakovo raštu Rangovui pateiktą Užsakymą ir atliekami per Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą. Darbai pradedami ne vėliau kaip per 3 dienos po Užsakymo pasirašymo, baigiami ne vėliau kaip per 1 mėn. laikotarpį.

2.7.2. Darbų užbaigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

2.8. Darbų atlikimo terminas

2.8.1. Darbai užsakomi pagal Užsakovo raštu Rangovui pateiktą Užsakymą ir atliekami per Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą. Darbai pradedami ne vėliau kaip per 3 dienos po Užsakymo pasirašymo, baigiami ne vėliau kaip per 1 mėn. laikotarpį.

2.8.2. Darbų užbaigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

____________________________________________