TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IRIS INJEKTORIAUS VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ RINKINIAI

1Pirkimo dalis.

Vienkartinių priemonių (dienos) rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų  injektoriui IRIDE (Comecer):

-       sterilus (simbolis ant pakuotės);

-       vienkartinis (pažymėta simboliu);

-       ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

-       nepirogeniškas;

-       biosuderintas;

-       be latekso;

-       suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIDE (Comecer);

-       rinkinį sudaro 3 sujungtos dalys:

-     1 dalis: linija su smeige ir oro ventiliu prie talpos su fiziologiniu Natrio Chlorido tirpalu;

-     2 dalis: sistema sujungianti 1 ir 3 dalis. Ją sudaro linija su tarpusavyje sujungtomis 5 jungtimis:

- 10 ml. švirkštas su Luer-lock jungtimi fiziologiniam tirpalui,

- 3 ml. švirkštas Luer-lock jungtimi radiofarmaciniam preparatui,

- jungiamoji linija tarp vožtuvų rinkinio ir atliekų konteinerio.

- linija su akytu apsaugos nuo taršos filtru (tinklelio elemento diametras  0,20 µm), oro ventiliu, linijos slėgio saugumo sensoriumi ir spiraliniu pratęsimo vazdeliu su vožtuvu bei Luer-lock jungtimi jungiama prie paciento rinkinio.

- spiralinė linija su siurbimo adata ir oro ventiliu.

-      3 dalis: skysčio rezervuaras;

-       maksimalus darbinis slėgis 2 bar = 28 psi;

-       pagamintas pagal GMP ir UNI EN ISO 9001 / ISO 13485 arba lygiaverčius standartus;

-       sistemos komponentai atitinka ISO 594/1-2 arba lygiavertį standartą;

-       galiojimas kiekvienam atskiram paketui ne mažiau 5 metus nuo pagaminimo datos;

-       su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

2 Pirkimo dalis.

Vienkartinių priemonių paciento rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų  injektoriui IRIS (Comecer):

-       sterilus (simbolis ant pakuotės);

-       vienkartinis (pažymėta simboliu);

-       ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

-       nepirogeniškas;

-       biosuderintas;

-       be latekso;

-       suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIS (Comecer)

Rinkinį sudaro  jungiamos dalys:

-  švirkšto adapteris,

- Vienkryptis vožtuvas,

- Beadatinė prieiga su vienkrypčiu vožtuvu,

- „Luer lock“ paciento jungtis,

- 0,22 µm hidrofobinis filtras

- Integruotas 5 µm filtras

Vienkartinių priemonių (dienos) rinkinys, skirtas automatiniam radiofarmpreparatų  injektoriui IRIS (Comecer):

-       sterilus (simbolis ant pakuotės);

-       vienkartinis (pažymėta simboliu);

-       ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

-       nepirogeniškas;

-       biosuderintas;

-       be latekso;

-       suderintas naudojimui su automatiniu radiofarmacinių preparatų injektoriumi IRIS (Comecer);

Rinkinį sudaro  jungiamos dalys:

- Dvigubos adatos perforatorius, skirtas prijungti pagrindinį flakoną prie vožtuvo

- prijungtas prie vožtuvo 10 ml švirkštas,

- Jungiamoji linija

- Dvigubos adatos perforatorius, skirtas prijungti prie atliekų flakono

- 0,2 µm oro filtras

- Vožtuvų blokas su trijų krypčių vožtuvais

- „Tevadapter“ „luer lock“ adapteris

___________