# 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14655/26) PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ IR AUTOMATINIŲ ĮVAŽIAVIMO VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas – Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos, kuris skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos Vakarų regione. Maksimali Sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.

    - Antra pirkimo dalis – Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos Šiaurės regione. Maksimali Sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.

    - Trečia pirkimo dalis – Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos Rytų regione. Maksimali Sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.

    - Ketvirta pirkimo dalis – Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų remonto ir priežiūros paslaugos Pietų regione. Maksimali Sutarties vertė – 20 000,00 Eur be PVM.

REMONTO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas* | Preliminarus kiekis * |
| --- | --- | --- |
| PIRMA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ IR AUTOMATINIŲ ĮVAŽIAVIMO VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VAKARŲ REGIONE: (IŠ VISO 17 LOKACIJŲ) |  |  |
| 1. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 4 m). | 1 vnt. |
| 2. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 6 m). | 1 vnt. |
| 3. | Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (kojelės) keitimas | 1 vnt. |
| 4. | Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (stacionarios) keitimas | 1 vnt. |
| 5. | Spyruoklės keitimas | 1 vnt. |
| 6. | Kaproninio krumpliaračio keitimas | 1 vnt. |
| 7. | Variklio keitimas | 1 vnt. |
| 8. | Reduktoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 9. | Kelio užtvarų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas | 1 vnt. |
| 10. | Valdymo plokštės keitimas | 1 vnt. |
| 11. | Transformatoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Indukcinės kilpos detektorius (kelio dangos paruošimas iš užsakovo pusės) | 1 vnt. |
| 13. | ## GSM vartų valdiklis (5G) keitimas | 1 vnt. |
| 14. | Signalinės lemputės (LED) keitimas | 1 vnt. |
| 15. | ## Fotoelemento keitimas | 1 vnt. |
| 16. | ## Nuotolinio valdymo pultelio keitimas (su universaliu imtuvu) | 1 vnt. |
| 17. | ## Stumdomų vartų (500 – 700 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 18. | ## Stumdomų vartų (800 – 1000 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 19. | ## Atveriamų vartų (viena varčia 3 – 5 m) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 20. | ## Kelio užtvaro remontas | 50 val. |
| 21. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| ANTRA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ IR AUTOMATINIŲ ĮVAŽIAVIMO VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŠIAURĖS REGIONE: (IŠ VISO 13 LOKACIJŲ) |  |  |
| 1. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 4 m). | 1 vnt. |
| 2. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 6 m). | 1 vnt. |
| 3. | Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (kojelės) keitimas | 1 vnt. |
| 4. | Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (stacionarios) keitimas | 1 vnt. |
| 5. | Spyruoklės keitimas | 1 vnt. |
| 6. | Kaproninio krumpliaračio keitimas | 1 vnt. |
| 7. | Variklio keitimas | 1 vnt. |
| 8. | Reduktoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 9. | Kelio užtvarų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas | 1 vnt. |
| 10. | Valdymo plokštės keitimas | 1 vnt. |
| 11. | Transformatoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Indukcinės kilpos detektorius (kelio dangos paruošimas iš užsakovo pusės) | 1 vnt. |
| 13. | ## GSM vartų valdiklis (5G) keitimas | 1 vnt. |
| 14. | Signalinės lemputės (LED) keitimas | 1 vnt. |
| 15. | Fotoelemento keitimas | 1 vnt. |
| 16. | ## Nuotolinio valdymo pultelio keitimas (su universaliu imtuvu) | 1 vnt. |
| 17. | ## Stumdomų vartų (500 – 700 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 18. | ## Stumdomų vartų (800 – 1000 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 19. | ## Atveriamų vartų (viena varčia 3 – 5 m) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 20. | ## Kelio užtvaro remontas | 50 val. |
| 21. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| TREČIA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ IR AUTOMATINIŲ ĮVAŽIAVIMO VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS RYTŲ REGIONE: (IŠ VISO 17 LOKACIJŲ) |  |  |
| 1. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 4 m). | 1 vnt. |
| 2. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 6 m). | 1 vnt. |
| 3. | ## Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (kojelės) keitimas | 1 vnt. |
| 4. | ## Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (stacionarios) keitimas | 1 vnt. |
| 5. | ## Spyruoklės keitimas | 1 vnt. |
| 6. | ## Kaproninio krumpliaračio keitimas | 1 vnt. |
| 7. | ## Variklio keitimas | 1 vnt. |
| 8. | ## Reduktoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 9. | ## Kelio užtvarų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas | 1 vnt. |
| 10. | ## Valdymo plokštės keitimas | 1 vnt. |
| 11. | ## Transformatoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Indukcinės kilpos detektorius (kelio dangos paruošimas iš užsakovo pusės) | 1 vnt. |
| 13. | ## GSM vartų valdiklis (5G) keitimas | 1 vnt. |
| 14. | ## Signalinės lemputės (LED) keitimas | 1 vnt. |
| 15. | ## Fotoelemento keitimas | 1 vnt. |
| 16. | ## Nuotolinio valdymo pultelio keitimas (su universaliu imtuvu) | 1 vnt. |
| 17. | ## Stumdomų vartų (500 – 700 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 18. | ## Stumdomų vartų (800 – 1000 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 19. | ## Atveriamų vartų (viena varčia 3 – 5 m) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 20. | ## Kelio užtvaro remontas | 50 val. |
| 21. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |
| KETVIRTA PIRKIMO DALIS. PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ IR AUTOMATINIŲ ĮVAŽIAVIMO VARTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIETŲ REGIONE: (IŠ VISO 17 LOKACIJŲ) |  |  |
| 1. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 4 m). | 1 vnt. |
| 2. | ## Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas (orientacinis ilgis 6 m). | 1 vnt. |
| 3. | ## Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (kojelės) keitimas | 1 vnt. |
| 4. | ## Užtvaro pakeliamosios dalies atramos (stacionarios) keitimas | 1 vnt. |
| 5. | ## Spyruoklės keitimas | 1 vnt. |
| 6. | ## Kaproninio krumpliaračio keitimas | 1 vnt. |
| 7. | ## Variklio keitimas | 1 vnt. |
| 8. | ## Reduktoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 9. | ## Kelio užtvarų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas | 1 vnt. |
| 10. | ## Valdymo plokštės keitimas | 1 vnt. |
| 11. | ## Transformatoriaus keitimas | 1 vnt. |
| 12. | ## Indukcinės kilpos detektorius (kelio dangos paruošimas iš užsakovo pusės) | 1 vnt. |
| 13. | ## GSM vartų valdiklis (5G) keitimas | 1 vnt. |
| 14. | ## Signalinės lemputės (LED) keitimas | 1 vnt. |
| 15. | ## Fotoelemento keitimas | 1 vnt. |
| 16. | ## Nuotolinio valdymo pultelio keitimas (su universaliu imtuvu) | 1 vnt. |
| 17. | ## Stumdomų vartų (500 – 700 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 18. | ## Stumdomų vartų (800 – 1000 kg) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 19. | ## Atveriamų vartų (viena varčia 3 – 5 m) automatikos su dviem pulteliais keitimas | 1 kompl. |
| 20. | ## Kelio užtvaro remontas | 50 val. |
| 21. | ## Atvykimas į objektą | 1000 km. |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti šių Paslaugų, t. y. šios Paslaugos užsakomos pagal faktinį jų poreikį neviršijant maksimalios Sutarties vertės. Nurodyti kiekiai reikalingi Tiekėjui nustatyti.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti papildomas paslaugas, nenurodytas šioje techninėje specifikacijoje, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos). Nenumatytų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Nenumatytos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų Nenumatytų paslaugų mažmeninių kainų. Nenumatytų paslaugų įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Nenumatytų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Paslaugų kokybiškam suteikimui reikalingų medžiagų / detalių kaina yra nustatoma tokia tvarka (Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara):

| Pirkėjo funkcijos | Tiekėjo funkcijos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkėjas informuoja Tiekėją apie nustatytą gedimą / reikalingas medžiagas / detales. |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas bendra diagnostiką. | tvarka | atlieka | gedimų |
|  | Tiekėjas nedelsiant po gedimo diagnostikos atlikimo informuoja Pirkėją apie pilnam gedimo pašalinimui reikalingų Tiekėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikia reikalingų medžiagų (detalių) sąrašą. |  |  |  |
| Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir: |  |  |  |  |
| Patvirtina remonto sąmatą ir / ar nurodo trečiąją šalį iš kurios Tiekėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Tiekėjas, arba |  |  |  |  |
| Informuoja Tiekėją, kad atliks atskirą medžiagų viešąjį pirkimą, ir medžiagas (detales) pateiks Tiekėjui remonto atlikimui. |  |  |  |  |
|  | Gavęs sąmatos patvirtinimą (ir jei reikia, įsigijęs reikalingas medžiagas (detales) iš trečiųjų šalių), - pradeda remonto darbus, arba |  |  |  |
|  | Gavęs atsargines detales iš Pirkėjo, pradeda remonto darbus. |  |  |  |
| Pirkėjas apmoka Tiekėjui už atliktus darbus pagal patvirtintą sąmatą (jei reikia, kompensuoja Tiekėjui iš trečiųjų šalių įsigytų medžiagų (detalių) kaštus). |  |  |  |  |

  - Paslaugoms teikti naudojamos naujos, originalios arba analogiškos sertifikuoto gamintojo detalės, atsarginės dalys, medžiagos. Paslaugas Tiekėjas atlieka savo technine įranga bei įrankiais.

  - Techninė priežiūra ir remontas bus atliekami įvairių gamintojų pakeliamiems kelio užtvarams ir automatinių įvažiavimo vartų sistemoms, įskaitant, bet neapsiribojant, „Came“ ir „Beninca“ gaminiais.

  - Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodyto tipo įrenginio ar detalės (nurodyto tipo detalė ar įranga yra nebegaminama, nurodyto tipo įrangos pateikimas užtruks nepriimtinai ilgai ir kiti nuo Pirkėjo nepriklausantys atvejai dėl ko siūloma kitokio tipo įranga), Tiekėjas įsipareigoja, neviršijant Sutartyje nurodytos kainos, pateikti analogiškų techninių parametrų detalę ar įrenginį, kuris pilnai užtikrins vartų sistemos funkcionalumą.

  - Tiekėjas įsipareigoja bandyti suremontuoti sugedusį įrenginį, ir tik nepavykus suremontuoti įrenginio, inicijuoti atsarginių detalių įsigijimą.

  - Paaiškėjus, kad automatinės įvažiavimo vartų sistemos ar kelio užtvaros yra nepataisomos, Tiekėjas įsipareigoja pakeisti juos naujais vadovaujantis Sutarties vykdymo išlaidų kainodara.

  - Visos Paslaugos turi būti atliekamos laiku, kokybiškai. Suteiktų Paslaugų kokybę kontroliuoja Pirkėjo ir Tiekėjo paskirti atsakingi darbuotojai.

  - Tiekėjas, apskaičiuodamas Paslaugų įkainius, turi įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - Visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - Aprūpinimo įrankiais ir kitomis darbuotojų darbo priemonėmis, reikalingomis Paslaugoms atlikti, išlaidas;

    - Kelionės, transporto, apgyvendinimo ir kitas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas.

  - Tiekėjas atlikti paslaugas turi kokybiškai, naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo gamintojo numatytos išmontavimo/sumontavimo, dalių keitimo, funkcinių bei kokybinių parametrų tikrinimo technologijos.

  - Tiekėjas privalo sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą iki atliktų Paslaugų perdavimo Pirkėjui dienos.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizacijai susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais.

  - Pirkėjui pareikalavus pateikti, pakeistų naujų detalių, atsarginių dalių, medžiagų sertifikatus.

  - Tiekėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant Paslaugą Pirkėjo teritorijoje.

  - Atlikti Paslaugas nekeliant kenksmingų/ pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas informuoja Tiekėją apie įrenginių gedimą (pateikia užsakymą) el. paštu.

  - Reagavimo į pranešimą apie gedimą laikas (gedimo diagnostikos pradžios suderinimas su Pirkėju) – ne daugiau kaip 2 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą momento.

  - Gedimo šalinimo terminas – ne daugiau kaip 3 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą užregistravimo.

  - Esant sudėtingam gedimui, kai Paslaugų dėl objektyvių priežasčių negalima atlikti per techninės specifikacijos 4.3. punkte nustatytą gedimų šalinimo laikotarpį, Tiekėjas gali atlikti gedimo šalinimą ir per ilgesnį nei techninės specifikacijos 4.3. punkte nustatytą laikotarpį, tačiau kuris negali viršyti 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo, ir prieš tai el. paštu suderinus su Pirkėju.

  - Paslaugos atliekamos darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 7.00 val. iki 14.45 val., prieššventinėmis dienomis – valanda trumpiau (Paslaugų atlikimo laiką bus galima keisti, suderinus su Pirkėju).

  - Paslaugos teikiamos 24 mėn., bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Suteikiama garantija: Paslaugoms – ne mažiau kaip 6 mėnesių, atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 6 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją. Šiame punkte nustatyta garantija skaičiuojama nuo Tiekėjo Pirkėjui sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų kiekiai, lokacijos.

Techninių specifikacijų 1 priedas

Pakeliamų kelio užtvarų ir automatinių įvažiavimo vartų kiekiai, lokacijos

| Eil. Nr. | Adresas, objektas, regionas | Pakeliamų užtvarų kiekis, vnt. | Automatinių įvažiavimo vartų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakarų regionas |  |  |  |
| 1 | Tilžės g. 54, Klaipėda | 0 | 1 |
| 2 | Vytauto g. 112, Kretinga | 1 | 1 |
| 3 | Mosėdžio g. 23, Skuodas | 1 | 1 |
| 4 | Pramonės g. 4, Šilutė | 1 | 1 |
| 5 | Struikų g. 17, Šilalė | 0 | 0 |
| 6 | Struikų g. 10, Šilalė | 1 | 1 |
| 7 | P. Paulaičio g. 25, Jurbarkas | 1 | 1 |
| 8 | Laisvės g. 50, Tauragė | 2 | 1 |
| 9 | Būbliškės g. 2, Būbliškės k., Pagėgių sen. | 0 | 1 |
| 10 | Stoties g. 11A, Plungė | 0 | 2 |
| 11 | Viekšnių g. 14, Akmenė | 1 | 1 |
| 12 | Plungės g. 88, Džiuginėnų k. | 0 | 1 |
| 13 | Girgždūtės g. 4, Varniai | 0 | 0 |
| 14 | Laižuvos g. 80, Mažeikiai | 0 | 2 |
| 15 | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen. | 1 | 1 |
| 16 | Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav. | 1 | 0 |
| 17 | Gamyklos g. 3, Gargždai | 1 | 1 |
| Pietų regionas |  |  |  |
| 1 | Kauno g. 72, Pagirių k. | 2 | 2 |
| 2 | Vytauto Didžiojo 118, Kaišiadorys | 1 | 1 |
| 3 | Birutės g. 1, Prienai | 1 | 1 |
| 4 | Basanavičiaus g. 47, Prienai | 1 | 1 |
| 5 | Ukmergės g. 16, Jonava | 1 | 1 |
| 6 | S. Nėries g. 88, Vilkaviškis | 1 | 1 |
| 7 | Gamyklų g. 12, Marijampolė | 1 | 1 |
| 8 | Birutės g. 50, Šakiai | 1 | 1 |
| 9 | Kauno g. 14, Vievis | 1 | 1 |
| 10 | Statybininkų g. 16, Vievis | 1 | 1 |
| 11 | Senkelio g. 13, Trakai | 1 | 1 |
| 12 | Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. sav. | 1 | 1 |
| 13 | Santaikos g. 27, Alytus | 1 | 2 |
| 14 | Kauno g. 18, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav. | 0 | 0 |
| 15 | Michanizatorių g. 19, Varėna, Varėnos sen., Varėnos r. sav. | 0 | 1 |
| 16 | Turistų g. 11, Lazdijai | 1 | 0 |
| 17 | Merkinės g. 33, Lepalingio mstl., Lepalingio sen., Druskininkų sav. | 1 | 0 |
| Šiaurės regionas |  |  |  |
| 1 | Birutės g. 4, Kėdainiai | 1 | 1 |
| 2 | Liepų g. 15, Raseiniai | 1 | 1 |
| 3 | Vilniaus g. 82, Joniškis | 1 | 1 |
| 4 | Raseinių g. 70, Kelmė | 1 | 1 |
| 5 | Statybininkų g. 7, Pakruojis | 1 | 1 |
| 6 | Purienų g. 4, Radviliškis | 1 | 1 |
| 7 | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. | 1 | 1 |
| 8 | Pramonės g. 24, Kuršėnai | 1 | 1 |
| 9 | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. | 1 | 1 |
| 10 | Miško g. 2A, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. | 1 | 1 |
| 11 | Panevėžio g. 7, Kupiškis | 1 | 1 |
| 12 | Stoties g. 20, Pasvalys | 1 | 1 |
| 13 | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai | 1 | 1 |
| Rytų regionas |  |  |  |
| 1 | Zibalų g. 55, Širvintos | 1 | 1 |
| 2 | Šviesos g. 11, Ukmergė | 0 | 1 |
| 3 | Rožių g. 2, Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. | 0 | 1 |
| 4 | Jūžintų g. 3, Rokiškis | 1 | 1 |
| 5 | Kauno g. 1, Zarasai | 1 | 1 |
| 6 | I.Pašilio g. 14, Zarasai | 0 | 0 |
| 7 | Vyžuonų g. 53, Utena | 1 | 1 |
| 8 | Gegužės g. 35, Anykščiai | 1 | 1 |
| 9 | Vilniaus g. 97, Molėtai | 1 | 1 |
| 10 | Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. sav. | 0 | 0 |
| 11 | Turistų g. 34, Ignalina | 1 | 1 |
| 12 | Kelininkų g. 10, Švenčionys | 1 | 1 |
| 13 | Pramonės g. 5, Nemenčinė, Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. | 1 | 1 |
| 14 | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 1 | 1 |
| 15 | Pramonės g, 6B, Šalčininkai | 1 | 1 |
| 16 | Utenos r. sav. Šilinės k. Aukštaitijos g. 14A | 0 | 1 |
| 17 | Utenos r. sav. Šilinės k. Aukštaitijos g. 14 | 0 | 1 |