Pirkimo sąlygų 2 priedas „Kapitalinio remonto darbų techninė užduotis“

KAPITALINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybė |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija |
| - RANGOVAS | - Viešojo pirkimo būdu parinktas rangovas |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų-dviračių taką. Tako pradžios koordinatės 6027880, 499804, pabaigos koordinatės 6026014, 499030 |
| - ŽEMĖS SKLYPO UNIKALUS NUMERIS | 4400-2144-9856 |
| - INŽINERINIO STATINIO UNIKALUS NUMERIS | 4400-6433-2363 |
| - STATYBOS RŪŠIS | Kapitalinis remontas |
| - Statinių grupė | - Susisiekimo komunikacijos - keliai |
| - Statinio kategorija: | - ypatingieji statiniai |
| - REIKALAVIMAI TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI | 10.1 Rangovas prieš vykdydamas statinio statybos darbus turi parengti ir su užsakovu suderinti Techninio darbo projekto (toliau – TDP) sprendinius, atsižvelgiant į pridėtus priešprojektinius sprendinius ir pataisyti pagal Statytojo pastabas. Statinio kapitalinio remonto darbų atlikimas turi būti pagal Statytojo patvirtintą TDP. TDP rengti turi būti naudojama topografine nuotrauka su sužymėtomis sklypų ribomis, topografinę nuotrauką pasirengia rangovas. 10.2. Rangovas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (inžineriniai geodeziniai tyrimai, vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus TDP parengti bei kapitalinio remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninės užduoties 8 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Statytojui, kaip TDP dalis. Pastaba: Rangovui nėra privalomo reikalavimo atlikti geologinius tyrinėjimus, dėl šių tyrinėjimų reikalingumo Rangovas sprendžia savo nuožiūra. 10.3. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, Reglamento 9 priede nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 9 priede nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 10.4. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai. 10.5. Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais. 10.6. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73 patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašu“. - Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar *.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų Taką kertančių orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“. - Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų Taką kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai. - Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami požeminiai inžineriniai tinklai. - TDP sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. TDP sudėtyje privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius, kuris rengiamas pagal standartizuotus elementus. Projektuotojas taip pat turi parengti įkainotą standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį TDP sprendinius. - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą TDP skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui. Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio TDP dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516. - Tuo atveju, jeigu statant statinį išaiškėja, kad reikia koreguoti TDP (ne dėl Užsakovo (Statytojo) pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Rangovo sąskaita. Rangovo parengto TDP trūkumų šalinimas kapitalinio remonto metu papildomai nebus apmokamas. - TDP turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 27 punkte. 10.14. TDP turi būti parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais ir kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais. |
| - KAPITALINIO REMONTO DARBŲ APIMTYS | Pėsčiųjų-dviračių tako nuo valstybinės reikšmės kelio Nr.131 Alytus – Simnas - Kalvarija, šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus - Seirijai – Lazdijai iki Radžiūnų gyvenvietės, kairėje kelio pusėje (apie 2020 m ilgio ir 2,50 m pločio) turi būti atlikti šie darbai: 11.1. Įrengti 2,5 m, pločio taką su asfalto danga (8 cm. storio iš asfaltbetonio mišinio AC16PD), vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25. Tako dangos konstrukciją parinkti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimais. 11.2. Įrengti 17 cm. storio ŠNS pagrindo sluoksnį, pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus. 11.3. Įrengti 20 cm. storio skaldos pagrindo sluoksnį, pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus. 11.4. Tako dangos skersiniai nuolydžiai tiesėse ir kreivėse turi atitikti Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimus, išskyrus dangų suvedimo ribose. 11.5. Numatyti vertikalų tako planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius. 11.4. Numatyti už statomo statinio ruožo ribų sklandų dangų pasijungimą su esamomis neremontuojamomis dangomis 20 m ribose. 11.5. Visu Tako ruožu įrengti vejos bortus 1000x200x80 mm. 11.6. Atnaujinti sankryžų/nuovažų kertančių taką asfalto dangą, įrengiant 8 cm storio (AC16PD) asfalto pagrindo-dangos sluoksnį iki tako ribos. 11.7. Išasfaltuoti esamas kertančias taką nuovažas su žvyro danga iki tako/kelio sklypo ribos pagal R 36-01 reikalavimus. Dangos konstrukciją parenkant pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. 11.8. Perstatyt (panaikinti) esamus kelio ženklus, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta neatitinka reikalavimų. Numatyti naujų trūkstamų ženklų įrengimą vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT VŽ 14, TRA VŽ 12, PĮT KŽA 08 ir KET reikalavimais. 11.9. Įrengti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET reikalavimais. 11.10. Numatyti trūkstamų apsauginių atitvarų ir tvorelių įrengimą vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimus. Tvorelės aukštis ≥ 1,3m. 11.11. Numatyti esamų pralaidų po taku ir po sankryžomis/nuovažomis, užneštų sąnašomis, valymą ir šalia šių pralaidų esamų griovių, kurie neužtikrina tinkamo vandens nuvedimo, atstatymą (išvalymą) iki 25 m atstumu nuo pralaidos centro į abi puses arba kol bus užtikrintas sklandus vandens nuvedimas. 11.12. Numatyti esamų blogos būklės pralaidų po taku ir po sankryžomis/nuovažomis pakeitimą naujomis, nemažesnio diametro nei esamos. Pralaidų medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. Esant poreikiui vandens pralaidų parametrus nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. 11.13. Numatyti savaime užaugusių krūmų pašalinimą tako ribose. Esant poreikiui numatyti esamų medžių kirtimą, jeigu jie trukdo įgyvendinti tako remonto sprendinius. 11.14. Numatyti gerbūvio sutvarkymą. 11.15. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą. |
| 12. DARBŲ ORGAVIZAVIMAS | 12.1. Tako kapitalinio remonto darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta kapitalinio remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas. 12.2. Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Rangovo pasiūlyme. 12.3. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN“ reikalavimais pagal Statytojo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (visais atvejais apylankoms taikomas ne žemesnis nei 4 priežiūros lygis), taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose. 12.4. Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami visi privalomi kokybiniai rodikliai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 ir ĮT SBR 19 reikalavimais. 12.5. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų. 12.6. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). |
| 13. DARBŲ PERDAVIMAS | 13.1. Baigti darbai Statytojui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai: - visiškai pašalinti Statytojo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai; - statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir projekte numatytus reikalavimus; - išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Statytojui; - atlikti kontroliniai bandymai; - parengta ar atnaujinta kadastrinių matavimų byla;. |

14.DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS    14.1 Darbų atlikimo terminas su TDP parengimu iki

2026-05-18

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 132 Alytus–Seirijai–Lazdijai kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų-dviračių taką, kairėje kelio pusėje schema: