Pirkimo sąlygų 2 priedas

Automobilių stovėjimo aikštelės Liepojos g. 39, Klaipėda, statybos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Klaipėdos universiteto ligoninė. Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda. El.paštas: kul@kul.lt, Įm. kodas: 306207585, Telefonas: +370 46 396600 |
| 2. | Pirkimo objektas | Kitas inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė. Inžineriniai tinklai – elektros tinklai, nuotekų šalinimas. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Automobilių stovėjimo aikštelės Liepojos g. 39, Klaipėda, statybos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros darbai |
| 4. | Statinio adresas | Liepojos g. 39, Klaipėda, Unik. Nr. 2101-0001-0364 |
|  | Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba, statinio paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas, II grupės nesudėtingas. |
| 6. | Statinio projekto rengimo etapas | Techninis darbo projektas (vieno etapo projektas) |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
| 7. | Perkamų paslaugų apimtis: | Tiekėjas turės parengti naujos automobilių aikštelės statybos ir sklype esančios Klaipėdos m. savivaldybės automobilių aikštelės remonto Liepojos g. 39, Klaipėda, techninį darbo projektą. Maksimaliai išdėstyti automobilių stovėjimo vietas, suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus, aikštelės apšvietimą, elektromobilių ir ŽN automobilių stovėjimo vietas pagal reikalavimus. Parengti atskirą Klaipėdos m. savivaldybės automobilių aikštelės paprastojo remonto dalį su bendra situaciją, remontuojama aikštelės dalimi ir remontuojamos dalies skaičiuojamąją kaina. 1. Bendras automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimo kelių ir takų plotas apie 5436 m2 (tikslinti projektavimo metu). 1.1. Automobilių stovėjimo aikštelė. - Automobilių stovėjimo vietos skaičius (tikslinti projektavimo metu). - Asfalto pagrindo-dangos su skaldos pasluoksniu, šalčiui atspariu sluoksniu (pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, tikslinti projektavimo metu). 1.2. Pėsčiųjų takai. - Betoninių trinkelių danga; - Takų bordiūrai. 1.3. Privažiavimo keliai. - Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinių. - Gatvės bortai. 1.4. Teritorijos apšvietimas. - Šviestuvų skaičius (tikslinti projektavimo metu); - LED tipo šviestuvai. 2. Išspręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo aikštelės. 3. ŽN automobilių parkavimą ir ŽN sklandų judėjimą. 4. Eismo organizavimą numatyti vertikaliais kelio ženklais ir horizontaliuoju ženklinimu. 5. Suprojektuoti automatinį kelio užtvarą su valdymu (per GPS ar kita). 6. Kur yra galimybė, po asfaltbetonio ir betoninių trinkelių dangomis išsaugoti esamus pagrindus (nekeičiant naujais, o juos, jei reikia, tik pastiprinant. 7. Esant inžinerinių tinklų šuliniams juos paaukštinti iki naujos dangos aukščio juos pakeičiant į „plaukiojančio“ tipo dangčius. 8. Įvertinti esamų želdinių būklę ir esant poreikiui numatyti jų šalinimą. 9. Suprojektuoti elektros linijų iškėlimą (jei reikia). 10. Suprojektuoti teritorijos sutvarkymą. 11. Suprojektuoti esamų dangų ardymą (pagal poreikį). 12. Suprojektuoti elektromobilių įkrovimo vietas, numatant rezervinių vamzdžių kabeliams paklojimą pagal reikalavimus. 13. Būtini atlikti tyrimai pagal teisės aktų reikalavimus. |
|  | projekto dalys | - Bendroji dalis; - Susisiekimo dalis; - Sklypo sutvarkymo dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. |
| 8. | projektavimo paslaugos | Paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus: prisijungimo sąlygų užsakymas, projektinių pasiūlymų parengimas (jei reikia), projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikia). |
| 9. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Geologinių, geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, kitų trasų), ar, jų papildymas, atnaujinimas, patikslinimas. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų sąlygų (inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas, gavimas ir jų realizavimas projekte, kitų projekto rengimui sąlygų gavimas. Atlikti visas procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. |
| 10. | projekto vykdymo priežiūra | Kaip nustato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ |
| 11. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Techninio darbo projekto ir reikalingų tyrimų paslaugos – 105 k. d. nuo sutarties pasirašymo - Projekto vykdymo priežiūros paslauga visą statybos laikotarpį (planuojamas automobilių stovėjimo aikštelės statybos terminas apie 9 mėn. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 7. KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“; 8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų projekto TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai; 12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 13. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15; 14. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 15. ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 16. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 17. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 18. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 19. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 20. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12. 21. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir projekto TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus 22. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų projektas TRA SBR 19. |
| 13. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektuotojas prieš teikdamas Užsakovui tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Užsakovui, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. - Projekto ekspertizė (pagal reikalavimus jei privaloma). Ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus. - Statybos leidimas (jei privalomas) gauna Tiekėjas Užsakovo vardu. - Projektą talpiną į „Infostatyba“ Tiekėjas. |
| 14. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas rengiamas valstybine kalba. |
| 15. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Statytojui projektuotojas pateikia 2 (du) spausdintus parengto projekto egzempliorių ir 1 (vieną) elektroninę projekto versiją skaitmeninėje laikmenoje su *pdf., *dwg. formatais. |
| 16. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Atliekamas žaliasis pirkimas. Projektuotojas rengdamas projektą turi taikyti, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4 punktu savarankiškai nustatytus kriterijus: - rengiamame techniniame darbo projekte numatyti galimybę naudoti pakartotinio panaudojimo medžiagas arba antrinio panaudojimo medžiagas. - rinktis asfaltą su perdirbtais agregatais, betono mišinius su „green cement“ arba mažesniu dervų turiniu, gaminius iš atsinaujinančių šaltinių. - LED apšvietimas su judesio jutikliais. Naudoti energiją taupančias LED lempas, reguliuojamas pagal parko naudojimo intensyvumą (jutikliai, laiko grafikai). - atsinaujinančios energetikos įkrovimo punktai Įrengti EV (electric vehicle) įkrovimo stoteles, maitinamas iš vietinių atsinaujinančių šaltinių (saulės, vėjo). |

Pastabos: 1. Projekto užduotis gali būti tikslinama projektavimo darbų eigoje.

Priedai:

- RC išrašas.

- Teritorijos planas.

- Situacijos planas -1.

- Situacijos planas -2.

Parengė:

Statybos projektų ir pastatų priežiūros vadovas   Artūras Žemaitis.