Pirkimo dokumentų

1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1 Turi būti pateikti laiko serveriai. Ne mažiau kaip 2 vnt.

1.1.1 Turi būti ne mažiau 2 vnt. dubliuojantys karšto keitimo („hot swap“) maitinimo šaltiniai įmontuoti į siūlomą laiko serverį. Maitinimo šaltiniai turi  palaikyti Lietuvos Respublikoje naudojama kintamą įtampa.

1.1.2 Turi būti ne mažiau kaip: Ne mažiau kaip 2 vnt. 1G SFP prievadai; 	Ne mažiau kaip 2 vnt. 100/1000BaseT prievadai

1.1.3 Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 konsolinis prievadas.

1.1.4 Laiko serverio korpuse turi būti led indikatoriai, kurie indikuotų būsenas: Įrenginio maitinimo; Aliarmų; Laikrodžio; GNSS navigacijos.

1.1.5 GNSS palydovinių navigacijos sistemų palaikymas: GPS; GALILEO. Turi būti galimas GNSS imtuvo „spoofing“ detektavimas.

1.1.6 Turi būti palaikomi tokie laiko paslaugos funkcionalumai: NTP palaikymas ant to pačio Ethernet prievado; Ne mažiau kaip 8000 NTP transakcijų per sekundę; NTP unicast/multicast/broadcast palaikymas.

1.1.7 Turi būti palaikomi šie arba lygiaverčiai ir pilnai suderinami  tinklo ir laiko funkcijų tinklo protokolai: DHCP; DSCP; NTPv4; NTPv3; NTPv2.

1.1.8 Turi būti palaikomas arba lygiaverčiai ir pilnai suderinamas saugumo protokolas SFTP.

1.1.9 Turi būti palaikomi  šie arba lygiaverčiai ir pilnai suderinami valdymo funkcijų protokolai: SSHv2 ar aukštesnė; lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį; skirtingų teisių suteikimas  administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; komandinė eilutė (CLI).

1.1.10 Stebėjimo funkcijai vykdyti turi būti palaikomas SYSLOG protokolas arba pilnai suderinami saugumo protokolai.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

CE compliance; RoHS compliance; WEEE compliance; EMC compliance.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Pateikiamos reikiamos licencijos, kurios užtikrina įrangos funkcionalumą aprašytą 1 punkte.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Atlikus diegimo darbus pateikiamas Perdavimo – priėmimo aktas.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Netaikoma

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Įranga pristatoma Aukštaičių g. 43, Kaunas

Turi būti atlikti šie diegimo darbai:

  - Siūlomų 2 vnt. laiko serverių PĮ licencijų registravimas Pirkėjo gamintojo paskyroje, visas reikalingas licencijas pateikia tiekėjas

  - Siūlomų 2 vnt. laiko serverių PĮ atsiuntimas, instaliavimas, licencijų pridėjimas, konfigūravimas ir atnaujinimas iki naujausios versijos;

  - Siūlomų 2 vnt. laiko serverių konfigūravimas: OOBM prievado IP adresų, numatytųjų šliuzų; Network, Access tipo prievadų: adresų, numatytųjų šliuzų konfigūravimas; SYSLOG panešimų siuntimo; SSH nuotolinė prieigos; Lokalių administratorių paskyrų; Statinės ir dinaminės maršrutizacijos; Fizinių sąsajų; GNSS prievado konfigūravimas, sinchronizacija su GPS palydovine sistema; NTP paslaugos konfigūravimas network arba access tipo prievaduose: NTP flowpoint, NTP clock, NTP clock interface, NTP virtual port konfigūravimas; IP adresų, L3 tipo sąsajų.

  - Siūlomų 2 vnt. laiko serverių ir GNNS antenos montavimas, Pirkėjo nurodytais adresais Kauno apskrityje.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją).

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Loginės ir fizinės tinklo schemos su NTP serverių informacija.

  - Detali diegimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje turi būti detalus veiklos atstatymo planas.

  - Pateikti konfigūracinius failus su paaiškinančiais komentarais. Pateikti išsamius atsakymus į Pirkėjo darbuotojų užduotus klausimus dėl esamos konfigūracijos.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo darbuotojus darbui su įranga. Mokymų trukmė ne trumpiau kaip 2 (du) kartus po 4 (keturias) valandas.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Gamintojo suteikiama garantija kol įrenginys yra gaminamas arba ne mažiau, kaip 5 metų gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu atliekamas nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju, įskaitant transportavimo išlaidas. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja laiko serverio programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

Netaikoma

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

13.1.1. Tiekėjas privalo atitikti visus Kibernetinio saugumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 rugpjūčio 18d nutarimo 818 (aktuali redakcija) reikalavimus (toliau KSĮ ir Nutarimas).

13.1.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo personalas turėtų reikalingus įgūdžius, mokymus, sertifikatus ir kvalifikaciją kibernetinio saugumo srityje.

12.1.3. Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti kibernetinio saugumo subjektui apie visus didelius ir kitus incidentus, susijusius su kibernetinio saugumo subjekto tinklų ir informacinėmis sistemomis, bei pateikti kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą.

13.1.4. Tiekėjas pateikia paskutinio vykdyto informacinių sistemų audito ataskaitos datą ir jei buvo nustatyta buvusių kritinių trūkumų pašalinimo datą. Auditas turi būti atliktas kaip to reikalauja KSĮ ir Nutarimas(ataskaita ne senesnė, nei vienų metų).

13.1.5. UAB „Kauno vandenys“(toliau - Užsakovas) arba Užsakovo įgalioti paslaugų teikėjai turi teisę atlikti tiekėjo atitikties KSĮ ir Nutarimui auditą (įskaitant neplaninį), o tiekėjas privalo sudaryti sąlygas tokiam auditui atlikti sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam incidentui.

13.1.6. Tiekėjas privalo užtikrinti spragų, keliančių riziką kibernetinio saugumo subjekto tinklams ir informacinėms sistemoms, valdymą.

13.1.7. Tiekėjas pateikia paskutinės atliktos rizikos vertinimo ataskaitos datą. Rizikos vertinimo ataskaita privalo būti atlikta kaip to reikalauja KSĮ ir Nutarimas (ataskaita ne senesnė, nei vienų metų).

13.1.8. Tiekėjas privalo laikytis konfidencialumo ir duomenų neatskleidimo įsipareigojimų.

13.1.9. Programavimo ir administravimo dabai vykdomi tik per saugią prieigą, kurią suteiks Užsakovo įgalioti IT skyriaus darbuotojai. Tiekėjas užtikrina, kad nesinaudos ir nepasiliks ar kitaip nesuteiks sau jokios prieigos prie Užsakovo IT infrastruktūros. Be IT skyriaus vadovo ir saugos įgaliotinio leidimo, nekurs papildomų vartotojų. Įdiegta įranga veiks tik Užsakovo tinkle, nurodant aiškiai IT skyriui kokia komunikacija vyks tarp įrenginių Užsakovo tinkle.

13.1.10. Bendrovė patvirtinus tiekimo grandinės saugumo valdymo tvarką, kuri nustato IS paslaugų tiekėjų rizikos vertinimo reikalavimus, pagal kuriuos Tiekėjas iki sutarties pasirašymo privalės užpildyti pateiktą klausimyną.

13.1.11. Tiekėjo naudojama įranga neturi būti tiekiama iš valstybės ar teritorijos nurodytos Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280. (Sąrašas: Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontruoliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontruoliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos).

Ruošė informacinių technologijų skyriaus kompiuterinių sistemų administratorius Romualdas Maštavičius