KLAUSIMYNAS

LAPAROSKOPINEI CHIRURGIJAI (INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAPAROSKOPINEI CHIRURGIJAI (INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Vnt. | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laparoskopinei chirurgijai (instrumentų ir priemonių komplektas) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Optika | 2 |  |  |  |
|  | Matymo kryptis 30°; |  |  |  |  |
|  | Skersmuo 10 mm; |  |  |  |  |
|  | Ilgis 30-34 cm, autoklavuojama |  |  |  |  |
| 1.2. | Vielinis krepšys valymui, sterilizacijai bei laikymui | 2 |  |  |  |
|  | Talpina vieną kietą optiką, su laikikliais optikai; |  |  |  |  |
|  | Optikoms iki 10 mm skersmens ir 34 cm darbinio ilgio |  |  |  |  |
| 1.3. | Fibrooptinis šviesolaidis | 2 |  |  |  |
|  | Ypač atsparus karščiui, su užraktu; |  |  |  |  |
|  | Skersmuo 4,8-5 mm, ilgis 250-280 cm |  |  |  |  |
| 1.4. | Verres adata su spyruokliniu mechanizmu | 40 |  |  |  |
|  | LUER-Lock jungtimi; |  |  |  |  |
|  | Ilgis 13-15 cm |  |  |  |  |
| 1.5. | Troakaras | 9 |  |  |  |
|  | Dydis 6 mm, ilgis 10-10,5 cm; |  |  |  |  |
|  | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |  |  |  |
| 1.6. | Troakaras | 6 |  |  |  |
|  | Dydis 11 mm, ilgis 10-10,5 cm; |  |  |  |  |
|  | Komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, multifunkcinis vožtuvas |  |  |  |  |
| 1.7. | Troakaras | 3 |  |  |  |
|  | Dydis 13,5 mm; |  |  |  |  |
|  | Su piramidiniu smeigu ir multifunkciniu vožtuvu; |  |  |  |  |
|  | Ilgis 11-11,5 cm |  |  |  |  |
| 1.8. | Reduktorius | 3 |  |  |  |
|  | 11/5 mm |  |  |  |  |
| 1.9. | Dvigubas reduktorius | 3 |  |  |  |
|  | 13/10 mm ir 13/5 mm |  |  |  |  |
| 1.10. | Redukcinė mova | 2 |  |  |  |
|  | 11/5 mm |  |  |  |  |
| 1.11. | Redukcinė mova | 2 |  |  |  |
|  | 13/5 mm |  |  |  |  |
| 1.12. | Griebiančios žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai; |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |  |  |
|  | Atraumatinės, perforuotos, viena judanti žiauna |  |  |  |  |
|  | Su plastikine rankena be užrakto |  |  |  |  |
| 1.13. | Disekcinės ir griebiančios žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |  |  |
|  | Abi judančios žiaunos; |  |  |  |  |
|  | Su plastikine rankena be užrakto |  |  |  |  |
| 1.14. | Disekcinės ir griebiančios žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai; |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |  |  |
|  | Aligatoriaus tipo, abi judančios žnyplių žiaunos; |  |  |  |  |
|  | Su plastikine rankena su užraktu |  |  |  |  |
| 1.15. | Griebiančios žnyplės | 2 |  |  |  |
|  | Atraumatines, rotuojamos, žiaunos su langeliu ir su horizontaliomis bangelėmis; |  |  |  |  |
|  | 5 mm skersmens, 35-40 cm ilgio; |  |  |  |  |
|  | Juda abi žiaunos; |  |  |  |  |
|  | Rankena plastikinė su užraktu ir su jungtimi monopolinei koaguliacijai |  |  |  |  |
| 1.16. | Babcock tipo spaustukas | 3 |  |  |  |
|  | Dydis 10 mm, ilgis 35-40 cm; |  |  |  |  |
|  | Abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |  |  |  |
| 1.17. | Žirklės, rotuojamos, su jungtimi monopolinei koaguliacijai | 3 |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, išlenktos; |  |  |  |  |
|  | Dantytos, šaukštelio formos žiaunos, abi judančios žiaunos, su metaline rankena be užrakto |  |  |  |  |
| 1.18. | Metzenbaum tipo arba lygiavertis žirklių įdėklas | 3 |  |  |  |
|  | Žiaunos lenktos; |  |  |  |  |
|  | Žiaunų ilgis 20 mm, skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm |  |  |  |  |
| 1.19. | Elektrodas koaguliacijai ir disekcijai | 3 |  |  |  |
|  | L-formos, su kontaktu monopoliniam koaguliavimui; |  |  |  |  |
|  | Skersmuo 5 mm, ilgis 35-40 cm |  |  |  |  |
| 1.20. | Monopolinis aukšto dažnio laidas | 4 |  |  |  |
|  | Su 5 mm jungtimi; |  |  |  |  |
|  | Ilgis 300-450 cm |  |  |  |  |
| 1.21. | Griebiančios žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Rotuojamos, išrenkamos, su jungtimi bipolinei koaguliacijai; |  |  |  |  |
|  | Abi judančios žiaunos, žiaunos ilgos, ypatingai tinkančios disekcijai; |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 35-40 cm, su plastikine rankena be užrakto |  |  |  |  |
| 1.22. | Bipolinis aukšto dažnio laidas | 4 |  |  |  |
|  | Ilgis 300-450 cm |  |  |  |  |
| 1.23. | Siurbimo irigacijos kaniulė | 3 |  |  |  |
|  | Su lateralinėmis skylutėmis, su dvipusiu vožtuvu; |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm |  |  |  |  |
| 1.24. | Punkcinė adata | 3 |  |  |  |
|  | Skersmuo 1.5-1,6 mm; |  |  |  |  |
|  | Dydis 5 mm, ilgis 33-36 cm |  |  |  |  |
| 1.25. | Laparoskopinis adatkotis | 8 |  |  |  |
|  | Su aksialine rankena, su atsegamu užraktu dešinėje pusėje; |  |  |  |  |
|  | Tiesios žiaunos; |  |  |  |  |
|  | Skersmuo 5 mm, ilgis 33 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.26. | L formos stovas - laikiklis | 1 |  |  |  |
|  | Aukštis 48 cm (± 1 cm); |  |  |  |  |
|  | Operacinio lauko dydis 66 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.27. | Laikiklis optikų ir instrumentų tvirtinimui | 1 |  |  |  |
|  | Intervalas nuo 4,8 iki 12,5 mm |  |  |  |  |
| 1.28. | Užraktas | 1 |  |  |  |
|  | Skirtas laikiklio sistemos tvirtinimui prie operacinio stalo bėgelio |  |  |  |  |
| 1.29. | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius | 3 |  |  |  |
|  | Dideliam paviršiaus plotui |  |  |  |  |
| 1.30. | Nathanson tipo arba lygiavertis laparoskopinis kepenų retraktorius | 3 |  |  |  |
|  | Vidutinio dydžio paviršiaus plotui |  |  |  |  |
| 1.31. | Klipatorius ML dyžio. | 2 |  |  |  |
|  | Komplekte ne mažiau nei 20 vnt. kasečių (vienoje kasetėje 6 vnt. kabučių) |  |  |  |  |
| 1.32. | Plastikinis konteineris instrumentų sterilizavimui bei laikymui | 2 |  |  |  |
|  | Perforuotas, su permatomu dangčiu, dviejų lygių; |  |  |  |  |
|  | Išoriniai matmenys: 520-580 mm x 250-280 mm x 145-150 mm |  |  |  |  |
| 1.33. | Retraktorius Kocher tipo arba lygiavertis | 3 |  |  |  |
|  | 3 aštrūs dantys, 22 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.34. | Retraktorius Langenbeck tipo arba lygiavertis | 3 |  |  |  |
|  | Mentelė 30x14 mm., 22 cm (± 1 cm) ilgio |  |  |  |  |
| 1.35. | Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis | 3 |  |  |  |
|  | Aštrus, 21,5 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.36. | Pincetas | 3 |  |  |  |
|  | 1x2, 15 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.37. | Pincetas anatominis | 3 |  |  |  |
|  | 14,5 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.38. | Skalpelio rankena | 3 |  |  |  |
| 1.39. | Korncangas | 3 |  |  |  |
|  | Gross-Maier tipo arba lygiavertis; |  |  |  |  |
|  | Tiesus, 27 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.40. | Rochester-Pean tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Tiesios, 22 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.41. | Rochester-Pean žnyplės arba lygiavertės | 3 |  |  |  |
|  | Lenktos, 16 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.42. | Mikulicz tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | Stipriai lenktos, 20 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.43. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 |  |  |  |
|  | 16 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.44. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 |  |  |  |
|  | 20 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.45. | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis adatkotis | 3 |  |  |  |
|  | 24 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.46. | Backhaus tipo arba lygiavertės žnyplės medžiagai | 3 |  |  |  |
|  | 15 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.47. | Kocher tipo arba lygiavertės žnyplės | 3 |  |  |  |
|  | 1x2, tiesios, delikačios; |  |  |  |  |
|  | 16 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.48. | Žirklės | 3 |  |  |  |
|  | Lenktos, galai aštrūs |  |  |  |  |
|  | 17,5 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.49. | Mayo tipo arba lygiavertės chirurginės žirklės | 3 |  |  |  |
|  | Tiesios, 23 cm (± 1 cm) |  |  |  |  |
| 1.50. | Metalinis indas | 3 |  |  |  |
|  | 0,45 - 0,5 litrų talpos |  |  |  |  |
| 1.51. | Metalinis indas | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 - 0,6 litrų talpos |  |  |  |  |
| 1.52. | Metalinė tacelė | 3 |  |  |  |
|  | Inksto formos |  |  |  |  |
| 1.53. | Bendriniai reikalavimai: |  |  |  |  |
|  | Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |  |
|  | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai. |  |  |  |  |