TSD-1285, VPP-5282

Švarių patalpų baldų ciklotrono infrastruktūrai techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spinta be durų, su lentynomis (kiekis 1 vnt.) | 1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 500 – 600 mm; Gylis: 400 – 500 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Spinta yra be durų; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Su ≥ 5 lentynomis. Didžiausias lentynų skaičius – 6 lentynos; 7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 2. | Spinta be durų, su lentyna (kiekis 1 vnt.) | 1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 550 – 650 mm; Gylis: 450 – 550 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Spinta yra be durų; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Su viena lentyna; 7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 3. | Spinta su durimis ir lentynomis (kiekis 2 vnt.) | 1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 1000 – 1200 mm; Gylis: 350 – 450 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm; 3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Dviejų durų spinta; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės; 7. Vienoje spintos pusėje yra ≥ 3 lentynos; 8. Kitoje spintos pusėje yra viena lentyna ir po ja išilgai įstatytas strypas, skirtas drabužių pakaboms; 9. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 10. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 4. | Spinta su durimis ir lentyna (kiekis 2 vnt.) | 1. Spinta skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 800 – 900 mm; Gylis: 350 – 450 mm; Aukštis: 1700 – 1800 mm. 3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 100 – 150 mm; 4. Dviejų durų spinta; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 6. Duryse įrengtos ventiliacinės grotelės; 7. Su viena lentyna; 8. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 9. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 5. | Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas (kiekis 3 vnt.) | 1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartines pirštines / bachilus / galvos apdangalus, kabinama ant sienos; 2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 200 – 300 mm; Gylis: 200 – 300 mm; Aukštis: 500 – 600 mm. 4. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 6. | Suoliukas (kiekis 2 vnt.) | 1. Suoliukas skirtas C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Su kojelėmis ir viena lentyna; 3. Matmenys: Ilgis: 1400 – 1500 mm; Gylis: 450 – 550 mm; Aukštis: 450 – 550 mm. 3. Suoliuko korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.) ir lentyna pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 4. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 7. | Vienkartinių pirštinių / bachilų / galvos apdangalų dėklas (kiekis 3 vnt.) | 1. Plastikinė arba nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) dėžutė su anga, skirta laikyti vienkartines pirštines / bachilus / galvos apdangalus, pastatoma ant stalo; 2. Dėžutė (dėklas) skirta C klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 3. Išoriniai matmenys: Plotis: 200 – 300 mm; Gylis: 200 – 300 mm; Aukštis: 200 – 250 mm. 4. Paviršius be nevalomų linkimų, atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. |  |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 9. | Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 10. | Prekių pristatymas ir surinkimas/sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į surinkimo/sumontavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |