Pirkimo sąlygų 2 priedas

AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siūlomas automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, turi atitikti funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninės specifikacijos lentelėje žemiau:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai |
| --- | --- |
| AUTOMOBILIS, PRITAIKYTAS MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI |  |
|  | Bendra informacija: |
|  | Automobilis, pritaikytas mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, kuris susideda iš automobilinės važiuoklės su vairuotojo kabina ir kėbulo, kurio viduje teikiamos ambulatorinės paslaugos. Ambulatorinės paslaugos teikiamos automobiliui stovint. |
|  | Bazinio automobilio bendroji masė ne mažiau 4,0 t. |
|  | Nurodyti automobilio kėbulo gamintoją. |
|  | Automobilis turi būti naujas*, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2026. *Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymo 2 straipsnio 42 dalimi, nauja transporto priemone laikoma tokia transporto priemonė, kuri anksčiau nebuvo registruota arba nuo kurios pirmo registravimo yra praėję ne daugiau kaip šeši mėnesiai. |
|  | Reikalavimai kėbului: |
|  | Automobilio kabinos ir kėbulo spalva balta. Medicininio skyriaus vidinės sienos ir lubos baltos. |
|  | Uždaro tipo kėbulas, pagamintas iš termoizoliacinių plokščių, sujungtų aliuminio profiliais. Plokštės sandara: išorėje siena iš plastiko arba aliuminio plokštės, viduje poliuretanas, iš vidaus plastikas arba aliuminis. Plokštės viduje sustiprintos aliuminiais profiliais. |
|  | Šoninės ir galinės durys su stiklais, užtamsintais iki 80% šviesos laidumo, iš vidaus uždaromi užuolaidėlėmis arba žaliuzėmis. |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu. Durų angos plotis atidarius duris ne mažiau kaip 1200 mm. |
|  | Durys kėbulo dešinėje pusėje su langu. Durų angos plotis atidarius duris – 700-900 mm. |
|  | Durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |
|  | Prie šoninių durų turi būti įrengti elektra valdomi laipteliai. Laipteliai turi automatiškai atsidaryti, atidarant salono duris. Uždarius duris, laipteliai automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišę daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. |
|  | Medicininio skyriaus vidiniai matmenys: |
| 12.1. | Ilgis ne mažiau kaip 4500 mm; |
| 12.2. | Plotis ne mažiau 1900 mm; |
| 12.3. | Aukštis ne mažiau 1950 mm. |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau kaip 1800 mm. |
|  | Šoninių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau kaip 1800 mm. |
|  | Vairuotojo kabina: |
|  | Ant kabinos šonų ir viršaus aerodinaminiai aptakai, vizualiai sujungiantys kabiną su kėbulu. |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |
|  | Automobilyje yra integruotas radijas, USB jungtis, Bluetooth, ne mažiau kaip du garsiakalbiai automobilio salono priekyje. |
|  | Automatinė klimato kontrolė vairuotojo kabinoje. |
|  | Visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |
|  | Elektrinis šalto oro šildytuvas. |
|  | Multifunkcinis vairas. |
|  | Vairo aukščio ir gylio nustatymas. |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |
|  | Automobilyje turi būti priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema arba įmontuota 360° vaizdo kamerų sistema. |
|  | Automobilyje turi būti galinio vaizdo veidrodėlis vairuotojo kabinoje. |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |
|  | Apšvietimo lemputė su 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |
|  | Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje. |
|  | Reguliuojama vairuotojo sėdynė. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |
|  | Šalia vairuotojo viena reguliuojama sėdima vieta. Porankis vidinėje pusėje ir atrama rankai išorinėje pusėje. Sėdynė apsiūta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau kaip 7500 mm. |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau kaip 2300 mm. |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3100 mm. |
|  | Automobilio ratų bazė nuo 4000 mm iki 4500 mm. |
|  | Automobilio prošvaisa ne mažiau kaip 195 mm. |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |
|  | Dyzelinis variklis. |
|  | Atitikimas ne mažiau kaip Euro 6 reikalavimams. |
|  | Gamyklinė galia ne mažiau kaip 120 kW. |
|  | Metalinė variklio karterio apsauga. |
|  | Transmisija ir pakaba: |
|  | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |
|  | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 7+1 pavaromis. (septynios pavaros į priekį ir viena pavara atgal). |
|  | Transporto priemonė turi būti su viengubais ratais priekyje ir gale, kurių ratlankių skersmuo – ne mažesnis kaip R16, arba lygiavertis sprendimas. |
|  | Sumontuotos padangos pagal sezoną ir papildomas padangų komplektas – 4 padangos, skirtingam sezonui. |
|  | Saugumas: |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |
|  | ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) – antibuksavimo sistema. AS – sistema, kuri kontroliuoja varančiųjų ratų sukimosi lygį ir įsibėgėjant neleidžia jiems buksuoti. |
|  | Vairo stiprintuvas |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema. |
|  | Įranga: |
|  | Pastovaus greičio palaikymo sistema. |
|  | Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |
|  | LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesų žibintai, LED dienos šviesos. |
|  | Priekiniai rūko žibintai. |
|  | Generatorius turi būti ne mažesnės kaip 250 A vardinės išėjimo srovės, matuojamos esant 14 V išėjimo įtampai ir nominalioms variklio apsukoms. |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |
|  | Perkamam automobiliui pritaikytas atsarginis ratas. |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |
|  | Du akumuliatoriai (kiekvienas ne mažesnės kaip 90Ah talpos). |
|  | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |
|  | Automatinė klimato kontrolė, kurios šaldymo galia ne mažesnė kaip 2000W, šildymo galia ne mažesnė kaip 2500 W. |
|  | Medicininiame skyriuje yra įrengtas elektrinis šildytuvas, skirtas transporto priemonėms, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |
|  | Autonominis programuojamas dyzelinis oro šildytuvas, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |
|  | Atskiras cirkuliacinis vandens šildytuvo (boilerio), skirtas naudoti automobilyje, pritaikytam mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, maitinamas iš transporto priemonės elektros sistemos, užtikrinantis ne mažesnį kaip 10 litrų vandens pašildymą per 20 minučių, pakeliant vandens temperatūrą ne mažiau kaip 40 °C, su integruotomis saugos funkcijomis, užtikrinančiomis saugų ir patikimą eksploatavimą transporto priemonėje, ir atitinkančiomis galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus. |
|  | Šaldytuvas, ne mažiau 35 litrų. Skaitmeninis temperatūros displėjus. Palaikomos temperatūros ribos: ne daugiau kaip +8oC ir ne mažiau kaip -15oC. |
|  | Elektrinė instaliacija: |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip šeši 12 V lizdai. |
|  | 220V instaliacija, t. y. automobilio viduje yra ne mažiau kaip šeši 220V kištukiniai lizdai. Automobilio išorėje yra vienas išorinis 220V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. Ne mažesnio kaip 7 m 220V išorinis pajungimo kabelis. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |
|  | Automobilyje turi būti įrengti 2 papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa ne mažiau 7500 Wh bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti medicininio skyriaus įrangos maitinimui. |
|  | Ličio jonų akumuliatorių automatinis kroviklis su įėjimo įtampa AC 220–240 V, išėjimo nuolatinės srovės (DC) ne mažesnės kaip 100 A, su integruota automatine apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo ir perkrovos, tinkantis ličio tipo akumuliatorių baterijoms. |
|  | Medicininis skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas: - medicininis skyriaus apšvietimo valdymas – ne mažiau kaip dvi padėtys; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - 12V baterijos įtampų indikacija. |
|  | Išorinis apšvietimas, apipavidalinimas |
|  | Automobilyje turi būtu įrengtas apšvietimas - integruoti žibintai į automobilio šonus ir automobilio galą. LED prožektorių komplektas: turi būti įrengta ne mažiau kaip po 2 prožektorius iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje. Kiekvieno prožektoriaus šviesos srautas ne mažesnis kaip 1700 lm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10 arba lygiavertį. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7 \IP67arba lygiaverčiai. |
|  | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki ne mažiau kaip 20 % šviesos laidumo, padengti neskaidria plėvele. |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas: |
|  | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED apšvietimo lempos. Bendras šviesos srautas ne mažiau kaip 6000 lm. Lempos privalo turėti naktinio apšvietimo funkciją. |
|  | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED žibintai virš kušetės. Bendras srautas ne mažiau 400 lm. |
|  | Taškiniai LED žibintai sumontuoti virš darbo stalų. |
|  | Medicininio skyriaus įrengimas: |
|  | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. |
|  | Medicinos skyrius padalintas į du skyrius: - medicinos procedūrų atlikimui; - medicinos įrangos tvirtinimui. |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus plastiko, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema, dvi ne mažiau 40 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė ir čiaupas iš nerūdijančio plieno. Vandens slėgis magistralėje ne mažiau kaip 1,5 bar, debitas ne mažiau kaip 10 l/min. |
|  | Kairėje ir dešinė sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. |
|  | Medicininiame skyriuje turi būti ne mažiau kaip 4 keleivinės sėdynės, pritaikytos automobiliui, mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti. Kėdės turi būti su reguliuojamu atlošu, apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, cheminėms valymo medžiagoms, vandeniui. Sėdynės naudojamos ir automobiliui važiuojant. Visose sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. |
|  | Medicininiame skyriuje turi būti įrengta medicininė (ginekologinė) kušetė, pritaikyta pacientų apžiūrai, kurios parametrai turi būti ne blogesni kaip: - Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje. Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui. - Galvūgalis kilnojasi aukštyn ne mažiau kaip 50 laipsnių; - Kojų atramos reguliuojamos visomis kryptimis; - Nerūdijančio plieno indas ir šoninis bėgelis priedų tvirtinimui; - Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse; - Pagalvėlė galvai; - Išmatavimai - ne mažiau kaip 1900x600±100 mm; - CE ženklinimas. |
|  | Kairėje sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios spintelės. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. |
|  | Pagrindinis darbo stalas medicininiame skyriuje. Ne mažesnių kaip 1000x600x400 mm išmatavimų ir keturiais fiksuojamais stalčiais. |
|  | Automobilyje turi būti įrengtas perkančiosios organizacijos pateiktos kompiuterinės įrangos (kompiuterio, spausdintuvo) tvirtinimas bei pajungimas į el. sistemą. Turi būti įrengtas tinklo kabelis LAN. |
|  | Automobilyje turi būti rakinamos spintelės, lentynos (medikamentams, tvarsliavai, slaugos ir asmens apsaugos priemonėms, medicinos krepšiui sudėti), numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - nešiojamam kompiuteriui; - spausdintuvui/kopijuokliui/skeneriui; - kardiografui; - šlapimo analizatoriui; - CRB analizatoriui; # automatiniam hematologiniam analizatoriui; - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu; - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms su ūgio matuokle; - defibriliatoriui; - baktericidinei lempai; - centrifugai. Konkrečių įrangos tvirtinimo ir fiksavimo vietų išdėstymas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija iš anksto prieš įrengiant medicininį skyrių. |
|  | Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos, turėklai prie sėdynių ir dešinės pusės durų. |
|  | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose, ne mažiau trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |
|  | Dvi spintelės – darbastaliai (700-900 mm) ilgio. |
|  | Antrame medicinos skyriaus skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai 800x200x400 ± 100 mm. Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės 400x400x300 mm. |
|  | Visų spintelių, baldų medžiaga turi būti ypač atspari agresyvioms medžiagoms: azoto, druskos rūgščiai, tirpikliams; turi būti neporėta, ją turi būti galima dezinfekuoti ir pasiekti sterilia aplinką. |
|  | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |
|  | Automobilyje turi būti papildomos fiksavimo vietos visai išvardintai įrangai. |
|  | Prie automobilio šoninių durų įlipimo turi būti įrengti laikikliai rankų dezinfekcijai. |
|  | Kita įranga: |
|  | Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis 1 gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės (1 plaktukas avariniam langų išdaužymui bei 1 peilis diržų perpjovimui). |
|  | Darbo įranga: |
|  | 5G,4G,3G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose: nuo -40 iki +60 laipsnių C; Apsaugos klasė ne mažiau IP30; SIM kortelės: dvi SIM ir viena eSIM ; Dviejų dažnio juostų bevielis ryšys; Saugumo funkcijos: VPN ir ugniasienė; Procesorius ne mažiau 880Mhz, dviejų branduolių; Flash atmintis ne mažiau 16MB; Vidinė atmintis ne mažiau 256MB; Galios suvartojimas ne daugiau 9W; Ethernet jungtys: 2 lizdai (WAN ir LAN), 10/100/1000 MBPS, IEEE802.3; 802.3u; 802.3az; WiFi: 802.11b/g/n/ac. |
|  | Įranga asmenims su negalia: |
|  | Automobilio gale turi būti įrengtas išorinis keltuvas, kuris suskleistas lieka automobilio išorėje ir neužima vietos automobilio viduje. Keltuvas turi būti skirtas asmenims su negalia, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, kelti ir nuleisti iš automobilio. Keltuvas turi būti pagamintas iš lengvo metalo lydinio, su neslidžia platformos danga. Keltuvo keliamoji galia – ne mažesnė kaip 300 kg. |

PASTABOS:

1. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Siūlomo  automobilio techninėje specifikacijoje nurodyti parametrai (jų reikšmės) negali būti dirbtinai padidinti (pvz. nurodomi automobilio gamintojo nerekomenduojami vartoti eksploataciniai režimai, vartojami techniniai parametrai). Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad  pateiktų techninėje specifikacijoje reikalaujamų automobilio kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.

3. Tvirtinamą ir fiksuojamą įrangą (išvardintą techninės specifikacijos 85 punkte)  perka perkančioji organizacija.

4.  Prieš projektuojant ir komplektuojant automobilį, tiekėjas derina su perkančiąja organizacija spintelių, lentynų, sėdynių, stalo, kušetės ir įrangos išdėstymo planą medicininiame skyriuje.