Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2.4 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Smūginės terapijos aparatas 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Basanavičiaus g. 18, LT -81183, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

1.8. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo 4.4.4.4. ir 4.4.4,5. punktais, perkamai prekei nustatomi tokie aplinkos apsaugos reikalavimai:

1.8.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka  naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

1.8.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai |  |  | Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Smūginės terapijos aparato techniniai duomenys: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Portatyvinis, valdomas liečiamu ekranu |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Veikimo principas - elektromagnetinis arba lygiavertis |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Slėgis: ne mažiau 0,1 – 5 barai |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Reguliuojamas dažnis: ne mažiau 1 -22 Hz |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 7 colių spalvotas displėjus |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Programinėje įrangoje integruota pacientų duomenų bazė |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 3D Indikacijų pasirinkimas pagal kūno dalį |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Indikacijų ir gydymo metodikų duomenų bazė (daugiau nei 50 gydymo pasiūlymų) |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Komplekte turi būti 3 skirtingi antgaliai |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Komplekte turi būti: 3 antgaliai, transportavimo krepšys, aplikatoriaus laikiklis. Valdymo pedalas – pasirinktinai. |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Turi būti užtikrintas programinės įrangos atnaujinimas lietuvių kalba |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Aplikatoriaus tarnavimo laikas – ne mažiau 2 -5 milijonai šūvių |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Pastovus ir dinaminis darbo režimai |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Turi būti Aparato naudojimo instrukcija – lietuvių kalba, serviso dokumentacija – lietuvių kalba |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Pateikiama su visais dokumentais ir priklausiniais |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Garantija – ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Privalo būti CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Prekės pagaminimo data |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Prekės atitinka Techninės specifikacijos 1.8 punkte nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  |  |  | (parašas) |  |  | (vardas, pavardė) |