TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2023-2028 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2023 m. gruodžio 28 d. Nr. T1-365

Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Telšių rajono savivaldybės  taryba nusprendžia:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 metų programą (pridedama).

Savivaldybės meras							                           Tomas Katkus

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės

2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-365

Telšių rajono savivaldybės

aplinkos monitoringo

2023-2028 metų programa

Akademija, 2023

Vykdytojas

Vytauto Didžiojo Universitetas

Žemės ūkio akademija

SUDERINTA

1.	Aplinkos apsaugos agentūra;

PROGRAMĄ RENGĖ

1.	Laima Česonienė

2.	Daiva Šileikienė

TURINYS

ĮVADAS	5

1  BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA	7

2 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	12

3 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS STRUKTŪRA	13

4 APLINKOS ORO MONITORINGAS	14

4.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai	14

4.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	14

4.2.1 Stacionarūs taršos šaltiniai	14

4.2.2 Mobilioji tarša 2022 m.	17

4.3 Stebimi rodikliai	20

4.4 Stebėjimų periodiškumas	21

4.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas	21

4.6 Metodai ir procedūros	25

4.7 Aplinkos oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	25

5 VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS	28

5.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringas	28

5.1.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai	28

5.1.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	28

5.1.3  Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas	29

5.1.4  Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas	30

5.1.5  Metodai ir procedūros	34

5.1.6 Paviršinių vandens telkinių monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	35

5.2  Maudyklų vandens monitoringas	36

5.2.1 Maudyklų vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai	36

5.2.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	36

5.2.3 Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas	36

5.2.4. Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas	38

5.2. 5. Metodai ir procedūros	40

5.2.6  Maudyklų vandens monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai	40

5.3  Požeminio vandens monitoringas	41

5.3.1 Požeminio vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai	41

5.3.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	41

5.3.3. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas	43

5.3.4.  Stebėsenos vietų parinkimo principai ir išdėstymas	43

5.3.5.  Metodai ir procedūros	44

5.3.6. Požeminio vandens stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai	45

6 DIRVOŽEMIO MONITORINGAS	46

6.1 Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai	46

6.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas	46

7  DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI	49

8 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS	51

9 PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 2023–2028 METAMS	53

LITERATŪRA	54

## ĮVADAS

Savivaldybių aplinkos monitoringas (toliau – monitoringas) skirtas aplinkos būklės kokybei valdyti savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta informacija apie gamtinės aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius, galimas pasekmes, nustatyti aplinkos būklės blogėjimo priežastys, rengti rekomendacijas, neigiamo poveikio mažinimo programas ir planus, stebėti programose ir planuose numatytų priemonių įgyvendinimo rezultatus, teikti informaciją apie aplinkos būklę savivaldybės teritorijoje specialistams ir visuomenei, papildyti valstybinio aplinkos monitoringo duomenis.

Savivaldybė, remdamasi stebėjimais, gali inicijuoti studijas, mokslinius projektus ar atskirus detalius tyrimus, kuriuose būtų parengtos rekomendacijos, numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės.

Monitoringas (angl. monitoring) - sistemingas (nuolatinis ar periodinis; sistemingai parinktose vietose) tam tikro svarbaus reiškinio (aplinkos taršos, žmogaus sveikatos būsenos, švietimo sistemos kokybės ir kt.) stebėjimas, renkant informaciją, reikalingą sistemos valdymui, reiškinių paieška ir aptikimas.

Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai reglamentuoja savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką. Savivaldybių aplinkos monitoringas – aplinkos monitoringo sistemos dalis, apimanti savivaldybėms priskirtose teritorijose vykdomus sistemingus gamtinės aplinkos, jos komponentų būklės ir jų sąveikos stebėjimus, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimą ir prognozes. Savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. Juose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, aplinkos monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų kaupimo, saugojimo ir teikimo fiziniams bei juridiniams asmenims tvarka.

Telšių  rajono aplinkos stebėsenos programa parengta vadovaujantis LR aplinkos monitoringo įstatymo (Suvestinė redakcija 2023-01-01), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija 2023-01-05 iki 2023-04-30),  LR saugomų teritorijų įstatymo (suvestine redakcija 2023-01-04 iki 2023-12-31), LR žemės gelmių įstatymo (galiojanti suvestinė redakcija  nuo 2022-07-01, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. Rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, V skyriaus poskyryje „Aplinkos kokybė“ numatytomis priemonėmis ir 284 punkte išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis.

Telšių rajone dar nėra įgyvendinta aplinkos monitoringo programa,  todėl rengiama Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa 6-ių  metų laikotarpiui (2023–2028 m.).

Programos rengimą organizavo Telšių rajono savivaldybės administracija.

## 1  BENDRA INFORMACIJA APIE TERITORIJĄ, KURIAI RENGIAMA PROGRAMA

Telšių rajonas įsikūręs šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje. Rajonas yra kalvotoje Žemaičių aukštumoje. Svarbiausios kalvos – Šatrija (228,7 m), Girgždūtė (228 m), Žąsūgalas (210 m).

Šiaurinėje dalyje yra nedidelė Žemaitijos nacionalinio parko dalis, pietuose – Varnių regioninis parkas. Šiaurinė dalis patenka į Ventos vidurupio žemumą (prie Virvytės upės yra žemiausia rajono vieta – 84 m). Pro rajoną teka Virvytė su intakais Rešketa, Upyna, Patekla (Ventos baseinas), išteka Minija. Telkšo 50 ežerų (didžiausi – Lūkstas, Mastis), 6 tvenkiniai. Didžiausi miškai – Pareškečio, Alsėdžių-Pagermantės, Tryškių. Rajono miškingumas – 29,9 proc. Būdingi eglynai, yra pušynų, mišriųjų miškų.

1.1 paveikslas. Telšių rajonas Lietuvos geografiniu požiūriu

Telšių rajono savivaldybė yra Telšių regiono (apskrities) dalis. Ji ribojasi su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis – Plungės rajono, Rietavo, Mažeikių rajono savivaldybėmis, taip pat Šiaulių apskrities Akmenės, Šiaulių, Kelmės rajonų savivaldybėmis, Tauragės apskrities Šilalės rajono savivaldybe.

Telšių rajono savivaldybės administracinis centras – Telšių miestas – kartu yra Telšių regiono centras, o tai sustiprina Telšių miesto administracinę, socialinę ir ekonominę įtaką rajono vystymui, tačiau kartu ir sudaro pagrindą rajono išsivystymo netolygumams plėtotis. Iš dalies šiuos netolygumus mažina tankus kelių tinklas, Telšių miestą siejantis su rajono miesteliais ir kaimais. Rajone yra 11 seniūnijų.

Telšių rajono savivaldybė yra didžiausia savivaldybė pagal plotą (1 439 km2) Telšių apskrityje (apskrities plotas – 4 350 km2), sudaro apie 33 proc. apskrities ploto. Antroji didžiausia savivaldybė pagal plotą – Mažeikių r. sav. – sudaro apie 28 proc. apskrities ploto. Bendras Telšių rajono savivaldybės plotas sudaro 2,20 proc. šalies teritorijos ploto.

Nuolatinių gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2008 – 2023 m  liepos 1 d. pateikti 1.2 paveiksle .

1.2 pav. Nuolatinių gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2008 – 2023 m

(Valstybės duomenų agentūros duomenys)

2008 metais (Liepos 1 d. duomenys) Telšių rajono savivaldybėje gyveno 54468 gyventojai. Po 15 metų gyventojų skaičius sumažėjo iki 39323 gyventojo – t.y.2023 m Liepos 1d. gyvena  15145 gyventojais mažiau, arba 27,8 %.

Telšių rajono savivaldybės miestuose 2008 metais (Liepos 1 d. duomenys) gyveno 31153 gyventojai. Po 15 metų gyventojų skaičius sumažėjo iki 23102 gyventojo – t.y. 2023 m Liepos 1d. gyvena  8051 gyventojais mažiau, arba gyventojų sumažėjo 25,8 %.

Telšių rajono savivaldybės kaimuose 2008 metais (Liepos 1 d. duomenys) gyveno 23315 gyventojai. Po 15 metų gyventojų skaičius sumažėjo iki 16221 gyventojo – t.y. 2023 m Liepos 1d. gyvena  7094 gyventojais mažiau, arba gyventojų sumažėjo 30,5 %.

Gyventojų tarptautinę ir vidaus migraciją nusako Atvykusiųjų ir Imigrantų bei Išvykusiųjų ir emigrantų skaičius.  2000-2022 metų duomenys pateikti 1.3. paveiksle.

1.3 pav. Atvykusiųjų ir Imigrantų bei Išvykusiųjų ir emigrantų skaičius  2000-2022 metais

(Valstybės duomenų agentūros duomenys)

Daugiausia išvyko/emigravo 2005 metais- 2300 asmenų, ir 2010 metais – 2061 asmenų. Mažiausiai išvyko/emigravo 2002 metais - 1107 asmenų, ir 2021 metais – 1371 asmenų.

Daugiausia atvyko/imigravo 2018 metais- 1306 asmenų, ir 2000 metais – 1139 asmenų. Mažiausiai atvyko/imigravo 2002 metai s- 731 asmenų, ir 2001 metais – 772 asmenų.

Naudojamų žemės ūkio naudmenų kiekis Telšių rajono savivaldybėje pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Naudojamos žemės ūkio naudmenos, hektaras (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 837 | 60 543 | 60 680 | 61 607 | 60 563 | 60 892 | 63 623 | 63 670 | 63 906 | 64 968 | 63 399 | 64 252 | 64 040 |

Naudojamų žemės ūkio naudmenų kiekis nuo 2010 metų iki 2022 metų svyravo 60543 ha (2011m) iki 64968 ha (2018m). Pastaraisiais metais – 64040 ha.

Gyvulių ir paukščių skaičius metų pradžioje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Gyvulių ir paukščių skaičius metų pradžioje, vnt. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvijai | 24 870 | 25 462 | 25 482 | 26 453 | 29 330 |
| Kiaulės | 16 099 | 15 207 | 16 735 | 16 311 | 14 589 |
| Avys | 5 303 | 4 480 | 3 884 | 3 844 | 3 882 |
| Ožkos | 361 | 386 | 359 | 334 | 334 |
| Arkliai | 305 | 292 | 297 | 316 | 336 |
| Paukščiai | 13 533 | 13 966 | 139 970 | 152 074 | 218 436 |
| Triušiai | 2 495 | 1 500 | 1 327 | 1 191 | 711 |
| Bičių šeimos | 3 217 | 3 212 | 2 659 | 3 381 | 3 432 |

Daugiausiai galvijų buvo 2023 metais – 29330 vnt. Galvijų skaičius Telšių rajone nuosekliai didėja. Kiaulių, avių, ožkų, triušių skaičius sumažėjo 2022 metais, arklių, paukščių ir bičių šeimų – padidėjo.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius Telšių rajono savivaldybėje pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje/ vnt. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis | 3 610 | 3 595 | 3 644 | 3 720 | 3 687 | 3 818 | 4 041 |
| A | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 162 | 157 | 159 | 162 | 156 | 152 | 161 |
| B | Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| C | Apdirbamoji gamyba | 310 | 305 | 305 | 310 | 314 | 326 | 349 |
| D | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 67 | 63 | 63 | 67 | 65 | 70 | 78 |
| E | Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| F | Statyba | 387 | 408 | 437 | 470 | 467 | 500 | 533 |
| G | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | 895 | 890 | 889 | 885 | 860 | 885 | 915 |
| H | Transportas ir saugojimas | 294 | 289 | 292 | 277 | 265 | 276 | 272 |
| I | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 117 | 114 | 110 | 119 | 121 | 126 | 132 |
| J | Informacija ir ryšiai | 46 | 49 | 46 | 48 | 51 | 56 | 60 |
| K | Finansinė ir draudimo veikla | 22 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 |
| L | Nekilnojamojo turto operacijos | 132 | 130 | 132 | 127 | 131 | 135 | 145 |
| M | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 216 | 215 | 220 | 225 | 233 | 256 | 278 |
| N | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 78 | 73 | 81 | 90 | 95 | 98 | 104 |
| O | Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| P | Švietimas | 165 | 163 | 163 | 155 | 141 | 146 | 150 |
| Q | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 149 | 146 | 148 | 154 | 154 | 152 | 152 |
| R | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 224 | 219 | 208 | 203 | 208 | 222 | 201 |
| S | Kita aptarnavimo veikla | 300 | 308 | 324 | 365 | 368 | 360 | 451 |

Vertinant iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 7-ių metų laikotarpyje (2017-2023) stebimas Telšių rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų didėjimas nuo 3610 vnt. iki 4041 vnt.

Apgyvendinimo įstaigų kiekis 2018-2022 metais savivaldybėje pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius/ vnt. (Valstybės duomenų agentūros duomenys)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 31 | 29 | 28 | 26 |

Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodyta, kad įvairių rūšių turizmui ir rekreacijai tinkančių gamtinių išteklių pagrindą Telšių rajone sudaro gamtiniai ir kai kurie antropogeninės kilmės ar tik antropogenizuoti kraštovaizdžio elementai (tvenkiniai, parkai ir pan.) bei jų deriniai:

	žėliniai ir želdiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys miškai, miško parkai, parkai);

	vandens telkiniai (įvairioms rekreacijos formoms tinkantys ežerai, tvenkiniai, vandentėkmės);

	geomorfologinės struktūros (kalvos, daubos, gūburiai, slėniai, šlaitai ir kiti reljefo komponentai);

	estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai, kuriuos formuoja skirtingo raiškumo minėtų kraštovaizdžio komponentų deriniai.

Didžioji dalis estetiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingiausių rajono gamtinių išteklių koncentruojasi saugomose teritorijose – Varnių regioniniame parke, taip pat rajone esančiuose kraštovaizdžio draustiniuose. Bendrajame plane taip pat nurodoma, kad potencialios rekreacinės naudmenos (įvairioms rekreacijos rūšims tinkamos teritorijos) Telšių rajone siekia 48,3 tūkst. ha, arba 33,58 proc. rajono teritorijos, o beveik 3/5 Telšių rajono teritorijos sudaro kalvotų ežeringų aukštumų žemėvaizdis su mišriais spygliuočių lapuočių miškais.

Vandenų plotas rajone sudaro 3,66 proc. Telšių rajonas priskirtinas ežeringiems Lietuvos rajonams – teritorijoje yra 47 įvairaus dydžio, skirtingo naudojimo intensyvumo ežerai. Didžiausi ir tinkamiausi rekreaciniam naudojimui yra Lūkstas, Mastis, Germantas, Tausalas, Ilgio ežeras.

LR Vyriausybė 2000 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 311 „Dėl gamtos paminklų paskelbimo“ paskelbė vertingiausius gamtos objektus, tarp kurių – Didysis Jomantų akmuo (Survilų girininkija, Jomantų miškas) ir Aklaežeris, arba Vokštelis, Sydeklio k., Telšių rajone.

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis, 2020 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo 684 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (156 iš jų paskelbti gamtos paminklais) ir 230 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų. Telšių rajone yra šie gamtos paveldo objektai:

	geologiniai gamtos paveldo objektai (rieduliai – Didysis Jomantų akmuo ir Tryškių akmuo);

	hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai (šaltinis Laumės pėda);

	hidrografiniai gamtos paveldo objektai (Aklažeris (Vokštelis);

	botaniniai gamtos paveldo objektai (parkas su dendrologine verte – Degaičių dvaro parkas, medžiai – Pavirvyčio alėjos ąžuolas, Pavirvyčio beržas, Pavirvyčio dvaro ąžuolas, Saloto dvikamienės liepos (2), Skliausčių ąžuolas, Tado Blindos pušis, Jomantų ąžuolas, Triliemenis ąžuolas).

## 2 PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Telšių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 numatyta,  priemonių ir veiksmų įgyvendinimo rodiklių plano IV PRIORITETAS - Gyvenimo kokybė;  4.4.Tikslas- vykdyti tvarią urbanistinę plėtrą; 4.4.3. Uždavinys - mažinti poveikį klimato kaitai taikant modernius aplinkosaugos sprendimus.

Šiems tikslui įgyvendinti svarbu nuolat vykdyti aplinkos kokybės monitoringą ir įgyvendinti priemones aplinkos kokybei gerinti.

Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos pagrindiniai tikslai atitinka Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. Programa parengta atsižvelgiant į Telšių rajono bendrojo plano sprendinius, anksčiau vykdytų tyrimų rezultatus, Telšių rajono savivaldybės administracijos pasiūlymus bei galiojančius teisės aktus.

Monitoringo tikslas – valdyti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje aplinkos kokybę, kad atlikus stebėjimus būtų gauta išsamesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybių teritorijų gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei.

Galiojantys įstatymai apibrėžia monitoringo uždavinius:

1) Nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę:

•	nustatyti pramonės, energetikos įmonių bei transporto įtaką aplinkos oro būklei Telšių rajono savivaldybėje;

•	nustatyti miestų, kaimų, gyvenviečių ir žemės ūkio gamybos antropogeninį poveikį vandens telkiniams.

2) Sisteminti, vertinti ir prognozuoti Telšių rajono savivaldybės gamtinėje aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes.

3) Kaupti, analizuoti ir teikti valstybinėms institucijoms ir visuomenei informaciją apie gamtinės aplinkos būklę, reikalingą darniam vystymuisi užtikrinti, teritorijų planavimo, socialinės raidos sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms.

4) Analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą.

## 3 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS STRUKTŪRA

Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa susideda iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių. Pagrindinės monitoringo programos dalys skirtos svarbiausių aplinkos komponentų stebėjimams.

Atsižvelgiant į esamą situaciją Telšių rajono savivaldybėje, Telšių  rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programoje 2023–2028 metams numatoma tokių aplinkos komponentų stebėsena:

•	aplinkos oro;

•	vandens;

•	dirvožemio;

Esant poreikiui ir suderinus su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos gali būti atliekami ir papildomi aplinkos tyrimai, nenumatyti šioje Programoje.

## 4 APLINKOS ORO MONITORINGAS

## 4.1 Aplinkos oro monitoringo tikslas ir uždaviniai

Aplinkos oro monitoringo tikslas – gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie teršalų koncentracijos pokyčius aplinkos ore laiko ir erdvės atžvilgiu.

Pagrindiniai uždaviniai:

•	kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;

•	vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;

•	nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;

•	vertinti aplinkos oro kokybę Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

## 4.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Iš taršos šaltinių į orą patenkančios įvairios cheminės medžiagos sukelia tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį gyvajai gamtai bei žmogui. Pagrindiniai oro teršalų emisijos į atmosferą šaltiniai yra transportas, energetika ir pramonė.

Miestuose aplinkos oro užterštumui didžiausią įtaką turi mobilių šaltinių (kelių transporto) bei stacionarių taršos šaltinių į atmosferą išmetami teršalai. Oro užterštumas antropogeninės kilmės teršalais priklauso ne tik nuo išmetimų dydžio, bet ir nuo to, ar jie kaupsis išmetimo vietose, ar bus išsklaidyti didesnėje erdvėje. Todėl oro kokybei didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, teršiančių medžiagų sklaidos dinamiškumas, taršos šaltinių pobūdis, bendra foninė būklė.

## 4.2.1 Stacionarūs taršos šaltiniai

Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo vykdyti stacionarių taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdo ūkinę veiklą arba eksploatuoja įrenginius, kuriems išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles. Telšių rajono savivaldybėje 2022 m. registruoti 9 ūkinės veiklos objektai, pateikę aplinkos oro apsaugos 2022 m. metines ataskaitas, sąrašas ir 3 įmonės, pateikusios sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas.

4.1. lentelė. Statistinė informacija apie ūkio subjektų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekius 2022 m. (www.gamta.lt)

| Ūkinės veiklos objektų, pateikusių sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. UAB "Litesko" filialas" Telšių šiluma" Dariaus ir Girėno katilinė | Telšių r. sav. | Telšiai, Dariaus ir Girėno g. 9a |
| 2. UAB "Litesko" filialas" Telšių šiluma" Rainių katilinė | Telšių r. sav. | Telšiai, Liepų g. 3a |
| 3. UAB "Scandye" | Telšių r. sav. | Telšiai, Pramonės g. 17G |
| Ūkinės veiklos objektų, pateikusių aplinkos oro apsaugos 2022 m. metines ataskaitas*, sąrašas |  |  |
| 1. UAB "LITESKO" filialas "TELŠIŲ ŠILUMA" Luokės katilinė | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Lygumų g. 69 |
| 2. UAB „Robmona" kuro briketų gamybos cechas | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Pramonės g. 19C |
| 3. UAB "TZV" | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Pramonės g. 9 |
| 4. UAB "Žemaitijos energija" | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Saulėtekio g. |
| 5. UAB "Eliuda" | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Sedos g. 34 |
| 6. AB "ŽEMAITIJOS PIENAS" | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Sedos g. 35 |
| 7. UAB "BIO zona" biokuro katilinė Žemaitės g. | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Žemaitės g. 31A |
| 8. UAB "LIT EGG" Ubiškio paukštynas | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Tryškių sen., Ubiškė, Levenčių g. 2 |
| 9. VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras | Telšių r. sav. | Telšių r. sav., Varnių sen., Varniai, S. Daukanto g. 6B |

Telšių rajono savivaldybėje į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių įvairius teršalus išmeta energetikos, pramonės ir ūkio objektai, taip pat individualūs gyvenamieji namai. Individualių gyvenamųjų namų teritorijose taršos sklaidai turi įtakos meteorologinės sąlygos, be to, taršos padidėjimas priklauso ir nuo naudojamo kuro rūšies, jo kokybės, o kartais ir dėl kūrenamų atliekų.

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių 2018–2022 m. laikotarpyje Telšių rajono savivaldybėje nuolat kintanti, sumažėjus įmonių skaičiui, mažėja bendrasis teršalų kiekis (2020 m.), galima išskirti teigiamą rezultatą 2021-2022 m. laikotarpiu, kuomet įmonių skaičius padidėjo , o bendrasis teršalų kiekis sumažėjo. Gauti rezultatai pateikiami 4.1 paveiksle.

4.1 pav. Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajono savivaldybėje 2018–2022 m. laikotarpiu

Teršalų (kietųjų medžiagų, sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių) kiekiai, išmetami į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajono savivaldybėje 2018-2022 m. m. laikotarpiu, pateiktas 4.2 paveiksle. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu didėjo azoto oksidų ir dalinai anglies monoksido kiekiai, tuo tarpu skaitinės teršalų kiekių vertės mažėjo kietųjų, lakių organinių junginių ir dalinai sieros oksidų kiekių skaitinės vertės. Gauti rezultatai pateikti 4.2 paveiksle.

4.2 pav. Teršalų (kietųjų medžiagų, sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksidų ir lakiųjų organinių junginių) kiekiai, išmetami į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių Telšių rajono  savivaldybėje 2018-2022 m. m. laikotarpiu.

Namų ūkių sektorius apima kurą deginančių įrenginių, kurių šiluminė galia yra <50 MW, veiklą. Maži deginimo įrenginiai dažniausiai skirti individualių namų šildymui/maisto ruošimui. Taikymas gali būti paskirstytas atsižvelgiant į įrenginio bendrą dydį bei taikomas degimo technologijas: individualių namų šildymas – židiniai, krosnys, viryklės, maži katilai (<50 kW). Mažuose deginimo įrenginiuose naudojami skirtingi degalai ir taikomos skirtingos degimo technologijos. Namų ūkių veikloje mažesni degimo prietaisai, ypač senesni namų ūkio įrenginiai, yra paprastos struktūros, ir dažniausiai itin taršūs. Modernesni įrenginiai yra labiau patobulinti, pažangesni ir išmeta mažesnį teršalų kiekį.

## 4.2.2 Mobilioji tarša 2022 m.

Kelių transportas.

Telšių rajone baigiasi ir prasideda svarbūs krašto keliai, taip pat intensyvaus eismo rajoniniai keliai. Telšių rajono administracinę ribą kertantys valstybinės reikšmės keliai:

Magistralinis:

| A11 | Šiauliai-Palanga | 147 km |
| --- | --- | --- |

Krašto keliai:

| 194 | Užventis-Tryškiai-Viekšniai | 56 km |
| --- | --- | --- |
| 160 | Telšiai-Varniai-Laukuva | 49 km |
| 161 | Telšiai-Seda | 24 km |
| 223 | Užventis- Varniai | 20 km |

Rajoninių kelių skaičius – 38, bendras jų ilgis 482,2 km

Telšių miesto gatvių̨ srautus ištakoją mieste (arba į/iš miesto) generuojami srautai, kai kuriose gatvėse – ir tranzitiniai srautai. Automobilių eismo srautų ir struktūros analizei panaudoti šie duomenys:

160 kelio Telšiai-Varniai-Laukuva intensyvumas VMPEI, aut./parą 2838, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 250;

161 kelio Telšiai-Seda intensyvumas VMPEI, aut./parą 1792, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 128.

194 kelio Užventis-Tryškiai-Viekšniai intensyvumas VMPEI, aut./parą 661, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 62;

223 kelio Užventis- Varniai intensyvumas VMPEI, aut./parą 705, krovininio transporto VMPEI, aut./parą 88;

4.3 pav. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas krašto ir magistralinių kelių intensyvumas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, 2022 m.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacinės sistemos duomenys: vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) užmiestyje bei pasiskirstymo proporcijos paroje;

Geležinkelių transportas.

Telšių miestas yra svarbus ir Lietuvos geležinkelių transporto sistemoje, per Telšius praeina IX-B tarptautinio transporto koridoriaus Kijevas - Minskas – Vilnius – Klaipėda atšaka. Telšių geležinkelio stotis šiaurinėje Telšių miesto dalyje, adresu Stoties g. 35, infrastruktūros išsidėstymas yra būdingas pravažiuojamojo tipo stotims. Tai vidutinio dydžio stotis Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio linijoje, aptarnaujanti Telšių miesto gyventojus ir jo pramonės įmones. Stotis įrengta šiauriau miesto centrinės dalies, joje stoja traukiniai Vilnius–Klaipėda ir Radviliškis–Klaipėda.

4.4 pav. Telšių rajoną kertantys geležinkelio maršrutai, (šalt. Litrail.lt)

Telšių rajono savivaldybės teritoriją kerta du geležinkelio maršrutai : Vilnius-Šiauliai – Klaipėda ir Radviliškis - Klaipėda. Atšaka Vilnius- Šiauliai – Klaipėda yra elektrifikacijos projekto teritorijoje. Įgyvendinus elektrifikacijos projektą Vilnius–Klaipėda maršrute „LTG Link“ teiks keleivių pervežimo geležinkeliu paslaugą elektriniais traukiniais, kurie neterš aplinkos ir taip bus prisidedama prie Europos Sąjungos užsibrėžto tikslo skatinti žaliąją energetiką ir mažinti išmetamą pavojingą sveikatai CO2 dujų kiekį. Lietuvos gyventojams bus pasiūlytas tvarus, aplinką tausojantis susisiekimas. Linijos rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai leis traukiniams judėti pagal AGC reikalavimus 120 -160 km/h greičiui, įskaitant antrųjų kelių statybą ir signalizavimo sistemos modernizavimą ir elektrifikuoti geležinkelio liniją „Šiauliai – Klaipėda“ einančią per Telšių rajoną.

Transporto priemonių išmetami į atmosferą teršalai yra – tai anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, kietosios dalelės, benzenas, formaldehidas, policikliniai angliavandeniliai ir kt. Transporto tarša priklauso nuo transporto priemonės eksploatacijos trukmės, naudojamo kuro rūšies, važiavimo sąlygų. Benziną naudojančios transporto priemonės išskiria daugiau anglies monoksido ir angliavandenilių, o dyzeliniu kuru varomos priemonės išskiria daugiau suodžių. Be to, esant šaltam varikliui, išsiskiria didesnės teršalų koncentracijos, nei varikliui įšilus.

Teršalai į aplinkos orą iš automobilių patenka iš keturių pagrindinių šaltinių: išmetamojo automobilio vamzdžio, pro kurį į aplinką pašalinamos degimo produktų liekanos (65 % visų automobilio išmestų teršalų); variklio karterio (20 %); angliavandeniliams garuojant iš karbiuratoriaus (9 %) bei degalų bako (6 %). Automobilių vidaus degimo variklių išmetamose dujose nustatoma daugiau kaip du šimtai įvairių cheminių junginių, kurių dauguma kenkia žmogaus sveikatai ir visų gyvųjų organizmų vystymuisi, sukelia metalo koroziją, ardo statybines medžiagas ir kt. Degant kurui, į aplinką išsiskiria anglies monoksidas (80 %), angliavandeniliai (15 %), azoto oksidas (5 %), nedideli kiekiai švino, benzpireno ir kitų nuodingų medžiagų.

Dulkės susidaro dylant automobilių padangoms. Nustatyta, kad per metus vienam automobiliui susidaro iki 1,6 kg teršalų. Taip pat į aplinką teršalai išsiskiria dylant stabdžių kaladėlėms ir sankabai bei trinties metu įvairiuose automobilio mazguose.

Žalingų vidaus degimo variklių išskiriamų medžiagų kiekis ir jų toksiškumas priklauso nuo automobilio variklio techninės būklės, darbo režimo, kuro rūšies, kelio važiuojamosios dalies dangos. Nesureguliuota degimo sistema ne tik mažina variklio darbingumą, bet ir neleidžia visiškai sudegti kurui. Daugiausiai teršalų į aplinkos orą išsiskiria automobiliui pradedant važiuoti, stabdant ir lėtai važiuojant. Nustatyta, kad pradėjus automobiliui judėti iš vietos teršalų išsiskiria 50 kartų daugiau nei važiuojant vidutiniu greičiu. Galima teigti, jog didžiausia tarša susidaro prie sankryžų ir automobilių kamščiuose. Daugiausiai teršalų išsiskiria, kai automobilis juda iki 30 km/h greičiu. Jei greitis yra padidinamas iki 90 km/h, sunaudojama mažiau kuro ir kartu išskiriama mažiau teršiančių medžiagų. Pavojingiausi taršos židiniai miestuose yra gatvių sankryžos.

Numatomos priemonės (Telšių miesto darnaus judumo planas, 2018) didinti viešojo transporto vaidmenį Telšių miesto susisiekimo sistemoje. Tam tikslui siūloma mažinti eismo intervalus, kelionės trukmę, modernizuoti viešojo transporto priemones bei gerinti informacinę sistemą, mažinti neigiamą transporto poveikį, gatvių apkrovimą, transporto taršą bei avaringumą;

Kad būtų įgyvendinti aplinkos oro kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie aplinkos oro kokybę ir taršą. Aplinkos oro tyrimai leistų detaliau įvertinti aplinkos oro kokybę Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

## 4.3 Stebimi rodikliai

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje numatoma vykdyti SO2, NO2, CO teršalų matavimus. Lakiųjų organinių junginių matavimų nenumatoma, kadangi šių teršalų, išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių kiekiai 2018-2022 m.m. laikotarpiu buvo nedideli.  Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja taikyti griežtesnes kietųjų dalelių, ozono, azoto dioksido, sieros dioksido ir anglies monoksido normas aplinkos ore. Tai numato 2021 m. rugsėjo pabaigoje paskelbtos atnaujintos PSO oro kokybės gairės, paremtos pastarųjų metų moksliniais ir epidemiologiniais tyrimais apie šių teršalų neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

KD2,5, KD10 tyrimus aplinkos ore Telšių rajono savivaldybė organizuos atskirai.

## 4.4 Stebėjimų periodiškumas

Vadovaujantis Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2018 06 01, (toliau – Tvarkos aprašas), orientacinius (indikatorinius) oro kokybės tyrimus galima atlikti vykdant matavimus, tolygiai juos paskirsčius per metus taip, kad matavimų trukmė sudarytų ne mažiau 14 % metų laiko. Tam tikslui tinka difuzinių ėmiklių panaudojimas ypač, kai reikia įvertinti integruotą teršalo koncentracijos lygį per ilgesnį laiko periodą. Sieros dioksido, azoto dioksido ir azoto oksidų, benzeno, anglies monoksido ir švino kiekio vertinimui taikomos viršutinė ir žemutinė vertinimo ribos, nustatytos Tvarkos aprašo 2 priedo I skyriuje.

SO2, NO2, CO teršalų matavimai monitoringo programos vykdymo metu, difuziniai ėmikliai oro monitoringo vykdymo metu eksponuojami keturis kartus per metus, vieną kartą per sezoną, dviejų savaičių periodu.

## 4.5 Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Bendru atveju difuziniai ėmikliai teritorijoje išdėstomi pagal šiuos kriterijus:

Matavimai turėtų būti atliekami miesto ar priemiesčio teritorijoje esančioje bet kurioje monitoringo vietoje, parinktoje pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus ir laikomoje tinkama I dalyje nurodytiems tikslams pasiekti:

gauti informaciją apie aplinkos oro kokybę siekiant ją valdyti, įskaitant aplinkos oro kokybės gerinimą ten, kur yra viršijamos arba kyla grėsmė viršyti aplinkos oro užterštumo normas, nustatytas Aplinkos oro užterštumo normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. 106-3827; 2017 07 13, Nr. 2-87), ir kiek galima geresnės aplinkos oro kokybės palaikymą ten, kur užterštumo lygis nesiekia aplinkos oro užterštumo normų bei informuoti visuomenę apie aplinkos oro užterštumo lygį (Lietuvos Respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2001 m. gruodžio 12 d. Nr. 596, galiojanti suvestinė 2018 06 01).

Bendruoju atveju difuziniai ėmikliai teritorijoje išdėstomi pagal šiuos kriterijus:

o	labiausiai užterštos teritorijos vietos (t. y. gatvių sankryžos, pasižyminčios didžiausiu autotransporto eismo intensyvumu);

o	tankiai apgyvendinti teritorijos rajonai;

o	dažnai žmonių lankomos ir / arba santykinai švarios (rekreacinės) miesto teritorijos;

o	būdingos vietos modeliams sertifikuoti;

o	stacionariųjų oro kokybės matavimo stočių aplinka;

o	užmiesčio teritorija skirtingomis kryptimis nuo miesto.

Pagal Tvarkos aprašo nuostatas: ėminių ėmimo vietų išdėstymas makroskalėje.

ĖMINIŲ ĖMIMO VIETŲ IŠDĖSTYMAS MAKROSKALĖJE ŽMONIŲ SVEIKATOS APSAUGAI:

Ėminių ėmimo vietos išdėstomos taip, kad jose būtų galima gauti duomenis apie Telšių miesto teritorijas:

	kuriose yra didesnė teršalų koncentracija, galinti daryti tiesioginį arba netiesioginį poveikį gyventojams ilgesnį laiką nei ribinės vertės (-čių) vidurkinimo laikotarpis;

	 užterštumo lygį kitose zonų ir aglomeracijų teritorijose, kurios yra laikomos tipinėmis pagal poveikį visiems gyventojams;

Ėminių ėmimo vietos paprastai išdėstomos taip, kad būtų išvengta matavimų tokių vietų kaimynystėje esančios labai mažos mikroaplinkos. Rekomenduojama, kiek tai įmanoma, ėminių ėmimo vietą įrengti taip, kad imami oro mėginiai būtų tipiniai ne mažesnėje kaip 100 m ilgio gatvės atkarpoje intensyvaus eismo vietų atveju ir bent 250 m x 250 m plote pramoninėse vietose; vertinant pramoninių taršos šaltinių poveikį, mažiausiai viena ėminių ėmimo vieta įrengiama pavėjui nuo šaltinio artimiausiame gyvenamajame rajone.

ĖMINIŲ ĖMIMO VIETŲ IŠDĖSTYMAS MIKROSKALĖJE

o	neturi būti jokių kliūčių oro srautui patekti į ėminių ėmiklio įsiurbiamąją angą (srautas turi būti laisvas ne mažiau kaip 270° skliaute arba 180° – matuojant šalia eile išrikiuotų statinių), ėminių ėmiklis paprastai turi būti už keleto metrų nuo pastato, balkono, medžio ir kitų kliūčių ir bent 0,5 m atstumu iki artimiausio pastato, kai tiriama oro kokybė šalia eile išrikiuotų statinių;

o	ėminių ėmiklio įsiurbiamoji anga paprastai įrengiama 1,5 m (kvėpavimo zona) – 4 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Didesniame aukštyje imti ėminius gali būti tikslinga, kai stotis yra tipinė didelės teritorijos oro kokybei stebėti; kito nei paprastai aukščio pasirinkimas turi būti pagrįstas dokumentais;

o	ėminių ėmiklio įsiurbiamoji anga neturėtų būti prie pat taršos šaltinio, kad į ją tiesiogiai nepatektų vien išmetamieji teršalai, dar nesusimaišę su aplinkos oru;

o	ėminių ėmiklio išmetamoji anga turėtų būti tokioje padėtyje, kad iš jos išmestas oras nepatektų į ėminių ėmiklio įsiurbiamąją angą;

o	matuojant bet kurį teršalą transporto poveikiui įvertinti, ėminių ėmikliai įrengiami bent 25 m atstumu nuo didelių sankryžų ribos ir ne didesniu kaip 10 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. „Didelė sankryža“ – tokia sankryža, kurioje netolygus transporto priemonių judėjimas ir išmetamas skirtingas teršalų kiekis (sustojama ir vėl pradedama važiuoti) negu kitose kelio vietose;

Taip pat išdėstant aplinkos oro monitoringo vietas galima atsižvelgti į šiuos veiksnius:

	trukdančius šaltinius;

	saugumą;

	priėjimą;

	galimybę naudotis elektros energija ir telefono ryšiu;

	vietovės matomumą jos aplinkos atžvilgiu;

	visuomenės ir imančių ėminius darbuotojų saugumą;

	galimybę įrengti toje pat vietoje skirtingų teršalų ėminių ėmimo vietas;

	teritorijų planavimo reikalavimus.

Siūlomos oro užterštumo tyrimo vietos Telšių rajono savivaldybės teritorijoje pateikiamos 4.5 paveiksle.

4.5 pav. Aplinkos oro kokybės tyrimo vietos Telšių  rajono savivaldybėje 2023 -2028 m. laikotarpiu

4.2 Lentelė. Telšių rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės matavimų vietos 2023–2028 metų monitoringo metu (vietovės pavadinimas, pobūdis ir koordinatės).

| Vietos žymuo | X | Y | Aplinkos oro matavimų vietovės adresas | Taršos pobūdis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 390250 | 6208345 | Sedos g. 34, Telšiai | Transporto tarša Pramonės tarša |
| 2. | 390863 | 6206884 | Turgaus a. 1A, Telšiai | Transporto tarša |
| 3. | 391855 | 6206094 | Luokės g. 67, Telšiai | Individualių namų rajonas Transporto tarša |
| 4. | 389365 | 6205736 | Butkų Juzės ir P. Genio g. sankryža | Individualių namų tarša |

Kartu matavimo vietos Telšių rajono savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų transporto, pramonės įtaką, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose mikrorajonuose ir centruose – dažnai ir gausiai žmonių lankomose vietose arba foninėse vietose.

## 4.6 Metodai ir procedūros

SO2 - sieros dioksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14212:2012 ir LST EN 14212:2012/AC:2014 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

NO2, NOx - azoto dioksido ir azoto oksidų pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14211:2012 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant chemiliuminescenciją“.

CO, Anglies monoksido pamatinis matavimo metodas aprašytas LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedirspersinę infraraudonąją spektroskopiją“

Galima naudoti bet kokį kitą metodą, jeigu galima įrodyti to metodo rezultatų lygiavertiškumą bet kuriam iš šio priedo I dalyje nurodytų metodų. Taikant kitą metodą gauti rezultatai turi būti koreguojami, kad būtų lygiaverčiai tiems, kurie būtų gauti naudojant pamatinį metodą.

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies ar ES kitų šalių laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams, ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą leidimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus šiems elementams: sieros dioksidui, azoto dioksidui, anglies monoksidui.

## 4.7 Aplinkos oro monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Apie zonas arba aglomeracijas, kuriose matavimų informacijai papildyti naudojami kiti šaltiniai arba kuriose šie šaltiniai yra vienintelis oro kokybės vertinimo būdas, kaupiama tokia informacija:

	atliktos vertinimo veiklos aprašymas;

	konkretūs taikyti metodai su nuorodomis į jų aprašymus;

	duomenų ir informacijos šaltiniai;

	rezultatų aprašymas;

	rekomendacijas gyventojams, kurie gali patirti aplinkos oro užterštumo lygio, viršijančio žmonių sveikatos apsaugai nustatytas ribines vertes, poveikį.

Atliekant oro kokybės tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę, turi būti laikomasi teisės aktų ir ES direktyvų:

1.	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2018 06 01;

2.	2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2022 07 13;

3.	2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, galiojanti suvestinė 2023-01-27;

4.	2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL 2008 L 152, p. 1), direktyvos 2008/50/eb ir nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė reg. data 2015 12 17;

Atliekant oro kokybės vertinimą siūloma sieros dioksido ir anglies monoksido koncentraciją vertinti kaip orientacinio pobūdžio informaciją. Iš matavimo rezultatų paskaičiuotas vidutines metines azoto dioksido koncentracijas siūloma palyginti su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose šių teršalų koncentracijų vertinimui numatytomis metinėmis ribinėmis vertėmis

VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIUS

4.3 lentelė. Aplinkos oro užterštumo normos (LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo. 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611), galiojanti suvestinė 2010 07 14.

| Teršalas | Ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai µg/m3 (vidurkinimo laikotarpis) |
| --- | --- |
| Azoto dioksidas (NO2) | 200 µg/m3 (1 valanda; negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus) 40 [ug/m3] (kalendoriniai metai) |
| Sieros dioksidas (SO2) | 350 µg/m3 (1 valanda) 125 ug/m³ (24 valandų vidurkis; negali būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus) |
| Anglies monoksidas (CO) | 10 [mg/m3] (Maksimalus 8 valandų slenkantis vidurkis) |

## 5 VANDENS KOKYBĖS MONITORINGAS

## 5.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringas

## 5.1.1  Paviršinių vandens telkinių monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias paviršinio vandens monitoringo tikslas – periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

	Numatytose vietose atlikti paviršinio vandens kokybės tyrimus;

	Savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;

	Informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę.

## 5.1.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Valstybinis monitoringas Telšių rajono savivaldybei priskiriamoje teritorijoje 2016-2021 metais  vykdytas 7 ežeruose ir tvenkinyje. 2016-2021 metų tyrimų duomenys pateikiami 5.1.1 ir 5.1.2 lentelėse.

5.1.1  lentelė. Valstybinio ežerų monitoringo tyrimo Telšių  rajono savivaldybėje 2016–2021 m. rezultatai (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys)

|  |  | Metai | Bendras Azotas | Bendras fosforas | BDS7 | Skaidrumas | Fito planktonas EFPI EKS | Zoo bentosas EMI | Fito Bentosas EFBI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Germantas | 2021 | 0,71 | 0,02 | 1,16 | 2,60 |  | 0,60 | 0,93 |
| 2 | Tausalas | 2020 | 1,43 | 0,04 | 3,60 | 1,53 |  | 0,59 | 0,62 |
|  |  | 2017 | 0,86 | 0,05 | 2,70 | 1,55 | 0,49 |  |  |
| 3 | Mastis | 2020 | 1,73 | 0,09 | 6,10 | 0,85 |  | 0,34 | 0,24 |
| 4 | Ubiškės tvenkinys | 2019 | 1,46 | 0,16 | 2,88 | 2,00 |  |  | 0,89 |
|  |  | 2016 | 1,52 | 0,12 | 3,23 | 1,63 | 0,71 | 0,39 |  |
| 5 | Lūkstas | 2019 | 1,06 | 0,05 | 2,85 | 1,60 |  |  | 0,51 |
|  |  | 2016 | 1,23 | 0,04 | 3,95 | 1,10 | 0,41 | 0,28 |  |
| 6 | Viekšnalių ežeras | 2018 | 0,84 | 0,04 | 2,98 |  | 0,84 |  | 0,37 |
| 7 | Mastis | 2017 | 1,30 | 0,12 | 3,15 | 1,25 | 0,42 |  |  |
| 8 | Biržulis | 2017 | 1,25 | 0,04 | 2,88 |  |  | 0,27 |  |

| Reikšmė | Labai geros ekologinės būklės | Geros ekologinės būklės | Vidutinės ekologinės būklės | Blogos ekologinės būklės | Labai blogos ekologinės būklės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalva |  |  |  |  |  |

2016 m. ežerų valstybinio monitoringo metu ištirti 1 tvenkinys, 2017 m. – 3, 2018 m. – 1, 2019 m. – 2; 2020 m. – 2; 2021m. - 1 ežeras.

5.1.2 lentelė. Valstybinio upių monitoringo tyrimo Telšių rajono savivaldybėje 2016–2021 m. rezultatai (Aplinkos apsaugos agentūros duomenys)

|  |  | Metai | Bendras Azotas | Nitratų azotas | Amonio azotas | Bendras fosforas | Fosfatų fosforas | BDS7 | Prisotinimas deguonimi | Fitobentosas UFBI | Makrozoobentosas UMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tausalas žemiau Tausalo ežero | 2021 | 2,77 | 1,85 | 0,1 | 0,92 | 0,70 | 3,10 | 8,10 | 0,53 | 0,54 |
|  |  | 2018 | 5,61 | 2,99 | 0,21 | 0,52 | 0,36 | 2,88 | 8,67 | 0,53 | 0,55 |
| 2 | Virvyčia ties Jokšais | 2021 | 1,06 | 0,55 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 1,98 | 8,10 | 0,62 | 0,68 |
| 3 | Virvyčia žemiau Tryškių, kelias Nr. 194 | 2020 | 2,02 | 1,35 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 2,90 | 9,95 | 0,68 | 0,64 |
| 4 | Patekla žemiau Ubiškės | 2019 | 1,88 | 1,50 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 1,92 | 9,85 | 0,66 | 0,52 |
|  |  | 2016 | 3,94 | 2,18 | 0,107 | 0,09 | 0,05 | 1,70 | 9,58 | 0,73 | 0,80 |
| 5 | Upyna ties Kaunatava (žemiau kelio Nr. 194) | 2019 | 6,29 | 4,80 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 1,23 | 9,69 | 0,62 | 0,60 |
| 6 | M - 2 ties tiltu | 2018 | 1,42 | 0,39 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 2,37 | 9,46 | 0,57 | 0,58 |
| 7 | Markija žemiau M-1 | 2017 | 1,40 | 0,64 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 2,05 | 8,42 | 0,66 | 0,73 |

2016 m. upių  valstybinio monitoringo metu ištirta 1 upė, 2017 m. – 1, 2018 m. – 2, 2019 m. – 2; 2020 m. – 1; 2021m. - 2 upės.

Kad būtų įgyvendinti paviršinių vandens telkinių kokybei keliami reikalavimai ir uždaviniai, savivaldybei reikalinga detali informacija apie paviršinių vandens telkinių kokybę ir taršą. Paviršinių vandens telkinių tyrimai leistų detaliau įvertinti paviršinių vandens telkinių kokybę Telšių  rajono savivaldybės teritorijoje.

## 5.1.3  Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Rekomenduojama  Telšių rajono savivaldybės paviršiniuose vandens telkiniuose tirti šiuos rodiklius  (5.1.3 lentelė).

5.1.3 lentelė. Telšių rajono paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebimi rodikliai, periodiškumas

| Programos uždavinys | Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykdyti Telšių rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių vandens kokybės monitoringą | Ežerų vandens kokybės ištyrimas ir kaitos vertinimas (monitoringas) | Fizikiniai-cheminiai kokybės elementai: BDS7 , Pbendras, N bendras, skaidrumas | 4 tyrimo vietos | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu. balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje |

Paviršinių vandens telkinių mėginių ėmimo metu matuojami (arba registruojami iš Hidrometeorologinių stočių) aplinkos meteorologiniai parametrai: aplinkos oro temperatūra (°C).

## 5.1.4  Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas

Ežerų ir tvenkinio kokybės nustatymui matavimo vietos parinktos arčiau didesnių gyvenviečių, dėl galimos taršos komunalinėmis nuotekomis bei dėl  rekreacijos.

Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti matavimo vietose: 3 ežeruose, 1 tvenkinyje. Telšių  rajono savivaldybės teritorijoje tyrimų vietos pateikiamos 5.1.2  paveiksle.

5.1.2  paveikslas. Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietų schema Telšių rajono savivaldybėje

a.

c.

e.

g.

5.1.3  paveikslas. Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietos Telšių rajono savivaldybėje a. Lūksto ežeras; b. Masčio ežeras; c. Germanto ežeras; d. Anulėnų tvenkinys

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimų vietos pateikiamos 5.1.4  lentelėje.

5.1.4   lentelė. Telšių  rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių kokybės matavimų vietos 2023–2028  metų monitoringo metu (vietovė ir koordinatės)

| Posto pav. | LKS-94 |  | Vandens Telkinys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rytai | šiaurė |  |
| 1 | 395604 | 6178073 | Lūksto ežeras |
| 2 | 391116 | 6206302 | Masčio ežeras |
| 3 | 384987 | 6206723 | Germanto ežeras |
| 4 | 393219 | 6208725 | Anulėnų tvenkinys |

Matavimo vietos Telšių rajono savivaldybėje parinktos vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų gyvenviečių taršą, apibūdintų užterštumo lygį gyvenamuosiuose rajonuose, rekreacinėse zonose.

## 5.1.5  Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

1.	LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

2.	LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

3.	LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

4.	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.

5.	LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

6.	LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

7.	LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

8.	LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

9.	LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

10.	LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

11.	LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos

spektrometrinis metodas.

12.	LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.

13.	LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).

14.	LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

15.	LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.

16.	LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

Vykdant programą galima naudoti ir kitus tyrimo metodus, kuriuos taikant gaunami lygiaverčiai nurodytam metodui rezultatai.

Teršalai nustatomi taikant šiam tikslui skirtus standartizuotus analizės metodus šalies laboratorijose, turinčiose leidimus šiems tyrimams ir dalyvaujančiose atitinkamose tarptautinėse darbo kokybės patikros programose, arba užsienio laboratorijose, turinčiose tarptautinius sertifikatus, t. y. laboratorija turi turėti Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio akreditacijos biuro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą pažymėjimą kartu su priedu, suteikiantį teisę atlikti vandens mėginių ėmimą ir cheminius tyrimus šiems elementams: biocheminio deguonies suvartojimui, bendrojo fosforo kiekiui, bendrojo azoto kiekiui.

## 5.1.6 Paviršinių vandens telkinių monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Vandens telkinių kokybė vertinama pagal jos atitikimą DLK, nustatytomis:

1. Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“; Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01.

2. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01.

3. Ežerų ir tvenkinio ekologinė būklė yra vertinama pagal Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-05.

## 5.2  Maudyklų vandens monitoringas

## 5.2.1 Maudyklų vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai

Maudyklų vandens kokybės monitoringo tikslas – įvertinti maudyklų vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normos (HN-92:2018, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Teikti visuomenei informaciją, susijusią su vandens kokybe maudyklose.

Pagrindiniai uždaviniai:

1.	vykdyti mikrobiologinės taršos stebėjimus Telšių rajono savivaldybės maudyklose;

2.	numatyti priemones maudyklų vandens kokybės gerinimui;

3.	teikti informaciją visuomenei apie maudyklų vandens kokybės atitikimą Lietuvos higienos normos HN-92:2018, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

## 5.2.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Keletas ežerų ir tvenkinys Telšių rajono savivaldybėje naudojami rekreacijai. Telšių rajono savivaldybėje, maudyklų vandens kokybę, iki monitoringo programos vykdymo pradžios, kontroliuoja Telšių rajono savivaldybės administracija.

Kontroliuojami mikrobiologiniai rodikliai - Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml ir Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml.

## 5.2.3 Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

Stebimi  rodikliai, periodiškumas pateikti 5.2.1 lentelėje.

5.2.1  lentelė. Maudyklų vandens kokybės rodikliai, jų vertės ir mėginių ėmimo periodiškumas

| Mikrobiologiniai rodikliai | Privalomos vertės | Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas | Tyrimo metodas |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiologiniai rodikliai |  |  |  |
| 1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 100 | Kas dvi savaites | LST EN ISO 7899-1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas (toliau − LST EN ISO 7899-1+Ac:2000) arba LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas (toliau − LST EN ISO 7899-2:2001) |
| 2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 1 000 | Kas dvi savaites | LST EN ISO 9308-3+Ac:2000. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (toliau − LST EN ISO 9308-3+Ac:2000) arba LST EN ISO 9308-2:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Tinkamiausiojo skaičiaus metodas (toliau − LST EN ISO 9308-2:2014) |
| Fizikiniai - - cheminiai rodikliai |  |  |  |
| Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma ir kitos atliekos | Neturi būti | Kas dvi savaitės | Vizualiai |
| Melsvadumbliai, mg/l | - | Intensyvaus vandens žydėjimo metu | LST EN 15204:2007, vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymo, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utrmöhl‘o būdą), vadovas. |
| Vandens skaidrumas | 1m. | Kas dvi savaites | Pagal maudyklos vandens kokybės stebėsenos kalendorinį grafiką, nurodytą Higienos normos HN-92:2018 19 punkte. |
| Paplūdimių smėlis |  |  |  |
| Žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių kiekis. | 0 | Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu, t. y. ne mažiau kaip keturis kartus | Iš paplūdimio parazitologiniam tyrimui vienu metu imama ne mažiau kaip du smėlio mėginiai iš skirtingų paplūdimio vietų |

## 5.2.4. Monitoringo vietų parinkimo principai ir išdėstymas

Maudyklų vandens kokybės nustatymui matavimo vietos parinktos arčiau didesnių gyvenviečių, dėl rekreacijos.

Maudyklų vandens kokybės tyrimus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje numatoma atlikti 4-se matavimo vietose, savivaldybės teritorijoje pateikiamos 5.2.1  paveiksle.

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje maudyklų vandens kokybės tyrimų vietos pateikiamos 5.2.1 lentelėje.

5.2.1  paveikslas. Maudyklų vandens kokybės tyrimo vietos Telšių rajono savivaldybėje

5.2.1  lentelė. Telšių rajono  savivaldybės maudyklų vandens kokybės matavimų vietos 2023–2028 metų monitoringo metu (vietovė ir koordinatės)

| Posto pav. | LKS-94 |  | Vandens Telkinys |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rytai | šiaurė |  |
| 1 | 395604 | 6178073 | Lūksto ežeras |
| 2 | 391116 | 6206302 | Masčio ežeras |
| 3 | 384987 | 6206723 | Germanto ežeras |
| 4 | 393219 | 6208725 | Anulėnų tvenkinys |

Matavimo vietos Telšių rajono savivaldybėje parinktos skirtingose vietovėse siekiant, kad rezultatai kuo objektyviau reprezentuotų maudyklų vandens kokybę.

## 5.2. 5. Metodai ir procedūros

Siekiant, kad būtų užtikrinta vandens tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas, tyrimai privalo būti atlikti pagal galiojančius reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir standartuose:

1.	LST EN ISO 7899-1+Ac:2000. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas paviršiniuose vandenyse bei nuotekose ir jų skaičiavimas. 1 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas (toliau − LST EN ISO 7899-1+Ac:2000).

2.	 LST EN ISO 7899-2:2001. Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas (toliau − LST EN ISO 7899-2:2001).

3.	LST EN ISO 9308-3+Ac:2000. Vandens kokybė. Escherichia coli ir koliforminių bakterijų aptikimas paviršiniuose vandenyse ir nuotekose bei jų skaičiavimas. 3 dalis. Sumažintasis (tikėtiniausio skaičiaus) metodas, sėjant skystoje terpėje (toliau − LST EN ISO 9308-3+Ac:2000).

4.	 LST EN ISO 9308-2:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 2 dalis. Tikimiausiojo skaičiaus metodas (toliau − LST EN ISO 9308-2:2014).

5.	LST EN 15204:2007, vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymo, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utrmöhl‘o būdą), vadovas.

## 5.2.6  Maudyklų vandens monitoringo rezultatų vertinimo kriterijai

Maudyklų vandens monitoringo rezultatų vertinimą ir klasifikavimą reglamentuoja Lietuvos higienos norma (HN-92:2018, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01) „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

## 5.3  Požeminio vandens monitoringas

## 5.3.1 Požeminio vandens monitoringo tikslas ir uždaviniai

Svarbiausias požeminio vandens monitoringo tikslas – vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Svarbiausi uždaviniai:

	nustatyti ūkio subjektų poveikį gamtinei aplinkai;

	prognozuoti poveikio mastus ir padarinius;

	užtikrinti ūkio subjektų keliamos taršos, ar kito neigiamo poveikio, mažinimą.

## 5.3.2  Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Lietuvoje viešam geriamojo vandens tiekimui išimtinai naudojamas požeminis vanduo. Šalyje yra palankios klimatinės ir gamtinės gėlo požeminio vandens formavimosi sąlygos. Gėlas požeminis vanduo yra susikaupęs įvairaus amžiaus ir litologinės sudėties vandeninguosiuose sluoksniuose. Gėlo požeminio vandens zonos storis kinta nuo 200–400 m Baltijos ir Žemaičių aukštumų rajone iki 50–150 m Nemuno žemumoje. Gyvenamajame sektoriuje vidutiniškai suvartojama apie 34 % viso išgaunamo požeminio vandens, gamybos poreikiams (pramonėje ir žemės ūkyje) – 28 %, nuostoliams tenka 27 % (Arustienė ir Kriukaitė, 2011).

Šiuo metu Telšių rajono savivaldybės teritorijoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdo  UAB „ Telšių vandenys“. UAB „Telšių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Telšių miestą, 42 gyvenvietes ir sodų bendrijas, esančias Telšių miesto aglomeracinėje zonoje. Požeminis vanduo yra išgaunamas iš 33 vandenviečių, kuriose yra eksploatuojamas 61 gręžinys. Geriamasis vanduo Telšių miestui tiekiamas iš Siraičių ir Kungių vandenviečių. Siraičių vandenvietės projektinis pajėgumas – 8600 m3 per parą. 2019 metais iš šios vandenvietės išgauta 715 m3 vandens per parą. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš permo – devono vandeningo sluoksnio, kuris slūgso 217-218 m gylyje. Kungių vandenvietės projektinis pajėgumas – 10000 m3 per parą. 2019 metais iš šios vandenvietės išgauta 2111 m3 vandens per parą. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50-60 m gylyje.

Geriamasis vanduo vartotojams ir abonentams tiekiamas 355 km ilgio tinklais, iš jų magistralinių tinklų – 135 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 220,5 km.

Įmonė eksploatuoja 30 vandens gerinimo įrenginių. Telšių miesto vandens gerinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Telšių miestui, Ryškėnų, Rainių, Viešvėnų, Degaičių, Gaudikaičių, Džiuginėnų gyvenvietėms ir sodų bendrijoms. Įmonė eksploatuoja ir prižiūri: 30 vandens gerinimo įrenginių, 355,5 km vandentiekio tinklų,

UAB „Telšių vandenys“ nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota bendrovės geriamojo vandens laboratorija (leidimas išduotas 2014-09-29, Nr. LPL-7 fizikinių ir cheminių geriamojo vandens tyrimų atlikimui), kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025, pasitelkiama UAB „Labtarna“ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrius. Pagal galiojančius išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2017 ir pagal įmonės patvirtintą geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės priežiūros planą, kuris suderintas su Telšių apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, geriamojo vandens kontrolei Telšių miesto ir rajono geriamojo vandens vartojimo vietose pasirinkti 61 skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai ir 49 – periodinei programinei priežiūrai. Geriamojo vandens laboratorija per savaitę paima apie 10 mėginių.

Geriamojo vandens kokybė Telšių rajono savivaldybėje nuolat vertinama, rezultatai  pateikti UAB “Telšių vandenys“ tinklalapyje adresu:  https://telsiuvandenys.lt/vandens-tiekimas/

Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą sąrašas pateikiamas 5.3.1 lentelėje (LGT el. paslaugos;  https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml).

5.3.1 lentelė. Ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą sąrašas

| 1 | AB „ORLEN Baltics Retail" degalinės, esančios Telšių raj. sav., Telšių m., Plungės g. 33D, poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa 2023 – 2027 m., 2023-2027 |
| --- | --- |
| 2 | G. Jankausko firmos automobilių demontavimo aikštelės (Telšių raj., Ryškėnų k.) poveikio gruntiniam vandeniui monitoringo programa 2020-2024 metams, 2020-2024 |

Viso  sistemoje registruotos 6 ūkio subjektų, vykdančių poveikio požeminiam vandeniui monitoringą programų, tačiau šiuo metu veikiančios yra tik 2.

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje UAB „Telšių vandenys” atlieka požeminio vandens monitoringą. Individualių gręžinių vandens kokybė patikrinama tik įrengus gręžinį, vėliau ji nekontroliuojama. Pagal gautus gyventojų nusiskundimus, bus galima įtraukti gręžinio vandens tyrimus į programą.

Gruntinio vandens stebėsena nevykdoma.  Todėl kaip indikatorinę foninę požeminio vandens kokybę siūlome stebėti  du šachtinius šulinius.

## 5.3.3. Stebimi rodikliai ir stebėjimų periodiškumas

5.3.2. lentelė. Telšių  rajono geriamojo vandens kaimo vietovėse  stebėsenos (monitoringo) objektai, stebėjimų periodiškumas

| Programos uždavinys | Uždavinio įgyvendinimo priemonės (ar jų grupės) kodas ir pavadinimas | Stebimi rodikliai ar rodiklių grupės | Stebėjimo objektai | Stebėjimų skaičius, dažnumas, periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemingai vertinti geriamo vandens kokybės pokyčius kaimo vietovėse. | Foninė gruntinio vandens kokybė | Vandens lygis šulinyje | 2 šuliniai | 1 kartą metuose |
|  |  | Bendrosios cheminės analizės komponentai: permanganato indeksas, NO-3, NO-2, NH+4, pH; Savitasis elektrinis laidis; O2. | 2 šuliniai | 1 kartą metuose |

Požeminio vandens tyrimai atliekami numatytose vietose vieną kartą metuose,  mėginius tyrimams rekomenduojama imti pavasario sezonu, nutirpus sniegui ir pasibaigus įšalui.

## 5.3.4.  Stebėsenos vietų parinkimo principai ir išdėstymas

Parinkti viešuose (ne privačiuose vaduose) vietose esantys šachtiniai šuliniai. Stebėsenos vietų išsidėstymo schema pateikta 5.3.1  paveiksle ir 5.3.3 lentelėje.

5.3.1.	paveikslas. Stebėsenos vietų išsidėstymo schema

5.3.3	lentelė. Požeminio vandens stebėjimo ir tyrimų vietos (monitoringo postai)

| Objektas | Postas | Adresas, vieta, šaltinio pavadinimas | LKS-94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rytai | šiaurė |
| šulinys | 1 | Viešvienų sen., Vembūtų k. Ankštelės g. prie autobusų sustojimo stotelės | 396421 | 6196642 |
| šulinys | 2 | Žarėnų sen., Žarėnų mstl., ties pastatu Telšių g. 3 | 387657 | 6190904 |

## 5.3.5.  Metodai ir procedūros

Savivaldybių monitoringo atlikimo principus reglamentuoja „Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos“, kurios patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-259. Suvestinė redakcija nuo 2018-06-14.

Požeminio vandens mėginiai turi būti imami pagal LST ISO 5667-11:1998 „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius“ ir LST EN ISO 5667-3:2006 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius“, bei vadovaujantis procedūromis, nurodytomis leidinyje „Požeminio vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“ (www.lgt.lt).mn

Matavimai turi būti atlikti pagal teisės aktuose nustatytus metodus. Jeigu teisės aktuose nėra nustatytų metodų – pagal Lietuvos, Europos ar tarptautinių standartų reikalavimus, o jei nėra ir šių reikalavimų – pagal parengtas Matavimų procedūras. Požeminio vandens mėginiai, išskyrus lauko darbų metu matuojamus rodiklius, turi būti ištirti ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose.

5.3.4 lentelė. Rekomenduojamas tyrimų, metodų sąrašas

| Eil. Nr. | Nustatomi parametrai | Metodas | Normatyvinio ar kito dokumento, kuriame pateiktas metodas, žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amonio jonai | Spektrofotometrija | LST ISO 7150-1:1998 |
|  |  | Jonų chromatografija | LST EN IS0 14911:2000 (ISO 14911:1998) |
| 2 | Ištirpęs deguonis | Titrimetrija | LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983) |
|  |  | Potenciometrija | LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990) |
| 3 | Nitratai | Jonų chromatografija | LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007) |
| 4 | Nitritai | Spektrofotometrija | LST EN 26777:1999 (ISO 6777:1984) |
|  |  | Jonų chromatografija | LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007) |
| 5 | Permanganato indeksas | Titrimetrija | LST EN ISO 8467:2002 (ISO 8467:1993) |
| 6 | pH | Potenciometrija | LST EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008) |
| 7 | Savitasis elektrinis laidis | Konduktometrija | LST EN 27888:2002 (ISO 7888:1985) |

## 5.3.6. Požeminio vandens stebėsenos rezultatų vertinimo kriterijai

	   Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01.

	Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos mėn. 23 d. įsakymas Nr. V-455;  Suvestinė redakcija nuo 2023-02-02).

	Šachtinių šulinių kokybę, vandens cheminę sudėtį ir tirtus rodiklius rekomenduojama lyginti su atitinkamomis foninėmis jų reikšmėmis gruntiniame vandenyje, ribinėmis jų reikšmėmis ir didžiausioms leistinomis koncentracijomis.

## 6 DIRVOŽEMIO MONITORINGAS

## 6.1 Dirvožemio monitoringo tikslas ir uždaviniai

Pagrindinis dirvožemio monitoringo tikslas – ištirti dirvožemio cheminių rodiklių pokyčius, juos prognozuoti ir teikti informaciją, reikalingą priimant ūkinius ir kitus svarbius rajono bendruomenei sprendimus.

Pagrindiniai uždaviniai:

	parinktose vietose periodiškai rinkti ėminius dirvožemio cheminės sudėties tyrimams.

	surinktuose mėginiuose nustatyti sunkiųjų metalų kiekius.

	teikti žinias apie stebimų objektų užterštumą sunkiaisiais metalais.

## 6.2 Esamos būklės analizė ir monitoringo poreikio pagrindimas

Svarbūs gyvenamosios gamtinės aplinkos komponentai yra dirvožemis (gruntas), žiemą – sniegas ir vandens baseinų (upių, upelių, ežerų, tvenkinių) dugno nuosėdos. Gamtosauginiu požiūriu dirvožemis yra svarbi teršalus deponuojanti ir tranzitinė terpė. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje (žiemą – sniege) kaupiasi per atmosferą ir kitais keliais pernešama tarša, nuo jo elementai-teršalai nuplaunami į paviršinio vandens baseinus, kur vėl kaupiasi jų dugno nuosėdose, su lietaus ir sniego tirpsmo vandeniu infiltruojasi į gilesnius grunto horizontus ir užteršia šachtinių šulinių vandenį bei juose besikaupiantį dumblą. Be to, dirvožemio (grunto) dulkės yra antrinis atmosferos taršos šaltinis.

Paviršinio dirvožemio ar grunto sluoksnio stebėsena tikslinga dėl daugelio priežasčių. Daugiausia į aplinką patenkančių cheminių elementų kaupiasi dirvožemyje ir vandens baseinų dugno nuosėdose. Dirvožemis yra laikomas ir teršalus kaupiančia, ir pernašos terpe. Ne tik dirvožemis, bet ir vandenys teršiami per drenažą (tręšiamos dirvos, netaisyklingai sandėliuojamas mėšlas, srutos), ši tarša sudaro ~70 % visų teršalų. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje kaupiasi ir atmosfera, ir kitais keliais patenkanti tarša, nuo jo elementai – teršalai nuplaunami į paviršinio vandens baseinus, kur vėl kaupiasi upių ir ežerų dugno nuosėdose, su lietaus ir sniego tirpsmo vandeniu infiltruojasi į gilesnius grunto horizontus ir užteršia šachtinių šulinių vandenį bei dugno nuosėdas (dumblą). Iš užteršto dirvožemio ir plikų dangų ar grunto teršalai išpustomi į pažemio oro sluoksnį ir kaupiasi augmenijoje.

Pagrindinę urbanizuotų ir pramoninių dirvožemių, taip pat sąvartynų ir gretimų jiems teritorijų taršos dalį lemia sunkieji metalai ir kiti toksiniai cheminiai elementai bei naftos produktai. Į dirvožemį patenka daug įvairių teršalų: pavojingų atliekų, kurios dažnai nėra tinkamai tvarkomos, pavojingų cheminių medžiagų, kurios patekusios į orą anksčiau ar vėliau nusėda ant žemės arba išsilieja įvairių nelaimingų atsitikimų metu, sunkieji metalai (Cd, Pb, Cr, Cu).

Telšių rajono savivaldybėje vyrauja smėlio ir priesmėlio dirvožemiai (6.2.1 ir 6.2.2 pav.).

6.2.1  paveikslas. Vyraujantys dirvožemio tipai Lietuvoje

6.2.2  paveikslas. Lietuvos dirvožemiai

6.2.3  paveikslas. Mineralinio azoto (Nmin) kiekis Lietuvos dirvožemiuose (2012 metų pavasarį) (V. Pranskietis)

Mineralinio azoto kiekis dirvožemyje Telšių rajone svyruoja nuo 40 iki 50kg/ha.

Veikiantys ir uždaryti potencialiūs dirvožemio ir požeminio vandens taršos objektai ir jų poveikis aplinkai analizuoti pagal Lietuvos Geologijos tarnybos duomenis. Ypatingai didelis pavojus dirvožemiui,  gruntui nustatytas 11-oje taršos židinio tipuose (6.2.1 lentelė).

6.2.1 lentelė. Ypatingai pavojingi potencialūs taršos židiniai.  Elektroninės paslaugos užsakymo Nr. GEOLIS(a)-2023-3230;  Ataskaita suformuota: 2023-06-12 16:23:6

| Nr | x | y | Adresas | Tipas | Pavojingumas aplinkai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 412153 | 6199914 | Upynos sen., Vertelių k. | Sandėlis/ Neveikiantis | Ypatingai didelis pavojus |
| 2 | 389808 | 6202707 | Ryškėnų sen., Ryškėnų k. | Sandėlis/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 3 | 392918 | 6221275 | Nevarėnų sen., Skaudučių k. | Naftos Bazė/ Neveikianti | Ypatingai didelis pavojus |
| 4 | 411518 | 6209206 | Tryškių sen., Pabalvės k. | Sandėlis/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 5 | 390279 | 6207668 | Telšių m., Karaliaus Mindaugo g.1 | Karinė Teritorija/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 6 | 389918 | 6207598 | Telšių m., Karaliaus Mindaugo g. 1 | Plovykla/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 7 | 389942 | 6207511 | Telšių m., Karaliaus Mindaugo g. 1 | Naftos Bazė/ Sugriauta | Ypatingai didelis pavojus |
| 8 | 389847 | 6207529 | Telšių m., Karaliaus Mindaugo g. 1 | Karinė Teritorija/ Rekultivuotas | Ypatingai didelis pavojus |
| 9 | 391450 | 6208928 | Telšių m., Mažeikių g. 13 | Rezervuaras/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 10 | 389896 | 6208361 | Telšių m., Sedos g. 35 | Katilinė/ Sugriautas | Ypatingai didelis pavojus |
| 11 | 394145 | 6208555 | Degaičių sen., Degaičių k., Degaičių g. | Naftos Bazė/Neveikiantis | Ypatingai didelis pavojus |

Telšių rajono savivaldybės teritorijoje Ypatingai pavojingi potencialūs taršos židiniai yra privačiuose teritorijose, todėl šioje Programos dalyje nenumatyta vykdyti dirvožemio kokybės tyrimų

## 7  DUOMENŲ IR ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA, TERMINAI, GAVĖJAI

Aplinkos monitoringo atliktų tyrimų duomenys ir ataskaita pateikiama elektronine forma. Metinė ataskaita – iki gruodžio 15 d.

Aplinkos monitoringo duomenų ir ataskaitų gavėjai – Telšių rajono savivaldybės administracija.

Metinės ir galutinė ataskaitos pateikiamos ir Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA).

Aplinkos apsaugos agentūrai aplinkos oro ir paviršinio vandens savivaldybės aplinkos monitoringo duomenys teikiami naudojant informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (AIVIKS). Jei pateikti nurodytų duomenų naudojant IS „AIVIKS“ nėra techninių galimybių, duomenys teikiami elektroninėje formoje Telšių rajono savivaldybės administracijai. Duomenis, pateiktus nenaudojant IS „AIVIKS“, AAA suveda į IS „AIVIKS“.

Aplinkos monitoringo vykdymo metu nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar kitus aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, apie tai nedelsiant turi būti informuojama Telšių rajono savivaldybės administracija.

## 8 APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Aplinkos oro kokybė tiriama metų ketvirčio viduryje. Paviršinio vandens mėginiai imami ir analizuojami metų ketvirčio viduryje.  Aplinkos monitoringo programos Telšių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinimo grafikas pateikiamas 8.1 lentelėje.

8.1 lentelė  Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo Telšių  rajono savivaldybėje 2023–2028 m. grafikas

| Monitoringo vietų skaičius | Stebimi parametrai | Stebėjimų periodiškumas | Matavimo metodai ir procedūros |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos oro monitoringas |  |  |  |
| 4 taškai | SO2, NO2, LOJ, CO | 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Vandens monitoringas |  |  |  |
| Paviršinio vandens monitoringas |  |  |  |
| 4 taškai:  3 taškai ežeruose  1 tvenkinyje | temperatūra; BDS7; Pbendras ir Nbendras Mėginių ėmimo metu registruojama aplinkos oro temperatūra | 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje). | Programoje numatyti Metodai ir procedūros . |
| Požeminio vandens stebėsena |  |  |  |
| 2 šachtinių šuliniai | Amonio jonai; Ištirpęs deguonis; Nitratai; Nitritai Permanganato indeksas pH; Savitasis elektrinis laidis | Kartą metuose, pavasarį | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Maudyklų monitoringas |  |  |  |
| 4 taškai:  3 taškai ežeruose  1 tvenkinyje | Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml Vandens skaidrumas | Kas dvi savaites sezono metu. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
|  | Smėlyje Žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių kiekis. | Vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu, t. y. ne mažiau kaip keturis kartus. |  |

## 9 PRELIMINARUS BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 2023–2028 METAMS

Telšių rajono savivaldybės aplinkos monitoringui vykdyti reikalingos lėšos pateikiamos 9.1 lentelėje.

9.1 lentelė. Preliminarus lėšų poreikis monitoringui 2023–2028 metams, eurais (be PVM)

| Metai | Darbų pavadinimas | Preliminari kaina Eur |
| --- | --- | --- |
| 2023 | Aplinkos oro monitoringas | 0 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 0 |
|  | Maudyklų monitoringas | 0 |
|  | Viso: 2023 m. | 0 |
| 2024 | Aplinkos oro monitoringas | 9000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 4000 |
|  | Požeminio vandens monitoringas | 500 |
|  | Maudyklų monitoringas | 3500 |
|  | Viso: 2024 m. | 17000 |
| 2025 | Aplinkos oro monitoringas | 9000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 4000 |
|  | Požeminio vandens monitoringas | 500 |
|  | Maudyklų monitoringas | 3500 |
|  | Viso: 2025m. | 17000 |
| 2026 | Aplinkos oro monitoringas | 9000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 4000 |
|  | Požeminio vandens monitoringas | 500 |
|  | Maudyklų monitoringas | 3500 |
|  | Viso: 2026 m. | 17000 |
| 2027 | Aplinkos oro monitoringas | 9000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 4000 |
|  | Požeminio vandens monitoringas | 500 |
|  | Maudyklų monitoringas | 3500 |
|  | Viso: 2027m. | 17000 |
| 2028 | Aplinkos oro monitoringas | 9000 |
|  | Paviršinio vandens monitoringas | 4000 |
|  | Požeminio vandens monitoringas | 500 |
|  | Maudyklų monitoringas | 3500 |
|  | Viso: 2028m. | 17000 |
| Viso, Eur |  | 85000 |

Pastaba: į 2028m. preliminarią kainą įtraukta ir viso vykdymo laikotarpio (2023–2028 m.) galutinės ataskaitos parengimo suma.

## LITERATŪRA

1997 m. lapkričio mėn. 20 d. Lietuvos Respublikos prezidento įstatymas Nr. VIII-529 „Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas“.

1997 m. gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“.

2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

2001 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“.

2004 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

2005 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

2007 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ (OL 2008 L 152, p. 1).

Aplinkos apsaugos agentūra www.gamta.lt

Arustienė, J.; Kriukaitė, J. 2011. Klimato pokyčių įtaka požeminio vandens ištekliams. Lietuvos požeminio vandens monitoringas 2005–2010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai, Lietuvos geologijos tarnyba, 162 p.

Baltrėnas, P.; Vaitiekūnas, P.; Vasarevičius, S.; Jordaneh, S. 2008. Automobilių išmetamų dujų sklaidos modeliavimas. Journal of environmental engineering and landscape management. 16(2): 65–75.

ISO 18400-101:2017. Soil quality – Sampling Framework for the preparation and application of a sampling plan.

ISO 18400-103:2017. Soil quality – Sampling Safety.

ISO 18400-104:2018. Soil quality – Sampling Strategies.

ISO 18400-107:2017. Soil quality – Sampling Recording and reporting.

ISO 18400-202:2018. Soil quality – Sampling Preliminary investigations.

ISO 18400-203:2018. Soil quality – Sampling Investigation of potentially contaminated sites.

LAND 26-98/M-06 „Aplinkos oras. Dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijos nustatymas. Svorio metodas“.

LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.

LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.

Lietuvos geologijos tarnyba www.lgt.lt

Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras https://stk.am.lt/portal/

Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius. 2012. passam ag. 197 p.

LST EN 12341:2014 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti“.

LST EN 13528–1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“.

LST EN 13528–2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“.

LST EN 13528–3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

LST EN 14212:2012 „Aplinkos oras. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją“.

LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

LST EN 1899-1:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 1899-2:2000. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDS<(Index)n>) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas (ISO 5815:1989, modifikuotas).

LST EN 26777:1999. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas (ISO 6777:1984).

LST EN 872:2005. Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.

LST EN ISO 11905-1:2000. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinimo peroksodisulfatu metodas (ISO 11905-1:1997).

LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).

LST EN ISO 15175:2019. Dirvožemio kokybė. Užteršto dirvožemio apibūdinimas, susijęs su požeminio vandens apsauga (ISO 15175:2018).

LST EN ISO 23161:2019. Dirvožemio kokybė. Atrinktų alavo organinių junginių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas (ISO 23161:2018).

LST EN ISO 5667-1:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai (ISO 5667-1:2006).

LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).

LST EN ISO 5667-6:2017. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Mėginių ėmimo iš upių ir upelių nurodymai (ISO 5667‐6:2014).

LST EN ISO 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).

LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

LST ISO 10473:2001. „Aplinkos oras. Kietųjų dalelių masės nustatymas ant filtro. Beta spinduliuotės absorbcijos metodas“.

LST ISO 11047:2004. Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (tpt ISO 11047:1998).

LST ISO 4224:2001 „Aplinkos oras. Anglies monoksido nustatymas. Nedispersinis infraraudonosios spektroskopijos metodas“

LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas.

LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.

LST ISO 7996:1999. Aplinkos oras. Azoto oksidų masės koncentracijos nustatymas. Chemiliuminescencinis metodas.

V. Pranskietis. „Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkyje taikymas bei skatinimo Lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių, studija“. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Baigiamoji ataskaita. 2013

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS IKI 2030 M

Priežastys lemiančios automobilių taršos susidarymą. 2008. http://www.vilniusforum.lt/priezastys-lemiancios-automobiliu-tarsos-susidaryma/

Sakalauskienė, G.; Valatka, S.; Virbickas, T. 2002. Nuotekų įtaka paviršinių vandenų kokybei bei upių klasifikacija į „lašišinius“ ir „karpinius“ vandenis. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba 2(20): 3–10.

Valstybės duomenų agentūros duomenys. http://www.stat.gov.lt/

Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis. Cheminiai analizės metodai. Vilnius. 1994.