2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mažeikių kultūros centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas projektą „Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pastato pritaikymas įvairių grupių poreikiams“ numato įsigyti krovininį žirklinį keltuvą, skirtą krovinių kėlimui lauko sąlygomis.

Reikalavimai krovininiam žirkliniam keltuvui, skirtam krovinių kėlimui lauko sąlygomis.

| Keltuvo tipas | Krovininis žirklinis keltuvas, skirtas krovinių kėlimui lauko sąlygomis be šachtos |
| --- | --- |
| Pavaros tipas | Tiekėjo nuožiūra |
| Eksploatacija | Pritaikyta nuolatinei eksploatacijai lauko sąlygomis (IP ≥ 54) |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 2000 |
| Kėlimo aukštis, mm | Iki 4000 (tikslinama vietoje) |
| Maitinimas | Pritaikytas prie esamo 400 V, 3 fazių, 50 Hz įvado |
| Platformos matmenys, mm | Ne mažiau kaip 2000 x 3800 mm, bet ne daugiau kaip 2100 x 3900 mm |
| Kita informacija | Perkrovos kontrolė, saugos blokavimai; Keltuvo platforma turi būti aprėminta tvorele iš dviejų pusių; Elektriškai blokuojami dvivėriai varteliai ir laisvas praėjimas iš vienos pusės ne mažiau kaip 2400 mm pločio; Apsauginis platformos žirklių užtvaras arba ant žemės aplink keltuvą stacionarūs aptvėrimai; Elektriškai blokuojamas keltuvo užtvaras (šlagbaumas); Įrengti aukščio galiniai išjungėjai sustabdantys platformą norimame aukštyje. Keltuvas turi būti nudažytas ryškiomis spalvomis užtikrinančiomis matomumą. Į pasiūlymo kainą įeina visos keltuvo pristatymo, montavimo, derinimo, montavimui reikalingų medžiagų ir tvirtinimo detalių, reikalingos dokumentacijos parengimo, paleidimo eksploatacijai, pridavimo įgaliotai potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigai išlaidos. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašytai prekei. Per 10 d. d. po sutarties pasirašymo tiekėjas pateikia statybinę užduotį keltuvo vietos (prieduobės) parengimui. |
| Pastabos | Keltuvas turi atitikti LST EN 1570-1 standartą, 2006/42/EB Mašinų direktyvos reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus, turėti CE atitikties deklaraciją arba sertifikatą. |
| Garantija | Įrenginiui ne trumpesnė nei 2 metai, įrenginio sumontavimo darbams ne trumpesnė nei 5 metai, kitos garantijos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą. |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4  papunkčiu: perkama prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, ir 4.4.4.5 papunkčiu: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.