KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

„KUPIŠKIO MIESTO IR KUPIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪRA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Susisiekimo komunikacijos |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | darbų įkainiai : - 1000 m2 greideriavimas. - 100 m3 žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose). - 1 km kelkraščių išorinės briaunos atstatymas. - 100 m2 profilio dangos pastorinimas. - 1km griovio profilio atstatymas. - dulkėtumo mažinimo darbai. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai kuriems reikalinga pateikti į: - Greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas vienu pravažiavimu viena vieta (pasirenkamas vienas važiavimas todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Kai kelias yra platesnis už autogreiderio verstuvo plotį, greideriuojama pravažiuojant tris kartus visu kelio pločiu. Greideriavimas vykdomas perstumiant ir išlyginant išpurentų medžiagų volelį, užpilant provėžas. Greideriuoti optimalų kelio storį, t. y. tokį, kuris būtų ne didesnis kaip 1/2 giliausių duobių aukščio (priklausomai nuo duobių ploto sąlyginiame kelio plote). Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 % (dvišlaitis), o viražuose – vienšlaitis. Greideriavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 150 mm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą. Keliuose, kurie ilgą laiko tarpą nebuvo remontuoti ir dėl to kelkraščiuose susidarė išilgai kelkraščių storas grunto sluoksnis, žemiausiose kelio vietose, kur yra galimybė susikaupti ir kur kaupiasi paviršinis vanduo, prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. - Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) – nuleidžiamas vanduo (jei jis susikaupęs). Dangos valymas (stambesnių kaip 150 mm skersmens akmenų pašalinimas nuo dangos). Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 išpylimas ir išlyginimas. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto mišinio paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. - Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas – paaukštėjimų (iki 10 cm) pašalinimas, nuskutant augalinio sluoksnio perteklių, o didesnių paaukštėjimų perteklinį gruntą perstumiant į šalikelę ir paskleidžiant kelio zonoje, autogreideriu atstatant skersinį kelkraščio profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. - Profilio dangos pastorinimas – nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (frakcija - 0/32) atvežimas ir paskleidimas per visą važiuojamosios dalies plotį autogreideriu. Sutankinto žvyro sluoksnis 8 cm. Išpiltas mineralinių medžiagų mišinys paskleidžiamas autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui, ištaisytus ruožus sutankinant, važiuojant autogreideriu. Atvežto žvyro paskleidimas ir išlyginimas vykdomas tą pačią dieną. Užpilti žvyru kelkraščiai ar kelio grioviai turi būti išvalyti. Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti sertifikuotas, skirtas kelių ir gatvių dangos sluoksnio be rišiklių įrengimui. Žvyro frakcija - 0/32 mm, atitinkanti TRA SBR 19 reikalavimus. Atsiskaitymams už darbus bus matuojamas paskleisto žvyro sluoksnio storis. Už didesnį įrengto sluoksnio plotį, ilgį, storį, nei nurodyta sutartyje, nebus atlyginama. - Griovio profilio atstatymas – taikoma, kai kelio sankasos papėdėje esantys grioviai yra užnešti sąnašomis ar užversti užslinkusiu gruntu arba, kai būtina nuvesti nuo kelio važiuojamosios dalies ja tekantį paviršinį vandenį. Darbo procesas, sutvarkant griovius iki 60 cm gylio: - griovio profilio atkūrimas; - smulkios augmenijos pašalinimas; - griovio išvalymas mechanizuotu būdu; - griovio šlaitų ir dugno išlyginimas; - iškasto grunto išlyginimas už griovio krašto. Sutvarkyti kelkraščiai ir šalikelių grioveliai turi turėti skersinius ir išilginius nuolydžius. - Dulkėtumo mažinimo darbai. Dulkėjimui mažinti naudojamas kalcio chlorido (CaCl2) tirpalas. Tirpalo ruošimui naudojamose granulėse kalcio chlorido (CaCl2) turi būti ne mažiau kaip 77 %, kelių ir gatvių laistymui paruošiamas tirpalas, kurio koncentracija yra 20-41 %. Išlaistomo tirpalo kiekis ant 1 m2 žvyro dangos apskaičiuojamas vadovaujantis Kelių su žvyro danga dulkėjimo mažinimo metodikos patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-303, 61 punktu. Išlaistomo tirpalo kiekis raštu suderinamas su Užsakovu. Naudojamos medžiagos turi būti nekenksmingos aplinkai. Panaudojus netinkamas medžiagas, dėl padarytos žalos gamtai ar tretiesiems asmenims atsako Paslaugos teikėjas. Darbų atlikimas: - užsakymus darbų atlikimui pateikia Užsakovas, nurodamas kelio ar gatvės pavadinimą, ilgį ir apdorojamą kelio (gatvės) plotį. - prieš darbų pradžią (tą pačią dieną) Paslaugos teikėjas paruošia kelio (gatvės) paviršių, autogreideriu išlygina duobes, suformuoja skersinį 2,5-4,0 % nuolydį. - kalcio chlorido tirpalas išlaistomas per du kartus: pusė kiekio išpilama važiuojant pirmyn, o tirpalui susigėrus, kita pusė išlaistoma važiuojant atgal. Išpilant tirpalą mašinos greitis turi būti ne didesnis nei 12 km/val. - jei prieš darbų pradžią danga labai sausa, ji sudrėkinama išpilant 2-8 l/m2 vandens per 2-5 kartus. - atlikus kalcio chlorido (CaCl2) tirpalo laistymo darbus, Paslaugos teikėjas dangos paviršių permaišo autogreideriu, išlaikant skersinį nuolydį. - darbai atliekami tik tinkamomis oro sąlygomis. Paslaugos teikėjas prieš pradėdamas darbus privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, informuoti Užsakovą. Užsakovas turi teisę pareikalauti paslaugos teikėjo pateikti laistomo tirpalo mėginį ir savo lėšomis ištirti jo cheminę sudėtį. Darbų užsakymai teikiami Paslaugos teikėjui nurodytu el. paštu. Darbai atliekami per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo. Į terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kuomet yra netinkamos sąlygos darbams atlikti (lietus, liūtis). |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai metiniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBAI VYKDOMI | Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 patvirtintomis „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19“. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Rangovas turi vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Užsakovas darbų kokybės užtikrinimui ir kontrolei gali pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą. Užsakovas darbų užsakymui, stebėjimui, darbų paskirstymui rangovams ir atliktų darbų kontrolei planuoja naudoti kelių priežiūros darbų administravimo skaitmeninį sprendimą RoadGIS (toliau – skaitmeninis sprendimas). Rangovas apie atliktus darbus privalės pildyti ataskaitas per šį skaitmeninį sprendimą. Skaitmeninis sprendimas pritaikytas naudoti mobiliuose įrenginiuose, suderinamas su mobilių įrenginių GPS imtuvais vietai nustatyti. Skaitmeninio sprendimo naudojimui nereikalinga papildoma programinė įranga, išskyrus kompiuterį/mobilų prietaisą ir standartinę interneto naršyklę. RoadGIS sistema skirta: - faktinei darbų atlikimo vietai (geografinėms koordinatėms) fiksuoti; - darbų atlikimo laikui ir trukmei registruoti; - atliktų darbų apimčių ir technologinių parametrų kontrolei; - pakartotinių pravažiavimų, naudojamos technikos ir darbų intensyvumo vertinimui; - objektyviam pagrindui darbų priėmimui, atsiskaitymui ir galimų ginčų prevencijai. RoadGIS sistemoje pateikti duomenys bus privalomas pagrindas darbų priėmimui ir apmokėjimui. Darbams taikoma Sutartyje, ĮT SBR 19 ir kituose LR teisės aktuose nustatyti garantiniai terminai. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atsiskaitymo tvarka – avansinis mokėjimas nenumatytas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus darbų priėmimo ir perdavimo aktą (2 egz.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, techninio prižiūrėtojo ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Kartu su pateikiamais mokėjimo dokumentais Rangovas Užsakovui privalo pateikti panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, laboratorinės savikontrolės rezultatus (esant poreikiui), kitą susijusią informaciją. |

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros orientaciniai kiekiai (vienerių metų):

| Eil. Nr. | Perkamų darbų rūšys | Mato Vnt. | Preliminarūs kiekiai Kupiškio miesto ir Kupiškio r. seniūnijos (vienerių metų) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Greideriavimas | 1000 m2 | 10000,0 |  |
| 2. | Žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas išdaužų vietose) | 100 m³ | 40,0 |  |
| 3. | Kelkraščių išorinės briaunos atstatymas | km | 25,0 |  |
| 4. | Profilio dangos pastorinimas | 100 m2 | 200,0 |  |
| 5. | Griovio profilio atstatymas | km (griovio) | 15,0 |  |
| 6. | Dulkėtumo mažinimo darbai | m2 | 350000,0 |  |

Preliminarūs kelių ilgiai kuriuose bus atliekami darbai: Alizavos seniūnijos  – 138,102 km; Kupiškio miesto – 4,25 km; Kupiškio rajono seniūnijos – 234,734 km; Noriūnų seniūnijos – 83,21 km; Skapiškio seniūnijos – 105,568 km; Subačiaus seniūnijos – 80,264 km;  Šimonių seniūnijos – 127,825 km;

Pastaba:

- Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, Kupiškio rajono savivaldybės biudžetą, kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

- Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Kupiškio miestą bei 6 (šešias) skirtingas seniūnijas (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Infrastruktūros skyriaus vedėjas		                 	                 Mažvydas Šalkauskas

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas                                                            Justas Baciuška