VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ RINKINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies numeris; Pavadinimas; Mato vnt.; Kiekis; Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai rinkos konsultacijos metu. 1. Amputacijų rinkinys. 1.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: - Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. - Apklotas 300x230 cm ±10cm, su elastine anga 6 cm ±1 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno, absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 21 – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. - Indas 500 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. - Elektrokauteris monopoliaras su ašmenimis, 300 cm – 1 vnt. - Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. - Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. - Marlinės skaros 45 x 45 cm ± 2 cm , su rentgeno kontrastiniu siūlu, 4 sluoksnių – 10 vnt. - Medvilninis spalvotas rankšluostis 45cm ±3cm x 60cm ±5cm – 2 vnt. - Tvarstukas lipnus, 10 cm x35 cm ± 1 cm – 2 vnt. - Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt. - Elektrokauterio šluostukas, lipnus – 1 vnt. - Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. - Adata 21G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt.; Vnt.; 150. 2. Peties artroskopijos operacijų rinkinys. 2.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: - Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. - Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. - Apvalkalas video kamerai 15 cm x 240cm ± 5 cm, su perforuotu galiuku ir lipnia juostele, su plastikiniu žiedu patogiam tvirtinimui – 1 vnt. - Operacinė lipni juosta 10x50cm ± 2 cm – 2 vnt. - Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt. - Paciento apklotas T formos: plotis viršuje 290cm ±10cm / plotis apačioje 220cm ±10cm x ilgis 320cm ±10cm, su elastine 6 cm ±1cm diametro anga. Apklotas turi integruotą skysčių surinkimo maišą su skysčių išleidimo anga, laidų ir vamzdelių laikikliais (ne mažiau 2vnt.). Pagamintas iš tvirtos, ne plonesnės nei 55 g/m² dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau kaip 250%, apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Padidintos apsaugos chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. - Dubuo 250 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. - Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. - Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. - Švirkštas 10ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt.; Vnt.; 50. 3. Artroskopijos rinkinys. 3.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: - Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. - Paciento apklotas 230x300cm ± 10cm su elastine 6 cm ± 1cm anga. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Apvalkalas video kamerai 15 cm x 240cm ± 5 cm, su perforuotu galiuku ir lipnia juostele, su plastikiniu žiedu patogiam tvirtinimui – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoje vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Indas 250ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. - Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. - Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. - Maišas kojai 35x70cm ± 3 cm, pagamintas iš skysčiams nepralaidžios medžiagos – 1 vnt. - Švirkštas 10ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. - Tvarstukas lipnus 5 x 7 cm ±0,5 cm – 1 vnt. - Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt. - Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. - Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt.; Vnt.; 180. 4. Išvaržos atviros operacijų rinkinys. 4.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: - Elektrokauteris su standartiniu peiliu, laido ilgis 300 cm – 1 vnt. - Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. - Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. - Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 4 vnt. - Operacinė lipni juosta 10x50cm ± 2 cm – 1 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 90x75 cm ±5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm ±10 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 260x160 cm ±10 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Skalpelio ašmenys Nr. 21, su koteliu – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno ar lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. - Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. - Indas 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. - Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 60 vnt. - Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. - Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. - Tvarstukas lipnus, 10x15 cm ± 1 cm. – 2 vnt. - Elektrokauterio šluostukas, lipnus – 1 vnt. - Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt.; Vnt.; 450. 5. Laparatominis rinkinys. 5.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: - Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. - Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. - Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 4 vnt. - Operacinė lipni juosta 10x50cm ± 2 cm – 1 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 90x75 cm ±5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 180x180 cm ±10 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Apklotas lipniu kraštu 260x160 cm ±10 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. - Skalpelis su koteliu Nr. 21 – 1 vnt. - Padidintos apsaugos chalatas, XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos,rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 2 vnt. - Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 2 vnt. - Indas 500 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 2 vnt. - Elektrokauteris monopoliaras su ašmenimis, laido ilgis 300 cm – 1 vnt. - Elektrokauterio šluostukas, lipnus – 1 vnt. - Elektrokauteterio ašmenys 15 cm ilgio – 1 vnt. - Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 60 vnt. - Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. - Marlinės skaros 45x45 cm ± 3 cm, 4 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 20 vnt. - Švirkštas 20ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. - Tvastukas lipnus, 10 cm x 35 cm ± 3 cm – 2 vnt. - Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. - Kišenė instrumentams 50x40cm ±5 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių – 1 vnt.; Vnt.; 300. 6. Hemoroidektomijos rinkinys. 6.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas T formos 220 cm ±10cm /300x330 cm ±10cm. Su elastine 6 cm ±1 cm anga ir absorbuojančia zona ne mažesne nei 70x110 cm, su integruotais laidų ir vamzdelių laikikliais – 2 vnt. Apklotas pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos ir polietileno. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 % - 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno ar lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno ar lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno arba lygevertės medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 90 vnt. 7. Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 3 vnt. 8. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 1 vnt. 9. Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 10. Indas 250 ml, sugraduotas, pagamintas iš skaidraus plastiko – 2 vnt. 11. Elektrokauteris monopoliaras su ašmenimis, 300 cm – 1 vnt. 12. Ultragarsinis gelis, 20 gr/ml – 1 vnt.; Vnt.; 300. 7. Apklotų rinkinys lipomos operacijoms. 7.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Paciento apklotas 200x240 cm ± 10 cm, su apkloto centre esančia lipnia stačiakampio formos anga 7 cm x 15 cm ± 1 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 5. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 6. Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 7. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 1 vnt. 8. Elektrokauteris monopoliaras su ašmenimis, 300 cm – 1 vnt. 9. Indas 120 ml, sugraduotas, pagamintas iš skaidraus plastiko – 1 vnt. 10. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 11. Švirkštas 20ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 12. Adata 21G, 3,8 cm ilgio – 1 vnt. 13. Adata 23G, 3,2 cm ilgio – 1 vnt.; Vnt.; 700. 8. Lazerinis venų operacijų rinkinys. 8.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 230x300cm ± 10cm su elastine 6 cm ± 1cm anga. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 3. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Indas 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 60 vnt. 8. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 9. Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 10. Medvilninis spalvotas rankšluostis 45cm ±3cm x 60cm ±5cm – 2 vnt. 11. Gelis ultragarsinis, 20 gr/ml – 1 vnt. 12. Tvarstukas lipnus 5 x 7 cm ± 0,5 cm – 5 vnt. 13. Švirkštas 20ml, L/L tipo, trijų dalių – 1 vnt. 14. Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt. 15. Apvalkalas video kamerai 15 cm x 240cm ± 5 cm, su perforuotu galiuku ir lipnia juostele, su plastikiniu žiedu patogiam tvirtinimui – 1 vnt. 16. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. 17. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt.; Vnt.; 150. 9. Venų operacijų rinkinys. 9.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Apvalkalas video kamerai 15 cm x 240cm ± 5 cm, su perforuotu galiuku ir lipnia juostele, su plastikiniu žiedu patogiam tvirtinimui – 1 vnt. 2. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 3. Paciento apklotas 230x300cm ± 10cm su elastine 6 cm ± 1cm anga. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 5. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 6. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos,rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 7. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 8. Indas 500 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. 9. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 60 vnt. 10. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 11. Gelis ultragarsinis, 20 gr/ml – 1 vnt. 12. Tvarstukas lipnus 5 x 7 cm ± 0,5 cm – 10 vnt. 13. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. 14. Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt.; Vnt.; 150. 10. Laparoskopinių operacijų rinkinys. 10.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Sustiprintas Mayo staliuko apklotas 80 x 145 cm ±5cm, absorbuojanti zona 55 x 90 cm ± 3 cm – 1 vnt. 3. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 4 vnt. 4. Operacinė lipni juosta 10x50cm ± 2 cm – 1 vnt. 5. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 7. Laparoskopinis bariatrinis apklotas 250 x 300 cm ±10cm su lipnia abdominaline anga 30x35 cm ±2cm ir dviejų dalių instrumentų kišenėmis iš abiejų angos pusių, apklote integruoti kojų apvalkalai. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 50 x 60 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 600 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 8. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 40 vnt. 9. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 10. Tvastukas lipnus, 8x10 cm ± 1 cm – 3 vnt. 11. Tvastukas lipnus, 10x15 cm ± 1 cm – 1 vnt. 12. Švirkštas 5ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 13. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. 14. Apvalkalas video kamerai 15 cm x 240cm ± 5 cm, su perforuotu galiuku ir lipnia juostele, su plastikiniu žiedu patogiam tvirtinimui – 1 vnt. 15. Indas 250 ml, sugraduotas, pagamintas iš skaidraus plastiko – 1 vnt.; Vnt.; 2500. 11. Rinkinys arterijų operacijai. 11.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas T formos 220 cm ±10cm /300x330 cm ±10cm. Su elastine 6 cm ±1 cm anga ir absorbuojančia zona ne mažesne nei 70x110 cm, su integruotais laidų ir vamzdelių laikikliais – 2 vnt. Apklotas pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos ir polietileno. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², absorbcija ne mažiau 600 % - 1 vnt. 3. Padidintos apsaugos chalatas, 2XLL dydžio, ilgis 170 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagosrankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 4. Padidintos apsaugos chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 5. Padidintos apsaugos chalatas, XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 6. Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 4 vnt. 7. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 60 vnt. 8. Marlinės skaros 45 x 45 cm ±2 cm, 12 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu ir kilpa – 15 vnt. 9. Elektrokauteris monopoliaras su ašmenimis, 300 cm – 1 vnt. 10. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt. 11. Siurbimo vamzdelio lenktas Yankauer antgalis CH24, su įjungimo/išjungimo funkcija – 1 vnt. 12. Kojinė nepralaidi skysčiams 30cm ±2cm x 120 cm ±5cm – 1 vnt. 13. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 14. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 15. Skalpelis su koteliu Nr. 21 – 1 vnt. 16. Švirkštas 20ml, L/L tipo, trijų dalių – 2 vnt. 17. Švirkštas 3ml, L/L tipo, trijų dalių – 1 vnt. 18. Indas 250ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. 19. Indas 500ml, sugraduotas, pagamintas iš skaidraus plastiko – 1 vnt. 20. Indas 120ml, sugraduotas, pagamintas iš skaidraus plastiko – 1 vnt.; Vnt.; 20. 12. Katarakta (lęšiuko pakeitimas). 12.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 160 x 150 cm ±10cm, su lipnia anga 8 x 10 cm ±1cm, esančia apkloto centre, pilnai dengta incizine plėvele, su integruotu šoniniu skysčių surinkimo maišu 30 x 30 cm ±5cm dydžio, su vielute maišo formavimui. Pagamintas iš tvirtos, vientisos hidrofobiškos medžiagos, kurio svoris ne mažiau nei 40g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 100 cm H₂O. – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas 2XLL dydžio, 170 cm ± 5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Markeris odai, plonu galiuku - 1 vnt. 6. Oftalmologinis skalpelis su koteliu, lenktas 2,4mm – 1 vnt. 7. Oftalmologinis skalpelis su koteliu, tiesus, 20G – 1 vnt. 8. Švirkštas 2ml, L/S tipo, trijų dalių – 2 vnt. 9. Švirkštas 5ml, L/S tipo, trijų dalių – 4 vnt. 10. Švirkštas 10ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 11. Švirkštas 1ml, L/S tipo, trijų dalių – 2 vnt. 12. Adata 32G, 0,4 cm – 1 vnt. 13. Adata 27G, 2 cm – 1 vnt. 14. Bimanualinis irigacijos/aspiracijos rankenų rinkinys (2 vnt), pieštuko formos, su lenkta 21G kaniule – 1 vnt. 15. Tvarstukas su pleistru 10x15 cm ±1 cm – 1 vnt. 16. Medinis pagaliukas su vata 15cm ±1cm ilgio – 1 vnt. 17. Indas 150 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas, aukštis ne mažesnis nei 5 cm – 1 vnt. 18. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 19. Plastikinis gaubtelis akims, perforuotas – 1 vnt. 20. Lenkta kaniulė 27G, 25 mm ±0,1 mm ilgio, lenktos dalies ilgis 11 mm – 1 vnt.; Vnt.; 450. 13. Apklotų rinkinys vokų plastinėms operacijoms. 13.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4. Apklotas 150x150 cm ± 10 cm, su lipnia anga 15x5 cm ± 1 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.), atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 200 cm H₂O – 1 vnt. 5. Žaizdų užklijavimo juostelės 0,6 cm ± 0,2 cm x 7,6 cm ± 0,5 cm. Lapelyje 3 juostelės – 2 vnt. 6. Markeris odai, plonu galiuku - 1 vnt. 7. Liniuotė markeriui, 15 cm ± 1 cm – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 10. Indas 150 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas, aukštis ne mažesnis nei 5 cm – 1 vnt. 11. Marlinės skarelės 7,5 x 7,5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 12. Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 13. Švirkštas 20ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 14. Švirkštas 1ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 15. Medinis pagaliukas su vata 15cm ±1cm ilgio – 2 vnt. 16. Rankovė kamerai 18 cm ±1cm x 240 cm ±5cm, su elastine anga ir 2 lipniomis juostelėmis tvirtinimui – 1 vnt.; Vnt.; 380. 14. Trachiostomų operacijų rinkinys. 14.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 200x310 cm ±10cm, su lipnia anga 13x13 cm ±1cm, aplink angą padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 50x70 cm. Apklote integruotas kilimėlis instrumentams 25x45 cm ±2 cm ir ne mažiau kaip 3 vnt. laidų bei vamzdelių laikikliai. Pagamintas iš trijų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis sluoksnis iš polipropileno neaustinės medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - iš polietileno plėvelės, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis, neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 2.0 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, 130 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XLL dydžio, 150 cm ± 5 cm ilgio . Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 30 vnt. 6. Marlinės skarelės 10 cm ±1 cm x 35 cm ± 2 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 7. Neelastinis bintas 12 cm ±1 cm pločio, ne mažiau 300 cm ilgio – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 9. Švirkštas 20ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 10. Švirkštas 5ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 11. Rankena operacinei lempai universali (tinkanti įvairaus dydžio rankenoms) – 2 vnt.; Vnt.; 30. 15. Nosies pertvaros operacijų rinkinys. 15.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Paciento apklotas 200x270 cm ±10cm turi lipnią 7 cm ±1 cm diametro angą. Apklote integruota ne mažiau kaip viena “Velcro” tipo juostelė laidų ir vamzdelių tvirtinimui 2,5cm x14cm ±1cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios ² ir polietileno, absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 3. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 4. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 5. Švirkštas 1ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 6. Švirkštas 5ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 7. Švirkštas 20ml, L/S tipo, trijų dalių – 1 vnt. 8. Marlinis nosies tamponas, su rentgeno kontrastiniu siūlu nosies tamponavimui, išlankstyto dydis 13x13 cm ±1 cm – 1 vnt. 9. Nosies tamponas kraujavimui stabdyti 75x17x10 mm ±2 mm (supakuota po 2 vnt.) – 1 vnt.; Vnt.; 350. 16. LOR tonzilių operacijų rinkinys. 16.; Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Ant rinkinio ir apklotų turi būti etiketės, nurodančios išpakavimo kryptį. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Įvertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1. Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 70 x 190 cm – 1 vnt. 2. Skalpelis su koteliu Nr. 15 – 1 vnt. 3. Marlinės skarelės 5 x 5 cm ± 0,5 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 4. Apklotas lipniu kraštu 90x75 cm ±5 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 55 g/m2, viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės. Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt.; Vnt.; 900.