## Pirkimo sąlygų 11 priedas „Efektyvumo garantijų žiniaraštis“

EFEKTYVUMO GARANTIJŲ ŽINIARAŠTIS

Tiekėjas turi užpildyti ir su pasiūlymu pateikti toliau pridėtas efektyvumo garantijas, kuriomis tiekėjas užtikrina, kad:

- jo siūlomi ir suprojektuoti bei pastatyti nuotekų valymo įrenginiai atitiks Užsakovo reikalavimų, teisės aktų Rangovo techninio pasiūlymo nuostatas;

- veiks tinkamai ir efektyviai, kaip to reikalaujama Užsakovo reikalavimuose ir nurodoma Rangovo techniniame pasiūlyme;

- prisiima (prisiims) atsakomybę, jei reikalaujami efektyvumo rodikliai nebus pasiekti (išpildyti) ir sumokės garantijose nurodytas baudas bei atlyginis nuostolius.

Kartu su pasiūlymu pateiktas Efektyvumo garantijų žiniaraštis taps neatskiriama Rangos sutarties dalimi.

- Technologinio proceso garantija

Pasirašydami ir pateikdami šią garantiją užtikriname, kad iš pastatytų ir paleistų bei suderintų Josvainių nuotekų valymo įrenginių, išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis (esant „Užsakovo reikalavimai“ 5 lentelėje nurodytoms teršalų apkrovoms ir 4 lentelėje nurodytam projektiniam debetui) neviršys „Užsakovo reikalavimai“ 6 lentelėje nurodytų rodiklių (momentinės DLK).

Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant keliamų reikalavimų Užsakovas gali patirti papildomų kaštų. Tokiu atveju Užsakovas, už išleidžiamų valytų nuotekų nustatytų reikalavimų neįvykdymą turi teisę reikalauti sumokėti Baudas (kurių bendra suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė ir kokį laiko tarpą neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų):

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties sumos už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal BDS7, viršijančios reikalaujamą (t.y. 12) mg/l;

  - baudą, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 1 (vieną) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal SM (skendinčias medžiagas), viršijančios reikalaujamą (t.y. 30) mg/l;

  - bauda, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 2 (du) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Nb (bendrą azotą), viršijančios 25 mg/l;

  - bauda, apskaičiuotą taip: po 0,2 proc. priimtos Sutarties kainos už kiekvieną 0,2 (dvi dešimtosios) mg/l viršnorminės taršos išvalytose nuotekose pagal Pb (bendrą fosforą), viršijančios 4 mg/l.

- Eksploatavimo išlaidų garantijos (taikant dalyvio garantuotus parametrus)

  - Vartojamos energijos garantija

Pasirašydami ir pateikdami šią garantiją, užtikriname, kad suprojektuotų ir pastatytų valymo įrenginių vartojamos energijos kiekis neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio:

| Specifinis energijos suvartojimas sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, kWh / DSPp | [c] [Tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę iš su pasiūlymu teikiamo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“. Jei priedo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ tiekėjas neteikia, ši garantija netaikoma] |
| --- | --- |

Mes patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis elektros energijos vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi. Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu (Bauda, P), kurio suma yra skaičiuojama taip:

Bauda, P = (Asp – Gsp)*DSPp*[e];

kai:

Asp = faktinis specifinis energijos vartojimas, esant faktiniam DSPp, kWh/DSPp;

Gsp = garantuojamas specifinis energijos vartojimas, kWh/DSPp = [c];

DSPp = projektinė DSPp reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

[e] = elektros energijos kaina (Eur) (realiai sunaudotos elektros energijos vidutinė 1 kWh mėnesinė kaina įskaitant visas elektros kainos dalis - tiek nepriklausomam tiekėjui mokamą kainą už elektros sunaudojimą, tiek valstybės reguliuojamus mokesčius už elektros energijos persiuntimą ar skirstymą, išskyrus galios dedamąją, jei tokia yra).

Baudos apskaičiavimo pavyzdys:

Garantijoje nurodytas specifinis elektros suvartojimas Gspc=120 kWh/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2024 metais) – 72 510;

Per metus suvartotas elektros energijos kiekis – 7 574 377 kWh;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1 749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595

Faktinis specifinis elektros suvartojimas: Aspc=7 574 377 /60 595=125 kWh/DSP;

Baudos dydis:

P= (125-120)*72 510*0,2=72 510 Eur

  - Vartojamų reagentų kiekio garantija

Pasirašydami ir pateikdami šią garantiją užtikriname, kad nuo Darbų perdavimo Užsakovui valymo įrenginių vartojamų chemikalų bendrieji kaštai neviršys garantuojamo konkretaus žemiau pateikiamo rodiklio:

| Specifiniai reagentų kaštai sumažinimo deguonies suvartojimo potencialo (DSP) mato vienetui, Eur / DSPp | [j] [Tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę iš su pasiūlymu teikiamo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“. Jei priedo „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ tiekėjas neteikia, ši garantija netaikoma] |
| --- | --- |

Patvirtiname, kad sutinkame, jog perteklinis chemikalų vartojimas, viršijantis garantuojamą rodiklį, sukelia papildomus kaštus Užsakovui, už kuriuos mes esame atsakingi.

Ši mokestinė prievolė yra įvykdoma vienkartiniu mokėjimu, kurio suma yra skaičiuojama taip:

Bauda, P = (Acc – Gcc)* DSPp;

kai:

Acc = “faktiniai” specifiniai reagentų kaštai faktinio DSP*r mato vienetui, Eur/DSPp;

Gcc = garantuojami specifiniai reagentų kaštai Eur/DSPp= [j];

DSPp = projektinė DSP reikšmė, esant projektiniam srautui ir krūviui;

*skaičiuojama taikant Pirkimo dokumentuose pateiktą reagentų savikainą.

Pavyzdys nr.2

Garantijoje nurodytas specifiniai reagentų kaštai Gspc=30 Eur/DSP;

Projektinis nuotekų DSP (2024 metais) – 72 510;

Metiniai reagentų kaštai – 1 890 564 Eur;

Metiniai įtekėjusių teršalų kiekiai:

BDS7 – 7 993 t/metus, bendr. N – 1 749 t/metus, bendr. P – 275 t/metus;

Metiniai išleistų su valytomis nuotekomis teršalų kiekiai:

BDS7 – 375 t/metus, bendr. N – 250 t/metus, bendr. P – 25 t/metus;

Pašalintas faktinis DSP=(7 993*1+1749*18+275*100)-(375*1+250*14+25*100)=60 595;

Faktiniai specifiniai reagentų kaštai s: Aspc=1 890 564 /60 595=31,2 Eur/DSP;

Baudos dydis:

P=(31,2-30)*72510=87510 Eur.

Baudos (-ų) skyrimo ir mokėjimo tvarka:

- Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu po Darbų Priėmimo – perdavimo akto išdavimo kreiptis dėl aukščiau nurodytų baudų sumokėjimo, bet ne vėliau kaip iki Pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos (PDL);

- Užsakovas, pretenduodamas į baudą –(as) turi:

  - Atlikti bandymus (Bandymai po užbaigimo);

  - Kreiptis į Rangovą Pranešimu raštu, nurodydamas, pagal kurį šios garantijos punktą (-us) bauda (-os) turi būti sumokėta (-os). Kartu su raštu turi būti pateikti įrodymai (bandymų tyrimų protokolai (ne senesni, kaip 5 dienų) ir (ar) kita) kad: a) valymo įrenginių debetas ir teršalų apkrovos atitinka „Užsakovo reikalavimai“ nurodytas reikšmes; b) faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka nurodytų reikalavimų ir viršija nurodytas reikšmes.

  - Pateikti detalų baudos (-ų) apskaičiavimą, nurodant ne tik gaunamas tarpines reikšmes, bet ir jų apskaičiavimą.

- Rangovas, gavęs Užsakovo 2ame punkte nurodytą Pranešimą turi teisę:

  - Savo lėšomis ir savo rizika atlikti Bandymus;

  - Gauti ir patikrinti visą informaciją apie nuotekų valymo įrenginių eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą;

  - Pateikti motyvuotą nesutikimą su nurodytos (-ų) baudos (-ų) apskaičiavimu ir taikymu.

- Baudos tampa mokėtinos jei yra visos šios sąlygos:

  - Rangovas neįrodo, kad faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė, ir (ar) elektros sąnaudos ir (ar) reagentų kiekis neatitinka Rangovo pateiktų efektyvumo garantijų ir jas viršija dėl: a) nuo Užsakovo ar jo personalo kaltės ir (ar) aplaidumo: netinkamai (nesilaikant Rangovo pateiktų naudojimo instrukcijų, naudojimo vadovų ir(ar) teisės aktų reikalavimų) eksploatuojant, prižiūrint valymo įrenginius; b) perkrautų ar tinkamai nepakrautų nuotekų valymo įrenginių (per didelių ar per mažų teršalų ir(ar) debeto apkrovų, įskaitant bet nepasiribojant neįprastas klimatines sąlygas, avarijas, gedimus).

  - Rangovas, per 10 dienų nuo 2 punkte nurodyto Pranešimo gavimo neįrodo (nepateikia bandymų protokolų ir/ar kitų dokumentų) kad faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė, elektros ir (ar) reagentų sąnaudos yra tinkamos ir neviršija (atitinka) Rangovo garantijoje (-se) pateiktų reikšmių.

  - Rangovas neįrodo, kad valymo įrenginių debetas ir teršalų apkrovos atitinka „Užsakovo reikalavimai“ nurodytas reikšmes;

- Esant baudos (-ų) mokėjimo sąlygoms, nurodytoms 4 punkte, bauda (-os) pagal Technologinio proceso garantiją skaičiuojamos nuo Užsakovo Pranešimo pagal 2-ą punktą pateikimo dienos iki tol, kol Rangovas:

- Atlieka Bandymus ir įrodo, kad trūkumus ištaisė, ir išleidžiamų nuotekų kokybė atitinka keliamus reikalavimus; arba

- Pateikia Pranešimą pagal Sutarties 9.4 punktą [Nepavykę baigiamieji bandymai], kad bandymai nepavyksta dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (t.y. įrodo, kad valymo įrenginių debetas ir teršalų apkrovos neatitinka „Užsakovo reikalavimai“ nurodytų reikšmių).

- Vienkartinė bauda (-os) pagal Vartojamos elektros energijos ir (ar)Vartojamų reagentų kiekio garantiją (-as) tampa mokėtinos po 10 dienų nuo 2ame punkte pateikto Užsakovo pranešimo dienos. Bauda turi būti sumokėt ne vėliau kaip per 90 dienų.

- Apskaičiuojant reikalingas faktinių teršalų vienos dienos reikšmes imamas ne mažiau kaip 3 mėginių (ėminių) vidurkis. Mėginiai turi būti imami sausmečiu, bei valyklai veikiant tinkamai (t.y. nesant matomų gedimų, defektų, trūkumų, avarijų). Apskaičiuojant metines reikšmes, vidurkis dauginamas iš 360.

(Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................