Tiekėjams						2026-01-30

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Prašome patikslinti projekte yra keletas neatitikimų vėdinimo ir kondicionavimo dalyse:

Vėdinimo dalyje medžiagų žiniaraštyje, brėžinyje ir aprašyme nurodyta vienas vėdinimo įrenginys su rotaciniu, kitas su plokšteliniu šilumokaičiu. Tačiau techninėje specifikacijos lentelėje abu su rotaciniu šilumokaičiu. Prašome patikslinti kokie įrenginiai turi būti vertinami

Atsakymas. Turi būti vadovaujamasi techninėmis specifikacijomis.

Kondicionavimo dalyje kondicionieriai brėžinyje, medžiagų žiniaraštyje nurodyti „Multi Split“ tipo, o aprašyme vienoje vietoje „Multi Split“, kitoje „VRF“ aprašymas (dvi visiškai skirtingos sistemos). Prašome patikslinti kokie įrenginiai turi būti vertinami

Atsakymas. Turi būti įrengiami „VRF“ tipo įrenginiai.

2. Projekto dalis. ŠVOK. Rekuperatoriai. Tech informacijoje abu rotaciniai. Brėžiniuose ir medžiagų žiniaraštyje vienas rotacinis antras plokštelinis. Kurį variantą vertinti?

Atsakymas. Vadovautis projekto techninėmis specifikacijomis.

3. Projekto dalis. ŠVOK. Kondicionavime – multisplitai ar VRF? (techninėje specifikacijoje VRF, brėžiniuose multisplitai)

Atsakymas. Vadovautis techninėmis specifikacijomis.

4. Projekto dalis. ŠVOK. Patikslinkite. Techninėje informacijoje rašoma, jog kondensato nuvedimas VN dalyje. O medžiagų žiniaraštyje nurodyti kondensato pašalinimo vamzdžiai.

Atsakymas. Kondensato nuvedimas detalizuojamas darbo projekto stadijoje.

5. Pagal pateikto SO projekto dalies  brėžinio  2216-XX-TP-SO-02 „Laikinųjų statinių schema“  pastabas: “ Preš pradedant rekonstravimo darbus Žvuvininkų g. 30 Šiauliuose, būtina perkelti ęsamą žirgyną į laikinas patalpas šalia esančiame sklype“ , prašome patikslinti ar reikia pasiūlyme įsivertinti laikino žirgyno pastato su visais išvardintais priklausiniais ir inžineriniais tinklais įrengimą? Jei  taip prašome patikslinti :

Atsakymas. Pasiūlyme reikia įsivertinti laikinų žirgyno pastatų ir inžinerinių tinklų įrengimą. Už laikinų statinių elektrą vandenį mokės panaudos gavėjas gamtininkų stotis. Iš seno žirgyno galima bus naudoti esamą įrangą laikinose patalpose, galima bus panaudoti esamas medžiagas ir aptvarus laikinose žirgyno patalpose. Laikinoms tvoroms galima bus panaudoti esamas medžiagas, galima perkelti esamas tvoras, elektrinius piemenis žirgams.

  - Laikino žirgyno grindų plokštei keliamus reikalavimus: apkrovas, slidumo, paviršiaus klasę, apšvietimui, vėdinimui, automatinei vandens padavimo sistemai keliamus reikalavimus, laikino pastato geometrijai ypatingai aukštingumui keliamus reikalavimus. Pastbose minima, kad laikinas pastatas turi būti rakinamas – kokie saugumo reikalavimai bus taikomi, nes pastatas numatomas tentinis, vartai taipogi. Patikslinkite kokie reikalavimai bus taikomi gardams pateikite jų TS.

Atsakymas. Plokštės betoninės ar kitos medžiagos (plokštės ar paklotas), kurios turi būti tvirtos, nedūžtančios. Pagrindas turi būti lygus, lengvai valomas ir galėtu atlaikyti dideles apkrovas (pvz. traktorius su pakrauta priekaba). Gardai gali būti surenkamų konstrukcijų arba mediniai. 25 gardų matmenys 3,0 m x 3,0 m., 10 gardų matmenys 3,0 m x 4,0 m.

  - Laikino pašarų angaro grindų plokštei keliamus reikalavimus: apkrovas, slidumo,paviršiaus klasę, apšvietimo sistemai keliamus reikalavimus.

Atsakymas. Gali būti betono plokštės ar kitos medžiagos (plokštės ar paklotas), kurios turi būti tvirtos, nedūžtančios, nes ant jų bus sukrauti šieno bei šiaudų rulonai, kraikai, avižos bei laikoma technika (traktoriai, priekabos ir kt.) Pagrindas turi būti lygus, lengvai valomas ir galėtu atlaikyti dideles apkrovas (pvz. traktorius su pakrauta priekaba).

  - Buitinės patalpos darbuotojams ir lankytojams bus įrenginėjamos be baldų ir buitinės įrangos pagal pateiktų pastabų aprašymą, jei ne prašome patikslinti tikslų patalpų įrengimo aprašą.

Atsakymas. Įrenginėti be baldų. Baldai įsigyjami atskiru pirkimu.

  - Prašome patikslinti laikinam lauko apšvietimui bei buitinių nuotekų rezervuarui min 15 m3 keliamus reikalavimus, bei laikino vandentiekio ir elektros poreikį (m3 ir kW), prisijungimo vietas/sąlygas.

Atsakymas. Tikslinti darbo projektu.

  - Prašome patikslinti laikino teritorijos aptvėrimo keliamus reikalavimus, pvz T.S.

Atsakymas. Laikinam aptvėrimui galima perkelti esamas tvoras.

  - Prašome patikslinti laikinai arklių mėšlidei keliamus reikalavimus.

Atsakymas. Turi būti nepralaidi skysčiams, galima įrengti konteinerį su rampa karučiui.

  - Prašome patikslinti laikinos lauko maniežo jodinėjimo aikštelės keliamus reikalavimus ( tiek dangos įrengimo detalė tiek aptvėrimas).

Atsakymas. Aikštelės danga smėlis, tvoros aukštis 1600-1800 mm. Tikslinti darbo projektu.

  - Prašome patikslinti laikinos automobilių aikštelės, orivažiavimo ir aptarnavimo kelio įrengimo detales ir joms keliamus reikalavimus su Techninėmis specifikacijomis.

Atsakymas. Laikinos aikštelės ir kelio danga skalda. Detales tikslinti darbo projektu.

  - Prašome patikslinti kieno nuosavybė bus po žirgyno statybos darbų išardyti visi laikini statiniai.

Atsakymas. Laikinus statinius rangovas turės demontuoti ir sutvarkyti teritoriją atstatant buvusias dangas. Demontuoti laikini statiniai statytojui nereikalingi. Visi sprendiniai susiję su laikinų patalpų įrengimu rengiami darbo projekto bei technologinio projekto etapu.

6. SK projekto dalies „grindų išdėstymo planas“ brėžinio Nr. 2216-01-TP-SK-B-19 yra numatyta įrenginėti GD 2.1 detalę arklidžių koridoriaus patalpoje, SK projekto dalies „grindų ant grunto detalės “ brėžinio numeris 2216-01-TP-SK-B-23  ši detalė nėra, prašome pateikti GD2.1 detalę su pilnomis techninėmis specifikacijomis.

Atsakymas. Projekto mazgų detalizavimas bus atliekamas darbo projekto etape.

7. SK projekto dalies aiškinamajame rašte 2.7 „Mūrinės konstrukcijos“, rašoma, kad bus reikalingas atlikti išsaugotinų sienų ir pamatų ekspertinis vertinimas, prašome patikslinti ar jis nebuvo atliktas rengiant techninį projektą, prašome pateikti esamų pastatų ekspertizės aktą.

Atsakymas. Pastatų ekspertizės Techninio projekto metu nebuvo atlikta.

8. Prašome patikslinti ar reikia vertinti pasiūlyme darbų įrengimą pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas Nr. TS24-47401. Jei taip patikslinkite darbų atsakomybių ribas.

Atsakymas. Visi darbai numatyti projekte turi būti atlikti pilna apimtimi.

9. Patikslinti, koks drenažas numatytas prie statinio Nr.7, nes brėžinyje numatytas drenažas, bet daugiau nėra niekur paminėta.

Atsakymas. Drenažo vamzdžius įrengti bent d160 skersmens. Detales tikslinti darbo projektu.

10. Prašome nurodyti laikino angaro kieto ir lygaus pagrindo storį.

Atsakymas. Detales tikslinti darbo projektu.

11. Prašome nurodyti pašarų laikymo angaro kieto ir lygaus pagrindo storį.

Atsakymas. Visi sprendiniai susiję su laikinų patalpų įrengimu rengiami darbo projekto bei technologinio projekto etapu.

12. Šviestuvų techninėse specifikacijose 2.16.1 nurodyta, kad Industrinis paviršinis šviestuvas Nr1 turi patentuotą užspaudimo mechanizmą „EasyClick“, skirtą difuzoriaus montavimui be klipsų.
Prašome pagrįsti patentuotos technologijos šviestuvų naudojimą šieno saugykloje, stoginėje ar pagalbinėse patalpose arba leisti naudoti šviestuvus be patentuotos difuzoriaus montavimo technologijos.

Atsakymas. Užspaudimo mechanizmas „EasyClick“ yra pasirinktas dėl greitesnio ir efektyvesnio šviestuvų aptarnavimo. Gali būti naudojamos ne prastesnės analogiškos technologijos.

13. Šviestuvų techninėse specifikacijose 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7 nurodyta specifikacijų visuma yra tinkama tik vienam tiekėjui ir tik vienai produktų grupei -LIGMAN Odessa. Tai labai riboja konkurenciją ir galimybė dalyvauti konkurse kitiems gamintojams. Prašome išvardinti bent tris skirtingus produktus, kurie atitinka 2.9.5, 2.9.6, 2.9.7 techninių specifikacijų visumą arba supaprastinti minėtas specifikacijas, atsisakant reikalavimo naudoti „Aukšto efektyvumo, poliruoto aliuminio reflektorius“, taip leidžiant naudoti įvairesnius reflektorius ir optinius lęšius.

Visose šviestuvų techninėse specifikacijose yra nurodyti konkretūs produktų išmatavimai ir svoriai, be jokių paklaidų. Tokie griežti reikalavimai prieštarauja VPĮ 37 straipsnio nuostatoms. Prašome papildyti šviestuvų technines specifikacijas nurodant, kad visi šviestuvų matmenys ir svoriai gali turėti ±35 procentų paklaidą, o ypatingai mažo fasadinio apšvietimo šviestuvo Nr. 4 (TS 2.9.4) matmenys, gali turėti iki 100 procentų paklaidą.

Atsakymas. Gali būti pasirenkami analogiški šviestuvai ne blogesnių specifikacijų.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 11.7. p. pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-02-09, 13:30 val.

Pastaba. Papildomai pridedamos atnaujintos ESO sąlygos (žr. Prijungimo sąlygos ESO).

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija