Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

INFRASTUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRAI

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

1. Pažymime, kad šis, Pirkimo sąlygų 2 priedo Priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.                                                                                                                                             2. Tiekėjas turi pilnai užpildyti lentelės 4 ir 5 stulpelius.

3.  Patvirtindamas, kad prekės atitinka techninių rodiklių reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Elektroninių apsaugos kabelių specifikacija“, tiekėjas privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas ir pateikti informaciją (pvz: Prekės modelį, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. ),

kuri patvirtintų prekės techninių rodiklių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

| Elektroninių apsaugos sistemų kabelių (toliau - Prekės) techninių rodiklių reikalavimai: |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai rodikliai ir informacija apie prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eil. Nr. | Prekės Pavadinimas | Reikalaujama parametro (1 vnt.)/ funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomos prekės savybės: Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes | Prekės gamintojas, modelis, nuoroda į prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kitą informaciją, patvirtinančią techninius parametrus |
|  | Signalinis kabelis Nr. 1 | Signalizacijos kabelis – daugiagyslis, varinis, ekranuotas, laidai – 6 x 0,22 mm². Kabelio degumo klasė ne žemesnė kaip Cca. | ... |  |
|  | Signalinis kabelis Nr. 2 | Signalizacijos kabelis – daugiagyslis, varinis, ekranuotas, laidai – 12 x 0,22 mm². Kabelio degumo klasė ne žemesnė kaip Cca. | ... |  |
| 3. | Kompiuterinio tinklo kabelis | Kabelis FTP Cat5e (ekranuotas). Vidaus instaliacijai. Išorinis apvalkalas turi būti pagamintas iš LSZH (angl. Low Smoke Zero Halogen) medžiagos. Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -20 °C iki + 60 °C. Aplinkos temperatūrų diapazonas instaliavimo metu ne mažesnis kaip nuo 0 °C iki + 50 °C. Turi atitikti ISO / IEC 11801, EIA / TIA 568 ar lygiaverčius standartus. Kabelio degumo klasė ne žemesnė kaip Cca. | ... |  |
| 4. | Kompiuterinio tinklo kabelis (lauko) | Kabelis FTP Cat5e (ekranuotas). Juodos spalvos. Lauko instaliacijai. Išorinis apvalkalas atsparus UV spinduliams. Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -25 °C iki + 50 °C. Aplinkos temperatūrų diapazonas instaliavimo metu ne mažesnis kaip nuo –5 °C iki + 50 °C. Turi atitikti ISO / IEC 11801, EIA / TIA 568 ar lygiaverčius standartus. | ... |  |
| 5. | Optinis kabelis | 12 skaidulų, vieno geliu užpildyto vamzdelio, vienmodis 9/125 µm optinis kabelis. Skirtas vidaus ir lauko darbams. Maksimali tempimo jėga instaliavimo metu ne mažesnė kaip 1000 N. Maksimali trumpalaikio tempimo jėga ne mažesnė kaip 750 N. Maksimali ilgalaikio tempimo jėga ne mažesnė kaip 500 N. Minimalus neapkrauto kabelio lenkimo spindulys ne didesnis kaip 60 mm. Optinio kabelio laikymo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo –30 °C iki +60 °C. Veikimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo –30 °C iki +60 °C. Montavimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo –30 °C iki +40 °C. Atsparus UV spinduliams. Optinio kabelio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 6 mm. Turi atitikti ISO 11801 2nd edition, EN 50173-1, IEC 60794-1 ar lygiaverčius reikalavimams. | ... |  |
| 6. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.1 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. Patchcord) 2xSC-LC, SM 9/125 µm, ilgis – 2 m. | ... |  |
| 7. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.2 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis ( angl. Patchcord) 2xLC-LC, SM 9/125 µm, ilgis – 2 m. | ... |  |
| 8. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.3 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. Patchcord) 2xSC-SC, SM 9/125 µm, ilgis – 2 m. | ... |  |
| 9. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.4 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. Patchcord) 2xSC-SC, SM 9/125 µm, ilgis – 5 m. | ... |  |
| 10. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.5 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. Patchcord) 2xSC-SC, SM 9/125 µm, ilgis – 20 m. | ... |  |
| 11. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.6 | Vienamodis optinis jungiamasis kabelis (angl. Patchcord) 2xSC-LC, SM 9/125 µm, ilgis – 20 m. | ... |  |
| 12. | Optinis jungiamasis kabelis Nr.7 | Optinis jungiamasis kabelis (angl. pigtail). Jungtis SC/UPC SM, skaidula 9/125 µm, tvirto buferio (angl. tight buffer), ne trumpesnis kaip 2 metrų ilgio. | ... |  |
| 13. | Optinis adapteris | Jungtis optiniams kabeliams (adapteris) SC/UPC-SC/UPC, Duplex, vienamodė SM9/125 µm. | ... |  |
| 14. | Jungiamasis kabelis Nr. 1 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5e, ilgis – 1 m. | ... |  |
| 15. | Jungiamasis kabelis Nr. 2 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5e, ilgis – 2 m. | ... |  |
| 16. | Jungiamasis kabelis Nr. 3 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5e, ilgis – 10 m. | ... |  |
| 17. | Jungiamasis kabelis Nr. 4 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat5e, ilgis – 15 m. | ... |  |
| 18. | Jungiamasis kabelis Nr. 5 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat6, ilgis – 1 m. | ... |  |
| 19. | Jungiamasis kabelis Nr. 6 | Jungiamieji kabeliai FTP (angl. Patchcord), FTP Cat6, ilgis – 2 m. | ... |  |
| 20. | USB kabelis | Prailginamasis USB kabelis, aktyvus. USB 2.0 tipas A-A M/F, ilgis – 15 m ilgio. | ... |  |
| 21. | HDMI kabelis | Kabelis HDMI. Tipas: HDMI – HDMI. Ilgis ne mažiau kaip 15 m. | ... |  |
| 22. | Mini DisplayPort – HDMI perėjimas | Perėjimas Mini DisplayPort kištukas – HDMI lizdas (angl. Adapter Cable). Turi palaikyti 1920 x 1080 rezoliuciją. | ... |  |
| 23. | DisplayPort –HDMI kabelis | Kabelis DisplayPort – HDMI. Jungtys: DisplayPort kištukas, HDMI A tipas ,kištukas. Turi palaikyti 1920 x 1080 rezoliuciją. Ilgis – 10 m. | ... |  |
| 24. | Kištukas | Kištukas 8p8c monolitiniam kabeliui, ekranuotas. Suderinamas su kabeliu (punktas 2.3) | ... |  |
| 25. | Kištuko gaubtas | Gaubtas kištukui 8p8c. Suderinamas su kištuku (punktas 2.24) | ... |  |
| TIEKĖJAS, TEIKDAMAS PIRKIMUI PASIŪLYMĄ, PATVIRTINA, KAD VYKDANT PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ PREKĖS ATITIKS ŠIUOS REIKALAVIMUS: |  |  |  |  |

| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| --- | --- |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.5. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.6. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.

„Elektroninių apsaugos sistemų kabelių techninė specifikacija“.