Priedėlis Nr. 1

Prekių techniniai reikalavimai

- Stacionari geriamojo vandenys kolonėlė (2 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kalus ketus arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Lėkštučių medžiaga | Nerūdijantis plienas arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Ne daugiau nei +30 oC |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažiau nei 105 psi (7,24 bar) |  |  |
|  | Konstrukcija | - Antivandalinė konstrukcija – tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksmams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose |  |  |
|  |  | Čiaupų išdėstymo aukščiai: - Aukštis iki čiaupo skirto pripildyti buteliuką A = 900 – 1200 mm. (±40 mm) - Aukštis iki čiaupo skirto atsigerti žmogui B = 600 – 1000 mm. (±40 mm) - Aukštis iki čiaupo skirto atsigerti augintiniui C = 100 – 200 mm (±40 mm) - Čiaupai, skirti žmogui ir augintiniui atsigerti, turi būti identiškos konstrukcijos |  |  |
|  | Paleidimo mygtukai | Antivandalinio išpildymo, užtikrinantys vandens paleidimą ir tekėjimą tik esant fiziniam kontaktui su paleidimo mygtuku, nesant fizinio kontakto vanduo neturi tekėti |  |  |
|  | Padengimas | Danga skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio |  |  |
|  | Atsparumas korozijai | Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos milteline epoksidine danga arba kita lygiaverte medžiaga |  |  |
|  | Spalva | Žalia (RAL 6005) (fontanėlio korpusas, nepriklausomai nuo to ar pagamintas iš kalaus keto ar nerūdijančio plieno) |  |  |
|  | Pritaikymas | Turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems (Fontanėlio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodyta, jog fontanėlis pritaikytas neįgaliesiems) |  |  |
|  | Komplektacija | - Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai) - Komplektacijoje turi būti: - Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. - Detalės skirtos tvirtinimui prie betoninio pagrindo. - Armatūra skirta lauko geriamojo vandens fontanėlio atjungimui su vandens išleidimo (ištuštinimo) galimybe. Turi būti užtikrintas nulinis vandens likutis. |  |  |
|  |  | - Apsauginis apdangalas nuo šalčio. |  |  |
|  | Apsauginis apdangalas nuo šalčio | - Medžiaga - PVC tento audinys atsparus atmosferos ir UV poveikiu. - Dangalas turi būti suformuotas taip, kad atkartotų lauko gertuvių formą ir būtų prigludęs prie gertuvės korpuso, Didžiausias leistinas apdangalo laisvumas nuo atskirų gertuvės konstrukcijų vietų ne daugiau kaip 5 cm. - Apdangalai turėtų pilnai (kad užtraukus trosą) iki žemės apdengti lauko gertuves. - Spalva – pilkas. |  |  |
|  | Kokybė | Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės |  |  |

_____________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.