TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamos paslaugos – saugotinų ir nesaugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūra (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis, atsižvelgiant į želdinių priežiūros teritorijas:

- 1 pirkimo objekto dalis (Šiaurinė želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija);

- 2 pirkimo objekto dalis (Centrinė želdinių augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija);

- 3 pirkimo objekto dalis (Pietinė želdinių augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija);

- 4 pirkimo objekto dalis (Rytinė želdinių augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija).

- Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje: Šiaurinėje, Centrinėje, Pietinėje ir Rytinėje miesto dalyse, vadovaujantis želdinių, augančių Vilniaus miesto savivaldybės ne miško žemėje, priežiūros teritorijų padalijimu (schema) (techninės specifikacijos 1 priedas).

- Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

- Paslaugos atliekamos vadovaujantis šiais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais:

- Dėl Tarybos 2016-05-11 sprendimo Nr. 1-446 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (galiojanti redakcija nuo 2025-09-24)“ (toliau – Želdinių apsaugos taisyklės);

- 2021 m. rugsėjo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2517/21 „Dėl medžių priežiūros rekomendacijų Vilniaus mieste tvirtinimo“ patvirtintomis „Medžių priežiūros rekomendacijomis“ (toliau – Rekomendacijos);

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis „Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis“ (toliau – Priežiūros taisyklės);

- Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas).

- Paslaugos teikiamos pagal Kliento užsakymą (toliau – Užsakymas) formuojant užduotis naudojantis Želdinių valdymo sistema (vadovaujantis Vilniaus miesto želdinių inventorizacijos programa). Užsakyme nurodoma konkreti Paslauga, vieta ir Paslaugos atlikimo terminas. Tik tais atvejais, jeigu Užsakymo negalima pateikti per Želdinių valdymo sistemą dėl techninių kliūčių, Užsakymas teikiamas kitomis e. priemonėmis (Avilyje, el. paštu).  Užsakymas teikiamas:

  - ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti (jei šalinama daugiau kaip 30 procentų medžių lajos tūrio) saugotinus želdinius, augančius Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose, prie Užsakymo pridedant Savivaldybės administracijos išduotus sprendimus (toliau – Sprendimas);

  - ne rečiau nei vieną kartą per mėnesį saugotinų (jei šalinama mažiau kaip 30 procentų medžių lajos tūrio) ir nesaugotinų medžių genėjimui, krūmų kirtimui ir genėjimui, sausų ar avarinių medžių šalinimui, išverstų medžių supjaustymui, nulaužtų medžių šakų ir (ar) vėjovartų sutvarkymui ir išvežimui, medžių kelmų rovimui/nužeminimui Užsakyme nurodant tvarkymo būdą ir vietą;

  - vieną kartą per metus iki einamųjų metų kovo 15 d. pasodintų želdinių (medžių ir krūmų) ravėjimo, laistymo vasaros sezono metu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. imtinai (toliau – Vasaros sezono metas), nurodant skaičių ir vietas. Atsižvelgiant į poreikį prižiūrimų želdinių kiekis gali būti pildomas iki sezono pabaigos;

  - vieną kartą per metus iki einamųjų metų gegužės 1 d. gaudyklių nuo kaštoninės keršakandės pakabinimas, nurodant skaičių ir vietas;

  - pagal poreikį visoms kitoms paslaugoms, nurodytoms techninės specifikacijos 2 priede.

- Paslaugas sudaro:

  - Medžių genėjimas (techninės specifikacijos 2 priedo 1 punktas), atliekant:

    - lajos retinimą;

    - lajos pakėlimą;

    - lajos atnaujinimą (atstatomąjį genėjimą);

    - lajos pilną ar dalinę redukciją;

- genėjimo būdas kiekvienam medžiui nurodomas Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio specialisto Sprendime (sprendimas kirsti, persodinti iš augimo vietos kitaip pašalinti iš augimo vietos, ar intensyviai genėti saugotinus želdinius) ir (ar) Užsakyme. Medžių genėjimo darbai turi būti atlikti techniškai tvarkingais ir ergonomiškais akumuliatoriniais įrankiais. Paslaugos atliekamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais (techninės specifikacijos 4 punktas).

- Būtina organizuoti skelbimų pakabinimą (ne vėliau kaip likus 48 val. iki darbų pradžios) apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus (matomoje vietoje, darbų zonos pradžioje ir pabaigoje). Taip pat turi būti prierašas, suderintas su užsakovu, „atsiprašome už sudaromus nepatogumus“ ir nurodomi įmonės kontaktai. Atliekant šias paslaugas genėjimo atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 48 val.

  - Medžių nupjovimas (techninės specifikacijos 2 priedo 2 punktas). Nupjauto medžio kelmo aukštis, jei kelmas nebus raunamas arba nužeminamas, turi būti lygus žemės paviršiui.

- Prie stambesnių negu 50 cm skersmens šalinamų medžių organizuoti skelbimų pakabinimą (ne vėliau kaip likus 48 val. iki darbų pradžios) apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus (matomoje vietoje, darbų zonos pradžioje ir pabaigoje). Taip pat turi būti prierašas, suderintas su užsakovu, „atsiprašome už sudaromus nepatogumus“ ir nurodomi įmonės kontaktai.

- Atliekant šias paslaugas nupjautos atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 48 val. arba pagal užsakovo nurodymą paliekamos bioįvairovei ar upių pakrantėse laukiniams gyvūnams graužti.

- Medžių, kurių kamieno skersmuo iki 24 cm, pjovimo darbams turi būti naudojami  akumuliatoriniai pjūklai.

  - Smulkių savaiminių medžių (iki 6 cm skersmens) nupjovimas. Teikiamos paslaugos apima savaiminių medžių, kurių kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje neviršija 6 cm, šalinimą urbanizuotose teritorijose (pvz., apleistuose sklypuose, pakelėse, tarp daugiabučių, pramoninėse zonose ir pan.). Nupjauto medžio kelmo aukštis, jei kelmas nebus raunamas arba nužeminamas, turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai išvalytą plotą kvadratiniais metrais (m²). Minimalus įkainio taikymo vienetas – 50 m². Pjovimo darbai atliekami akumuliatoriniais įrankiais (techninės specifikacijos 2 priedo 2 punktas).

  - Medžių lajos sutvirtinimas specialiais  lynais (techninės specifikacijos 2 priedo 3.1-3.3 punktai) (esant silpnai jungčiai kamienų išsišakojimo vietoje, silpnai šakos jungčiai su kamienu, skilus kamienams ar šakai ir kt.). Paslaugos atliekamos vadovaujantis sertifikuotų arboristų rekomendacijomis ir techninės specifikacijos 4 punktu.

  - Medžių lajos sutvirtinimas statine jungtimi (techninės specifikacijos 2 priedo 3.4-3.6 punktai) siekiant sumažinti medžio kamieno ar stambių šakų išlūžimo riziką, ypač esant mechaniniams pažeidimams, puviniui ar dideliam svorio pasiskirstymui. Paslaugos atliekamos vadovaujantis sertifikuotų arboristų rekomendacijomis ir techninės specifikacijos 4 punktu.

  - Medžio kamieno tiesinimas arba sutvirtinimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.45 punktas) siekiant apsaugoti medžius nuo nuvirtimo bei sutvirtinti medį po gruntu, medžius inkaruoti (sutvirtinti inkarais ir trosais). Vienam medžiui naudojamos komplektinės  medžiagos: 3 inkarai su trosais 1 m ilgio, 1 juostinis trosas (medžiaginis arba alternatyvus, kuris nežalotų medžio kamieno),  1 medžiaginio troso įtempėjas (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį). Paslaugos atliekamos vadovaujantis rekomendacijomis (techninės specifikacijos 4 punktas).

  - Želdinių globa (techninės specifikacijos 2 priedo 3.7 punktas). Paslauga apima žievės pažeidimų sutvarkymą; drevių išvalymą nuo šiukšlių ir pašalinių daiktų, paliekant visą be išimties irstančią medieną; žievės pažeidimų sutvarkymą; prevenciniai žievės arba medienos darbai, išvengiant jų pažeidimų. Paslaugos atliekamos vadovaujantis sertifikuotų arboristų rekomendacijomis ir techninės specifikacijos 4 punktu.

  - Medžių/krūmų/vijoklių priežiūra Vasaros sezono metu nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. imtinai (techninės specifikacijos 2 priedo 3.8-3.11 punktai). Atliekant paslaugų teikimą:

- Želdinių (medžių, krūmų, vijoklių) ravėjimas vykdomas pagal nustatytus priežiūros kokybės reikalavimus, visi prižiūrimi plotai pagal kokybės lygius skirstomi į A ir B kategorijas:

A kategorija – reprezentaciniai, atnaujinti želdinių plotai. Ravėjimas atliekamas 2-3 kartus per mėnesį, priklausomai nuo piktžolių augimo intensyvumo. Šienavimas tarp krūmų atliekamas 2-3 kartus per mėnesį, priklausomai nuo vejos augimo intensyvumo.  Šiai kategorijai, esančiai Centrinėje ir Rytinėje miesto dalyse, priskiriama: Senamiesčio sen., Naujamiesčio sen., Šnipiškių seniūnija, Neries krantinė (kairysis ir dešinysis krantas nuo Vingio parko tilto iki Šilo tilto). Sąrašas gali būti pildomas;

B kategorija – kiti želdinių priežiūros plotai, esantys Centrinėje, Rytinėje, Pietinėje ir Šiaurinėje miesto dalyse. Ravėjimas atliekamas 1-2 kartus per mėnesį, priklausomai nuo piktžolių augimo intensyvumo. Šienavimas tarp krūmų atliekamas 1-2 kartus per mėnesį, priklausomai nuo vejos augimo intensyvumo.

- Medžiai, krūmai, vijokliai (ravėjimo kokybės reikalavimai):

| A | B |
| --- | --- |
| Yra labai mažai piktžolių | Yra mažai piktžolių |
| Padengtas plotas ne daugiau kaip 10 proc. / 100 kv. m želdinio ploto | Padengtas plotas ne daugiau kaip 20 proc. / 100 kv. m želdinio ploto |
| Piktžolių dydis ne aukštesnis kaip 5 cm | Piktžolių dydis ne aukštesnis kaip 10 cm |

- Šienavimas tarp krūmų (kokybės reikalavimai):

| A | B |
| --- | --- |
| Žolė yra reikiamo aukščio, kad atitiktų pageidaujamą rezultatą | Žolė yra reikiamo aukščio, kad atitiktų pageidaujamą rezultatą |
| Žolė ne aukštesnė kaip 5–7 cm | Žolė ne aukštesnė kaip 10 cm |

- organizuoti  skelbimų pakabinimą (ne vėliau kaip likus 48 val. iki darbų pradžios) apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus (matomoje vietoje, darbų zonos pradžioje ir pabaigoje). Taip pat turi būti prierašas, suderintas su užsakovu, „atsiprašome už sudaromus nepatogumus“ ir nurodomi įmonės kontaktai.

- paslaugas atlikti vadovaujantis Priežiūros taisyklėmis. Augalų laistymas vykdomas nakties metu (nuo 22.00 val. iki 06.00 val.) arba apsiniaukusią dieną (pagal poreikį), netrukdant pėstiesiems ir eismui. Vasaros sezono priežiūra vykdoma želdiniams pasodintiems 5 (penkerių) metų laikotarpyje.

- taip pat būtina atlikti augalų intensyvų laistymą vėlyvą rudenį (kol dar nėra žemėje įšalo, priklausomai nuo oro sąlygų paslauga būtų vykdoma spalio-gruodžio mėn.), užtikrinant augalų šaknų aprūpinimą vandeniu žiemos sezono metu nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai (toliau – Žiemos sezono metas) bei vykdyti atlaistymą ankstyvą pavasarį (kai jau nutirpsta sniegas, priklausomai nuo oro sąlygų kovo- balandžio mėn.), pašalinant žiemos periodu susikaupusias druskas.

6.8.1 Medžiai. Paslauga apima medžio tręšimą (tręšimui turi būti naudojama ne mažiau kaip 30 proc. organinės kilmės trąšos), intensyvų laistymą, pomedžio ravėjimą, purenimą Vasaros sezono metu.

6.8.2 Krūmai. Paslauga apima krūmo arba jų grupės tręšimą (tręšimui turi būti naudojama ne mažiau kaip 30proc. organinės kilmės trąšos), intensyvų laistymą, pomedžio ravėjimą, purenimą Vasaros sezono metu.

6.8.3 Vijokliai. Paslauga apima vijoklio tręšimą (tręšimui turi būti naudojama ne mažiau kaip 30 proc. organinės kilmės trąšos), intensyvų laistymą, pomedžio ravėjimą, purenimą Vasaros sezono metu.

6.8.4 Medžio/krūmo/vijoklio nupjovimo, skilusio medžio surišimo, medžio/krūmo/vijoklio priežiūros Vasaros sezono metu, išversto medžio, kelmo nužeminimo/rovimo,  vietos registravimas žemėlapyje (techninės specifikacijos 3 priedo 12 punktas). Atliktų Paslaugų vietą ir būdą pažymėti Želdinių valdymo sistemoje.

  - Išverstų medžių supjaustymas ir patraukimas nuo važiuojamosios dalies ar takų (techninės specifikacijos 2 priedo 4.1-4.4 punktai). Paslauga atliekama išvirtus medžiams po vėtrų ar dėl kitų priežasčių. Esant ekstremalioms situacijoms, per 24 valandas turi būti sudarytos ne mažiau kaip dvi darbuotojų brigados, aprūpintos reikalinga įranga (pvz., automobiliniu bokšteliu, pjūklais), kad būtų operatyviai pašalinti medžiai nuo gatvių ir pėsčiųjų takų.

  - Nulaužtų medžių šakų ir (ar) vėjovartų pakrovimas į autotransporto priemonę ir išvežimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.5 punktai).

  - Krūmų/gyvatvorių genėjimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.7-4.8 punktai) – formos suteikimas, retinimas, žeminimas, atnaujinimas. Miesto erdvėse krūmai genimi pavasarį, jei tikslas skatinti augimą. Rudenį - jei krūmų masyvui reikalinga palaikyti formą. Krūmai palei važiuojamą dalį, dviračių ir pėsčiųjų takus genimi 3 kartus per sezoną (pavasaris (kovo-balandžio m.), vasara (liepos mėnesį (jei nėra sausros)), rudenį (lapkričio-gruodžio m.). Krūmai negali išlįsti į važiuojamą dalį, kokio aukščio bebūtų pati gyvatvorė. 20 m nuo pėsčiųjų perėjos centro, nuo išvažiavimų/įvažiavimų, nuo šviesoforų gyvatvorės aukštis negali viršyti 0,5 m aukščio. Krūmų/gyvatvorių genėjimo darbai turi būti atlikti akumuliatoriniais  įrankiais. Genėjimo atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 24 val.

  - Krūmų pjovimas. Nupjauto krūmo (ų) kelmo aukštis, jei kelmas nebus raunamas arba nužeminamas, turi būti lygus žemės paviršiui. Paslaugos apmokamos pagal faktiškai išvalytą plotą kvadratiniais metrais (m²). Krūmų pjovimo darbai turi būti atlikti akumuliatoriniais įrankiais. Nupjautos atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 24 val.(techninės specifikacijos 2 priedo 4.9-4.11 punktai).

  - Japoninės reinutrės (pelėvirkštis) naikinimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.12-4.14 punktai). Paslauga teikiama mechaniniu ir/arba cheminiu būdu natūraliose teritorijose, siekiant sumažinti invazinės rūšies plitimą ir atkurti vietinių augalų buveines. Rankinis kasimas (šaknų sistemų pašalinimas), pjovimas (jei šaknų pašalinimas neįmanomas), vėliau atželiančius ūglius apdoroti cheminėmis priemonėmis (vandens telkinių pakrantėse, draustiniuose, saugomose teritorijose negalimas cheminių medžiagų (herbicidų) naudojimas naikinant invazinius augalus ar želdinius, todėl naikinimas turi būti atliktas mechaniniu būdu. ),  šaknų ir augalų dalių surinkimas bei išvežimas į tinkamą utilizavimo vietą (prie darbų aktų būtina pridėti atliekų pridavimo faktą patvirtinantį dokumentą). Naikinimas skaičiuojamas kvadratiniais metrais. Vykdant darbus cheminiu būdu organizuoti skelbimų pakabinimą apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus (darbų zonos pradžioje ir pabaigoje). Taip pat turi būti prierašas „atsiprašome už sudaromus nepatogumus“ ir nurodomi įmonės kontaktai. Nupjautos atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 48 val. į atliekų surinkimo aikšteles.

  - Medžių kelmų nužeminimas/gręžimas/rovimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.15-4.31 punktai). Nesant galimybei išrauti, kelmas nužeminamas iki 20 cm žemiau žemės altitudės arba išgręžiamas. Duobės, išrovus kelmus, užpilamos žeme, teritorija sutvarkoma, šalia rovimo zonos esantys keliai, šaligatviai ir kiti statiniai ar įrenginiai apsaugomi nuo sugadinimo, o sugadinus – atstatomi. Susidariusios atliekos iš darbų zonos turi būti išvežtos per 24 val.

  - Vejos sėjimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.32-4.36 punktai). Paslauga apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos atnaujinimą/įrengimą/sumindžiotų vejos vietų atnaujinimą, laistymą, nupjovimą 3 (tris) kartus.

  - Ruloninės vejos įrengimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.37-4.39 punktai). Paslauga apima reikalingo sluoksnio augalinio grunto paruošimą, vejos įrengimą, laistymą, nupjovimą tris kartus.

  - Medžių šakų/kamienų atramos įrengimas. Paslaugos atliekamos vadovaujantis arboristų rekomendacijomis ir techninės specifikacijos 4 punktu. (techninės specifikacijos 2 priedo 4.40-4.44 punktai).

  - Gaudyklės nuo kaštoninės keršakandės pakabinimas ir nuėmimas (prieš žiemą) (techninės specifikacijos 2 priedo 4.46 punktas). Kabinti patvarias, UV spinduliams ir lietui atsparias kaštoninės keršakandės gaudykles su lipniu įdėklu ir feromonu. Apsauga nuo kaštoninės keršakandės turi veikti nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki einamųjų metų spalio 1 d. Įdėklai ir feromonai turi būti keičiami pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne rečiau kaip 3 (tris) kartus per sezoną.

  - Giluminis medžių tręšimas ir aeravimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.49-4.57 punktai). Suplūkto dirvožemio sluoksnis suardomas suspausto oro srove, kuri specialios adatos pagalba nukreipiama į atitinkamą gylį (dirvožemio paviršius po medžiais (išskyrus spygliuočių medžių) purenamas ne giliau 5–10 cm nemažiau kaip 50 cm atstumu nuo kamieno. Susidarę ortakiai užpildomi sauso molio granulėmis ir/arba specialiomis gamintojo rekomenduojamomis trąšomis (dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos (tręšimui turi būti naudojama ne mažiau kaip 30proc. organinės kilmės trąšos) ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.). Suspaustas oras į įrenginį tiekiamas oro kompresoriaus pagalba.

  - Medžio polajo aeravimas (arba medžio šaknų kaklelio atkasimas su oro kastuvu) (techninės specifikacijos 2 priedo 4.58-4.60 punktai). Paviršinio dirvožemio sluoksnio supurenimas (m2) arba nukasimas suspausto oro srove, naudojant specialųjį įrenginį - orinį kastuvą. Suspaustas oras tiekiamas oro kompresoriaus pagalba. Paslaugos atliekamos vadovaujantis sertifikuotų arboristų rekomendacijomis, techninės specifikacijos 4 punktu ir įrangos gamintojo rekomendacijomis.

  - Medžio šaknų atkasimas oro kastuvu. Paviršinio dirvožemio nukasimas suspausto oro srove (iki 50 cm gylio), naudojant specialųjį įrenginį - orinį kastuvą užtikrinant minimalų poveikį medžių šaknų sistemai. Suspaustas oras tiekiamas oro kompresoriaus pagalba. Darbai vykdomi želdinių apsaugos zonose, draudžiama pažeisti medžių šaknų sistemą. Paslaugos atliekamos vadovaujantis sertifikuotų arboristų rekomendacijomis, techninės specifikacijos 4 punktu ir įrangos gamintojo rekomendacijomis.(techninės specifikacijos 2 priedo 4.61 punktas).

  - Šulinėlio įrengimas su užpildymo skalda (techninės specifikacijos 2 priedo 4.62-4.64 punktai). Paslaugos atliekamos vadovaujantis Rekomendacijomis (techninės specifikacijos 4 punktas).

  - Brandaus medžio laistymas vandeniu (techninės specifikacijos 2 priedo 4.65-4.69 punktai). Laistyti vandeniu brandžius medžius nuo 20 cm skersmens, įrengus vertikalius maitinimo šulinėlius. Pagal augavietės dydį ar įrengtas laistymo sistemas – pilti ne mažiau 50 litrų vienam medžiui vieno laistymo metu. Brandaus medžio laistymo įkainis vertinamas 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui (1-2 kartai per mėnesį, sausros metu 3-4 kartai per mėnesį). Paslaugas atlikti vadovaujantis Priežiūros taisyklėmis (techninės specifikacijos 4 punktas)..

  - Brandaus medžio laistymas biohumuso tirpalu (techninės specifikacijos 2 priedo 4.70-4.74 punktai). Paslaugos atliekamos vadovaujantis Rekomendacijomis (techninės specifikacijos 4 punktas).

  - Papildomas vienkartinis laistymas. Pagal augavietės dydį ar įrengtas laistymo sistemas – pilti ne mažiau 50 litrų vienam medžiui vieno laistymo metu.

  - Brandžių ar persodintų medžių laistymas panaudojant paviršinius laistymo rezervuarus ne mažiau kaip 1000 litrų talpos - ne mažiau kaip 10 prižiūrimų želdinių, augančių ne miško žemėje, turi būti laistomi (pagal pateiktus papildomus užsakymus) su laistymo rezervuarais (techninės specifikacijos 2 priedo 4.118 punktas). Rezervuaras skirtas brandžių (dažniausiai persodintų) miesto medžių laistymui, užtikrinant vandens tiekimą ties medžio lajos kraštu, panaudojant vandens žarną pripildomas rezervuaras vandeniu, sureguliuojamas vandens lašėjimo greitis. Medis bus laistomas lėtai, vanduo gersis į dirvą tolygiai, bus vienodos su aplinka temperatūros. Rezervuaras turi būti atsparus mechaniniam poveikiui ir oro sąlygoms (lietus, sniegas, tiesioginiai saulės spinduliai), taip pat turi būti pritaikomas laistyti želdinius ant šlaitų (ne statesni negu 30 laipsnių). Ant laistymo rezervuaro turi būti užrašas „Vilnius laisto medžius“ (pavadinimas derinamas atskirai).

  - Brandžių ar persodintų medžių laistymas panaudojant paviršinius laistymo rezervuarus ne mažiau kaip 400 litrų talpos - ne mažiau kaip 20 prižiūrimų želdinių kietoje dangoje (gatvėse, šaligatviuose, parkingo aikštelėse), augančių ne miško žemėje, turi būti laistomi (pagal pateiktus papildomus užsakymus) su laistymo rezervuarais (techninės specifikacijos 2 priedo 4.117 punktas). Rezervuaras skirtas brandžių miesto medžių laistymui, užtikrinant vandens tiekimą ties medžio lajos kraštu, panaudojant vandens žarną pripildomas rezervuaras vandeniu, sureguliuojamas vandens lašėjimo greitis. Medis bus laistomas lėtai, vanduo gersis į dirvą tolygiai, bus vienodos su aplinka temperatūros. Rezervuaras turi būti atsparus mechaniniam poveikiui ir oro sąlygoms (lietus, sniegas, tiesioginiai saulės spinduliai), taip pat turi būti pritaikomas laistyti želdinius ant šlaitų (ne statesni negu 30 laipsnių). Ant laistymo rezervuaro turi būti užrašas „Vilnius laisto medžius“ (pavadinimas derinamas atskirai).

  - Medžių laistymas panaudojant laistymo maišus ne mažiau kaip 70 litrų talpos – ne mažiau kaip 50 prižiūrimų želdinių, augančių ne miško žemėje, turi būti laistomi su laistymo maišais (techninės specifikacijos 2 priedo 4.116 punktas). Medžio kamienas apjuosiamas Lėto laistymo maišas turi būti tvirtinamas prie šalia įrengtų tvirtinimo kuolų, panaudojant vandens žarną pripildomas maišas vandeniu, sureguliuojamas vandens lašėjimo greitis. Medelis bus laistomas lėtai, vanduo gersis į dirvą tolygiai, bus vienodos su aplinka temperatūros. Laistant brandesnius medžius sujungiami keli maišai specialiu užtrauktuku, taip padidinama laistymo maišo talpa aprūpinant brandesnio medžio šaknų sistemą. Ant laistymo rezervuaro turi būti užrašas „Vilnius laisto medžius“ (pavadinimas derinamas atskirai).

  - Dirvožemio drėgmės jutikliai (techninės specifikacijos 2 priedo 4.119 punktas)  - nuotoliniu būdu stebimų (realiu laiku) dirvožemio drėgmės jutiklių įrengimas ne mažiau kaip 150 vnt. Tikslas stebėti dirvožemio drėgmę, temperatūrą medžių šaknų zonoje. Duomenų perdavimas turi būti susietas su Želdinių valdymo sistema ir (arba) mobilia aplikacija. Prietaiso atsparumas (korpuso atsparumas) vandeniui ir dulkėms turi būti ne mažesnis kaip IP66. Zondas įkasamas šaknų zonoje (20–50 cm gylyje), Atstumas nuo kamieno: 30–50 cm (kad būtų šaknų zonoje, bet ne per arti kamieno).

  - Dirvožemio druskingumo jutikliai (techninės specifikacijos 2 priedo 4.120 punktas).  - nuotoliniu būdu stebimų (realiu laiku) dirvožemio druskingumo jutiklių įrengimas ne mažiau kaip 150 vnt. Tikslas stebėti dirvožemio druskingumą elektrinio laidumo (EC) pagalba  medžių šaknų zonoje. Duomenų perdavimas turi būti susietas su Želdinių valdymo sistema ir (arba) mobilia aplikacija. Prietaiso atsparumas (korpuso atsparumas) vandeniui ir dulkėms turi būti ne mažesnis kaip IP66. Zondas įkasamas šaknų zonoje (20–50 cm gylyje), Atstumas nuo kamieno: 30–50 cm (kad būtų šaknų zonoje, bet ne per arti kamieno).

  - Medžių kamienų apsaugos nuo šienavimo pažeidimų (techninės specifikacijos 2 priedo 4.75-4.76 punktai). Kokybiškos apsaugos turi būti UV atsparios ir jungtis viena su kita bei tikti naudoti įvairių apimčių kamienams. Medžių kamienų apsaugos lakštas turi būti su oro tarpais, kurie užtikrintų puikią oro cirkuliaciją bei užkirstų kelią kamieno puvimui. Apsaugos turi lengvai užsidėti bei nereikalauti papildomo tvirtinimo kuoliukais. Į paslaugą įeina apsauga, jos uždėjimas 1 medžiui. Spalva ruda arba tamsiai pilka.

  - Plastikiniai vejos borteliai (techninės specifikacijos 2 priedo 4.77 punktas). Siekiant užtikrinti kokybiškesnį priežiūros procesą, įrengti plastikinius bortus įrengus virš grunto pakeltus per 45 mm ir sujungtus žiedu (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

  - Plastikiniai vejos atribojimo borteliai (techninės specifikacijos 2 priedo 4.78 punktas). Siekiant sustabdyti žolės augimą, įrengti plastikinių vejos atribojimo bortelius (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

  - Medžių kamienų apsauga nuo laukinių gyvūnų (techninės specifikacijos 2 priedo 4.79-4.80 punktas). Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo zuikių, briedžių, elnių, stirnų bei bebrų graužimo (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į apsaugos priemonės poreikį):

- želdinius iki 1,50 – 2,00 m medžio ar krūmo kamieno nutepti priemone, kuri nekenksminga aplinkai ir gyvūnams ir yra  skirta apsaugoti medžių kamienų žievę nuo žvėrių graužimų (taikoma medeliams iki 18 cm skersmens);

- arba apjuosti brandesnius želdinius metaline tvorele. Tvorelė turi būti ne žemesnė kaip 1 m aukščio (metalinio tinklo akies dydis ne didesnis kaip 2x2cm).

Normos dengiant (tepimo priemonėmis) kamieną iki 1,50 m –  2,00 m aukščio (normos mažėja, esant žemesniems medeliams):

| Kamieno skersmuo | Lapuočiai | Spygliuočiai |
| --- | --- | --- |
| ø 8 cm | 180 g | 180 g |
| ø 10 cm | 210 g | 310 g |
| ø 15 cm | 260 g | 370 g |
| ø 18 cm | 360 g | 500 g |

  - Papildomas medžių tvirtinimas kuolais (techninės specifikacijos 2 priedo 4.82-4.83 punktas). Užtikrinti pasodintų medžių stabilumą, apsaugoti juos nuo vėjo ir mechaninių pažeidimų, skatinti taisyklingą kamieno augimą. Naudoti impregnuotus medinius kuolus: Ilgis: 1,5–2,5 m (priklausomai nuo sodinuko aukščio). Skersmuo: 5–8 cm. Kiekis: 1 kuolas – medeliams iki 2,5 m aukščio; 2 kuolai – medeliams nuo 2,5 m aukščio. Tvirtinimas: Juosta tvirtinama 20–30 cm žemiau lajos pradžios. Medis turi turėti galimybę šiek tiek judėti.

  - Papildomas krūmų parėmimas tvirtinimo kuolais. Naudoti impregnuotus medinius kuoliukus. Aukštis priklauso nuo aukščio (techninės specifikacijos 2 priedo 4.81 punktas).

  - Dažai medžių žymėjimui (techninės specifikacijos 2 priedo 4.101 punktas). Ekologiški žymėjimo dažai (raudonos ir žalios spalvos), tinkantys želdinių priežiūrai, vandens pagrindu, atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankiam atmosferos poveikiui. Tinkami purkšti ant drėgno ar sauso medžio ir naudoti ištisus metus.

  - Mulčas ir jo paskleidimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.103-4.106 punktai). Skleisti mulčą (smulkintos medienos 30/70 mm frakcijos) ne mažesniu kaip 50 mm sluoksniu ant suformuotų pomedžių.

  - Mulčas be paskleidimo (techninės specifikacijos 2 priedo 4.107 punktas). Mulčas - smulkintos medienos 30/70 mm frakcijos.

  - Mulčo tvarkymas techninės specifikacijos 2 priedo 4.108 punktas)  Mulčo sluoksnio atstatymo, papildymo ir priežiūros paslauga želdynuose, kur mulčas buvo pažeistas dėl smarkaus vėjo, lietaus, sniego tirpsmo ar kitų aplinkos veiksnių. Užtikrinti tinkamą mulčo sluoksnio būklę, apsaugant želdinius nuo drėgmės svyravimų, piktžolių plitimo, dirvožemio erozijos ir druskų poveikio.

  - Mulčo klijai (techninės specifikacijos 2 priedo 4.121 punktas). Mulčo klijai turi būti vandens pagrindu, netoksiški, leidžiantys vandeniui prasiskverbti į dirvą, tačiau užtikrinantys mulčo dalelių sukibimą ir apsaugą nuo išplovimo. Klijai turi būti tinkami naudoti viešosiose erdvėse, atsparūs UV spinduliams, nekenksmingi augalams ir aplinkai, sudaryti sąlygas natūraliam mulčo irimo procesui. Paslaugos atliekamos pagal užsakovo pateiktus papildomus užsakymus.

  - Augalų purškimas nuo ligų ir kenkėjų (techninės specifikacijos 2 priedo 4.112 punktas). Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu (galiojančia suvestinė redakcija) ketvirtu skyriumi. Paslaugų teikėjas turi turėti visas priemones, reikalingas saugiam Paslaugų atlikimui – visuomenės informavimui (pavyzdžiui, informacinės lentelės), susidariusių atliekų išvežimui. Atlikus Paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo sutvarkyti teritoriją ir visas susidariusias atliekas išvežti ir priduoti į surinkimo aikšteles.

  - Uosialapio klevo naikinimas Vilniaus mieste (išskyrus miško žemę) Šiaurinėje, Centrinėje, Pietinėje ir Rytinėje miesto teritorijose, naikinimo darbus gali atlikti tik darbuotojai, galintys atskirti uosialapius klevus nuo kitų medžių. Reguliuoti uosialapio klevo gausą mechaniniais ir cheminiais naikinimo būdais ir sustabdyti jo tolesnį plitimą.

6.43.1 Mechaninis būdas - rauti ir kasti jaunus uosialapio klevo individus. Jauni uosialapiai klevai, kurie yra žemesni kaip 1,5 m aukščio, veiksmingai naikinami juos išraunant iš karto arba prieš tai kastuvu pakirtus šaknis. Taip išrauti jauni uosialapiai klevai iš šaknų neatželia. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo Užsakymo pateikimo dienos(techninės specifikacijos 2 priedo 4.84 punktas).

6.43.2  Cheminis būdas - pribręstantys ir subrendę uosialapiai klevai, kurių skersmuo didesnis kaip 2,5 cm, turi būti naikinami cheminiu būdu:

- gegužės – birželio mėnesiais, kai augalai pilnai sulapoję, nėra šalnų ir aplinkos temperatūra neviršija +25 °C, uosialapio klevo kamiene, kuo arčiau žemės paviršiaus, ratu aplink visą kamieną ne rečiau kaip kas 4 cm turi būti gręžiamos 8 – 10 mm diametro 5 – 6 cm gylio skylės. Jei medžio skersmuo didesnis nei 20 cm gręžiamos dvi skylių eilės, jei didesnis nei 30 cm trys eilės ir t.t.;

- skylės iš karto turi būti užpildomos glifosato ir vandens tirpalu, vienai skylei panaudojant 3 – 5 ml tirpalo. Naudojamas preparatas, kurio 1 litre yra 450 g veikliosios medžiagos. Preparatas atskiedžiamas vandeniu santykiu 1:2. Jei veikliosios medžiagos kiekis yra didesnis arba mažesnis už 450 g/l, atitinkamai pakoreguoti skiedimo vandeniu normą, tačiau jokiu būdu nesumažinant nurodytos koncentracijos;

- herbicidai į skyles turi būti kruopščiai įšvirkščiami rankiniais aplikatoriais arba nedideliais rankiniais purkštuvais, kai tirpalas nestipria srove švirkščiamas čiurkšle. Griežtai draudžiama purkšti preparatus ant medžių ir aplinkinių augalų dulksna, taškyti herbicidų tirpalą. Herbicidų maišymo ir pilstymo vietoje (jei tai atliekama ant gruntinio paviršiaus) pasikloti plėvelę, jog herbicidas nepatektų į aplinką. Herbicidai turi būti naudojami ne lietingu oru, laikantis visų aplinkosauginių ir asmeninės apsaugos (darbuotojai turi būti aprūpinti specialiais drabužiais, avalyne, pirštinėmis, respiratoriumi, akiniais) reikalavimų.

- cheminiais preparatais paveikti medžiai turi būti pažymimi ryškiaspalvių dažų juosta aplink medžio kamieno perimetrą. Naudoti tik vienos spalvos dažus visiems medžiams, jog atėjus metui juos kirsti, būtų lengvesnė identifikacija;

- po 2–3 savaičių turi būti patikrinamas preparato poveikis. Nenudžiūvę medžiai turi būti dar kartą apdorojami glifosatu pragręžus papildomas skyles. Po šio apdorojimo medžiai turi būti pažymimi ryškiaspalvių dažų juosta aplink visą kamieną naudojant kitokios spalvos dažus nei paveikiant pirmą kartą arba pažymint papildomą juostą šalia ankstesnio žymėjimo. Procedūra turi būti kartojama tol, kol teritorijoje nelieka nei vieno gyvybingo uosialapio klevo.

- Alternatyvus naikinimo metodas – į kelmus išgręžtas skyles sukalti specialias kapsules su glifosato veikliąja medžiaga. Tolygiais atstumais išgręžtos skylės turi būti 30–35 mm gylio ir 13 mm pločio. Atstumas tarp skylių neturi būti didesnis kaip 6–8 cm. Gręžiamų skylių skaičius nurodytas kapsulių gamintojo instrukcijose. Šiam darbui atlikti reikia naudoti specialiai paruoštą grąžtą arba kitu metodu užtikrinti tikslų išgręžtų skylių gylį. Kapsulių kiekį parinkti pagal gamintojo nurodymus. Jei nėra numatytas įvertis uosialapiui klevui reikia taikyti parametrą skirtą drebulėms padauginant 1,5 karto. Paveiktus kelmus pažymėti dažais tokiu pat principu kaip ir nurodyta 1.1 punkte. Procedūra kartojama tol, kol teritorijoje nelieka nei vieno gyvybingo uosialapio klevo kelmo.

- Darbuotojai turi būti išklausę Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų kursus ir turėti darbo su augalų apsaugos priemonėmis įgūdžius ir patirtį.  Paslaugos apmokamos pagal faktą už nudžiovintą ir nupjautą uosialapį klevą. Atliekant paslaugų teikimą: organizuoti skelbimų pakabinimą „vykdomas invazinių - uosialapių klevų naikinimas“ ne vėliau kaip likus 48 val. iki darbų pradžios, apie atliekamus ir planuojamus atlikti darbus   (darbų zonos pradžioje ir pabaigoje) (techninės specifikacijos 2 priedo 4.85-4.100 punktas).

  - Akmens skalda su paskleidimu (techninės specifikacijos 2 priedo 4.111  punktas). Akmens skalda skirta paskleisti medžio polajyje (lajos krašto zonoje), siekiant pagerinti dirvos struktūrą, sumažinti piktžolių augimą, išlaikyti drėgmę ir apsaugoti dirvą nuo erozijos. Natūrali akmens skalda (pvz., granito, bazalto ar dolomito), be priemaišų, dulkių, molio ar organinių medžiagų. Frakcija: 8–16 mm, spalva: natūrali, ne dažyta, neapdorota cheminėmis medžiagomis, Skaldos sluoksnis – ne mažiau kaip 5 cm. Skalda turi būti tolygiai paskleista aplink visą medžio lajos kraštą, paliekant bent 10 cm atstumą nuo kamieno. Prieš paskleidžiant skalda, dirvos paviršius turi būti išlygintas, pašalintos piktžolės ir šiukšlės.

  - Geotekstilė (techninės specifikacijos 2 priedo 4.109-4.4.110 punktas). Geotekstilė turi būti neaustinė, iš 100 % biologiškai skaidžių pluoštų, tamsios spalvos, laidi vandeniui ir orui, atspari UV spinduliams. Tankis – 80 - 150 g/m² Geotekstilė turi būti klojama ant išlyginto ir išvalyto dirvos paviršiaus, užtikrinant, kad jos kraštai persidengtų ne mažiau kaip 10 cm. Galimas panaudojamas - po mulču, skalda ir apsaugant atviras želdinio šaknis nuo saulės spindulių.

  - Ravėjimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.114  punktas). Medžiai, krūmai, vijokliai pagal užsakovo pateiktus papildomus užsakymus). Paslaugos turi būti atliktos per 3 (tris) dienas.

  - Medienos skiedrų gamyba ir nuvežimas (techninės specifikacijos 2 priedo 4.122  punktas). Visą susidariusią po želdinių tvarkymo medieną susmulkinti iki 3,15 ≤ P ≤ 63 mm (ilgis-plotis-storis) bei medienos skiedras priduoti neatlygintinai į akcinę bendrovę „Miesto Gijos“, adresu Elektrinės g. 2, LT-03150 arba Pramonės g. 95, LT-11115. (techninės specifikacijos 2 priedo 4.84 punktas). Pasirašytus medienos pridavimo aktus prisegti prie darbų atlikimo aktų.

- Darbų atlikimo terminai: 6.1-6.7, 6.11-6.33, 6.35-6.42,6.44-6.45  punktuose nurodytos Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo Užsakymo pateikimo dienos (jeigu klientas nenurodo kitaip); 6.8 punkte nurodytos Paslaugos turi būti atliekamos visu Vasaros sezono metu; 6.9-6.10, 6.34, 6.46 punktuose nurodytos Paslaugos turi būti atliktos per 3 (tris) dienas; 6.43 punkto Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis šio punkto techninės specifikacijos aprašu. Kliento pateikto užsakymo per Želdinių valdymo sistemą.

- Vykdant Užsakymuose nurodytas Paslaugas ir prireikus – Paslaugų teikėjas privalo: gauti leidimus iš inžinierinius tinklus eksploatuojančių įmonių dėl elektros ar kitų šaltinių atjungimo, leidimus transporto eismo perorganizavimui, taip pat – jei vykdomi kasimo (kelmo šalinimo) darbai – gauti leidimą žemės kasimo darbams, jei vykdomi kasimo darbai kultūros paveldo teritorijoje ir kasama giliau nei 30 cm – įvertinti reikalingas archeologo paslaugas pagal poreikį. Visas patirtas išlaidas Paslaugų teikėjas įsivertina Paslaugų įkainiuose.

- Paslaugų teikėjas pasirenka Paslaugų tiekimo būdą (rankinį, mechanizuotą) pagal darbų apimtis ir būdus, panaudodamas savo turimas priemones ir mechanizmus. Paslaugų teikėjas turi naudoti tik techniškai tvarkingas technines priemones ir įrangą: automobilinius bokštelius, kurių kėlimo aukštis ne mažiau 16 m.; automobilius, augalų laistymui, kurių vandens cisternų talpa nuo 5 m3; automobilius-savivarčius su greiferiniais krautuvais; savaeigę mašiną (traktorių) su priekaba, pritaikyta šakų smulkintuvui ir kt.; Ant pėsčiųjų/dviračių tako draudžiama važiuoti daugiau kaip 2,5 tonos motorinėmis transporto priemonėmis, išskyrus tuos atvejus kuomet naudojami specialūs padėklai po transporto priemonės ratais, kad nedeformuotų pėsčiųjų/dviračių tako. Pirmenybė teikiama pažangiausioms Paslaugų atlikimo technologijoms. Visais atvejais visos Paslaugos pagal jų rūšis objekte turi būti atliktos iki Užsakyme nurodyto termino. Jei reikia autotransportu važinėti atviruose medžių pomedžiuose, turi būti patiesiami guminiai kilimėliai..

- Esant būtinybei Paslaugų teikimą pagal 6.9–6.11 punktus organizuoti ne darbo valandomis ir (ar) poilsio dienomis. Atlikdamas medžių/krūmų kirtimo, genėjimo, sutvirtinimo, kelmų rovimo Paslaugas, Paslaugų  teikėjas turi informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Paslaugų atlikimo vietoje prieš 2 (dvi) paras iki Paslaugų atlikimo pradžios, pakabindamas skelbimą, kuriame pranešama apie planuojamus atlikti darbus bei jų atlikimo pabaigą. Taip pat turi būti prierašas „atsiprašome už sudaromus nepatogumus“ ir nurodomi įmonės kontaktai.

- Želdinių genėjimą, nupjovimą, supjaustymą, globą, priežiūrą, vejų įrengimą, aeravimą, ir kt. darbus turi atlikti darbuotojai, turintys atitinkamos srities kvalifikaciją.

- Teikiant Paslaugas, Paslaugų teikėjas užtikrina Paslaugų teikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsako už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Paslaugų teikėjo technika, darbininkų apranga turi būti paženklinta Paslaugų teikėjo atributais, bei turėti atšvaitus. Mašinos gatvėse turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais. Darbo vieta, nustatyta tvarka, turi būti aptverta perspėjančiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Jeigu Paslaugos teikiamos ties važiuojamąja dalimi, jas atlikti tik ne piko metu.

- Suteiktos Paslaugos priduodamos pasirašant perdavimo–priėmimo aktus, kuriuose nurodomi atliktų paslaugų kiekiai ir apimtys. Kliento atstovas sutikrina šiuos duomenis su užsakyme pateikta informacija. Informavus paslaugų teikėją, patikrinimas gali būti atliktas paslaugos atlikimo vietoje arba naudojant inovatyvias priemones (pvz., pasinaudojus dronų pagalbą). Nustačius trūkumus, paslaugų teikėjas privalo juos ištaisyti savo lėšomis ir medžiagomis per 3 (tris) darbo dienas. Ištaisius visus trūkumus, pasirašomas galutinis perdavimo–priėmimo aktas.

- Paslaugų teikėjas turi pranešti Klientui apie Užsakyme pateiktų Paslaugų atlikimo metu atsiradusias provėžas vejoje, dangų sugadinimą ir nedelsiant atstatyti.

- Klientas Paslaugų teikimo laikotarpiu (36 mėnesių), neįsipareigoja įsigyti visos žiniaraščiuose (techninės specifikacijos 2 priedas) nurodytos 36 (trisdešimt šešių) mėn. Paslaugų apimties. Žiniaraščiuose (techninės specifikacijos 2 priede) nurodytos preliminarios 36 (trisdešimt šešių) mėn. Paslaugų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau preliminarios 36 (trisdešimt šešių) mėn. apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, įskaitant visus mokesčius:

·	1 pirkimo objekto dalis (Šiaurinė želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija) –  15 316 545,00 EUR;

·	2 pirkimo objekto dalis (Centrinė želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija) –  15 316 545,00 EUR;

·	3 pirkimo objekto dalis (Pietinė želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija) –   6 988 000,00 EUR;

·	4 pirkimo objekto dalis (Rytinė želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros teritorija) –  7 833 455,46 EUR.