Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Įstaigos kodas 185332788, adresas P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis

LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS ANALIZATORIAIS ATLIKTI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjas privalo įvertinti visas sąnaudas ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis (reagentus ir pagalbines priemones), nurodytam  tyrimų skaičiui atlikti. T. y.: į tyrimų kainą turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų (kasdien, t. y. 5 dienas per savaitę,  atliekama dviejų lygių kontrolė – norma ir patologija), kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (liekamasis) mėginio tūris, sutarties galiojimo trukmė (24 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu.

2. Tiekėjai turi įvertinti nurodytą tyrimų skaičių ir pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai ir ekonomiškai panaudotos, užtikrinant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą prietaise nuo atidarymo.

4. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį numatomam tyrimų kiekiui atlikti per 24 mėn. Prekių galiojimo terminas nuo pristatymo dienos ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, išskyrus kontroles ir kalibratorius.

5. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti reagentų ir papildomų priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su tyrimo procesu susijusią  svarbią informaciją anglų ir lietuvių kalba.

6. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga, išpilstytos į pakuotes, po vieną talpyklą metodui, reagentai paruošti naudojimui. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.

7. Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti jų atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis).

8. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrus kokybinius bei techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo. Visoms siūlomoms prekėms turi būti pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).

9. Tvari pakuotė: jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas, pristatydamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai tiekiami kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.

10. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis įranga, atitinkančia specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal pirkimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai, medžiagos, papildomos priemonės, kontrolinės medžiagos, kalibravimo medžiagos (toliau – prekės) reikalingos nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui atlikti.

11. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad įranga bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu: VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis, Klinikinė diagnostikos laboratorija, ir paruošta darbui, suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo.

3. Tiekėjas privalo supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangos techninius pasus. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po įrangos pristatymo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodama įranga.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti atitikimo vietą (-as) gamintojo dokumentacijoje: gamintojo katalogus, bukletus, techninius aprašus ar kitus dokumentus, originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje.

5. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos įrangos techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo įgalioto specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.

6. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us)) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

7. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

8. Siūlomas analizatorius pristatomas kartu su visa reikalinga papildoma įranga: brūkšninių kodų skaitytuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, spausdintuvu ir reikalinga programine įranga. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu.

9. Tiekėjas, pasiūlęs analizatorių pagal panaudos sutartį, privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Asanmeda“). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

10. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE ženklu.

  - PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti.

- Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise 2 (du) vienetus analizatorių, suderinamus su siūlomais reagentais.

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su siūloma sistema.

- Analizatoriai sutarties galiojimo laikotarpiu instaliuojami panaudai. Reikalavimai analizatoriams pateikti 1.1. ir 1.2 lentelėse

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius Per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Šlapimo tyrimas | 8000 | Privalomi parametrai: Gliukozė (GLU); Bilirubinas (BIL); Ketonai (KET); Specifinis tankis (S.G.); Kraujas (BLD); (pH); Baltymas (PRO); Urobilinogenas (URO); Nitritai (NIT); Leukocitai (LEU); Vitaminas C (vit. C); Mikroalbuminas; Kreatininas; Automatiškai apskaičiuojamas A:C santykis. Visi parametrai turi būti vienoje juostelėje. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vienkartiniai mėgintuvėliai šlapimui (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| ... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

  - Techniniai reikalavimai automatiniam juosteliniam šlapimo cheminių parametrų analizatoriui panaudai – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/ reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Automatinis juostelinis šlapimo cheminių parametrų analizatorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Šlapimo diagnostinės juostelės | Privalomi parametrai: - Gliukozė (GLU); - Bilirubinas (BIL); - Ketonai (KET); - Specifinis tankis (S.G.); - Kraujas (BLD); - (pH); - Baltymas (PRO); - Urobilinogenas (URO); - Nitritai (NIT); - Leukocitai (LEU); - Vitaminas C (vit. C); - Mikroalbuminas; - Kreatininas. Automatiškai apskaičiuojamas A:C santykis (visi parametrai turi būti vienoje juostelėje) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Analizatoriaus valdymas | Analizatoriaus funkcijos valdomos tiesiogiai, pačiame analizatoriuje (be jokių papildomų modulių ar PC). Displėjus integruotas prietaise, lietimui jautrus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Juostelių matavimo principas: | Atspindžio tyrimo metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Tyrimui naudojamas šlapimo tūris | Ne didesnis kaip 2 ml | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Minimalus mėginio tūris | Ne daugiau kaip 5 ml | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Tyrimo rezultato pateikimas: | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Bendras mėginių stovų skaičius analizatoriuje: | Ne mažiau 5 vnt. (50 vietų mėginiams). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Analizatorius turi turėti skubaus mėginio matavimo funkciją su integruota analizatoriuje atskira tokio mėginio padavimo pozicija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Juostelės į analizatoriuje integruotą juostelių padavimo konteinerį, papildomos pagal poreikį. Konteinerio talpa iki 200 juostelių. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Analizatoriuje integruotas atliekų konteineris panaudotoms juostelėms | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Automatinis mėginių padavimas iš stoveliuose įstatytų mėgintuvėlių, pripildytų šlapimu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Mėginio užnešimas | Mėginio adata šlapimo mėginį lašina ant kiekvieno šlapimo juostelės diagnostinio laukelio, taip išvengiant kryžminio užteršimo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 200 tyr./val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Vidinė analizatoriaus atmintis | Ne mažiau 10000 rutininių tyrimų, 5000 ekstrinių tyrimų ir 1000 kokybės kontrolės rezultatų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Analizatorius komplektacija | Su terminiu integruotu spausdintuvu, vidiniu integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu mėginių kodų nuskaitymui ir išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu, naudojamu šlapimo juostelių serijos Nr. įvedimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18 | Kokybės kontrolė | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią LIS dvikrypčiu ryšiu. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

1.2 Techniniai reikalavimai pusiau automatiniam juosteliniam šlapimo cheminių parametrų analizatoriui panaudai – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/ reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Šlapimo diagnostinės juostelės | Privalomi parametrai: - Gliukozė (GLU); - Bilirubinas (BIL); - Ketonai (KET); - Specifinis tankis (S.G.); - Kraujas (BLD); - (pH); - Baltymas (PRO); - Urobilinogenas (URO); - Nitritai (NIT); - Leukocitai (LEU); - Vitaminas C (vit. C); - Mikroalbuminas; - Kreatininas. Automatiškai apskaičiuojamas A:C santykis (visi parametrai turi būti vienoje juostelėje) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Matavimo principas | Atspindžio fotometrinis, arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 100 tyr./val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Nepertraukiamas juostelių padavimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Kokybės kontrolė | Būtina. Turi būti dviejų lygių (normos ir patologijos) kontrolinės medžiagos. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Atmintis | Ne mažiau 500 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Brūkšninio kodo nuskaitymas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Integruotas atliekų konteineris panaudotoms juostelėms | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Jutiminis ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Terminis integruotas arba išorinis spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | CE ženklas ant analizatoriaus bei CE sertifikatas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Jungtys RS232 | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės biocheminiams tyrimams atlikti.

- Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise analizatorių, suderinamą su siūlomais reagentais.

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir analizatorius. Jei siūlomi reagentai yra kito gamintojo nei analizatorius, turi būti pateikti reagento pritaikymo/adaptacijų protokolai, paruošti analizatoriaus gamintojo.

- Vertinama tik pilnai pateikta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visa grupė perkama  iš vieno tiekėjo.

- Reikalavimai analizatoriui pateikti 2.1 lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Cholesterolis | 17500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Didelio tankio lipoproteinai (DTL) | 16500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Mažo tankio lipoproteinai (MTL) | 16500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Trigliceridai | 16500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Gliukozė | 21000 | Metodas – GOD-POD | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Kreatininas | 21000 | Metodas - fermentinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Urea | 4000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | ALT/GPT | 9500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | AST/GOT | 9500 |  | įrašyti | įrašyti |  |
| 10. | Šarminė fosfatazė | 4500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Amilazė | 1800 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Tiesioginis bilirubinas | 2000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Bendras bilirubinas | 4600 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Šlapimo rūgštis | 6000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Magnis | 7500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Geležis | 5700 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Kalcis | 3000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Gamma-GT | 3000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Natris | 18500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Kalis | 18500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | C-reaktyvinis baltymas | 13000 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Kreatinkinazė (Bendra forma) | 2500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Bendras baltymas | 2500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

  - Techniniai reikalavimai automatiniam biocheminiam analizatoriui 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/ reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Automatinis biocheminis analizatorius | Naujas arba naudotas (Techniškai tvarkingas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 300 tyrimų per valandą ir ne mažiau kaip 120 ISE tyrimų per valandą. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Analizatorius tyrimus atlieka vienkartinėse kiuvetėse | Būtina. Vienu metu analizatorius talpina ne mažiau kaip 400 matavimo kiuvečių. Kiuvetės įdedamos nepertraukiant analizatoriaus darbo. Automatinis kiuvečių šalinimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Vandens sąnaudos | Iki 2 L/val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Mėginiai | Vienu metu galima sudėti ne mažiau kaip 70 mėginių (±5 mėginiai). Nepertraukiamas mėginių įdėjimas (nereikia sulaukti analizuojamų mėginių darbo ciklo pabaigos). Ne mažiau kaip 3 pozicijos skubiems (STAT) mėginiams. Mėginiai dedami į analizatorių pirminiuose mėgintuvėliuose arba mėginio indeliuose. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Reagentai | Analizatorius vienu metu talpina visus reagentų ir priemonių lentelėje patiektų analičių reagentus bei turi bent penkias pozicijas papildomiems reagentams. Reagentai keičiami nepertraukiant analizatoriaus darbo. Galima sudėti kelis to paties reagento buteliukus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Duomenų saugojimas analizatoriaus kompiuterio atmintyje. Saugomi duomenys – tyrimų, kontrolių, kalibracijų rezultatai. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis kokybės kontrolių grafikų braižymas. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Mėginių ir reagentų brūkšniniai kodai gali būti skaitomi išoriniu ar vidiniu brūkšninio kodo skaitytuvais. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Analizatorius gali būti išjungiamas keletui dienų iš maitinimo tinklo (elektrodams tai neturi daryti jokios įtakos). | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Elektrolitų matavimas | Elektrolitų (Na, K kartu) matavimas trunka ne ilgiau kaip 1 min. Mėginio kiekis elektrolitų tyrimui ne daugiau kaip 50 µl (visiems trims parametrams sumoje). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Analizatorius turi jungti į LIS | Dvikrypčiu ryšiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Analizatorius ženklintas CE ženklu | Pateikti CE sertifikatą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Servisas bei personalo apmokymas turi būti atlikti autorizuoto personalo | Privalo būti bent du gamintojo apmokyti inžinieriai. Pateikti sertifikatus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės ENG tyrimams atlikti.

    - Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise analizatorių, suderinamą su siūlomais reagentais.

    - Vertinama tik pilnai pateikta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visa grupė perkama  iš vieno tiekėjo. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai tinka analizatoriui.

    - Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.

    - Reikalavimai analizatoriui pateikti 3.1. lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius Per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimas (Veninis) | 2500 | Westergren metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai, skirti ENG nustatymai | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3.1 Techniniai reikalavimai Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatoriui 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/ reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Tiriamas kraujas | Veninis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Su temperatūrine kompensacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Vienu metu tiriamų mėginių kiekis | Ne mažiau 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Tyrimo laikas | Ne ilgiau kaip 15 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Rezultatų pateikimas | Westergren vienetais (mm/val.) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip 1- 140 mm/val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Darbui naudojami vakuuminiai mėgintuvėliai | Plastikiniai ar stikliniai apvalūs su 3,2% (0,109M) natrio citrate. Mėgintuvėlio tūris 1,4-1,9 ml | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Integruota kokybės kontrolės programa su galimybe braižyti QC grafikus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Analizatoriaus atmintis | Ne mažiau 500 tyrimų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | CE sertifikatas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Reagentai ir priemonės elektrolitų tyrimams.

- Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise analizatorių, suderinamą su siūlomais reagentais.

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

- Vertinama tik pilnai pateikta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visa grupė perkama  iš vieno tiekėjo. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai tinka analizatoriui.

- Reikalavimai analizatoriui pateikti 4.1. lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius Per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Natris/Kalis | 1500 | ISE metodas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

4.1 Techniniai reikalavimai elektrolitų analizatoriui 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/ reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Elektrolitų analizatorius | Naujas arba naudotas (Techniškai tvarkingas) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Tyrimo metodas | ISE | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Mėginio tipas | Serumas, plazma, bendras kraujas (iš mėgintuvėlio ir kapiliarinis) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 100 µl bendro kraujo, serumo ar plazmos. Ne daugiau kaip 60 µl kapiliarinio kraujo. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Matavimo ribos | Na – nuo 20 iki 200 mmol/l K – nuo 0.2 iki 40 mmol/l | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Tyrimo laikas | Ne daugiau kaip 50 ±5 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Visi reagentai, kalibratoriai ir atliekos vienoje pakuotėje | Būtina. Pradėtos pakuotės galiojimo/stabilumo laikas – iki galiojimo nurodyto ant pakuotės. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens ir neturi skystų atliekų. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Analizatorius turi jungti į LIS | Dvikrypčiu ryšiu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Analizatorius ženklintas CE ženklu | Pateikti CE sertifikatą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Servisas bei personalo apmokymas turi būti atlikti autorizuoto personalo | Pateikti sertifikatus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės HbA1c tyrimams

- Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise analizatorių, suderinamą su siūlomais reagentais.

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su siūloma sistema panaudai.

- Vertinama tik pilnai pateikta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visa grupė perkama  iš vieno tiekėjo. Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai tinka analizatoriui.

- Reikalavimai analizatoriui pateikti 5.1. lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius Per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | HbA1c | 7500 |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| ... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

5.1 Techniniai reikalavimai HbA1c analizatoriui 1vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Atliekamas tyrimas | Glikozilintas hemoglobinas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Analizatoriaus tipas | POC, profesionaliam naudojimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Mėginys | Veninis, kapiliarinis kraujas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Mėginio tūris | <5μl | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip 4-15% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Tikslumas | CV<3% prie 7%A1c | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Atsakymai pateikiami | Ekrane | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Rezultatų pateikimas | IFCC ir DCCT reikšmėmis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Darbinių instrukcijų pateikimas ekrane | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Automatinė savipatikros funkcija | Kaskart įjungiant analizatorių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Kalibracija | Automatinė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Pavienio tyrimo atlikimo laikas | ne ilgiau nei 4 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Tyrimui naudojami reagentai | Vienoje kasetėje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Komplektacijoje brūkšninių kodų skaitytuvas | Kalibracijos duomenims, paciento ir operatoriaus ID įvedimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Atmintis | Ne mažiau 1000 rezultatų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Jungtys | RS232 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | CE sertifikatas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- PIRKIMO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės HbA1c, CRB ir ACR tyrimams

- Tiekėjas tyrimams atlikti duoda naudotis panaudos teise analizatorių, suderinamą su siūlomais reagentais.

- Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios, su adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

- Reikalavimai analizatoriui pateikti 6.1. lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius Per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | CRB | 3500 | Mėginys - kapiliarinis kraujas, ne daugiau kaip 5µl. Turi būti nejautrus reumatoidiniam faktoriui (RF), padidėjusiam bilirubinui ir lipidams. Tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 4 min. Variacijos koeficientas: ne didesnis nei 5% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| ... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | HbA1C | 500 | Mėginys kapiliarinis ir veninis kraujas, ne daugiau kaip 5µl.Turi būti nejautrus gliukozei, padidėjusiam bilirubinui, lipidams. Variacijos koeficientas: ne didesnis nei 5% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| ... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | įrašyti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | ACR | 800 | Mėginys – šlapimas. Tyrimo laikas ne ilgiau 6 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| ... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

## 6.1       Reikalavimai analizatoriui 1 vnt.

| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai/ reikalavimai | Techninio parametro reikšmė/reikalavimų aprašymas | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus dokumentus, įrodančius analizatoriaus atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomo analizatoriaus techninius parametrus (privaloma užpildyti) |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Analizatorius | Skirtas naudoti prie paciento (POC), ne senesnis kaip 2018 m. gamybos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Tyrimo metodas | Kietos fazės imunocheminis. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Tyrimo laikmenos | - Vienkartinės, skirtos vienam tyrimui; - Žymėtos brūkšniniu kodu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Privalomos funkcijos | Automatinė rezultato korekcija, atsižvelgiant į mėginio hematokrito vertę. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Matavimo procedūros atlikimas | Matavimo procedūra atliekama toje pačioje matavimo kiuvetėje/kasetėje – nereikalingas atskiras mėginio paruošimas skirtinguose mėgintuvėliuose. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Tiriami parametrai | CRB, HbA1c, ACR | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 5 l kraujo/serumo/ plazmos CRB ir HbA1c tyrimams | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Prietaiso kalibracija | Nereikalinga kalibracija (sukalibruota gamykliškai) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Analizatoriaus atmintis | 500 tyrimų ir kokybės kontrolės duomenų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Valdymas | Per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Išorinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |