Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STADIONO FILMAVIMO PAKYLŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Futbolo akademijos „Šiauliai“, adresu S. Daukanto g. 23, Šiauliai, Futbolo stadiono filmavimo pakylų projektavimo ir įrengimo darbus.

Bendrieji reikalavimai:

1. Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį.

2.	Rangovas prieš pradėdamas darbus privalo vietoje susipažinti su esama situacija.

3.	Visiems gaminiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

4.	Rangovas atsako už parinktų konstrukcinių, architektūrinių ir technologinių sprendinių tinkamumą, saugą, stabilumą bei ilgaamžiškumą. Visi sprendiniai derinami su Užsakovu, tačiau sprendinių parinkimo atsakomybė tenka Rangovui.

5.	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje. Vykdant statybos darbus neturi būti pažeisti trečiųjų šalių interesai.

6.	Rangos metu naudojamų medžiagų spalvinį sprendimą derinti su Užsakovu.

7.	Rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, rekomenduojama atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus planuojamus darbus.

8.	Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokios pat ir ne prastesnės būklės, kurioje buvo iki darbų pradžios.

9.	Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą statybvietėje su tiekėjais. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

10.	Paslėpti darbai turi būti priduoti Užsakovo atstovui darbų kokybei įvertinti ir leidimui sekančiai technologiniai sudėtiniai darbų daliai atlikti.

11. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu.

TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS

1. Suprojektuoti ir įrengti 3 filmavimo kamerų pakylas:

1.1. Suprojektuoti ir įrengti pagrindinę filmavimo pakyla (1 vnt.), kuri būtų tiksliai vienoje linijoje su aikštės vidurio linija, nukreipta nuo besileidžiančios saulės. Matmenys ne mažiau kaip  4 m  x 2 m. Minimalus pakilos bendros apkrovos svorio limitas per abu aukštus 600 kg. Pakyla turi būti tokiame aukštyje virš aikštės, kad būtų užtikrintas optimalus ir netrukdomas viso žaidimo lauko ir jo artimiausios aplinkos vaizdas,  fokusuojant į aikštės centrinį tašką (vizualizacija pridedama 2 pav.). Maksimalus bendras pakilos aukštis 6.6 metrai. Pagrindinėje centrinėje  pakyloje turi būti įrengta komentatorių vieta, vienu aukštu žemiau nei filmavimo platforma (vizualizacija pridedama, kaip pavyzdys, 1 pav.). Pakyloje turi būti užtikrinta apsauga nuo kritulių, įrengiant vandeniui nepralaidų stogą, integruotą į viršuje esantį kameros bokštelį. Komentatorių pozicija numatoma ne mažiau kaip 3 (trims) sėdimoms vietoms, su įrengtais elektros ir interneto lizdais esamos elektros prisijungimui.

1.2. Suprojektuoti ir įrengti papildomas filmavimo pakylas (2 vnt.), ties 16 m aikštyno ribomis, išdėstytas toje pačioje pusėje kaip ir pagrindinė kamerų pakyla. Matmenys ne mažiau 2 m x 2 m. Minimalus vienos pakilos bendros apkrovos svorio limitas 250 kg. Pakyloje turi būti užtikrinta apsauga nuo kritulių, įrengiant vandeniui nepralaidų stogą, integruotą į viršuje esantį kameros bokštelį. Maksimalus vienos pakilos aukštis 6 metrai.

Visos trys platformos turi turėti montavimo pamatą arba polius (ar lygiavertę konstrukciją), turėti lygų, neslidų pagrindą, stabilios, saugiai pasiekiamos iš visų pusių. Turėti įrengtą stogą.

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau – Aprašas) nurodytas 2 priedo 13 skyriaus Statybinės medžiagos 17.1. punkte.

MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karkasas | Cinkuotas metalas |
| 2. | Apdaila | Metalinės žaliuzės, plokštės |
| 3. | Laiptai | Karštai cinkuotos presuotos grotelės |
| 4. | Stovėjimo pagrindas | Orui atspari fanera su neslidžiu pagrindu |
| 5. | Stogelio danga | Trapecinis profilis |

PASTABA: Jei techninėje specifikacijoje nurodyti konkretaus gamintojo ar tiekėjo gaminiai, įrenginiai, medžiagos ar kt. galima juos keisti į lygiavertes bet ne prastesnių savybių turinčius gaminius, įrenginius, medžiagas ar kt. suderinus juos su Užsakovu.

1 pav. Pakilos pavyzdys

2 pav. Preliminarus pakylų išdėstymas

Pridedama. Stadiono schema, 1 lapas.