ELEKTRINIO AUTOBUSO SU LIFTU (KELTUVU) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti naują elektrinį visiškai netaršų autobusą su liftu (keltuvu) neįgaliojo vežimėliams įkelti (toliau – autobusas).  M3 klasės B grupės ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų mokyklinis elektrinis autobusas ir pritaikomas ne mažiau kaip 2 neįgaliųjų asmenų standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose pavėžėjimui (išmontuojant reikiamų sėdynių kiekį ant greito nuėmimo kojų). Pervežant maksimalų asmenų su neįgaliaisiais vežimėliais kiekį, autobuse turi būti ne mažiau kaip 15 keleivių stacionariose sėdynėse (neįskaitant vairuotojo).

2. Reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Techniniai parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| BENDRI DUOMENYS |  |  |
| 1. | Transporto rūšis | M3 klasės B grupės ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų, bet ne daugiau kaip 22 sėdimų vietų mokyklinis elektrinis autobusas. |
| 2. | Autobuso pagaminimas | Autobusas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. Pirma automobilio registracija turi būti Pirkėjo vardu. |
| 3. | Autobuso ilgis | Nuo 6,5 iki 7,7 m |
| 4. | Autobuso aukštis | Nuo 2,4 iki 3,0 m |
| 5. | Autobuso plotis (be veidrodėlių) | Nuo 2,0 iki 2,3 m |
| 6. | Durys | Autobuse bendras durų skaičius – ne mažiau kaip 3. Autobuso gale durys, per kurias galima būtų įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčius neįgalius keleivius. Visos durys turi būti įstiklintos. Galinių durų stiklai turi būti apšildomi elektriniu tenu. Priekinės keleivių įlipimo durys turi turėti standų durų ribotuvą. Maksimalus ribojimo kampas 75 laipsniai. Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris. |
| 7. | Energijos sąnaudos | Viena įkrova autobuso nuvažiuojamas atstumas turi būti ne trumpesnis kaip 200 km, kai vertinamos vidutinės elektros energijos sąnaudos. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas Autobusas atitinka nurodytą parametro reikšmę ir kartu su pasiūlymu turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus (lietuvių kalba) |
| 8. | Regeneracija | Stabdymo metu atsiradusi energija turi būti grąžinama į akumuliatorius |
| VARIKLIS, TRANSMISIJA, PAKABA, KROVIMAS |  |  |
| 9. | Variklis | Pilnai elektrinis, elektros energija autobuso varikliui tiekiama iš jame sumontuotų įkraunamų akumuliatorių |
| 10. | Traukos baterija | Traukos baterija turi priimti krovimą, bendra naudinga talpa ne mažiau kaip 105 kWh |
| 11. | Transmisija | Automatinė |
| 12. | Stabdžiai | Diskiniai arba būgniniai |
| 13. | Krovimas | Krovimo lizdai turi atitikti Europinį standartą, kurį naudoja Europoje pagaminti autobusai ir sumontuoti prie vairuotojo įlipimo durų arba autobuso priekyje: a) Autobusas privalo priimti krovimą iš buitinio Type2 arba lygiaverčio AC lizdo su ne mažesne kaip 20 kW krovimo galia; b) autobusas turi priimti krovimą CCS arba lygiaverčiu DC lizdu ne mažesne kaip 80 kW krovimo galia |
| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI |  |  |
| 14. | Autobusui keliami reikalavimai | Ne žemesnio nei EURO VI-E standarto. Visiškai netaršus autobusas atitinkantis Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 36 dalyje nustatytus reikalavimus: 36. Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomas autobusas atitinka keliamus reikalavimus ir autobuso pristatymo metu pateiks gamintojo techninį dokumentą (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentą), tiekėjo deklaraciją arba kitą lygiavertį įrodymą. |
| GARANTIJOS |  |  |
| 15. | Autobusui suteikiama garantija | Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 25 mėnesių arba ne mažiau kaip 150000 km ridos pagrindinė garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis ankščiau, eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -30°C iki +40°C). |
| 16. | Garantija baterijai | Traukos baterijai suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių ir ne mažesnė 250.000 kilometrų ridos garantija, kuri užtikrina, kad baterijos talpumas, per tiekėjo nurodytą laikotarpį, nesumažės daugiau kaip 20 %. |
| 17. | Garantija hidrauliniam liftui | Garantija hidrauliniam liftui ne trumpesnė kaip 24 mėn. |
| 18. | Garantija kėbului | Garantija kėbului nuo kiauryminio prarūdijimo ne trumpesnė kaip 8 (aštuoni) metai |
| REGISTRAVIMAS, PRISTATYMAS |  |  |
| 19. | Autobuso registravimas | Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti autobusą Perkančios organizacijos vardu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (galiojančia aktualia redakcija) ir pateikti visus registravimo dokumentus autobuso pristatymo metu. Vartotojams kartu su preke turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Tiekėjas kartu su preke Perkančiajai organizacijai turės pateikti Lietuvos transporto saugos administracijos konkursui siūlomos transporto priemonės Nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą ir atitikties sertifikatą, paruoštą remiantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių atitikties įvertinimo tvarka. Autobusas turi būti užregistruotas kaip mokyklinis autobusas VĮ ,,Regitra” administruojamame Transporto priemonių registre. Registracijos liudijimas, turi būti pateikiamas kartu su transporto priemone. |
| 20. | Pristatymo terminas | Autobuso pristatymo terminas – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo data laikoma autobuso perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. |
| 21. | Autobuso perdavimo vieta | Utenio a. 4, Utena |
| SALONO ĮRENGIMAS |  |  |
| 22. | Salono apdaila | Salono garsas ir šiluminė izoliacija, keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai. |
| 23. | Grindų danga | Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Kraštuose danga turi būti ne mažiau kaip 20 mm užlenkta į viršų ir pritvirtinta prie autobuso keleivių salono šonų. Vertikalūs ir horizontalūs dangos sluoksniai gali būti sulituoti tarpusavyje. Litavimo vieta turi būti uždengta taip, kad būtų užtikrintas atskirų dangos sluoksnių vientisumas. Grindų dangos (salono ir laiptelių) jungimo vietose neturi būti atsikišimų, nelygumų – išoriniai dangų jungimo kraštai turi būti suapvalinti. |
| 24. | Kondicionavimo sistema | Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant autobuso stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 5,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti ne mažiau kaip per 4 oro išpūtimo modulius. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. |
| 25. | Salono šildymo įranga | Salono elektrinis skysčių šildytuvas ne mažiau 5 kW |
| 26. | Salono šildymo papildoma įranga | Dyzelinės krosnelės, kurios šiluminė galia nuo 9 kW papildomai veikiančios pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: mažiausiai 15 litrų. Privalo būti žemo kurio lygio indikacija. Arba Turi būti sumontuota papildoma geležies fosforo jonų (arba lygiavertė) baterija (baterijos) ne mažiau kaip 500 ah/24V galingumo, kuri užtikrintų pakankamą elektros energijos tiekimą keleivių salono šildymui. |
| 27. | Galinės durys | Galinės durys dvivėrės galinėje autobuso dalyje, per kurias lifto pagalba galima įkelti neįgaliųjų vežimėliuose sėdintį keleivį. Neįgaliojo su vežimėliu patekimui į transporto priemonę reikalavimas elektrinis – hidraulinis liftas, kurio keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg |
| 28. | Stacionarios sėdimos vietos | Autobusas ne mažiau kaip 19+1 (vairuotojo) stacionarių sėdimų vietų. Sėdynės tvirtinamos ant metalinio profilio bėgelių (bėgeliai turi būti uždengti). Sėdynių dydis, atstumas tarp jų turi atitikti šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojantiems saugiam eismui ar saugiam mokinių transportavimui keliamiems reikalavimams. Keleivių salonas privalo būti pritaikytas transportuoti ne mažiau kaip 2 asmenų su negalia standartiniuose (įskaitant elektrinius) vežimėliuose, lengvai demontuojant minimalų sėdimų vietų skaičių. Demontuojamos sėdynės privalo būti su greito nuėmimo kojomis, kad vairuotojas pats, be techninių aptarnavimo įmonių ar jų darbuotojų pagalbos, ne naudojant jokių įrankių, nepažeisdamas sėdynių konstrukcijos ar jos atskirų dalių, galėtų demontuoti (po to vėl sumontuoti) reikiamą sėdynių skaičių. Pervežant neįgalius asmenis, praėjimas visiems sėdintiems keleiviams turi atitikti teisės aktų normatyvus. Privalo būti pateikti du susaistymo įrangos komplektai. Komplektą sudaro neįgaliojo vežimėlio 4 tvirtinimo elementai ir tritaškis saugos diržas, skirtas sunkiai judančiam asmeniui. Įranga turi būti sertifikuota pagal standarto ISO 10542 reikalavimus. Tvirtinimo taškai išbandyti pagal JT EEK 107R taisyklės reikalavimus. |
| 29. | Paminkštintos sėdynės | Autobuse turi būti sumontuotos paminkštintos sėdynės. Sėdynių pagalvių storis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm |
| 30. | Reguliuojama vairuotojo sėdynė | Ne mažiau trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė |
| 31. | Rūbų pakaba (kabliukas) | Šalia vairuotojo turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojui matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus) |
| 32. | Radijo imtuvas | Gamyklinė audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu. |
| SAUGUMAS |  |  |
| 33. | Žibintai | Priekiniai ir galiniai prieš rūkiniai žibintai. Išoriniai LED apšvietimo žibintai sumontuoti ties durimis, skirtomis įkelti neįgalųjį asmenį, apšviečiantys darbo zoną neįgaliųjų įkėlimui/iškėlimui |
| 34. | Posūkio signalai | Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas ( taip pat ir papildomų) |
| 35. | Papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos | Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/ išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus). |
| 36. | Avarinio išėjimo plaktukai | Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui) |
| 37. | Kilimėliai | Guminiai kilimėliai vairuotojui. |
| 38. | Keleivių įlipimo laiptelis | Vairuotojo kabinoje turi būti atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo kabinos duris. Keleivių įlipimo laiptelis turi būti dviejų pakopų. Laiptelio pirmos pakopos aukštis nuo žemės, esant nepakrautam autobusui, ne daugiau kaip 320 mm (Salono grindų plokštuma, sutampanti su viršutine laiptelio plokštuma - nelaikoma pakopa). Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė. |
| 391. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai | Tritaškiai saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių 2024-02-01 redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ 4 priedas). |
| 40. | Laikymosi turėklai | Laikymosi turėklai prie keleivių išlaipinimo durų (abiejuose durų pusėse) |
| 41. | Centrinis durų užraktas | Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris. |
| 42. | Pirmosios pagalbos rinkinys | Ne mažiau 2 pirmosios pagalbos rinkiniai (vaistinėlės), sukomplektuotos pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. |
| 43. | Avarinės ir pagalbinės priemonės | Ne mažiau 2 gesintuvai, avarinis sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, galinių ratų atrama (tinkanti siūlomam autobusui), ratų remonto komplektas |
| 44. | Autobuso salono techninės ertmės | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės |
| 45. | Tachografas | Įdiegtas skaitmeninis tachografas su metrologine patikra |
| 46. | Greitis | Greičio ribotuvas ne mažiau 80 km/h, bet ne daugiau 100 km/h |
| AUTOBUSE ESANČIOS SISTEMOS, KĖBULAS |  |  |
| 47. | ABS | Turi būti ABS (arba lygiavertė) – stabdžių antiblokavimo sistema |
| 48. | ESP | Turi būti ESP (arba lygiavertė) elektroninė stabilumo programa |
| 49. | ASR | Turi būti ASR (arba lygiavertė) ratų antiprabuksavimo sistema |
| 50. | HillHolder | Turi būti HillHolder (arba lygiavertė) pajudėjimo į įkalnę asistentas |
| 51. | Vairas | Turi būti vairo stiprintuvas |
| 52. | Atbulinės eigos signalas | Turi būti atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas. |
| 53. | Veidrodžiai | Elektra reguliuojami ir šildomi veidrodžiai |
| 54. | Galinis veidrodėlis | Turi būti galinio vaizdo veidrodėlis salone |
| 55. | Šoniniai langai | Dvigubi salono šoniniai langai (stiklo paketai), Keleivių skyriaus šoniniai stiklai turi būti ne mažiau kaip 70 % tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 30 % ir ne mažiau kaip 15 %. Langai negali būti tamsinti klijuojant ant jų tamsintą plėvelę. Priekiniai šoniniai durų langai turi būti valdomi elektra. |
| 56. | Ratai ir purvasargiai | Dvigubi galiniai ratai. Visų ratų purvasargiai. |
| 57. | Padangos | Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL) |
| 58. | Padangų komplektai | Autobusas turi būti pristatytas su einamajam sezonui skirtu padangų komplektu. Papildomai tiekėjas privalo pateikti tik kito sezono padangų komplektą bei abiejų sezonų to paties dydžio ir rašto atsarginius ratus. Šiuo pirkimu antro padangų komplekto tam pačiam sezonui neįsigyjama. |
| 59. | Kėbulas | Cinkuotas, galvanizuotas arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančių plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. |
| 60. | Autobuso spalva | Kėbulo spalva geltona (konkretus spalvos kodas bus suderintas pasirašius Prekių pirkimo – pardavimo sutartį) |
| 61. | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas) | Alkoholinė blokuotė (alkoblokas), stacionari. Tai autobuso variklio užvedimą blokuojanti sistema, leidžianti užvesti autobuso variklį tik blaiviam vairuotojui. Alkoblokas turi atitikti LST EN 50436-2:2014 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Į autobusus diegiami priedai privalo atitikti Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo autobusams ir jų komponentams galiojančius reikalavimus (Jungtinių tautų Europos ekonomijos komisijos taisyklės Nr. 10 (lietuviškas vertimas eur-lex.europa.eu svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:42012X0920(01) ar lygiaverčių direktyvų reikalavimus). Turi būti blokuotės avarinio atjungimo funkcija (šios funkcijos įrengimas suderinamas su Perkančiąja organizacija Prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu). Informaciniai pranešimai alkobloko ekrane turi būti rašomi lietuvių kalba. Turi būti pateikta alkobloko naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Alkotesterio laikiklio tvirtinimo vieta derinama su Perkančiąja organizacija. Autobuso perdavimo metu turės būti pateikti šie alkobloko dokumentai: 1. Akredituotos laboratorijos išduotas įmontuoto į autobusą alkobloko atitikties LST EN 50436-2:2014(arba lygiaverčio) standartui sertifikatas. 2. Įmontuoto alkobloko elektromagnetinio suderinamumo sertifikatas, įrodantis alkobloko atitikimą Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos taisyklei Nr. 10 ar lygiaverčių direktyvų reikalavimams. 3. Alkobloko gamintojo ar jo atstovo (importuotojo) išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad alkobloką įmontuojanti įmonė yra įgaliota atlikti alkobloko montavimo ir aptarnavimo darbus. 4. Alkobloko įmontavimo ir kalibravimo sertifikatas, kuriame turi būti nurodyta alkobloko įmontavimo data, alkobloko pavadinimas, modelis ir serijos numeris, transporto priemonės registracijos numeris ir kita alkobloko reikalinga atlikti kalibravimo data. Šį sertifikatą turės pateikti įgaliota montavimo ir priežiūros įmonė. |
| REIKALAVIMAI AUTOBUSO APIPAVIDALINIMUI |  |  |
| 62. | Autobuso apipavidalinimas | Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. Nr. 224 nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm; (Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija. Autobuso kėbulo apačia turi būti apklijuota ne siauresne kaip 50 mm pločio šviesą atspindinčia juosta (priekis – balta, abu šonai – geltona, galas – raudona). Gale turi būti dvi raudonos ištisinės juostos. Viena juosta tvirtinama kėbulo apatinėje dalyje, kita – viršutinėje dalyje. Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė). Ženklai ir juostos turi būti daromi iš atšvaitinių, užrašai - iš neatšvaitinių lipnių medžiagų. Garantija nuo savaiminio nusiklijavimo – ne mažesnė kaip 3 metai. |