TSD-86, VPP-509

Pooperacinės palatos blokų priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lentynėlė monitoriui – 8 vnt. |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai lentynėlei | - Lentyna montuojama ant bėgelio priekinėje/viršutinėje konsolės dalyje; - Tvirtinimas ant bėgelio pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą; - Lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Lentynos leistina apkrova ≥ 5 kg. |  |
| 1.2. | Reikalavimai paviršiams | - Lentynos paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2. | Lentynėlė su stalčiumi – 4 vnt. |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai lentynėlei | - Lentyna su ≥ 1 stalčiumi; - Montuojama prie sienos ant bėgelio; - Tvirtinimas ant bėgelio pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą; - Lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Stalčiaus aukštis: 80–150 mm; - Lentynos leistina apkrova ≥ 10 kg. |  |
| 2.2. | Reikalavimai paviršiams | - Lentynos paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.3. | Komplektacija | Lentynėlė su stalčiumi sukomplektuota su bėgeliu ir bėgelio tvirtinimui prie sienos skirtais konstrukciniais elementais |  |
| 3. | Infuzijos stovas – 4 vnt. |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai konstrukcijai | - Infuzinis stovas montuojamas ant bėgelio priekinėje/viršutinėje konsolės dalyje; - Tvirtinimas ≥ 1 taške prie bėgelio; - Prie bėgelio tvirtinamas klipsu pagal ISO 19054 (arba lygiavertį) standartą; - Stovą galima slankioti per bėgelio ilgį; - Stovo aukštis reguliuojamas klipso pagalba; - Skirtas ≥ 4 infuziniams maišeliams sukabinti. |  |
| 3.2. | Didžiausia leidžiama darbinė apkrova | ≥ 3 kg |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) arba Medicininės įrangos gamintojas privalo turėti medicininį ISO 13485 (ar lygiavertį) sertifikatą, o produkcija privalo turėti atitikties deklaraciją CE standarto (ar lygiaverčiams) reikalavimams |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 6. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 7. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.