TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL RATINIO TRAKTORIAUS SU INVENTORIUMI pirkimo

| Eil. Nr. | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas | Tiksli reikalavimo atitikimo reikšmė Rinkos konsultantas prie reikalavimo gali įrašyti komentarą/pastabą | Reikalavimo atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai traktoriui |  |  |  |
| 1. | Naujas, nenaudotas, ne senesnis kaip 2026 m. gamybos ratinis traktorius, turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją (mašinų direktyvos 2006/42EB nuostatos)), turi būti pilnai sukomplektuotas, pritaikytas darbui Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. Gamintojas turi atitikti ISO standartus: gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse. |  | Privaloma atitikti |
| 2. | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkamas eksploatacijai viešuosiuose keliuose ir visiškai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Prieš pateikdamas traktorių Pirkėjui, Pardavėjas savo sąskaitą jį įregistruoja nustatyta tvarka. |  | Privaloma atitikti |
| Variklis |  |  |  |
| 3. | Traktoriaus variklis dyzelinis su turbokompresoriumi, atitinkantis ,,EU stage V‘‘ standartą arba lygiavertį |  | Privaloma atitikti |
| 4. | Vardinė variklio galia – ne mažiau kaip 150 kW |  | Privaloma atitikti |
| 5. | Variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 6,0 l |  | Privaloma atitikti |
| Transmisija |  |  |  |
| 6. | Privaloma bepakopė (CVT) transmisija. Su ne mažiau kaip dviem darbo rėžimais. |  | Privaloma atitikti |
| 7. | Maksimalus važiavimo greitis pirmyn ne mažesnis kaip 40 km/val. |  | Ekonominis naudingumas |
| 8. | Transmisija turi būti pritaikyta sunkiems (~20000kg) transportavimo ir cikliniams darbams. |  | Privaloma atitikti |
| 9. | Varantysis priekinis tiltas (4x4) ir abiejų tiltų diferencialų blokavimo sistema. |  | Privaloma atitikti |
| Hidraulinė sistema |  |  |  |
| 10. | Hidraulinis siurblio našumas ne mažesnis negu 150 l/min. |  | Ekonominis naudingumas |
| 11. | Ne mažiau kaip penkios traktoriaus galinės hidraulikos greito pajungimo poros. |  | Privaloma atitikti |
| 12. | Hidraulinės sistemos slėgis – ne mažesnis kaip 190 bar. |  | Privaloma atitikti |
| 13. | Traktoriaus galinio darbinio veleno greitis - 540, 540E, 1000 aps/min. greičiai su GTV greičio keitimu iš kabinos ir elektriniu paleidimu. |  | Privaloma atitikti |
| Ašys, padangos |  |  |  |
| 14. | Priekinė ašis amortizuojanti |  | Privaloma atitikti |
| 15. | Visos padangos žemės ūkio paskirties |  | Privaloma atitikti |
| 16. | Traktoriaus galinių padangų išmatavimai ne mažesni kaip 650/65 R42 |  | Privaloma atitikti |
| 17. | Traktoriaus priekinių padangų išmatavimai ne mažesni kaip 540/65 R30 |  | Privaloma atitikti |
| Aušinimo ir elektros sistemos, kabina |  |  |  |
| 18. | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C |  | Privaloma atitikti |
| 19. | LED tipo darbiniai žibintai po 2 priekyje ir gale, transportiniai žibintai, posūkių žibintai, oranžinis signalinis švyturėlis ant kabinos, apšviesta valdymo panelė |  | Privaloma atitikti |
| 20. | Elektros instaliacijos laidai ir sujungimai atsparūs vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui |  | Privaloma atitikti |
| 21. | Kabina dviejų durų, hermetiška, amortizuojanti, atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius standartus |  | Privaloma atitikti |
| 22. | Garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo slopinimo lygis – atitinka ISO 6396 arba lygiavertį standartą, triukšmo lygis kabinoje ne didesnis kaip 71 dB(A) |  | Privaloma atitikti |
| 23. | Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, sėdynė, vairas ergonomiški, oro ventiliavimo sistema, apšildymas, kondicionierius su klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo veidrodis viduje, reguliuojamos padėties vairas |  | Privaloma atitikti |
| 24. | Kabinoje turi būti šie indikatoriai, kontroliniai prietaisai: variklio tepalo temperatūros, variklio aušinimo skysčio temperatūros, variklio hidraulinės sistemos tepalo temperatūros, degalų lygio, moto valandų skaitiklis |  | Privaloma atitikti |
| 25. | Atbulinės eigos garsinis signalas |  | Privaloma atitikti |
| 26. | Priekinis ir galinis valytuvai su apiplovimu |  | Privaloma atitikti |
| 27. | Masės išjungėjas |  | Privaloma atitikti |
| 28. | Traktoriaus kuro bako talpa ne mažiau kaip 350 ltr., rakinamas |  | Privaloma atitikti |
| Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 29. | Maksimali traktoriaus leidžiama masė ne mažesnė kaip 13 000 kg |  | Privaloma atitikti |
| 30. | Bazinis traktoriaus svoris be priedų ne mažiau kaip 8000 kg |  | Privaloma atitikti |
| 31. | Balastinis svoris ne mažiau 700 kg |  | Privaloma atitikti |
| 32. | Pneumatiniai stabdžiai priekabai (1+2 linijos) su oro sausintuvu |  | Privaloma atitikti |
| 33. | Galinės pakabos ir GTV valdymas iš traktoriaus išorės |  | Privaloma atitikti |
| 34. | Rakinama įrankių dėžė su traktoriaus eksploatacijai būtinų raktų komplektu bei tepimo sistemų tepimo priemonėmis |  | Privaloma atitikti |
| 35. | Krautuvo ratų sparnai – standartiniai priekiniams ir pilno profilio galiniams ratams |  | Privaloma atitikti |
| Traktoriaus duomenų kaupimo sistema |  |  |  |
| 36. | Palydovinė duomenų kaupimo sistema palaikanti 3G arba GPRS ryšį. Sukauptų darbo parametrų duomenų nuskaitymas nuotolinių būdu be papildomo mokesčio visą traktoriaus tarnavimo laikotarpį (turi prieigą pirkėjas) |  | Privaloma atitikti |
| Dokumentacija ir apmokymas |  |  |  |
| 37. | Traktoriaus eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba ir atsarginių dalių katalogas su gamykliniais nomenklatūriniais numeriais (jei jie suteikiami) turi būti pateikti kartu su traktoriumi. |  | Privaloma atitikti |
| 38. | Saugaus darbo su traktoriumi instrukcija lietuvių kalba, skirta darbuotojams, dirbsiantiems su traktoriumi (pateikiama ratinio traktoriaus pristatymo metu) |  | Privaloma atitikti |
| 39. | Apmokymas dirbti su traktoriumi |  | Privaloma atitikti |
|  | Garantiniai įsipareigojimai |  |  |
| 40. | Ne mažiau 36 mėnesių arba 2000 moto valandų, priklausomai nuo to, kuris terminas baigsis pirmas. Garantija taikoma visam traktoriui, visiems mazgams. |  | Privaloma atitikti |
| 41. | Garantiniu laikotarpiu techninius gedimus šalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai, jeigu šalių atstovai ar nepriklausomas ekspertas nustatys, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. |  | Privaloma atitikti |
| 42. | Remontas bei techniniai aptarnavimai atliekami traktoriaus darbo vietoje per 24 val. nuo pranešimo pateikimo dienos |  | Privaloma atitikti |
| 43. | Ratinio traktoriaus pristatymo terminas iki 6 mėn. |  | Privaloma atitikti |
| Servisas |  |  |  |
| 44. | Traktoriaus pardavėjas turi būti oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje bei turėti autorizuotą servisą, detalių sandėlį Lietuvoje (tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad traktoriaus pardavėjas yra oficialus teikiamos technikos atstovas Lietuvoje bei nurodyti autorizuoto serviso ir detalių sandėlio adresus Lietuvoje). |  | Privaloma atitikti |
| 45. | Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje. Techninis aptarnavimas su visomis reikalingomis eksploatacinėmis medžiagomis atliekamas nemokamai pagal gamyklos gamintojo rekomendacijas, visą garantinį laikotarpį. Per metus išdirbama ~1500 m/h. |  | Privaloma atitikti |