Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Joniškio miesto vietinės reikšmės gatvių priežiūros darbai

Techninė specifikacija

Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, registruota buveinė yra Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

Pirkimo objektas: Gatvės priežiūra – nuolatiniai darbai, kuriais siekiama užtikrinti saugų eismą ir numatytą gatvės bei jos statinių tarnavimo laiką.

Vietinės reikšmės gatvių priežiūros darbai:

–  gatvės greideriavimas (1 pravažiavimas), km

– atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, t

– atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, t

– kelkraščių nuėmimas, planiravimas autogreideriu, nupjaunant nelygumus, praeinant viena vieta 3 kartus, km

– II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje, 1000 m3

– važiuojamosios dalies valymas nuo sniego mechanizuotu būdu visu gatvės pločiu, km

– Gatvių barstymas druskos mišiniu, su spec. technika (druskos barstytuvais), km

– asfaltuotų gatvių duobių remontas šaltu asfaltu, t

- žvyruotų gatvių dangos laistymas CaCl2 tirpalu, m2.

Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras seniūno paraiškas. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso konkurso sąlygose nurodyto orientacinio darbų kiekio. Per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką tiekėjui nebus sumokėta daugiau nei: 205 000 Eur su PVM

Darbų atlikimo terminas: darbus atlikti ne vėliau kaip: greideravimo per tris dienas, gatvės stiprio atstatymą žvyru ir skalda, kelkraščių nuėmimą ir grunto kasimo darbus dviejų savaičių laikotarpyje, sniego valymą, asfaltuotu gatvių ir remontą šaltu asfaltu sekančią dieną nuo raštiškų paraiškų gavimo.

Gatvės priežiūra – nuolatiniai darbai siekiant užtikrinti saugų eismą ir numatytą bei jo statinių tarnavimo laiką. priežiūros tvarka (toliau vadinama – ši Tvarka) nustato Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės automobilių priežiūros organizavimą, jos vykdymą ir naudojimąsi jais. Rangovas, atlikdamas priežiūros darbus, turi vadovautis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, priežiūros tvarkos aprašu.

Greideriavimas.   Gatvių su žvyro danga greideriavimas vienu praėjimu greiderio, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį (pasirenkame vieną praėjimą todėl, kad vietinės reikšmės gatvės yra skirtingų pločių). Jeigu gatvė yra platesnė už verstuvo plotį atliekamas greideriavimas pravažiuojant 2-3 kartus, derinama su seniūnu. Greideriavimas formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą atliekamas seniūno paraiška greideriavimo darbų sezonu nurodytai gatvei 2–3 kartus.

Atskirų gatvės stiprio atstatymas žvyru ir skalda. Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio–žvyro mišinio arba skaldos įrengimas  atliekamas seniūno nurodytose vietose. Dangos  atnaujinimas žvyru ar skaldos sluoksniu formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą.

Kelkraščių nuėmimas.  Kelkraščių, kurie yra iškilę aukščiau už esančią gatvės dangos profilį  nuėmimas vykdomas greideriu, formuojant kelkraštį su nuolydžiu iki 6 %, neleidžiant jam iškilti aukščiau a/b arba žvyro dangos ir užtikrinant vandens nuleidimą nuo gatvės planiravimas atliekamas praeinant viena vieta 3 kartus. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5–1 metras.

Sniego valymas. Važiuojamosios dalies sniego valymas  mechanizuotu būdu atliekamas pagal pateiktą seniūno paraišką nurodytai, gatvei, sniegą nuvalyti pilnu pločiu. Greideris neturi palikti po peilio praėjimo puraus ar nenugreideriuoto sniego sluoksnio, esant tokiems defektams darbas nebus priimtas.

Gatvių barstymas druskos mišiniu. Gatvių barstymas druskos mišiniu, su spec. technika (druskos, smėlio barstytuvais), km“. Barstymas druskos mišiniu žiemos sezono metu vykdomas pagal seniūno užsakymus nurodytose gatvėse.

Asfaltuotų gatvių duobių remontas šaltu asfaltu. Vykdomas pagal seniūno užsakymus nurodytose gatvėse. Duobė dengiama 5 cm storio sluoksniais, kiekvienas sluoksnis sutankinamas, paskutinis sluoksnis dedamas kad liktų 1 cm iškilimas virš bendro paviršiaus. Kaip duobė užpildyta, medžiaga sutankinama vibroplokštę.

II grupės grunto kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi su 0,4m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas  iki 1 km ir darbas sąvartoje. Vykdomas siekiant užtikrinti sankasos drenuojančio sluoksnio funkcionalumą. Atliekamas pagal pateiktą seniūno paraišką.

Žvyruotų gatvių dangos laistymas CaCl2 tirpalu. Atliekant paruošiamuosius ir vykdymo darbus vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos „Kelių su žvyro danga dulkėtumui mažinti metodiniai nurodymai“ nuostatomis.

Priedai:

- Techninės specifikacijos 1 priedas. Orientacinės gatvių priežiūros apimtys.

- Techninės specifikacijos 2 priedas. gatvių ilgiai. Darbų atlikimo terminai.

- Techninės specifikacijos 3 priedas. Reikalavimai skaldai.

Specifikacijos priedai – neatsiejama jos dalis.

Techninės specifikacijos 1 priedas

MINIMALIOS GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Objektas | Greideriavimas (vienas pravažiavimas), km | Atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, m3 | Atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, m3 | Kelkraščių nuėmimas, planiravimas autogreideriu, nupjaunant nelygumus, praeinant viena vieta 3 kartus, km | II gupės grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje,1000 m3 | Važiuojamosios dalies valymas nuo sniego mechanizuotu būdu visu gatvės pločiu, km | Gatvių barstymas druskos mišiniu, km | Asfaltuotų gatvių duobių remontas šaltu asfaltu, t | žvyruotų gatvių dangos laistymas CaCl2 tirpalu, m2. | Gatvių priežiūros apimtys per 2 (du) metus, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Joniškio miestas | 100 | 200 | 590 | 100 | 1 | 1300 | 440 | 50 | 5000 | 205 000 |

Techninės specifikacijos 2 priedas

JONIŠKIO MIESTO VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ ILGIAI

| Eil. Nr. | Miesto, seniūnijos pavadinimas | Gatvių ilgis, km |  | Bendras ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltbetonis km | Žvyro ir kita danga, km |  |
| 1. | Joniškio miestas | 57,2 | 4,6 | 61,8 |

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

| Darbai | Atlikimo terminai | Darbų apimties atlikimo terminas |
| --- | --- | --- |
| Greideriavimas (vienas pravažiavimas) km | Pradėti darbus per tris dienas nuo paraiškos gavimo (raštu, faksu arba elektroniniu būdu) Nurodoma gatvės pavadinimas, kilometražas | Nugreideruoti per 1 darbo dieną |
| Atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, m3 | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |  |
| Atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, m3 | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |  |
| Kelkraščių nuėmimas, planiravimas autogreideriu, nupjaunant nelygumus ir praeinant viena vieta 3 kartus (viena gatvės puse)1 km | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |  |
| II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje 1000 m3 | Dviejų savaičių laikotarpyje nuo paraiškos gavimo |  |
| Važiuojamosios dalies valymas nuo sniego mechanizuotu būdu visu gatvės pločiu km | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo | Nuvalyti gatves per dieną |
| Gatvių barstymas druskos mišiniu, su spec. technika (druskos barstytuvais), km | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo | Pabarstyti gatves per dieną |
| Žvyruotų gatvių dangos laistymas CaCl2 tirpalu. | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo | Palaistyti gatves per dieną |
| Asfaltuotų gatvių duobių remontas šaltu asfaltu, t | Sekančią dieną nuo paraiškos gavimo |  |

Techninės specifikacijos 3 priedas

REIKALAVIMAI SKALDAI

| Reikalavimai | Objektas | Užpildų mišinys 0/2 | Užpildų mišinys 0/5 | Užpildų mišinys 0/16 | Užpildų mišinys 0/22 | Užpildų mišinys 0/22 (nesertifikuotas) | Užpildų mišinys 0/32 | Užpildų mišinys 0/45 | Užpildų mišinys 0/56 | Užpildai, frakcija 2/5 | Užpildai, frakcija 5/8 | Užpildai, frakcija 5/22 | Užpildai, frakcija 8/11 | Užpildai, frakcija 11/16 | Užpildai, frakcija 11/22 | Užpildai, frakcija 16/22 | Užpildai, frakcija 16/32 | Užpildai, frakcija 16/45 | Užpildai, frakcija 16/56 | Užpildai, frakcija 22/32 | Užpildai, frakcija 22/45 | Užpildai, frakcija 22/56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užpildo stambumas |  | GF85 | GA85 | GB | GB |  | GB | GB | GB | GC90/10 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC90/20 | GC85/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 | GC80/20 |
| Smulkiųjų dalelių kiekis |  | fdeklaruojama | fdeklaruojama | f≤16 | f≤16 | - | f≤5 | f≤5 | f≤5 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 | f≤4 |
| Užpildo dalelių forma |  |  |  |  |  | - |  |  |  | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 | ≤ SI55 / FI50 |
| Trupintos, skaldytos dalelės |  |  |  | C≥90/3 | C≥90/3 | - | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 |  | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 | C≥90/3 |
| Atsparumas trupinimui |  |  |  | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | - | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 | LA≤30 / SZ≤26 |
| Atsparumas šaldymui ir atšildymui |  | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | - | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 | ≤ F4 |