## Techninė specifikacija

## Nuotolinio sveikatos stebėjimo įrenginiai

### Planuojama įsigyti pacientų namų aplinkoje naudojamus išmaniuosius sveikatos stebėsenos įrenginius, skirtus nuotoliniam pagrindinių gyvybinių rodiklių fiksavimui, automatiniam jų perdavimui į centralizuotą internetinę duomenų platformą. Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus pacientų sveikatos rodiklių duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

### Įsigyjami nuotolinio matavimo duomenų perdavimo įrenginiai yra sudedamasis integruoto pacientų sveikatos nuotolinės stebėsenos sprendimo, skirto pacientų būklės stebėjimui realiuoju laiku ir retrospektyviai, komponentas. Įrenginiai turi būti integruojami į sveikatos priežiūros specialistams skirtą internetinę platformą ir pacientams skirtą mobiliąją programėlę, kurios pagalba sveikatos rodiklių matavimo duomenys perduodami per nuotolį.

Įsigyjami įrenginiai leis: užtikrinti nuolatinį ir objektyvų pacientų sveikatos stebėjimą ne stacionarinėmis sąlygomis; laiku identifikuoti sveikatos būklės pokyčius ar pablogėjimus; skatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos būklės valdymą; optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.

Numatoma įsigyti šiuos įrenginius:

| Įrenginys | Paskirtis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| Išmanieji laikrodžiai - apyrankės | Skirtas fizinio aktyvumo, širdies ritmo, miego kokybės ir kitų sveikatos rodiklių stebėsenai bei perdavimui į centrinę duomenų sistemą. | 300 vnt. |
| Automatinis kraujospūdžio matuoklis | Skirtas savarankiškam arterinio kraujospūdžio ir pulso matavimui namuose su galimybe duomenis perduoti nuotoliniu būdu. | 299 vnt. |
| Medicininė išmanioji apyrankė | Skirta nuolatiniam širdies veiklos stebėjimui, įskaitant širdies ritmo ir kitų kardiologinių parametrų sekimą, su integruotu duomenų perdavimo funkcionalumu. | 55 vnt. |

### Sisteminė integracija

Kad sistema veiktų kaip vientisas nuotolinės sveikatos priežiūros sprendimas, reikalaujama:

- Galimybė integruoti įrenginius su centrine internetine platforma, prieinama sveikatos priežiūros specialistams;

- Duomenų perdavimas turi būti vykdomas automatiškai, be papildomų vartotojo veiksmų, naudojantis API arba SDK integracijomis.

- Įrenginiai turi turėti Bluetooth ryšį, būti suderinami su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS.

Įrenginių techninė specifikacija:

1 pirkimo objekto dalis. Išmanieji laikrodžiai – apyrankės – 300 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išmanieji laikrodžiai - apyrankės |  |  |
| 1.1. | Ne medicininiai prietaisai turi turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) ir programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. | Būtina |  |
| 1.2. | Ekrano tipas: OLED arba lygiavertis, skaitmeninis, lietimui jautrus | Būtina |  |
| 1.3. | Dirželis: silikoninis, su galimybėmis pritaikyti S/M arba M/L dydžius | Būtina |  |
| 1.4. | Įkraunama ličio polimerų baterija | Būtina |  |
| 1.5. | Veikimo laikas ne mažiau kaip 40 val. | Būtina |  |
| 1.6. | Atsparumas vandeniui: 5 ATM (tinka plaukimui) | Būtina |  |
| 1.7. | Dienos širdies dažnis ramybės būsenoje | Būtina |  |
| 1.8. | Kvėpavimo dažnis visą parą | Būtina |  |
| 1.9. | Pulso oksimetrijos matavimas (kraujospūdžio deguonies kiekis) vietoje, miego metu ir visą dieną | Būtina |  |
| 1.10. | Žingsnių skaitiklis, intensyvumo minutės | Būtina |  |
| 1.11. | Judesio juosta po neveiklumo | Būtina |  |
| 1.12. | Širdies ritmo monitorius ant riešo | Būtina |  |
| 1.13. | Akselerometras | Būtina |  |
| 1.14. | Pulso oksimetrijos jutiklis | Būtina |  |
| 1.15. | Laiko aktyvumo stebėjimo duomenys | Būtina |  |

2 pirkimo objekto dalis. Kraujospūdžio matuoklis – 299 vnt.

| 2. | Kraujospūdžio matuoklis | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Medicininiai prietaisai turi turėti integracinę sąsają programinės įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui. |  |  |
| 2.2. | Automatinis žastinis kraujospūdžio matuoklis su Bluetooth sąsaja duomenų perdavimui į išmaniuosius įrenginius. |  |  |
| 2.3. | AFIBsens technologija – prieširdžių virpėjimo (AF) aptikimas, svarbus insulto rizikos prevencijai. |  |  |
| 2.4. | PAD technologija – pulso aritmijų aptikimas. |  |  |
| 2.5. | MAM technologija – vidutinio kraujospūdžio matavimo funkcija (3 matavimai iš eilės vienu mygtuko paspaudimu). |  |  |
| 2.6. | Gentle+ įpūtimo kontrolė – optimali slėgio ir oro pripūtimo greičio kontrolė patogesniam matavimui. |  |  |
| 2.7. | Manžetės padėties kontrolės sistema – prieš kiekvieną matavimą informuoja, ar manžetė pritvirtinta tinkamai. |  |  |
| 2.8. | Šviesoforo spalvų LED kraujospūdžio indikatorius pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) klasifikaciją. |  |  |
| 2.9. | Kraujospūdžio kitimo tendencijos indikatorius „MyCheck“. |  |  |
| 2.10. | Klinikinis kraujospūdžio įvertinimas „MyBP“. |  |  |
| 2.11. | Judesio indikatorius – aptinka rankos judesius matavimo metu. |  |  |
| 2.12. | Data ir laiko funkcija. |  |  |
| 2.13. | Išsikraunančių baterijų indikatorius |  |  |
| 2.14. | Galima naudoti su įkraunamomis baterijomis. |  |  |
| 2.15. | Kraujospūdžio matavimo ribos | 20–280 mmHg |  |
| 2.16. | Pulso matavimo ribos | 40–200 dūžių per minutę |  |
| 2.17. | Kraujospūdžio tikslumas | ±1 mmHg |  |
| 2.18. | Pulso dažnio tikslumas | ±5 % rodmens vertės |  |
| 2.19. | Ekranas: didelis LCD ekranas su spalviniu kraujospūdžio indikatoriumi |  |  |
| 2.20. | Manžetė: standi, universalaus ilgio M-L dydžio, tinka žastui 22–42 cm apimties |  |  |
| 2.21. | Garantija | 5 metų garantija |  |

3 pirkimo objekto dalis. Medicininės išmaniosios apyrankės – 55 vnt.

| 3. | Medicininės išmaniosios apyrankės | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Medicininiai prietaisai turi turėti integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK). | Būtina |  |
| 3.2. | Dėvimas ant riešo. | Būtina |  |
| 3.3. | Skirta nuolatiniam gyvybinių parametrų stebėjimui: širdies dažnis (HR), širdies ritmo kintamumas (HRV), kraujo deguonies prisotinimas (SpO2), kūno temperatūra, kvėpavimo dažnis, aktyvumo lygiai (judesys, žingsniai). | Būtina |  |
| 3.4. | PPG mėginių ėmimas | Būtina |  |
| 3.5. | Judesių jutiklis | Būtina |  |
| 3.6. | EKG | Būtina |  |
| 3.7. | Kūno temperatūros matuoklis | Būtina |  |
| 3.8. | Širdies dažnis (HR) | Ne blogiau kaip nuo 40 iki 200 bpm |  |
| 3.9. | Širdies dažnio (HR) tikslumas | ±5 bpm |  |
| 3.10. | RR intervalai | 300–2000 ms |  |
| 3.11. | Širdies ritmo kintamumas (HRV) | Būtina |  |
| 3.12. | Kvėpavimo dažnis | Būtina |  |
| 3.13. | SpO2 | 70–100 % |  |
| 3.14. | SpO2 tikslumas | ±4 % (išskyrus aukštą judrumą ir žemą perfuziją) |  |
| 3.15. | Kūno temperatūra | Būtina |  |
| 3.16. | Šviesos diodų indikatoriai praneša apie įrenginio būseną: įkrovimą, Bluetooth ryšį, EKG matavimą. | Būtina |  |
| 3.17. | USB magnetinis įkrovimo laidas | Būtina |  |
| 3.18. | Baterijos veikimo trukmė: baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 40 val. | Būtina |  |
| 3.19. | Miego stebėjimas su miego fazių atpažinimu (budrumas, lengvas, gilus, REM). | Būtina |  |
| 3.20. | Atitinka EU MDR sertifikavimą, IEC 60601 standartų reikalavimus. | Būtina |  |
| 3.21. | MD CE ženklinimą | Būtina |  |