TSD-1240, VPP-6004

Medicininio vežimėlio techninė specifikacija (kiekis 8 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai medicininio vežimėlio konstrukcijai: | - Vežimėlio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) – atsparus įbrėžimams; - Vežimėlio stalviršis pagamintas iš AISI 304 markės (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno su apsauginiu rėmu iš trijų pusių (arba vežimėlio stalviršis paaukštintais kraštais iš trijų pusių), atsparus įbrėžimams bei dezinfekcinėms medžiagoms; - Su keturiais 8-12,5 cm diametro ratukais, iš kurių ≥ 2 ratukai su fiksuojamais stabdžiais; - Vežimėlyje įrengta: ištraukiama lentyna virš stalčių ir 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 2. | Vežimėlio stalčiai | - Su teleskopiniais bėgeliais; - Su rankenomis, pagamintomis iš aliuminio arba milteliniu būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Trijų viršutinių stalčių aukštis 10 ± 1 cm, ketvirto (apatinio) stalčiaus aukštis 30 ± 2 cm; - Su stalčių dalytuvais visuose stalčiuose; - Stalčių spalva pasirenkama užsakymo metu. |  |
| 3. | Vežimėlio (bazinės konstrukcijos be priedų) išoriniai matmenys | 1. Plotis 55-60 cm; 2. Gylis 43-50 cm; 3. Aukštis 85-90 cm. |  |
| 4. | Kartu su medicininiu vežimėliu komplektuojami priedai: | - Šiukšlių dėžė, ne mažiau kaip 10 litrų talpos, atidaroma keliu – 1 vnt.; - Reguliuojamos apimties laikiklis aštrių atliekų talpai – 1 vnt.; - Pirštinių dėžučių laikiklis – 1 vnt. |  |
| 5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), po surinkimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.