                                                                                                                                           Versija Nr. 1




                
                    Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Rokiškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (žvyravimo) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelių ir gatvių žvyravimas

1. Žvyravimo darbų aprašymas:

1.1. Paruošti kelio (gatvės) atkarpą žvyro paskleidimui, esamas duobes išlyginti autogreideriu, jeigu reikalinga, nustumti ties kelio (gatvės) briauna susikaupusį žvyro ar grunto perteklių;
1.2. Darbams naudojamas 0/32 frakcijos žvyras. Žvyras paskleidžiamas visame kelio (gatvės) plotyje tolygiai, nesupilamas į krūvą.
1.3. Išlyginti paskleistą žvyrą autogreideriu. Lyginant kelio (gatvės) dangą turi būti išlaikytas skersinis profilis vandens nutekėjimui. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi puses 2,5 %.
2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.
3. Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas privalo pateikti užsakovui žvyro eksploatacinių savybių deklaraciją. Užsakovas pasilieka teisę reguliariai tikrinti paskleidžiamo žvyro atitiktį reikalavimams, atlikti laboratorinius kokybės bandymus.
4. Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas privalo pateikti užsakovui transporto priemonių sąrašą su nurodytu kiekvienos priemonės vežamo žvyro kiekiu (m3). Užsakovas pasilieka teisę tikrinti transporto priemonių (priekabų) matmenis ir įvertinti galimą vežamo žvyro tūrį.

5. Užsakymus (raštu, el. paštu arba kitais identifikuoti užsakymą leidžiančiais būdais) žvyravimo darbams atlikti teikia seniūnijų seniūnai ar seniūnų pavaduotojai.

6. Darbai atliekami tik tuose keliuose (gatvėse), kuriuos nurodo seniūnijų seniūnai, pateikdami žvyruojamų kelių schemą arba sąrašą. Tikslias žvyro paskleidimo vietas nurodo seniūnai, jų pavaduotojai arba paskirti darbuotojai.

7. Užsakyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu, elektroniniu paštu rangovui dienos arba pagal atskirą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką.

Dangos iš skaldos įrengimas
8. Dangos įrengimui naudojama 0/32 frakcijos dolomito skalda. 
9. Skalda paskleidžiama tolygiai (nesupilant į krūvas) ir išlyginama autogreideriu, išlaikant skersinį nuolydį.

10. Skalda turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus, o prieš pradedant darbus tiekėjas turi pateikti medžiagų atitiktį patvirtinančius dokumentus. 
11. Perkančioji organizacija pasilieka teisę patikrinti atvežtas medžiagas ir atlikti laboratorinius bandymus. 
12. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai arba jų pavaduotojai raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.
_____________________________
[image: image1][image: image2][image: image3]
