Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

JONIŠKIO RAJONO ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, | Joniškio rajono šaligatvių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbai |
| 3. STATYBOS RŪŠIS: | Paprastasis remontas |
| 4. DARBŲ APRAŠYMAS: | Joniškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančiu šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas. Sutrūkinėjusių plytelių, vejos ir kelio bortų keitimas arba įrengimas naujai, naujo šaligatvio ant šalčiui nejautraus sluoksnio pagrindo įrengimas, šaligatvio remontas betono trinkelėmis. |
| 5. DARBŲ APIMTIS: | Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras Užsakovo paraiškas. Preliminarūs darbų kiekiai, nurodyti techninės specifikacijos priede, gali mažėti ir didėti. |
| 6. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 4 egz., PVM sąskaitą faktūrą. |
| 7. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI | Darbus pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo paraiškos gavimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir užbaigti per 1 (vieną) mėnesį, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų. Sutarties darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami abiejų šalių rašytiniu susitarimu. |
| 8. ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGIJA | ŠALIGATVIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis Reikalavimai sudėčiai ir mineralinių dulkių kiekiui tokie pat, kaip rengiant važ. dalies dangą. Sutankinimo rodiklis DPr=100%. Pralaidumo vandeniui koeficientas - ≥ 1.0 x10-5 m/s. Sluoksnis rengiamas pagal ĮT SBR 07[13]. Skaldos pagrindas Šaligatvių dangos pagrindas numatomas iš dolomitinės skaldos mišinio ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Minėtas sluoksnis turi būti nustatyta tvarka priimtas prieš pat pagrindo rengimo darbus. Pagrindo sluoksniui iš skaldos deformacijos modulio vertė turi būti ne mažesnė kaip 80 MPa. Mineralinių dulkių <0.063 mm turi būti ≤5 % mišinio masės. Mišinio sudėtis ir savybės sudėtis turi atitikti TRA SBR 07[7] bei TRA MIN 07[8] reikalavimus. Mineralinių medžiagų išbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2010[25]. Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių grumstelių. Prieš beriant skaldą, lovio briaunos sustiprinamos, pastatant bortus. Darbų kontrolė ir priėmimas turi būti atliekami pagal ĮT SBR 07[13]. Pasluoksnis Pasluoksniui po trinkelėmis naudojamos atsijos 0/5. Sluoksnio storis 3 cm. Dalelių, mažesnių kaip 0.063 mm, turi būti 2-5 ℅ mišinio masės. Paklotą reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo aukščio maždaug 1 cm. Pasluoksnis netankinamas, per jį negalima vaikščioti. BETONINIAI ELEMENTAI TRINKELĖS Betoninės trinkelės turi atitikti LST EN 1338:2003/P:2008[27] standarto reikalavimus. Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 5 %,dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm2. Kai betono trinkelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mišinių, tai jos klojamos ant pasluoksnio iš atsijų 0/5.Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003/AC:2006[28] reikalavimus. Gatvės bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200,vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %.,dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Bordiūrai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono 20 cm storio pagrindo su 15 cm storio atspara. Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. |
| 9. PRIEDAI | Minimalios šaligatvių ir pėsčiųjų takų paprastojo remonto darbų apimtys |

Priedas

MINIMALIOS ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Darbų apimtys 3 metams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šaligatvio remontas (pakelti ir išlyginti esamas plyteles iki reikiamo lygio panaudojant esamas plyteles, siūlių tarp plytelių užtaisymas granitinę skaldele) | m2 | 100 |
| 2. | Šaligatvio remontas (nuimti senas plyteles, paruošti pagrindą, pakloti naujas plyteles) | m2 | 100 |
| 3. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles betono 200x100x60 mm trinkelėmis) | m2 | 500 |
| 4. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles betono 200x100x80 mm trinkelėmis) | m2 | 450 |
| 5. | Šaligatvio remontas (pakeisti senas plyteles arba trinkeles spalvotomis betono 200x100x60 mm trinkelėmis) | m2 | 450 |
| 6. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 7. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis reljefinėmis betono 200x100x60 mm trinkelėmis | m2 | 400 |
| 8. | Šaligatvio remontas (keičiant senas plyteles arba trinkeles spalvotomis reljefinėmis betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 400 |
| 9. | Naujo šaligatvio įrengimas betono plytelėmis | m2 | 200 |
| 10. | Naujo šaligatvio įrengimas betono 200x100x60 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 11. | Naujo šaligatvio įrengimas betono 200x100x80 mm trinkelėmis | m2 | 500 |
| 12. | Kelio borto remontas keičiant nauju | m | 500 |
| 13. | Vejos borto remontas keičiant nauju | m | 500 |
| 14. | Naujo kelio borto įrengimas | m | 500 |
| 15. | Naujo vejos borto įrengimas | m | 500 |
| 16. | III gr. kasimas ekskavatoriumi su 0,25 m3 talpos kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 40 km atstumu (seno šaligatvio su asfaltbetonio danga ar betono ardymas) | 1000m3 | 0,5 |
| 17. | Asfaltbetonio dangos atstatymas šalia kelio borto (storis- 6 cm, asfaltbetonio mišinys AC-11-VN) | m2 | 400 |
| 18. | Siūlės sandarinimas šaltaisiais siūlių sandarikliais (prie borto) | m | 700 |
| 19. | Akmens grindinio dangos atstatymas šalia kelio borto, panaudojant esamas medžiagas | m2 | 100 |
| 20. | Gazonų užsėjimas su 5 cm humuso užpylimu rankiniu būdu | m2 | 1000 |
| 21. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 3 |