STEAM ERDVĖS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 26-005-P-0001 „Edukacinių erdvių įrengimas Joniškio rajono ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas“. Pirkimu perkamos STEAM erdvės priemonės (toliau – Priemonės) privalo atitikti šiuos nustatytus reikalavimus:

Įsigyjamoms Priemonėms yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius pirkimus, numatyti tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai. Priemonės turi atitikti Aprašo 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 papunkčiuose numatytus aplinkosauginius principus:

1. Priemonės turi būti saugios naudoti, nekelti pavojaus sveikatai, o joms pagaminti turi būti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų. Priemonėse, esančiose plastikinėse dalyse, neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). Galimi atitiktį keliamam reikalavimui įrodantys dokumentai:

1.1. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse dalyse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba

1.2. gamintojo techniniai dokumentai, arba

1.3. gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

1.4. kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

2. Priemonės turi būti tvirtos, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų, paprastai pataisomos, esant poreikiui atskiros Priemonių sudedamosios dalys galėtų būti lengvai pakeičiamos naujomis. Priemonėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. taisymo arba pakeitimo garantija. Galimi atitiktį keliamiems reikalavimui įrodantys dokumentai:

2.1. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui, arba

2.2. garantijos sąlygų kopija, kurioje yra nurodytas nustatytas reikalavimas, arba

2.3. gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

2.4. kiti lygiaverčiai įrodymai, kurie pirkimo vykdytojui leis įsitikinti, kad Priemonės atitinka keliamą reikalavimą.

Dokumentus, pagrindžiančius atitiktį nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

3. Jeigu Priemonės bus pristatomos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai kartu su pasiūlymu nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Priemonės bus pristatomos antrinėje pakuotėje, tiekėjas kartu su pristatytomis Priemonėmis turės pateikti Priemonių antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

3.1. Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba

3.2. Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

3.3. kitus lygiaverčius įrodymus.

Reikalavimai įsigyjamoms Priemonėms pateikiami lentelėje.

Užpildytą lentelę tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu.

Į prekių kainą turi būti įskaičiuotas prekių pristatymas nurodytais adresais:

1-17 p. nurodytos prekės pristatomos adresu Joniškio rajono „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6, Joniškis

18-20 p. nurodytos prekės pristatomos adresu Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Latvių g. 2, Joniškis

| Eil. nr. | Perkamos priemonės / kiekis | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūloma charakteristika (nurodyti konkrečius parametrus, aprašymą arba įrašyti TAIP / NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mokomųjų mikropreparatų rinkinys „Biologija“ |  |  |  |
| 1.1. | Perkamas kiekis | 5 komplektai |  |
| 1.2. | Paskirtis | Bendrosios biologijos ir botanikos kursui, ląstelių struktūros, augalų audinių ir mikroorganizmų stebėjimui |  |
| 1.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 paruošti preparatai, apimantys šias temas: 1. Augalų citologija ir anatomija 2. Augalų dauginimasis 3. Grybai ir kerpės 4. Dumbliai ir kiti |  |
| 1.4. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti fiksuoti, nudažyti kontrastiniais dažais struktūrų išryškinimui, uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 1.5. | Stiklelių savybės | Standartiniai optinio stiklo matmenys 26 x76 (±2) mm. Kraštai turi būti šlifuoti saugumui užtikrinti |  |
| 1.6. | Pakuotė | Tvirta dėžutė su individualiais dėklais kiekvienam stikleliui, užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 2. Mokomųjų mikropreparatų rinkinys „Zoologija“ |  |  |  |
| 2.1. | Perkamas kiekis | 5 komplektai |  |
| 2.2. | Paskirtis | Zoologijos ir lyginamosios anatomijos kursui: gyvūninių ląstelių, audinių, organų sistemų ir bestuburių organizmų mikroskopiniam tyrimui |  |
| 2.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 paruošti preparatai, apimantys šias grupes: 1. Vienaląsčiai 2. Bestuburiai 3. Vandens gyvūnai 4. Stuburinių audiniai 5. Organų pjūviai |  |
| 2.4. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti fiksuoti, nudažyti kontrastiniais dažais struktūrų išryškinimui, uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 2.5. | Stiklelių savybės | Standartiniai optinio stiklo matmenys 26 x76 (±2) mm. Kraštai turi būti šlifuoti saugumui užtikrinti |  |
| 2.6. | Pakuotė | Tvirta dėžutė su individualiais dėklais kiekvienam stikleliui, užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 3. Mokomųjų preparatų rinkinys „Žmogaus kūnas“, 25 vnt. rinkinyje (5 kompl.) |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis | Žmogaus anatomijos, fiziologijos ir sveikatos mokymo kursui. Skirta audinių tipų ir organų mikroskopinės sandaros analizei |  |
| 3.2. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 paruošti žmogaus (arba lygiaverčių žinduolių, naudojamų medicinos studijose) audinių pavyzdžiai: 1. Epitelinis audinys 2. Jungiamasis audinys 3. Raumeninis audinys 4. Nervų sistema 5. Organų sistemos |  |
| 3.3. | Techninis išpildymas | Preparatai turi būti fiksuoti, nudažyti kontrastiniais dažais struktūrų išryškinimui, uždengti dengiamuoju stikleliu ir užsandarinti ilgalaikiam saugojimui |  |
| 3.4. | Stiklelių savybės | Standartiniai optinio stiklo matmenys 26 x76 (±2) mm. Kraštai turi būti šlifuoti saugumui užtikrinti |  |
| 3.5. | Pakuotė | Tvirta dėžutė su individualiais dėklais kiekvienam stikleliui, užtikrinanti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir dulkių |  |
| 4. Potometras |  |  |  |
| 4.1. | Perkamas kiekis | 5 vienetai |  |
| 4.2. | Paskirtis | Skirtas matuoti augalo ūglio sugeriamo vandens kiekį ir nustatyti transpiracijos greitį skirtingomis aplinkos sąlygomis |  |
| 4.3. | Rinkinio sudėtis | Prietaisą turi sudaryti: 1. L formos arba U formos kapiliarinis vamzdelis su graduota skale (milimetrais) 2. Vandens rezervuaras (stiklinis arba plastikinis cilindras) su čiaupu/sklende greitam sistemos užpildymui ir oro burbuliuko grąžinimui į pradinę padėtį 3. Jungtis augalui: guminis kamštis su anga arba sandari jungtis augalo ūgliui įstatyti |  |
| 4.4. | Medžiagiškumas | Skaidrus, cheminiam poveikiui atsparus borosilikatinis stiklas arba aukštos kokybės skaidrus akrilas/plastikas, užtikrinantis gerą matomumą |  |
| 4.5. | Matavimo skalė | Integruota arba pritvirtinta skalė, ne mažiau kaip 100 mm ilgio, su 1 mm padalomis |  |
| 4.6. | Sandarumas | Konstrukcija turi užtikrinti visišką hermetiškumą, kad būtų išvengta vandens nuotėkio ir klaidingų oro patekimo į sistemą atvejų |  |
| 4.7. | Stabilumas | Prietaisas turi būti komplektuojamas su stabiliu pagrindu (stovu) |  |
| 5. Preparavimo rinkinys |  |  |  |
| 5.1. | Perkamas kiekis | 10 komplektų |  |
| 5.2. | Paskirtis | Biologinių, zoologinių ir botaninių objektų skrodimui, preparavimui bei mikropreparatų gamybai |  |
| 5.3. | Rinkinio sudėtis | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau 8 vnt. šie pagrindiniai įrankiai: 1. Skalpelis (su fiksuota geležte arba keičiamais ašmenimis) 2. Preparavimo žirklės (tiesios, smailiais galais) 3. Anatominis pincetas (tiesus, dantytais galais geresniam sukibimui) 4. Chirurginis pincetas (smailiais galais tiksliems darbams) 5. Preparavimo adata (smailia viršūne) su rankenėle 6. Preparavimo adata (lenkta arba mentele) su rankenėle 7. Zondas (preparavimo zonduoti/pakelti audinius) 8. Pipetė (stiklinė arba plastikinė skysčių dozavimui) |  |
| 5.4. | Medžiagiškumas | Įrankiai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (privaloma atitiktis medicininiam ar laboratoriniam plienui, pvz., AISI 420), atsparaus korozijai ir dezinfekavimo priemonėms |  |
| 5.5. | Pakuotė | Kiekvienas komplektas turi būti pateikiamas atskirame dėkle, kuriame kiekvienas įrankis turi savo fiksavimo vietą |  |
| 5.6. | Ergonomika | Rankenėlės turi būti patogios, neslidžios, pritaikytos ilgalaikiam darbui laboratorijoje |  |
| 5.7. | Priežiūra | Įrankiai turi būti tinkami sterilizavimui ir dezinfekavimui cheminėmis priemonėmis |  |
| 6. Stovimas didinamasis stiklas |  |  |  |
| 6.1. | Perkamas kiekis | 10 vienetų |  |
| 6.2. | Paskirtis | Skirtas vizualinei apžiūrai, smulkių detalių skaitymui, kokybės kontrolei ir pan. |  |
| 6.3. | Didinimas | Ne mažiau kaip 8x |  |
| 6.4. | Lęšio tipas | Asferinis lęšis, užtikrinantis ryškų vaizdą be iškraipymų nuo krašto iki krašto |  |
| 6.5. | Lęšio medžiaga | Aukštos kokybės, lengvas, nedūžtantis optinis polimeras arba lygiavertis. Paviršius turi būti padengtas specialia kietąja danga, užtikrinančia atsparumą įbrėžimams |  |
| 6.6. | Konstrukcija | Integruotas, stabilus stovas, leidžiantis pastatyti didintuvą ant apžiūrimo objekto. Pageidautina funkcija rašymui/darbui po lęšiu (atvira bazė). |  |
| 6.7. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės plastiko korpusas, užtikrinantis ilgaamžiškumą |  |
| 6.8. | Pakuotė | Kiekvienas didinimo stiklas turi būti pateikiamas individualioje apsauginėje pakuotėje |  |
| 7. Interaktyvus atominių orbitalių modelių rinkinys klasei |  |  |  |
| 7.1. | Perkamas kiekis | 2 komplektai |  |
| 7.2. | Paskirtis | Skirtas atomo sandaros, elektronų debesų formų (orbitalių) ir hibridizacijos temoms vizualizuoti chemijos ir fizikos pamokose |  |
| 7.4. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 14 modelių, reprezentuojančių: 1. S-orbitalę (1 vnt. sferinė forma) 2. P-orbitales (3 vnt. 2px, 2py, 2pz) 3. D-orbitales (5 vnt. skirtingų erdvinių konfigūracijų) 4. F-orbitales (7 vnt. sudėtingų formų) 5. Hibridines orbitales (sp , sp2, sp3 modeliai) |  |
| 7.5. | Interaktyvumas ir konstrukcija | Modeliai turi būti išardomi arba lengvai jungiami tarpusavyje, kad būtų galima demonstruoti orbitalių persidengimą ir cheminių ryšių susidarymą |  |
| 7.6. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės, tvirtas, matinis arba pusiau skaidrus plastikas arba lygiavertis, atsparus smūgiams. Paviršius turi būti tinkamas liesti, be aštrių briaunų |  |
| 7.7. | Vizualizacija | Skirtingų tipų orbitalės (s, p, d, f) turi būti skirtingų spalvų, kad mokiniai galėtų lengvai jas identifikuoti. Modeliai turi turėti aiškiai pažymėtas koordinačių ašis |  |
| 7.8. | Stabilumas | Kiekvienas modelis turi turėti stabilų pagrindą (stovą) arba būti komplektuojamas su bendru laikikliu, leidžiančiu modelį demonstruoti vertikalioje padėtyje |  |
| 7.9. | Pakuotė | Rinkinys turi būti pateikiamas tvirtoje dėžėje, skirtoje ilgalaikiam saugojimui, su atskirais skyriais kiekvienai orbitalės formai |  |
| 8. Molekulių modelių rinkinys (bazinis komplektas organinei ir neorganinei chemijai) |  |  |  |
| 8.1. | Perkamas kiekis | 6 komplektai |  |
| 8.2. | Paskirtis | Skirta cheminių elementų jungimosi, molekulių erdvinių struktūrų (geometrijos) ir izomerijos demonstravimui bei praktiniam konstravimui |  |
| 8.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 50–60 detalių, įskaitant: 1. Atomų modeliai (rutuliukai): Anglis (juoda, 4 jungtys), Vandenilis (balta, 1 jungtis), Deguonis (raudona, 2 jungtys), Azotas (mėlyna, 3–4 jungtys), Halogenai (žalia, 1 jungtis), Siera (geltona, 2–6 jungtys). 2. Jungtys (lazdelės): Skirtingų ilgių jungtys viengubiesiems, dvigubiesiems ir trigubiesiems ryšiams vaizduoti (lanksčios jungtys skirtos dvigubiesiems ryšiams) |  |
| 8.4. | Konstrukcijos tipas | „Rutuliukų ir lazdelių“ (angl. ball-and-stick) sistema, leidžianti aiškiai matyti ryšių kampus ir molekulės karkasą |  |
| 8.5. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės, patvarus plastikas arba lygiavertis. Detalės turi būti atsparios daugkartiniam jungimui ir ardymui |  |
| 8.6. | Suderinamumas | Atomų spalvos turi atitikti tarptautinį CPK standartą (pvz., Anglis – juoda, Vandenilis – balta). Jungtys turi lengvai, bet tvirtai užsifiksuoti atomų angose |  |
| 8.7. | Pakuotė | Kiekvienas komplektas turi būti pateiktas individualioje plastikinėje dėžutėje su skyreliais skirtingiems atomams ir jungtims rūšiuoti |  |
| 8.8. | Priedai | Įrankis jungčių ištraukimui (išmontavimui) ir instrukcija su pavyzdinėmis struktūromis lietuvių arba anglų kalba |  |
| 9. Molekulių modelių rinkinys (išplėstinis organinės chemijos/biochemijos komplektas) |  |  |  |
| 9.1. | Perkamas kiekis | 6 komplektai |  |
| 9.2. | Paskirtis | Sudėtingų organinių junginių, aromatinių angliavandenilių, funkcinių grupių ir biocheminių molekulių (cukrų, riebalų rūgščių) erdvinių struktūrų modeliavimui. |  |
| 9.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 90 detalių, įskaitant: 1. Padidintas atomų skaičius (rutuliukai): Anglis, Vandenilis, Deguonis, Azotas, Siera, Fosforas, Halogenai. 2. Jungtys (lazdelės): Įvairaus ilgio jungtys viengubiesiems (trumpos), dvigubiesiems ir trigubiesiems (lanksčios, ilgos) ryšiams. |  |
| 9.4. | Medžiagiškumas | Aukštos kokybės, lankstus, bet tvirtas polimeras arba lygiavertis. Detalės turi būti atsparios daugkartiniam jungimui ir ardymui |  |
| 9.5. | Suderinamumas | Spalvinis žymėjimas pagal tarptautinį CPK standartą. Jungtys turi užtikrinti tikslius valentinius kampus |  |
| 9.6. | Pakuotė | Kiekvienas komplektas turi būti tiekiamas tvirtoje plastikinėje dėžutėje su individualiais skyriais elementų rūšiavimui ir saugojimui |  |
| 9.7. | Priedai | Įrankis jungčių ištraukimui (išmontavimui) ir instrukcija su pavyzdinėmis struktūromis lietuvių arba anglų kalba |  |
| 10. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Chemija II“ (išplėstinis/pažengusiems) |  |  |  |
| 10.1. | Perkamas kiekis | 3 komplektai |  |
| 10.2. | Paskirtis | Praktiniams chemijos eksperimentams atlikti, apimant neorganinę, organinę chemiją, medžiagų savybių tyrimą ir chemines reakcijas |  |
| 10.3 | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 25 skirtingi elementai, įskaitant: 1. Reagentai: druskos, rūgštys, šarmai, indikatoriai, metalų pavyzdžiai 2. Laboratoriniai indai: mėgintuvėliai, kolbos, cheminės stiklinės, piltuvėliai 3. Įranga: spiritinė lemputė arba dujų degiklis, mėgintuvėlių laikikliai, stovas, apsauginiai akiniai, matavimo pipetės |  |
| 10.4. | Eksperimentų skaičius | Rinkinys turi leisti atlikti ne mažiau kaip 60 skirtingų eksperimentų (nurodytų instrukcijoje) |  |
| 10.5. | Saugumas | Reagentai turi būti supakuoti sandariuose, vaikams saugiuose induose su aiškiu ženklinimu. Rinkinyje privalo būti asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, akiniai) |  |
| 10.6. | Dokumentacija | Privaloma išsami instrukcijų knyga lietuvių kalba su aprašytais eksperimentais, saugos taisyklėmis ir cheminiais paaiškinimais |  |
| 10.7. | Atitiktis | Prekė turi atitikti ES saugos standartus (CE ženklinimas) ir REACH reglamentą dėl cheminių medžiagų valdymo |  |
| 11. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Chemija I“ (medžiagos/mišiniai/vanduo) |  |  |  |
| 11.1. | Prekių kiekis | 5 komplektai |  |
| 11.2. | Paskirtis | Praktiniam pažinimui su medžiagų agregatinėmis būsenomis, mišinių skirstymo metodais (filtravimu, garinimu, kristalizacija) ir vandens chemine analize |  |
| 11.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti priemonės šioms veikloms: 1. Mišinių skirstymas: piltuvėliai, filtravimo popierius, magnetai (geležies drožlėms atskirti), garinimo lėkštelės 2. Vandens tyrimas: mėgintuvėliai, pH indikatoriai (juostelės arba tirpalai), termometrai, reagentai vandens kietumui nustatyti 3. Medžiagų pažinimas: įvairios druskos, smėlis, kreida, maistiniai dažai (difuzijos stebėjimui) |  |
| 11.4. | Laboratoriniai indai | Atsparūs karščiui (borosilikatinio stiklo arba karščiui atsparaus polimero) indai: stiklinės (50/100 ml), matavimo cilindrai, pipetės, mentelės (šaukšteliai) |  |
| 11.5. | Eksperimentų instrukcija | Pridedamas metodinis leidinys lietuvių kalba, kuriame aprašyta ne mažiau kaip 20–30 eksperimentų, susijusių su medžiagų grynumu, tirpumu ir mišinių fazėmis |  |
| 11.6. | Saugumas | Komplekte turi būti bazinės apsaugos priemonės (akiniai, vienkartinės pirštinės). Visos cheminės medžiagos turi būti paženklintos pagal CLP reglamentą |  |
| 11.7. | Pakuotė | Tvirta, drėgmei atspari dėžė, pritaikyta ilgalaikiam saugojimui ir pakartotiniam naudojimui klasėje |  |

| 12. Mokomasis eksperimentų rinkinys „Elektrochemija“ 7-12 klasei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Prekių kiekis | 5 komplektai |  |
| 12.2. | Paskirtis | Praktiniams užsiėmimams, tiriant oksidacijos-redukcijos reakcijas, galvaninius elementus (baterijas), elektrolizę ir metalų įtampų eilę |  |
| 12.3. | Rinkinio sudėtis (vienam komplektui) | Kiekvieną komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip: 1. Elektrodų rinkinys: cinko, vario, geležies, aliuminio, magnio ir grafito elektrodai (plokštelės arba strypeliai) 2. Matavimo prietaisai: skaitmeninis multimetras (įtampos ir srovės stiprio matavimui) arba jautrus voltmetras 3. Elektrolizės indas: specialus indas arba cheminių stiklinių rinkinys su laikikliais elektrodams 4. Jungiamieji laidai: laidai su „krokodilo“ tipo gnybtais greitam sujungimui 5. Reagentai: elektrolitų tirpalai arba druskos (pvz., vario sulfatas, cinko sulfatas), skirti druskų tilteliams ar elektrolitams paruošti. |  |
| 12.4. | Eksperimentų įvairovė | Rinkinys turi leisti atlikti: Voltos elemento kūrimą, vaisių/daržovių baterijos eksperimentą, vandens elektrolizę, metalų dengimą kitu metalu |  |
| 12.5. | Medžiagiškumas | Elektrodai turi būti aiškiai paženklinti (pvz., cheminiais simboliais Cu, Zn). Indai turi būti pagaminti iš cheminiam poveikiui atsparaus stiklo arba skaidraus polimero |  |
| 12.6. | Saugumas | Komplekte turi būti apsauginiai akiniai ir pirštinės. Visi reagentai turi būti saugiose talpose su CLP ženklinimu. |  |
| 12.7. | Metodinė medžiaga | Išsami instrukcija lietuvių kalba, pritaikyta 7–12 klasių chemijos ir fizikos programoms (teorinė dalis, bandymų eiga, saugaus darbo taisyklės) |  |
| 13. Laboratorinis distiliavimo įrangos rinkinys 7-12 klasei |  |  |  |
| 13.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 13.2. | Paskirtis | Skysčių mišinių skirstymui distiliacijos būdu, tirpalų gryninimui, eterinių aliejų išgavimui ir medžiagų agregatinių būsenų kaitos stebėjimui. |  |
| 13.3. | Rinkinio sudėtis (pagrindiniai elementai) | 1. Distiliavimo kolba: apvaliadugnė arba plokščiadugnė (250–500 ml), pagaminta iš karščiui atsparaus stiklo. 2. Lybigo aušintuvas (kondensatorius): su stiklinėmis įvesties/išvesties jungtimis vandens cirkuliacijai 3. Distiliavimo galvutė (adapteris): su lizdu termometrui 4. Termometras: skaitmeninis 5. Surinkimo indas: cheminė stiklinė (100 ml) 6. Jungtys: visos stiklo dalys turi turėti standartinius šlifuotus sujungimus sandarumui užtikrinti |  |
| 13.4. | Tvirtinimo įranga | Rinkinyje turi būti laboratorinis stovas, laikikliai (nagai) kolboms ir aušintuvui fiksuoti, jungiamieji spaustukai (klipsai) šlifams |  |
| 13.5. | Medžiagiškumas | Visos stiklinės dalys turi būti pagamintos iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo arba lygiaverčio, atsparaus staigiems temperatūros pokyčiams ir cheminiam poveikiui |  |
| 13.6. | Dokumentacija | Metodinė instrukcija lietuvių kalba su saugaus surinkimo schema ir pavyzdiniais eksperimentais (pvz., vandens distiliavimas, spirito skyrimas iš tirpalo) |  |
| 14. Laboratorinė stiklinė (12 vnt) |  |  |  |
| 14.1. | Prekių kiekis | 12 vienetų |  |
| 14.2. | Talpa | 500 ml |  |
| 14.3. | Medžiaga | Polimetilpentenas arba lygiavertis cheminis polimeras |  |
| 14.4. | Savybės (privalomos) | 1. Skaidrumas: itin didelis skaidrumas, panašus į stiklo, kad būtų lengva stebėti skysčio lygį 2. Atsparumas temperatūrai: atspari temperatūrai iki +150°C (tinkama autoklavavimui/sterilizavimui) 3. Cheminis atsparumas 4. Nedūžtančios |  |
| 14.5. | Konstrukcija | Žema forma, su snapeliu patogiam skysčių perpylimui |  |
| 15. Laboratorinis chalatas |  |  |  |
| 15.1. | Prekių kiekis | 25 vienetai |  |
| 15.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti chemijos, biologijos ar medicinos laboratorijose apsaugai nuo neagresyvių medžiagų, dulkių ir užteršimo |  |
| 15.3. | Audinio sudėtis | 100 % medvilnė (leistina paklaida +/- 5%) arba lygiavertis natūralus pluoštas, užtikrinantis pralaidumą orui ir antistatines savybes |  |
| 15.4. | Spalva | Balta |  |
| 15.5. | Modelis ir sukirpimas | Ilgomis rankovėmis. Ilgis – ne trumpesnis nei iki vidurio šlaunų (siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą) |  |
| 15.6. | Užsegimas | Priekinis užsegimas sagomis arba spaudėmis. Pageidautina paslėpta užsegimo juosta (kad sagos neužkliūtų už laboratorinės įrangos) |  |
| 15.7. | Kišenės | Ne mažiau 3 kišenės: viena krūtinės srityje ir dvi šonuose (klubų lygyje) |  |
| 16. Mokslinis – laboratorinis skaičiuotuvas |  |  |  |
| 16.1. | Prekių kiekis | 15 vienetų |  |
| 16.2. | Paskirtis | Atlikti skaičiavimus fizikos, chemijos, biologijos, matematikos ir inžinerijos laboratoriniuose darbuose bei pamokose (7–12 klasėms) |  |
| 16.3. | Energijos šaltinis | Baterijomis |  |
| 17. Elektrostatinės indukcijos mašina |  |  |  |
| 17.1. | Prekių kiekis | 1 vienetas |  |
| 17.2. | Paskirtis | Aukštos įtampos elektros krūviui generuoti, elektrostatiniams reiškiniams, išlydžiams ir kibirkštims demonstruoti fizikos pamokose |  |
| 17.3. | Konstrukcija | 1. Diskai: du lygiagrečiai besisukantys diskai iš aukštos kokybės izoliacinės medžiagos 2. Sektoriai: ant diskų turi būti pritvirtinti metaliniai (aliuminio ar lygiaverčio metalo) segmentai 3. Leideno stiklinės: du integruoti kondensatoriai (Leideno stiklinės) krūviui kaupti, siekiant sustiprinti išlydžio galią 4. Išlydžio strypai: reguliuojami elektrodai su izoliuotomis rankenėlėmis kibirkšties ilgiui nustatyti |  |
| 17.4. | Veikimo principas | Rankinė pavara, užtikrinanti lengvą diskų sukimąsi |  |
| 17.5. | Techniniai parametrai | Kibirkšties ilgis: ne mažiau kaip 50 (±5) mm esant palankioms sąlygoms (santykinei drėgmei iki 80 %) 2. Diskų skersmuo: ne mažiau kaip 250 (±10) mm optimaliam matomumui klasėje užtikrinti |  |
| 17.6. | Stabilumas ir saugumas | Prietaisas turi būti sumontuotas ant tvirto, stabilaus medinio arba plastikinio pagrindo. Visos aukštos įtampos dalys turi būti sukonstruotos taip, kad būtų užtikrintas maksimalus saugumas demonstravimo metu |  |
| 17.7. | Medžiagiškumas | Konstrukcijai naudojamos korozijai atsparios medžiagos ir ilgaamžiai polimerai |  |
| 18. Sensorinis skirtingų tekstūrų ir paviršių rinkinys |  |  |  |
| 18.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 18.2. | Paskirtis | Taktiliniam (lytėjimo) suvokimui lavinti, smulkiajai motorikai vystyti, pažintinei veiklai ir sensorinei integracijai |  |
| 18.3. | Rinkinio sudėtis | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 10 skirtingų elementų (tekstūrų), imituojančių įvairius gamtos ir pramoninius paviršius: 1. Šiurkštūs paviršiai: švitrinis popierius, grubus audinys. 2. Švelnūs/minkšti paviršiai: kailis, veltinis, aksomas. 3. Kieti/lygūs paviršiai: medis, poliruotas akmuo, metalas. 4. Reljefiniai paviršiai: gofruotas kartonas, guma su kauburėliais, tinklelis. |  |
| 18.4. | Konstrukcija | Tekstūros gali būti pateikiamos kaip: 1. Atskiros sensorinės lentelės / plytelės 2. Tekstūrinės pagalvėlės 3. Arba sensorinis takelis/kilimėlis |  |
| 18.5. | Medžiagiškumas | Naudojamos medžiagos privalo būti saugios liesti, neturinčios toksiškų priedų, nesukeliančios alergijų. Medinės dalys turi būti gerai nušlifuotos, be atplaišų |  |
| 18.6. | Saugumas | Prekė privalo turėti CE ženklinimą. Medžiagos turi atitikti saugos standartą LST EN 71 (žaislų sauga) |  |
| 18.7. | Pakuotė | Rinkinys turi būti supakuotas tvarkingoje dėžėje arba maišelyje, skirtame patogiam priemonių saugojimui po užsiėmimų. |  |

| 19. Kišeniniai mikroskopai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 19.2. | Paskirtis | Skirtas naudoti lauko (gamtos) tyrimams, laboratoriniams darbams, taip pat monetų, audinių, spaudinių kokybės kontrolei |  |
| 19.3. | Didinimas | Reguliuojamas didinimas diapazone nuo 60x iki 100x, siekiant apžvelgti tiek didesnius, tiek itin smulkius objektus |  |
| 19.4. | Optikos tipas | Kokybiškas optinis lęšis, užtikrinantis aiškų ir ryškų vaizdą. Stiklinė arba nedūžtanti optinio polimero medžiaga |  |
| 19.5. | Apšvietimas | Integruotas ryškus LED apšvietimas |  |
| 19.6. | Konstrukcija | Kompaktiškas, tvirtas, delninis korpusas. Dizainas turi būti ergonomiškas, patogus suimti ranka |  |
| 19.7. | Maitinimas | Baterijos |  |
| 19.8. | Saugumas | Prekė turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus. |  |
| 20. Permatoma demonstracinė vandens vonelė |  |  |  |
| 20.1. | Prekių kiekis | 1 komplektas |  |
| 20.2. | Paskirtis | Skirta fizikos ir gamtos mokslų bandymams: Archimedo dėsnio demonstravimui, kūnų plūdrumo tyrimams, skysčių stulpelio slėgio matavimui bei kitiems vizualiniams eksperimentams |  |
| 20.3. | Matmenys | Aukštis: ne mažiau kaip 400 (±10) mm Pagrindo matmenys: apytiksliai 200 x 200 (±10) mm |  |
| 20.4. | Medžiagiškumas | Pagaminta iš skaidraus organinio stiklo (akrilo) arba polikarbonato (arba lygiaverčio polimero). Medžiaga turi būti atspari dūžiams, skaidri ir neturėti optinių iškraipymų |  |
| 20.5. | Konstrukcija | Stačiakampio gretasienio formos, su sandariomis siūlėmis, pritaikyta ilgalaikiam vandens laikymui. Viršus atviras objektų nardinimui. |  |
| 20.6. | Skaidrumas | Visiškai skaidrios visos keturios sienelės ir dugnas, užtikrinant gerą matomumą iš bet kurios klasės ar laboratorijos vietos. |  |
| 20.7. | Stabilumas | Konstrukcija turi būti stabili, dugnas lygus, kad užpildyta vandeniu vonelė neapvirstų. |  |
| 20.8. | Skalė | Su integruota milimetrine skale ant sienelės vandens lygio pokyčiams stebėti |  |