Mobiliųjų telefonų, mobiliųjų telefonų įkroviklių ir dėklų mažos vertės viešojo pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, sąlygų 1 priedas

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ, MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ĮKROVIKLIŲ IR DĖKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus / technologijas / prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai / technologijos / prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobiliojo telefono ekranas |  |
| 1.1 | Tipas | Super AMOLED |
| 1.2 | Dydis | Ne mažiau kaip 6.7“ |
| 1.3 | Raiška | Ne mažiau kaip 1080 x 2340 |
| 1.4 | Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| 1.5 | Pikselių tankis | Ne mažiau kaip 380 ppi |
| 1.6 | Liečiamas ekranas | Taip |
| 2. | Aparatinė įranga |  |
| 2.1 | Procesoriaus architektūra | 64-bit |
| 2.2 | Procesorių branduolių skaičius | Ne mažiau kaip 8 |
| 2.3 | Maksimalus procesoriaus greitis | 3000Hz |
| 2.4 | RAM | Ne mažiau kaip 8 GB |
| 2.5 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 128 GB |
| 3. | Programinė įranga |  |
| 3.1 | Operacinė sistema | Android 15 ar vėlesnė |
| 3.2 | Protokolai | IMAP4, POP3, SMTP |
| 4. | Baterija |  |
| 4.1 | Talpa | 5000 mAh |
| 4.2 | Laidinio įkrovimo greitis | Ne mažiau kaip 25W |
| 5. | Tinklas |  |
| 5.1 | SIM kortelės | Nano-SIm, Dviguba Nano-SIM, eSIM |
| 5.2 | Duomenų greitis | 5G, LTE, HSPA |
| 5.3 | 2G juostos | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 5.4 | 3G juostos | HSPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 5.5 | 4G juostos | LTE b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| 5.6 | 5G juostos | 5G n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |

| 6. | Ryšiai |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax arba pažangesnė |
| 6.2 | Wi-Fi funkcijos | Dual-band, Wi-Fi direct |
| 6.3 | NFC palaikymas | Taip |
| 7. | Funkcijos |  |
| 7.1 | Jutikliai | Pirštų atspaudų |
| 7.2 | Garsiakalbis | Taip |
| 8. | Kamera |  |
| 8.1 | Galinė kamera | 50 MP |
| 8.2 | Priekinė kamera | 12 MP |
| 9. | Korpusas |  |
| 9.1 | Gamybos medžiagos | Aliuminis rėmas, gorilla glass victu+ stiklas |
| 9.2 | Atsparumai | Dulkėmis, vandeniui |
| 9.3 | IP standartai | IP67 |
| 9.4 | Svoris | Ne daugiau 215g |
| 9.5 | Matmenys | Ne daugiau 162 x 78 x 9 |
| 9.6 | Spalva | Juoda |
| 10. | Bendros nuostatos |  |
| 10.1 | Telefono komplektacija – originali ir standartinė oficialaus gamintojo teikiama komplektacija, taikoma Lietuvos Respublikos rinkai. | Turi būti |
| 10.2 | Pardavėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti telefono gamintojo arba jo atstovybės raštą, adresuotą perkančiajai organizacijai (nurodant konkurso numerį, pavadinimą bei perkančiosios organizacijos pavadinimą), patvirtinantį, kad siūlomi telefonai bus pateikti oficialiu kanalu, yra nauji, nenaudoti, ištestuoti, standartinės komplektacijos ir skirti naudotis Lietuvos Respublikos teritorijoje. | Turi būti |
| 10.3 | Gamintojo garantija | Ne mažiau kaip 2 metai |
| 10.4 | Telefono išleidimo metai | Ne anksčiau kaip 2025 m. |
| 10.5 | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410); 2. Produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą; 3. Įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro. |
| 10.6 | Tiekėjo pateikiami galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 10.7 | Prekių pristatymas Perkančiajai organizacijai | Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo. |
| 11. | Telefono įkroviklis (adapteris) |  |
| 11.1 |  | Galia iki 45W (imtinai) - USB-C jungtis - Greitas įkrovimas - Įėjimo įtampa 100–240V - Išėjimo įtampa (įprastas įkrovimas) 5V - Išėjimo įtampa (greitas įkrovimas) PDO: 9V, PPS: 3.3–5.9V arba 3.3–11.0V - ‎Išėjimo srovė 3A - Apsauga nuo perkrovimo, trumpojo jungimo, perkaitimo ir poliškumo pakeitimo. |
| 12. | Telefono dėklas |  |
| 12.1 | Siūlomas dėklo modelis | ef-pa566 |
| 12.2 | Dėklo tipas | Nugarėlė |
| 12.3 | Medžiaga | Silikonas |
| 12.4 | Spalva | Juoda |

_____________________