RINKOS KONSULTACIJA - ELEKTRA VALDOMŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ REMONTO PASLAUGOS

BVPŽ kodas  50421000-2

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas turi įsipareigoti teikti elektra valdomų techninės pagalbos priemonių (pavyzdžiui, elektrinių vežimėlių, automatiškai reguliuojamų lovų) remonto ir (ar) individualaus pritaikymo paslaugas pagal Elektra valdomų techninės pagalbos priemonių remonto ir (ar) individualaus pritaikymo paslaugų tipinį sąrašą (Pasiūlymo formos 3 priedas) ir Elektra valdomų techninės pagalbos priemonių detalių ir mazgų tipinį sąrašą (Pasiūlymo formos 4 priedas). |  |
|  | Paslaugas teikti Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. |  |
|  | Suremontuotai ir (ar) individualiai pritaikytai techninės pagalbos priemonių daliai turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 12 mėnesių garantinės priežiūros laikas. |  |
|  | Atlikti vienos asmens naudojamos techninės pagalbos priemonės remonto paslaugą ne daugiau kaip per 35 dienas nuo priemonės paėmimo arba gavimo dienos. |  |
|  | Jei asmuo pageidauja, aprūpinti asmenį Paslaugų tiekėjo turimu pakaitiniu elektriniu vežimėliu ar automatiškai reguliuojama lova, paimant remontuoti asmens naudojamą elektrinį vežimėlį ar automatiškai reguliuojamą lovą. |  |
|  | Teikti paslaugas proporcingai sutarties galiojimo laikotarpiu, nuolatos palaikyti ryšį su Paslaugų pirkėjo specialistais dėl remonto ir (ar) individualaus pritaikymo paslaugų tikslingumo bei informuoti juos apie remonto ir (ar) individualaus pritaikymo paslaugų poreikio pasikeitimą. |  |
|  | Reakcijos laikas į pateiktą asmens prašymą dėl techninės pagalbos priemonės remonto ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. |  |
|  | Siūlomos paslaugos turi atitikti aplinkosauginį reikalavimą, nurodytą Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 punkte: |  |
| 8.1. | Paslaugai teikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. | Atitinka Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija. |
| 8.2. | Sutarties vykdymo metu atsiradusios atliekos būtų rūšiuojamos ir utilizuojamos specialiai tam skirtose vietose. | Atitinka Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija. |

| Elektra valdomų techninės pagalbos priemonių remonto ir (ar) individualaus pritaikymo paslaugų tipinis sąrašas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  | Įkainis, Eur be PVM | Įkainis, Eur su PVM |
|  | Elektriniai vežimėliai |  |  |  |
| 1. | Dalinis išmontavimas, sumontavimas ir išbandymas |  |  |  |
| 2. | Elektrinio vežimėlio visų atskirų elektronikos blokų (variklių, stūmoklių, procesorinio valdymo pulto, jėgos procesorinio bloko ir kt.) darbingumo patikrinimas, defektavimas, surašant defektavimo aktą |  |  |  |
| 3. | Jungčių pritaikymas, keičiant baterijas |  |  |  |
| 4. | Apšvietimo, signalizacijos sistemos remontas |  |  |  |
| 5. | Elektros montažo atstatymas (kai reikia keisti montažą procesorinio bloko viduje) |  |  |  |
| 6. | Elektros montažo atstatymas (kai nereikia keisti montažo procesorinio bloko viduje) |  |  |  |
| 7. | Jungčių, kontaktų remontas, valymas (1 vnt.) |  |  |  |
| 8. | Procesorinio valdymo pulto defektavimas, kai neatliekamas visų atskirų elektronikos blokų defektavimas |  |  |  |
| 9. | Procesorinio valdymo pulto dalinis remontas |  |  |  |
| 10. | Procesorinio valdymo pulto remontas (keičiant atskirus elementus) |  |  |  |
| 11. | Jėgos procesorinio bloko defektavimas, kai neatliekamas visų atskirų elektronikos blokų defektavimas |  |  |  |
| 12. | Jėgos procesorinio bloko dalinis remontas |  |  |  |
| 13. | Jėgos procesorinio bloko keitimas |  |  |  |
| 14. | Jėgos procesorinio bloko remontas (keičiant atskirus elementus) |  |  |  |
| 15. | Papildomo palydovui valdyti skirto valdymo pulto remontas (keičiant atskirus elementus) |  |  |  |
| 16. | Valdymo pulto demontavimas, sumontavimas |  |  |  |
| 17. | Valdymo pulto apsauginės gumos keitimas |  |  |  |
| 18. | Valdymo pulto išvalymas ir korozijos pašalinimas |  |  |  |
| 19. | Valdymo pulto arba/ir jėgos bloko arba/ir apšvietimo/aktuatorių modulio programavimas |  |  |  |
| 20. | Rato guolių keitimas |  |  |  |
| 21. | Elektrinio stabdžio keitimas |  |  |  |
| 22. | Valdymo pulto kabelių keitimas (keičiant jungtis) |  |  |  |
| 23. | Jėgos bloko kabelių keitimas (keičiant jungtis) |  |  |  |
| 24. | Elektros variklio keitimas |  |  |  |
| 25. | Elektros variklio remontas: |  |  |  |
| 25.1. | elektros variklio kolektoriaus valymas |  |  |  |
| 25.2. | šepetėlių keitimas |  |  |  |
| 25.3. | variklio guolių keitimas |  |  |  |
| 26. | Stabdžių sistemos tvarkymas |  |  |  |
| 27. | Reduktoriaus remontas: |  |  |  |
| 27.1. | reduktoriaus išardymas, dalių keitimas, valymas, surinkimas |  |  |  |
| 27.2. | reduktoriaus valymas be išardymo |  |  |  |
| 27.3. | reduktoriaus dalių keitimas be išardymo |  |  |  |
| 27.4. | reduktoriaus keitimas |  |  |  |
| 28. | Spyruoklinio amortizatoriaus remonto darbai |  |  |  |
| 29. | Baterijų įkroviklio defektavimas |  |  |  |
| 30. | Baterijų įkroviklio dalinis remontas |  |  |  |
| 31. | Baterijų įkroviklio remontas (keičiant atskirus elementus) |  |  |  |
| 32. | Varomojo rato nuėmimas, guolių sutepimas, pakeitimas |  |  |  |
| 33. | Padangos arba/ir kameros keitimas (išmontavimas ir sumontavimas, kai reikia nuimti apsaugas ir ratą) |  |  |  |
| 34. | Padangos arba/ir kameros keitimas (išmontavimas ir sumontavimas, kai nereikia nuimti apsaugų ir rato) |  |  |  |
| 35. | Kameros vulkanizavimas arba klijavimas |  |  |  |
| 36. | Pėdų ir kojų atramos sumontavimas, išmontavimas bei pritaikymas |  |  |  |
| 37. | Pėdų ir kojų atramos su elektriniu valdymu sumontavimas, išmontavimas bei pritaikymas |  |  |  |
| 38. | Rankų atramos išmontavimas, sumontavimas bei pritaikymas |  |  |  |
| 39. | Rankų atramos apmušalo keitimas |  |  |  |
| 40. | Valdymo pulto perkėlimas į kitą vietą (jei vežimėlio konstrukcija to nenumato) |  |  |  |
| 41. | Sėdynės pakėlimo mechanizmo su elektriniu valdymu remontas |  |  |  |
| 42. | Sėdynės apmušalo keitimas, tame tarpe išmontavimas ir sumontavimas |  |  |  |
| 43. | Nugaros atramos apmušalo keitimas, tame tarpe išmontavimas ir sumontavimas |  |  |  |
| 44. | Nugaros atramos pakėlimo mechanizmo remontas |  |  |  |
| 45. | Nugaros atramos pakėlimo mechanizmo su elektriniu valdymu remontas |  |  |  |
| 46. | Žibinto keitimas |  |  |  |
| 47. | Vieno mazgo remontas su papildomais įtvirtinimo elementais |  |  |  |
| 48. | Ratų slėgio sureguliavimas |  |  |  |
| 49. | Baterijų profilaktika (kai atliekamas daugiaciklinis pakrovimas, rūgšties lygio visose akumuliatoriaus elementuose kontrolė) |  |  |  |
| 50. | Baterijų bloko demontavimas, sumontavimas |  |  |  |
| 51. | Viso akumuliatorių (baterijų) bloko techninė priežiūra (kompleksinis valymas, kontaktų patikrinimas ir kt.) |  |  |  |
| 52. | Įtampos srovės patikrinimas be apkrovimo ir su apkrovimu |  |  |  |
| 53. | Elektrinio vežimėlio profilaktiniai darbai (valymas, smulkių defektų pašalinimas, mazgų sutepimas) kai vežimėlis: |  |  |  |
| 53.1. | neturi priekinių bei užpakalinių žibintų ir baterijų talpa yra iki 40 Ah |  |  |  |
| 53.2. | turi priekinius bei užpakalinius žibintus ir baterijų talpa yra virš 40 Ah |  |  |  |
| 54. | Posūkių ratukų įvorių/guolių pakeitimas |  |  |  |
| 55. | Baterijų keitimas (2 vnt.) |  |  |  |
| 56. | Servomechanizmo keitimas |  |  |  |
|  | Siūlomi elektrinio vežimėlio remonto papildomi darbai |  |  |  |
|  | Reguliuojamos lovos |  |  |  |
| 57. | Reguliuojamos lovos elektronikos mazgo remontas |  |  |  |
| 58. | Reguliuojamos lovos stūmoklio su elektriniu valdymu remontas |  |  |  |
| 59. | Reguliuojamos lovos stūmoklio su pneumatiniu valdymu remontas |  |  |  |
| 60. | Elektrinės reguliuojamos lovos valdymo pulto defektavimas, kai neatliekamas visų elektronikos mazgų defektavimas |  |  |  |
| 61. | Reguliuojamos lovos valdymo pulto remontas: |  |  |  |
| 61.1. | elektrinio pulto |  |  |  |
| 61.2. | pneumatinio pulto |  |  |  |
| 61.3. | elektrinio pulto jungties pritaikymas/keitimas |  |  |  |
| 62. | Elektrinės reguliuojamos lovos visų elektronikos mazgų defektavimas |  |  |  |
| 63. | Reguliuojamos lovos elektronikos mazgo išmontavimas/sumontavimas |  |  |  |
| 64. | Reguliuojamos lovos stūmoklio (be elektronikos mazgo) išmontavimas/sumontavimas |  |  |  |
| 65. | Reguliuojamos lovos išmontavimas/sumontavimas (mechaninių dalių keitimas) |  |  |  |
| 66. | Reguliuojamos lovos variklio keitimas |  |  |  |
| 67. | Reguliuojamos lovos bloko keitimas |  |  |  |
| 68. | Reguliuojamos lovos surinkimas |  |  |  |
| 70. | Reguliuojamos lovos kėlimosi įtaiso pritaikymas, sumontavimas |  |  |  |
| 71. | Šoninio užtvaro lovai pritaikymas, sumontavimas |  |  |  |
| 72. | Reguliuojamos lovos važiuoklės remontas |  |  |  |
| 73. | Reguliuojamos lovos ratuko pakeitimas |  |  |  |
|  | Siūlomi elektrinės lovos remonto papildomi darbai |  |  |  |
|  | Vonios suoliukai, darbo kėdės, keltuvai, pripučiami čiužiniai, vaikštynės |  |  |  |
| 68. | Vonios suoliuko, darbo kėdės, keltuvo, vaikštynės elektronikos mazgų remontas (keičiant atskirus elementus) |  |  |  |
| 69. | Vonios suoliuko, darbo kėdės, keltuvo, vaikštynės valdymo pulto remontas |  |  |  |
| 70. | Vonios suoliuko, darbo kėdės, keltuvo, vaikštynės baterijų keitimas |  |  |  |
| 71. | Vonios suoliuko, darbo kėdės, keltuvo, vaikštynės atskirų mazgų darbingumo patikrinimas, defektavimas |  |  |  |
| 72. | Vonios suoliuko, darbo kėdės, keltuvo, vaikštynės baterijų įkroviklio remontas |  |  |  |
| 73. | Pripučiamo čiužinio valdymo bloko defektavimas |  |  |  |
| 74. | Pripučiamo čiužinio valdymo bloko remontas |  |  |  |
|  | Visos elektra valdomos priemonės |  |  |  |
| 75. | Suvirinimo darbai (1 val.) |  |  |  |
| 76. | Kiti nenumatyti darbai (1 val.) |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Iš viso suma žodžiais: xxxxxx eurai, xx ct

Pastaba. Privaloma užpildyti visus įkainius, išskyrus pažymėtus „X“!

|  | Elektra valdomų techninės pagalbos priemonių detalių ir mazgų tipinis sąrašas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Detalės bei mazgo pavadinimas | Įkainis, Eur be PVM | Įkainis, Eur su PVM |
| 1. |  | Elektrinių vežimėlių baterijos (traukos, gilaus iškrovimo, pagal testą C20): |  | X |
| 1.1 |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 13-20 Ah |  |  |
| 1.2. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 21-29 Ah |  |  |
| 1.3. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 30-39 Ah |  |  |
| 1.4. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 40-49 Ah |  |  |
| 1.5. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 50-60 Ah |  |  |
| 1.6. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 61-70 Ah |  |  |
| 1.7. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 71-85 Ah |  |  |
| 1.8. |  | neaptarnaujamo tipo baterijų talpa 86-110 Ah |  |  |
| 2. |  | Elektrinių vonios suoliukų, keltuvų baterijos: |  | X |
| 2.1. |  | baterijų talpa iki 3,5 Ah |  |  |
| 2.2. |  | baterijų talpa 3,5 - 5 Ah |  |  |
| 2.3. |  | baterijų talpa 5,1 - 8 Ah |  |  |
| 2.4. |  | baterijų talpa 8,1 - 12 Ah |  |  |
| 3. |  | Kameros: |  | X |
| 3.1. |  | Kamera 200 x 50' |  |  |
| 3.2. |  | Kamera 220 x 50' |  |  |
| 3.3. |  | Kamera 12 ½ x 2 ¼ |  |  |
| 3.4. |  | Kamera 3÷4 x 8' |  |  |
| 3.5. |  | Kamera 3'x10' |  |  |
| 3.6. |  | Kamera 2,50/2,80 x 4' |  |  |
| 3.7. |  | Kamera 3'x4' |  |  |
| 3.8. |  | Kamera 3'x6' |  |  |
| 3.9. |  | Kamera 4' x 5' |  |  |
| 3.10. |  | Kamera 5,30/4,50' x 6' |  |  |
| 3.11. |  | Kamera 4,10/3,50' x 6' |  |  |
| 4. |  | Pripučiamos padangos juodos: |  | X |
| 4.1. |  | Padanga 200 x 50' |  |  |
| 4.2. |  | Padanga 12 ½ x 2 ¼ |  |  |
| 4.3. |  | Padanga 2,50/2,80' x 4' |  |  |
| 4.4. |  | Padanga 3'x 4' |  |  |
| 4.5. |  | Padanga 3' x 8' |  |  |
| 4.6. |  | Padanga 3,5' x 8' |  |  |
| 4.7. |  | Padanga 4' x 5' |  |  |
| 4.8. |  | Padanga 5,30/4,50' x 6' |  |  |
| 4.9. |  | Padanga 4,10/3,50' x 6' |  |  |
| 4.10. |  | Padanga 4' x 8' |  |  |
| 5. |  | Pripučiamos padangos pilkos arba juodos „non marking“: |  | X |
| 5.1. |  | Padanga 200 x 50' |  |  |
| 5.2. |  | Padangos 220 x 50' |  |  |
| 5.3. |  | Padanga 12 ½ x 2 ¼ |  |  |
| 5.4. |  | Padanga 2,50/2,80 x4' |  |  |
| 5.5. |  | Padanga 3' x 4' |  |  |
| 5.6. |  | Padanga 3' x 8' |  |  |
| 5.7. |  | Padanga 3,5' x 8' |  |  |
| 5.8. |  | Padanga 3' x 6' |  |  |
| 5.9. |  | Padanga 4' x 5' |  |  |
| 5.10. |  | Padanga 5,30/4,50' x 6' |  |  |
| 5.11 |  | Padanga 4,10/3,50' x 6' |  |  |
| 5.12 |  | Padanga 4' x 8' |  |  |
| 6. |  | Nepripučiama padanga su guoliais: |  | X |
| 6.1. |  | padanga 200 x 50 |  |  |
| 6.2. |  | padanga 12 ½ x 2 ¼ |  |  |
| 7. |  | Ratukas 220x45 su guoliais pripučiamas pilkas |  |  |
| 8. |  | Rato guolis |  |  |
| 9. |  | Baterijų jungtys |  |  |
| 10. |  | Variklio šepetėliai: |  | X |
| 10.1. |  | komplektas su 2 šepetėliais |  |  |
| 10.2. |  | komplektas su 4 šepetėliais |  |  |
| 11. |  | Nugaros atramos apmušalas |  |  |
| 12. |  | Pėdų atrama |  |  |
| 13. |  | Pėdų ir kojų atrama |  |  |
| 14. |  | Rankos atrama |  |  |
| 15. |  | Rankos atrama prailginta |  |  |
| 16. |  | Rankos atramos apmušalas |  |  |
| 17. |  | Saugos diržas |  |  |
| 18. |  | Valdymo pulto jungtys |  |  |
| 19. |  | Valdymo pulto tvirtinimo detalės |  |  |
| 20. |  | Posūkių ašies guolis |  |  |
| 21. |  | Elektrinio vežimėlio žibintas |  |  |
| 22. |  | Elektrinio vežimėlio žibinto tvirtinimo detalės |  |  |
| 23. |  | Reguliuojamos lovos stūmoklis |  |  |
| 24. |  | Reguliuojamos lovos stūmoklio su pneumatiniu valdymu jungiklis |  |  |
| 25. |  | Elektrinio vežimėlio baterijos įkroviklis |  |  |
| 26. |  | Keltuvo baterijos įkroviklis |  |  |
| 27. |  | Reguliuojamos lovos dalys ir detalės: |  |  |
| 27.1 |  | Reguliuojamos lovos kėlimosi įtaisas |  |  |
| 27.2. |  | Reguliuojamos lovos kėlimosi įtaiso rankena (dalis, skirta laikytis naudotojui) |  |  |
| 27.3. |  | Reguliuojamos lovos šoninis užtvaras |  |  |
| 27.4. |  | Reguliuojamos lovos šoninio užtvaro laikiklis (vielinis, bėgelio tipo ar pan.) |  |  |
| 27.5. |  | Reguliuojamos lovos galvūgalio skydas |  |  |
| 27.6. |  | Reguliuojamos lovos kojūgalio skydas |  |  |
| 27.7. |  | Reguliuojamos lovos medinė lovadugnio lentelė (1 vnt.) |  |  |
| 27.8. |  | Reguliuojamos lovos medinės lovadugnio lentelės laikiklis (1 vnt.) |  |  |
| 27. |  | Teikiami pasiūlymai įtraukti papildomas detales ar mazgus |  |  |
|  |  | Iš viso: |  |  |
|  | Iš viso suma žodžiais: xxx eurai xx ct Pastaba. Privaloma užpildyti visus įkainius, išskyrus pažymėtus „X“! |  |  |  |  |