PrieDaS Nr.1

darbų Techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus Inžinierius (technologinių įrenginių remontui ir priežiūrai) Nerijus Marozas, tel.: +370 611 29530. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Gręžinių: Kleboniškio vandenvietėje Nr. 9D ir Petrašiūnų vandenvietėje Nr. 11 tamponavimas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Neypatingas statinys Statybos rūšis: Rekonstravimas Naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai: Giluminiai vandentiekio gręžiniai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Dėl kolmatacijos reiškinių kritę dinaminiai vandens lygiai gręžiniuose. Siekiant užtikrinti pakankamą geriamo vandens kiekį, įrengiami nauji gręžiniai Kleboniškio vandenvietėje . |
|  | Kita | - Specifikacija ir ją papildantys priedai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Rangovas turi teisę susipažinti su statiniu ir susijusiais darbais, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtis. - Sutarties pasirašymo metu Rangovas patvirtina jog yra pilnai susipažinęs su vykdomais darbais ir įvertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumažindamas nenumatytų darbų tikimybę. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu. - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui. - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dallies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį. - Tuo atveju jei atsiras poreikis įvykdyti darbus, kurie nėra aprašyti įkainių lentelėje ir negali būti pritaikytas komponentinis įkainis esantis įkainio sudėtyje, jo vertė turės būti apskaičiuota remiantis techninės specifikacijos 10 punkto reikalavimais. |
|  |  | Pirkimo Objektui |
|  |  | - Vandens siurblius iš gręžinių iškelia Užsakovas savo lėšomis. - Gręžinių likvidavimas atliekamas laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo (LAND 4-99)“ nuostatų. - Pagal įgaliojimąRangovas parengia gręžinio likvidavimo projektą, o atlikus darbus išregistruoja tamponuotą gęžinį. - Tamponuotas gręžinys pažymimas komunikacijų žymėjimo stulpeliu ir lentele. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rango Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Naudojamos medžiagos pasirenkamos pagal šiam darbui taikomus reikalavimus. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Kaina skaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą metodiką. |
|  | Privalomoji dokumentacija | - Rangovas parengia gręžinio likvidavimo technologinį projektą. - Rangovas, atlikęs gręžinių likvidavimo darbus, privalo sutvarkyti dokumentus ir užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje. - Darbų priėmimo – perdavimo aktai. - Kiti dokumentai susiję su perkamais darbais. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Kontrolę atlieka Eksploatacijos skyrius. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų, išskyrus nurodytas 14 punkte, utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Darbų vykdymo metu susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu ir perduoti UAB „Kauno vandenys“ atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - |
|  | Kita | - |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | 17.1. Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriu, kuriuo galėtų susisiekti atsakingas inžinierius, Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu. 17.3. Darbų vykdymo trukmė yra 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos. 17.4. Informaciją apie darbų eigą ir atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu. |
|  | Papildomi reikalavimai | Tamponavimo darbai tiri būti atlikti laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 VI skyriaus reikalavimų (2021-04-30redakcija) |
|  | Kita | - |

Techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“, 1 lapas;

Priedėlis Nr. 2 „Konservuojamų gręžinių skerspjūviai“, 2 lapai.

_____________________________