Priedas Nr. 2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU

ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS SUTARTIES

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(UŽDUOTIS)

- Darbų aprašymas:

    - Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrą su žvyro ar grunto danga apima: profiliavimas,

skersinio profilio atstatymas, dangos stiprio atstatymas atskirose vietose (ruožuose) paskleidžiant žvyrą arba skaldą, kurie yra Molėtų raj. savivaldybės Tarybos patvirtinti vietinės reikšmės kelių sąraše. Konkrečias profiliavimo, žvyravimo ir kt. darbų apimtis ir jų prioritetus/eiliškumą Rangovui pateikia seniūnijos seniūnas ir/arba savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai (toliau – Užsakovo atstovas). Profiliuojant, pasirenkamas pravažiavimų skaičius, atsižvelgiant į kelio, gatvės plotį. Profiliuojant turi būti suformuojamas kelio skersinis profilis (išlaikant 2,5 proc. skersinį nuolydį nuo kelio ašies), atsižvelgiant į esamą situaciją/poreikį, nuskutama 10-20 cm pločio kelkraščio juosta (gruntas tolygiai paskleidžiamas po važiuojamąją dalį), užtikrinant saugų eismą po darbų atlikimo.

    - Atliekant paslaugas ruožuose, kur susirenka/kaupiasi ir laikosi paviršinis vanduo ant dangos, būtina žemiausioje vietoje užtikrinti vandens nutekėjimą nuo važiuojamosios dalies paviršiaus abiejų kraštų.

    - Atliekant paslaugas, būtina atsižvelgti į gamtines (meteorologines) sąlygas, kurios turi būti palankios šiems darbams atlikti.

    - Vietinių kelių, gatvių priežiūros darbai atliekami laikantis atitinkamų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų:

      - Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

      - Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“;  - KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai";

      - Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašas TRA SBR 19;

      - Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19;

      - Ir kiti su vietinės reikšmės keliais, gatvėmis susiję teisės aktai/taisyklės.

- Objekto apžiūra:

5. Pasiūlymų teikėjai gali susiderinę su seniūnijos seniūnu apsilankyti vietoje ir įvertinti planuojamų profiliuoti, žvyruoti greideriu kelių, gatvių būklę, gali prašyti papildomos informacijos, kurios gali prireikti pasiūlymo parengimui ir sutarties sudarymui.

- Darbų atlikimo terminai:

    - Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

    - Seniūnijoje vietinių kelių, gatvių profiliavimas numatomas vidutiniškai 2 kartus iki žiemos sezono pradžios. Atsižvelgiant į kelių būklę, keliai, gatvės gali būti profiliuojami, žvyruojami ar kitaip stiprinami pagal papildomus seniūno ar Užsakovo atstovo užsakymus (forma - Techninės specifikacijos priedas Nr. 2).

7.1. Rangovas gavęs paslaugų užsakymą/užduotį, darbus turi pradėti ne vėliau kaip per

10 kalendorinių dienų.

IV. Atliktų darbų kontrolė, priėmimas ir apmokėjimo tvarka:

  - Avansinis apmokėjimas sutartyje nenumatomas.

  - Esant poreikiui seniūno/Užsakovo atstovo nuožiūra, gali būti atliekami laboratoriniai tyrimai.

  - Rangovas tinkamai atliktus darbus priduoda seniūnijos seniūnui, o Molėtų mieste Užsakovo atstovui, pateikdamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F-2).

  - Ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 d. (keičiant dokumentų pristatymo datą,

Užsakovo atstovas apie tai iš anksto informuos), Rangovas turi pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:              11.1.Molėtų rajono savivaldybės (nurodytos seniūnijos arba miesto) vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro (grunto) danga priežiūros atliktų darbų kiekių žiniaraštį (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1);

11.2. atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3);

11.3. atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F-2);

11.4. PVM sąskaitą faktūrą (per SABIS);

11.5. panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas/dokumentus ir kt.

Parengė:

Statybos ir žemės ūkio skyriaus  	Mindaugas Trinkūnas specialistas

Techninės specifikacijos

priedas Nr. 1

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS __________________________________________

(seniūnijos/miesto pavadinimas)

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS ATLIKTŲ DARBŲ KIEKIŲ

Ž I N I A R A Š T I S

| Eil. Nr. | Kelio/gatvės pavadinimas | Kelio/ gatvės Nr. | Profiliuojamo ruožo ilgis (km) | Pravažiavimų profiliuojant skaičius (kartai) | Suprofiliuota (km) (4 ir 5 sandauga) | 0/32 fr. žvyro dangos sluoksnio įrengimas (m3) | 0/45 fr. skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (m3) | Darbų atlikimo data | Parašai |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rangovo atstovo | Užsakovo atstovo |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | VISO SUPROFILIUOTA (KM): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VISO ĮRENGTA ŽVYRO DANGOS (M3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VISO ĮRENGTA SKALDOS PAGRINDO (M3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RANGOVO ATSTOVAS:

(v. pavardė) 	 	(data)                                       (pareigos)

UŽSAKOVO ATSTOVAS:

(v. pavardė) 	 	(data)                                        (pareigos)

Techninės specifikacijos

priedas Nr. 2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ UŽSAKYMAS NR.

_______________________

(Data)

(Rangovo pavadinimas ir adresas)

Užsakymas teikiamas 	 	sutarties Nr. 	 	pagrindu

(Sutarties sudarymo data) 	 	(Sutarties numeris

(Sutarties pavadinimas)

| Eil. Nr. | Darbų atlikimo vieta | Darbų pavadinimas | Kiekis km/m3 | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Užsakovo atstovas:

Tel. Nr. Data: