TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13124/24) [ITP25] Asfalto plyšių remonto įrenginiai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas:

Prekės –  asfalto plyšių remonto įrenginiai;

Paslaugos – asfalto plyšių remonto įrenginiams   gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas: Kelių priežiūros ir remonto įrenginiai.

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - 1 pirkimo dalis – Karšto oro pūtimo įrenginys;

    - 2 pirkimo dalis – Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (600l/min);

    - 3 pirkimo dalis – Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (1200l/min);

    - 4 pirkimo dalis – Kombinuotas katilas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karšto oro pūtimo įrenginys | vnt. | 2 |
| 2. | Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (ne mažiau 600l/min) | vnt. | 5 |
| 3 | Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (ne mažiau 1200l/min); | vnt. | 2 |
| 4 | Kombinuotas katilas | vnt. | 8 |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus. Garantinį remontą privaloma atlikti per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis.

  - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi Prekių privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme nurodyti kaštus visam suteikiamam
garantiniam laikotarpiui. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu neįsipareigoja pasinaudoti visa Pardavėjo
pasiūlyme nurodyta techninio aptarnavimo apimtimi.

  - Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo
atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

  - Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių,
netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

  - Pardavėjas turi turėti galimybę techninį aptarnavimą atlikti Pirkėjo teritorijose, kai atvykstama mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės pristatymas:

Pirkėjas Prekes perka   su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais  adresais. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Prekių pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 2 vnt. |
| 2 | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 5 vnt. |
| 3 | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 2 vnt. |
| 4 | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 8 vnt. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

  - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

- PRIEDAI

Priedas  Nr.1 - Techniniai parametrai 1 pirkimo daliai;

Priedas  Nr.2  - Techniniai parametrai 2 pirkimo daliai;

Priedas  Nr.3  - Techniniai parametrai 3 pirkimo daliai;

Priedas  Nr.4  - Techniniai parametrai 4 pirkimo daliai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

### Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I pirkimo dalis. Karšto oro pūtimo įrenginys

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne, o kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir psl. Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karšto oro pūtimo įrenginys su rateliais, skirtas asfalto siūlėms, įtrūkimams ir pažeidimams bitumu surištuose asfalto paviršiuose paruošti, kad vėliau būtų galima užglaistyti, užtaisyti. Sandūra (įtrūkimas, pažeidimas) išvaloma, išplatinama, išdžiovinama karštu suslėgtu oru, nenaudojant tiesioginės liepsnos. Įrenginyje sumontuotas karšto oro pūstuvas ir nuimamas 11kg dujų balionui pritaikytas laikiklis . Suslėgtas oras į įrenginį tiekiamas iš išorinio kompresoriaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - _________ |
| 2. | Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 metais, atitinkantis techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją. | Prekės pagaminimo metai: (įrašyti)_______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Karšto oro pūstuvą sudaro propano dujų degiklis su sumontuotu šilumokaičiu ir karšto oro vamzdžiu ir antgaliu. Propano dujų degiklis turi būti sumontuotas aukščiau ,kad nebūtų šildoma atvira liepsna ir į darbo zoną tiekiamas tik karštas oras. Pūstuvo antgalis turi turėti apsaugą nuo išpučiamų akmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dujų degiklis aprūpinamas dujomis per degalų vožtuvą, dujų žarną, žarnos trūkimo saugos įtaisą ir slėgio reduktorių įš ant įrenginio sumontuoto propano dujų 11 kg. baliono. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Propano dujų sunaudojimas ne daugiau kaip 2,5 kg/h Dujų slėgis 1-2,5 bar. | Dujų sunaudojimas: (įrašyti)___________ kg/h. Dujų slėgis: (įrašyti)___________ bar. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7 | Įrenginio darbinis suspausto oro slėgis yra 4-12 barų., oro srautas ne mažiau kaip 1 m³/min | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Įrenginio reguliuojama temperatūra yra 0 - 600 °C . | Reguliuojama temperatūra: (įrašyti)___________ . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Įrenginio svoris be dujų baliono ne daugiau kaip 30 kg . | Įrenginio svoris (be klijų): (įrašyti)___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 10. | Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga arba padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 11. | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12. | Įrenginio pasas, eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei įrenginio perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13. | Saugių eksploatacijos sąlygų mokymai Pirkėjo aptarnaujančiam personalui vykdomi Prekės pristatymo vietoje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14. | (T1) Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma garantija: (įrašyti)___________ mėn. |

### Techninės specifikacijos 2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

II pirkimo dalis. Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (ne mažiau kaip 600l/min)

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne, o kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir psl. Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kombinuotas įrenginys ant ratelių -karšto oro pūstuvas su kompresoriumi , skirtas asfalto siūlėms, įtrūkimams ir pažeidimams bitumu surištuose asfalto paviršiuose paruošti, kad vėliau būtų galima užglaistyti ,užtaisyti. Sandūra (įtrūkimas, pažeidimas) išvaloma, išplatinama, išdžiovinama karštu suslėgtu oru, nenaudojant tiesioginės liepsnos. Įrenginyje sumontuotas karšto oro pūstuvas , propano dujų įranga, 11kg dujų balionui pritaikytas laikiklis ,benzininis variklis ir kompresorius. Karšto oro pūstuvo naudojimas turi būti dviejų būdų-kai pūstuvas naudojamas pritvirtintas prie kombinuoto įrenginio šono ir įrenginys stumdomas operatoriaus ir kai pūstuvas nuimamas nuo įrenginio ,papildomai pritvirtinami ratelis/iai ir ne mažiau kaip 5 m atstumu nuo kombinuoto įrenginio naudojamas operatoriaus atskirai . Įrenginyje turi būti numatyta vieta oro ir dujų padavimo žarnų į pūstuvą suvyniojimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - _________ |
| 2. | Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 metais, atitinkantis techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją. | Prekės pagaminimo metai: (įrašyti)_______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Karšto oro pūstuvą sudaro propano dujų degiklis su sumontuotu šilumokaičiu ir karšto oro vamzdžiu ir antgaliu. Propano dujų degiklis turi būti sumontuotas aukščiau ,kad nebūtų šildoma atvira liepsna ir į darbo zoną tiekiamas tik karštas oras. Pūstuvo antgalis turi turėti apsaugą nuo išpučiamų akmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dujų degiklis aprūpinamas dujomis per degalų vožtuvą, dujų žarną, žarnos trūkimo saugos įtaisą ir slėgio reduktorių įš ant įrenginio sumontuoto propano dujų 11 kg. baliono. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Propano dujų sunaudojimas ne daugiau kaip 3 kg/h | Dujų sunaudojimas: (įrašyti)___________ kg/h. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7. | Benzininis variklis ne mažiau kaip 4kW | Variklio galia: (įrašyti)___________ kW. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7 | Komplektuojančio kompresoriaus max suspausto oro slėgis ne mažiau kaip 10 barų., oro srautas ne mažiau kaip 600l/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Max suspausto oro slėgis: (įrašyti)___________ bar. Oro srautas (įrašyti)___________ l/min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Įrenginio oro pūstuvo reguliuojama temperatūra yra 0 - 600 °C. | Reguliuojama temperatūra: (įrašyti)___________ . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Įrenginio svoris be dujų baliono ne daugiau kaip 100 kg. | Įrenginio svoris: (įrašyti)___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 10. | Įrenginys turi turėti kėlimo kilpas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11. | Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga arba padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 12. | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13. | Įrenginio pasas, eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei įrenginio perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14. | Saugių eksploatacijos sąlygų mokymai Pirkėjo aptarnaujančiam personalui vykdomi Prekės pristatymo vietoje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15. | (T1) Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma garantija: (įrašyti)___________ mėn. |

### Techninės specifikacijos 3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

III pirkimo dalis. Karšto oro pūtimo įrenginys su kompresoriumi (ne mažiau kaip 1200l/min)

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne, o kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir psl. Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kombinuotas įrenginys ant ratelių -karšto oro pūstuvas su kompresoriumi , skirtas asfalto siūlėms, įtrūkimams ir pažeidimams bitumu surištuose asfalto paviršiuose paruošti, kad vėliau būtų galima užglaistyti ,užtaisyti. Sandūra (įtrūkimas, pažeidimas) išvaloma, išplatinama, išdžiovinama karštu suslėgtu oru, nenaudojant tiesioginės liepsnos. Įrenginyje sumontuotas karšto oro pūstuvas , propano dujų įranga, 11kg dujų balionui pritaikytas laikiklis ,benzininis variklis ir kompresorius. Karšto oro pūstuvo naudojimas turi būti dviejų būdų-kai pūstuvas naudojamas pritvirtintas prie kombinuoto įrenginio šono ir įrenginys stumdomas operatoriaus ar važiuoja pavaros pagalba ir kai pūstuvas nuimamas nuo įrenginio ,papildomai pritvirtinami ratelis/iai ir ne mažiau kaip 5 m atstumu nuo kombinuoto įrenginio naudojamas operatoriaus atskirai . Turi būti numatyta vieta oro ir dujų padavimo žarnų į pūstuvą suvyniojimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - _________ |
| 2. | Įrenginys turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 metais, atitinkantis techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją. | Prekės pagaminimo metai: (įrašyti)_______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Įrenginio modelis turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Karšto oro pūstuvą sudaro propano dujų degiklis su sumontuotu šilumokaičiu ir karšto oro vamzdžiu ir antgaliu. Propano dujų degiklis turi būti sumontuotas aukščiau ,kad nebūtų šildoma atvira liepsna ir į darbo zoną tiekiamas tik karštas oras. Pūstuvo antgalis turi turėti apsaugą nuo išpučiamų akmenų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. | Dujų degiklis aprūpinamas dujomis per degalų vožtuvą, dujų žarną, žarnos trūkimo saugos įtaisą ir slėgio reduktorių Iš ant įrenginio sumontuoto propano dujų 11 kg. baliono. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Propano dujų sunaudojimas ne daugiau kaip 3 kg/h | Dujų sunaudojimas: (įrašyti)___________ kg/h. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7. | Benzininis variklis ne mažiau kaip 9 kW | Variklio galia: (įrašyti)___________ kW. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7 | Komplektuojančio kompresoriaus max suspausto oro slėgis ne mažiau kaip 10 barų., oro srautas ne mažiau kaip 1200l/min | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Max suspausto oro slėgis: (įrašyti)___________ bar. Oro srautas (įrašyti)___________ l/min. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Įrenginio oro pūstuve reguliuojama temperatūra yra 0 - 600 °C . | Reguliuojama temperatūra: (įrašyti)___________ . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Įrenginio svoris be dujų baliono ne daugiau kaip 200 kg. | Įrenginio svoris (be klijų): (įrašyti)___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 10. | Įrenginys turi turėti kėlimo kilpas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11. | Įrenginys turi turėti elektrinę operatoriaus valdomo pavaros mechanizmą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11. | Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga arba padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 12. | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13. | Įrenginio pasas, eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei įrenginio perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14. | Saugių eksploatacijos sąlygų mokymai Pirkėjo aptarnaujančiam personalui vykdomi Prekės pristatymo vietoje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15. | (T1) Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma garantija: (įrašyti)___________ mėn. |

### Techninės specifikacijos 4 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

IV pirkimo dalis. KOMBINUOTAS KATILAS

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne, o kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir psl. Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kombinuotas katilas, skirtas asfalto dangų siūlėms ir įtrūkimams užlieti bitumine mase. Įrenginys pritaikytas švelniam lydymui ir patogiam siūlių apdorojimui liejimo mase, jame įrengtas netiesioginis bituminės masės šildymas propano dujomis nuo 160 °C iki 180 °C. su temperatūros kontrolės prietaisu.. Įrenginys vežimėlio tipo su ratukais, su savaime besireguliuojančia ašimi ar kitokiu sprendiniu leidžia operatoriui tiksliai sekti įtrūkimo linija. Turi būti įrengtas ratų stabdis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - _________ |
| 2. | Kombinuotas katilas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2024 metais, atitinkantis techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Įrenginys turi būti paženklintas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti EB atitikties deklaracijos kopiją. | Prekės pagaminimo metai: (įrašyti)_______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Kombinuotas katilas turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). Su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo deklaracija patvirtinanti siūlomo modelio serijinę gamybą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Kombinuotas katilas turi turėti ne mažiau 40 litrų talpą. Turi būti sumontuota maišyklė šildomai bituminei masei pamaišyti. | Įrenginio talpa : (įrašyti)___________ l. |
| 5. | Kombinuoto katilo šone, operatoriaus regėjimo lauke turi būti sumontuotas liejimo šliaužiklis ,kuris leistų karštą masę supilti tiksliai į tarpą. Turi būti sumontuota išleidimo sklendė, kuri leistų liejimo masę pagal poreikį dozuoti operatoriui . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6. | Turi būti sumontuotas ir pritvirtinamas sklaidos įrenginys ,kuris leidžia ant šviežiai užtaisytos bitumine mase siūlės išbarstyti skaldą tos pačios operacijos metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7 | Kombinuotame katile turi būti įrengta dujų įranga su tinkančiu 11 kg propano dujų balionui laikikliu ,kuri leidžia netiesiogiai kaitinti bituminę masę ir atlikti karšto masės liejimą. Turi turėti papildomą rankinį dujų degiklį sklendės pakaitinimui ir laikiklį jam. Turi būti įrengtas automatinis dujų tiekimo išjungimas liepsnai užgesus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. | Kombinuotas katilas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 4 cm ir ne daugiau kaip 5 cm. pločio liejimo šliaužikliu . | Šliaužiklio plotis: (įrašyti)___________ cm. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 9. | Maksimalus dujų sunaudojimas ne daugiau kaip 1kg/h | Maksimalus dujų sunaudojimas: (įrašyti)___________ kg/h. |
| 10. | Įrenginio svoris (be dujų baliono ir tuščias) – ne daugiau kaip 110 kg. | Įrenginio svoris : (įrašyti)___________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 11. | Kombinuotas katilas turi turėti kėlimo kilpas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12. | Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga arba padengti cinko sluoksniu/apdoroti karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti |
| 13. | Visos duomenų lentelės ir įspėjamieji, informaciniai užrašai ant įrenginio privalo būti pateikti ir lietuvių kalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 14. | Įrenginio pasas, eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių ir gamintojo kalbomis turi būti pateikti ne vėliau nei įrenginio perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 15. | Saugių eksploatacijos sąlygų mokymai Pirkėjo aptarnaujančiam personalui vykdomi Prekės pristatymo vietoje, pardavėjo sąskaita. Mokymus išklausiusiam personalui išduodami pažymėjimai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 16. | (T1) Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūloma garantija: (įrašyti)___________ mėn. |

_________________________