8 priedas

VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. „Reikalavimai vaizdo stebėjimo įrangai“

| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Vidaus kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera fiksuotu objektyvu | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška; - Fiksuotas 2.8 mm objektyvas; - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica; - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux; - H.265, H.264 kodavimo palaikymas; - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Ne mažiau 30 metrų IR pašvietimas; - Integruotas mikrofonas; - Atsparumo klasė IP67; - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą; - Kameros maitinimas 12V/PoE; - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kamera vidaus sąlygoms su integruotu mikrofonu | Parametrai ne žemesni nei nurodyti TS-4.3. punkte. Su integruotu mikrofonu. |
| 3. | Antivandalinė vaizdo stebėjimo kamera vidaus sąlygoms | Parametrai ne žemesni nei nurodyti TS-4.3. punkte. Atspari fiziniam poveikiui ne mažiau nei IK10 |
| 4. | Lauko cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera su fiksuotu objektyvu | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška; - Fiksuotas 4 mm objektyvas; - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica; - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux; - H.265, H.264 kodavimo palaikymas; - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Ne mažiau 50 metrų IR pašvietimas; - Integruotas mikrofonas; - Atsparumo klasė IP67; - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą; - Kameros maitinimas 12V/PoE; - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
| 5. | Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų | - 64 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys; - Ne mažiau 12 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui; - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas; - Ne mažiau trijų HDMI, VGA vaizdo išvesčių palaikymas; - 8 SATA diskų palaikymas iki bendros 160 TB talpos; - Dvipusio garso palaikymas; - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu; - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas; - 16 įvesčių; - 4 išvestys; - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais; - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu; - 2 vnt. integruotos tinklo plokštės 10/100/1000 Mbps; - RAID 0, 1, 5, 6, 10 palaikymas; - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
| 6. | Kietasis diskas (HDD) 10 TB | - Kietojo disko greitis 7200 aps./min; - Skirtas dirbti 24/7 (vaizdo stebėjimo sistemoms); - Pajungimo tipas Sata III; - Talpa 10 TB. |