Sutarties priedas Nr. 2

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, REKONSTRAVIMO, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbaI

Pirkimo objektas yra: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Pirkimas skirstomas į 5 atskiras pirkimo dalis:

1. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas A, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Pagirių, Juodšilių, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų ir Marijampolio seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

2. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas B, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Mickūnų, Lavoriškių, Kalvelių, Rukainių ir Medininkų seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

3. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių  seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

4. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

5. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės.

Rangovas darbus privalo atlikti vadovaudamasis normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir techninių normatyvų reikalavimais.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remonto orientaciniai kiekiai per 12 mėn. laikotarpį ir priežiūros apimtys, pagal atskirus objektus pateikiami šios techninės specifikacijos 1 priede. Priede nurodyti kiekiai nustatyti pagal daugiametį dangų remonto ir priežiūros vidurkį.

Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.

Konkreti darbų vieta ir kiekiai bus nustatomi defektavimo metu ir derinami su Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovu). Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su Užsakovu, taip pat parenkama dangos konstrukcija kiekvienam objektui atskirai.

Asfaltavimo metu Rangovas turi atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie vėliau su asfaltbetonio pasu pateikiami Užsakovui.

Vykdant sutartį bus atliekami šie darbai:

1. Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas;

2. Šaligatvio, trinkelių dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas;

3. Atitvarų remontas bei naujų įrengimas;

4. Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas;

5. Žemės darbai;

6. Kelio dangos pagrindo įrengimas;

7. Pagalbiniai darbai;

8. Kiti darbai;

9. Melioracijos statinių pertvarkymo darbai su projektavimu;

10. Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas;

11. Lauko elektros tinklai.

Objekto ribose Rangovas atsako už eismo saugumą.

1. Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas

Gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas

Asfaltbetonio dangos remontas ir įvykdytų darbų apskaita turi būti atliekami pagal statybos taisyklių ST 9306149.02:2009 „Pažaidų taisymas gatvių asfaltbetonio dangoje“ reikalavimais nustatytas sąlygas. Asfaltbetonio gamyba ir paklojimas turi atitikti ST 9306149.03:2003 „Miesto gatvių asfaltbetonio dangos tiesimo darbai“ taisyklių reikalavimams.

Asfaltbetonio dangos remontas frezavimo būdu

Dangos frezavimas turi būti atliekamas taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečiai arba statmenai gatvės ašiai.

Išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Tankinama plentvolais. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Pateikiama vienos tonos pakloto asfaltbetonio mišinio kaina nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto, įvertinant duobės išvalymą, gruntavimą bituminėmis emulsijomis, sutankinimą ir siūlių sutepimą bitumu.

Duobių užtaisymo su frezavimu vienetiniame darbų atlikimo įkainyje įvertinti išfrezuoto asfaltbetonio transportavimą.

Asfaltbetonio dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu

Pateikiama vienos tonos pakloto asfaltbetonio mišinio kaina nepriklausomai nuo remontuojamos duobės gylio ir ploto, įvertinant duobės išvalymą, gruntavimą bituminėmis emulsijomis, sutankinimą ir siūlių sutepimą bitumu.

Duobės, kurių gylis yra didesnis kaip 50 mm, priskiriamos prie avarinių duobių. Avarinės duobės užtaisomos karštu asfaltbetoniu, išskyrus atvejus kai karštas asfaltbetonis negaminamas žiemos metu. Darbai atliekami kaip ir remontuojant negilias duobes. Duobės išpjaunamos stačiais kampais.

Šaltu asfaltbetoniu užtaisomos avarinės duobės, kurių gylis didesnis kaip 50 mm ir tik tuo metų laiku kai negaminamas karštas asfaltbetonis – žiemos sezono metu.

Gavus informaciją, avarinės duobės nedelsiant aptveriamos ir užtaisomos per 3 paras. Procesas vykdomas sutarties galiojimo metu.

Asfaltbetonio dangos remontas mechanizuotai (ištisinis asfaltavimas)

Asfaltbetonio dangoje esama duobių grupė ar sena asfaltbetonio danga frezuojama, švariai išvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis (bituminės emulsijos gruntavimo darbai skaičiuojami atskiru įkainiu).

Bituminė emulsija parenkama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24 patvirtintu techninių reikalavimų aprašu „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15“.

Frezuojamą plotą reikės įsivertinti pilnu dangos remonto pločiu pagal faktą. Vidutinis frezuojamos asfaltbetonio dangos storis – ~5 cm.

Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinama plentvolais ir pneumovolais.

Pateikiama 1 m2 paklotos asfaltbetonio dangos kaina.

Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio įrengimas

Asfaltbetonio danga frezuojama, švariai išvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis.

Bituminė emulsija parenkama vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24 patvirtintu techninių reikalavimų aprašu „Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15“.

Frezuojamą plotą reikės įsivertinti pilnu išlyginamojo dangos sluoksnio pločiu pagal faktą. Vidutinis frezuojamos asfaltbetonio dangos storis – ~ 5 cm.

Sujungimo vietose su sena danga išfrezuojama ne siauresnė kaip 1 m pločio juosta. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinama plentvolais ir pneumovolais.

Asfaltbetonio dangos įrengimas mechanizmais neprieinamose vietose

Įrengiant dangą mechanizmais neprieinamose vietose, asfaltbetonis klojamas rankiniu būdu ir tankinama vibroplokšte. Aprašymas taikomas atliekant darbus, nurodytus 1.1-1.5 įkainiuose.

Dvigubas paviršiaus apdorojimas ant sluoksnio su rišikliu

- Remonto (kapitalinio remonto) būdas – hidrauliniais rišikliais ir specialiaisiais preparatais sustiprinto (stabilizuoto) pagrindo sluoksnio įrengimas ir paviršiaus apdaro PA įrengimas.

- Paviršiaus apdaro PA rūšis: dvisluoksnis paviršiaus apdaras ant hidrauliniais rišikliais ir specialiaisiais preparatais sustiprinto (stabilizuoto) pagrindo sluoksnio (DPA).

- Paviršiaus apdaro PA žymėjimas: DPA1616BE.

# Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, ĮT SBR 19, TRA BITUMAS 23, TRA BE 08/15, TRA APM 10, ĮT APM 10 nurodyti kaip pasirinktini.

# Atsparumo trupinimui rodiklis SZ18.

Dvigubas paviršiaus apdorojimas ant sluoksnio be rišiklių

- Remonto (kapitalinio remonto) būdas – pagrindo sluoksnio be rišiklių įrengimas ir paviršiaus apdaro PA įrengimas.

- Paviršiaus apdaro PA rūšis: dvisluoksnis paviršiaus apdaras ant sluoksnių be rišiklių (DPASBR).

- Paviršiaus apdaro PA žymėjimas: DPASBR1616BE.

Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19, ĮT SBR 19, TRA BITUMAS 23, TRA BE 08/15, TRA APM 10, ĮT APM 10 nurodyti kaip pasirinktini.

# Atsparumo trupinimui rodiklis SZ18.

Minkštojo asfalto SA įrengimas

Minkštojo asfalto rūšis ir žymėjimas pagal standartą LST EN 13108-3:

- SA 16-d-V6000 tipas C;

- SAb 16-d-V 12000 tipas S.

Papildomose techninėse sąlygose yra nurodomi tie parametrai, kurie norminiuose dokumentuose TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19, ĮT SBR 19, TRA ASFALTAS 24, ĮT ASFALTAS 24 nurodyti kaip pa(si)rinktini.

Plyšių užtaisymas bituminė mastika

Plyšius taisyti pagal ST 9306149.02:2009 „Pažaidų taisymas gatvių asfaltbetonio dangoje" nustatytas sąlygas.

Prieš darbų pradžią Užsakovas su Rangovu apžiūri numatytas taisymui asfaltbetonio dangos vietas ir nustato plyšių užtaisymo ilgį.

Pateikiama 1 m plyšių užtaisymo kaina.

30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (6%) ir Jonų mainus gerinantį priedą (UPD) arba taikant analogiškas grunto pagerinimo priemones

Pagrindinės medžiagos, naudojamos grunto sutvirtinimo procese  – portlando cementas; Jonų mainus gerinantis cheminis priedas UPD; vanduo; gruntai. Gali būti naudojami šie gruntai: molingas žvyras, nerūšiuoti molio mišiniai, tankus molis, priesmėlio ir dūlėsių molžemis, molis, sunkusis dulkėtas priemolis, priesmėlis, juostinis molis, pelenai ir šlakai, kalkakmeniai. Ant paruošto sutvirtinto pagrindo klojami tipiniai kelio paviršiaus sluoksniai.

Darbų atlikimo oro sąlygos: grunto sutvirtinimo darbus galima atlikti esant aukštesnei nei +5C temperatūrai, nelyjant. Jei oras karštas ir sausas, gruntą reikia papildomai drėkinti.

Nusausinimas: Prieš klojant tipinius kelio paviršiaus sluoksnius, nuo sukietinto sluoksnio reikia pašalinti kritulių vandenį.

Technologinės rekomendacijos – preparato UPD sluoksnį geriausiai paskleisti tolygiai drėkinančia mašina (naudojamos tipinės kelių statybos darbams skirtos mašinos); grunto, cemento ir preparato UDP sumaišymui naudoti grunto stabilizavimo techniką. Sukietinimą reikia atlikti vibraciniais volais.

### Darbus vertinti kartu su mišinio projekto paruošimu.

PASTABA: Įrengiant kelio dangos konstrukciją iš asfalto apatinio ir asfalto pagrindo dangos sluoksnio, turi būti panaudojamas ne mažesnis kaip 15 proc. antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.1.1 p. taikomas naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams).

Ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2.3 p. taikomas naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams).

### 2. Šaligatvio, trinkelių dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas

Darbai vertinami kartu su trinkelių ar plytelių pjaustymu.

Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos

Įkainis naudojamas takų įrengimui iš nesurištųjų mineralinių medžiagų, t. y. įrengiant takus parkuose, skveruose ir t. t., įvertinant medžiagų kainą, atvežimą, mechanizmų panaudojimą ir kt. darbus sluoksnio įrengimui.

Šaligatvių pagrindo įrengimo darbai skaičiuojami atskirai pagal „6. Kelio dangos pagrindo įrengimas“ skyriuje pateiktus įkainius.

Ardoma šaligatvio danga be išvežimo

Šioje pozicijoje numatytas šaligatvio viršutinės dangos (trinkelių, plytelių) ardymas.

Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas)

Šioje pozicijoje įvertintas ir augalinio sluoksnio atvežimas, jeigu jo vietoje nėra ir visos reikalingos medžiagos, darbai ir mechanizmai.

Įrengus veją, pirmasis žolės šienavimas atliekamas Rangovo sąskaita.

Granitinių trinkelių dangos įrengimas

Granito trinkelių tarpai užpildomi paruoštu naudoti, didelio stiprio cementiniu mišiniu (skirtu užpildyti plytelių, trinkelių arba plokščių siūles), pasižyminčiu puikiu atsparumu ledo tirpinimo druskoms ir šaldymo-šildymo ciklų poveikiui. Poveikių klasės nemažesnės nei XF4 ir XS3. Mišinys turi atitikti, būti ruošiamas ir naudojamas pagal pasirinkto tiekėjo įrengimo taisykles (rekomendacijas). Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški.

### 3. Atitvarų remontas bei naujų įrengimas

Ardomi ir remontuojami aptvėrimai įrengti ant g/b ir ant metalinių stulpelių.

Nauji horizontalūs ir nuožulnus aptvėrimai įrengiami tvirtinant juos ant metalinių statramsčių priklausomai nuo atstumų tarp stulpelių. Naudojami tokio tipo aptvėrimai: N2, W3, A (atstumas tarp statramsčių – 2000 mm); N2, W4, A (atstumas tarp statramsčių – 4000 mm).

Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas

Naudojami A grupės signaliniai stulpeliai.

Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas

1,0–1,2 m aukščio tvorelės iš metalinių vamzdžių. Tvorelės statramsčiai gaminami 60 mm, 76 mm arba 89 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai segmentai lankstomi iš 33,7 mm vamzdžių. Standartinis atstumas tarp statramsčių 2,85 m, tačiau galimos įvairios modifikacijos. Antikorozinis padengimas - karštas cinkavimas. Įrengimo būdas – įbetonuojant.

Tvorelės pavyzdinė nuotrauka:

Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių

Pateikiama turėklų su statramsčiais iš metalinių vamzdžių 1 m įrengimo kaina. Turėklai su statramsčiais iš metalinių vamzdžių įrengiami vadovaujantis KPT TAS 09. Vamzdžiai turi būti 40 mm skersmens. Turėklai parenkami ir įrengiami remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

### 4. Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas

Prasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais. Plaukiojančio tipo liukų apkrovos klasės turi būti D400.

Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausia išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu.

Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais.

Jei yra būtinybė, suderinus su Užsakovu, pakeičiama deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis gelžbetoniniais žiedais. Visais atvejais pateikiama 1 liuko pakėlimo su pakeitimu kaina.

Įrengiant įvairaus diametro šulinius, naujose vietose, su plaukiojančio tipo liukais ar paprastais, darbų kainos įvertinamos su žemės darbais, mechanizmais, su pagrindo įrengimu ir drenuojančio grunto užpylimu. Pateikiama vieno šulinio įrengimo kaina.

Klojant naują vamzdyno trasą iki 3 m gylio, įvairiems vamzdyno diametrams, kainos įvertinamos su žemės darbais, mechanizmais, su pagrindo įrengimu ir drenuojančio grunto užpylimu. Įrengiami vamzdžiai turi būti S klasės. Vamzdžiai turi atitikti standartą LST EN 13476-2.

Vandens pralaidos įrengimas įvertinamas kartu su žemės darbais, pagrindo įrengimu ir apsauginiu užpylimu drenuojančiu gruntu. Įrengiant pralaidas būtina vadovautis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Pralaidas numatoma rengti ant smėlio ir žvyro pagrindo.

Gelžbetonines pralaidas 1,0, 1,2, 1,6 m  skersmens reikės rengti kartu su portaliniais antgaliais.

Grunto išvežimas skaičiuojamas atskirai. Geotekstilės ir geotinklo paklojimas skaičiuojami atskirai, išskyrus atliekant infiltracinio šulinio įrengimo darbus.

Infiltracinio šulinio įrengimas

Betoniniai žiedai, dangčiai, kiti betoniniai elementai turi būti pagaminti iš betono, kurio tankis yra ≥2400 kg/m3. Betono klasė ne žemesnė kaip C30/37. Infiltracinius šulinius įrengti rekomenduojama pasikasimo būdu. Infiltraciniuose šuliniuose šulinių dugnas nemontuojamas. Surenkamus šulinių elementus montuoti ant cemento – smėlio mišinio. Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti betonu C20/25 (nepralaidžiu vandeniui). Šuliniuose vamzdžių praėjimo per šulinio sienutes turi būti įrengti protarpiniai. Montuojant šulinių žiedus neleistini plokštumų nesutapimai didesni kaip 4 mm. Nukrypimai nuo vertikalės šulinio viršuje turi būti ne didesni kaip 30 mm.

Atliekant šiuos darbus įvertinami visi darbai (medžiagos, montavimas, mechanizmai ir t.t.).

### 5. Žemės darbai

Žemės paviršiaus plotų lyginimas, mechanizuotu būdu įkainuojamas pateikiant 100 m2 kainą, rankiniu būdu įkainuojamas pateikiant – m2.

Grunto kasimas rankiniu būdu įkainuojamas pateikiant 1 m3 darbų kainą.

Žemės sankasos įrengimas – perstumto ar pervežto grunto paskleidimas (darbas sąvartoje), sutankinimas, suprofiliavimas.

Grunto perstūmimas buldozeriu 10 m atstumu, kasimas mechanizmais išvežant pagal faktinį atstumą.

Įkainiai žemės darbams vertinami kartu su mechanizmais (volas, ekskavatorius, greideris ir kt.).

Grunto transportavimas auto savivarčiais vertinamas vidutiniu 5 km atstumu.

### 6. Kelio dangos pagrindo įrengimas

Įrengiant apsauginį šalčiui atsparaus sluoksnį arba šalčiui nejautrų sluoksnį kainos pateikiamos įrengiant 1 m3 smėlio sluoksnį (įvertinant smėlio kainą, transportavimą, paskleidimą, sutankinimą, suprofiliavimą).

Žvyro (fr.0/32) sluoksnio įrengimas – m3 (įvertinant žvyro kainą, transportavimą, paskleidimą, sutankinimą, suprofiliavimą).

Žvyro (fr.0/32) – skaldos (dolomitinės, fr. 0/45) mišinio (kai skaldos 40 %) dangos sluoksnio įrengimas – m3 (įvertinant žvyro – skaldos mišinio kainą, transportavimą, paskleidimą, sutankinimą, suprofiliavimą,).

Skaldos pagrindui įrengti pateikiamos 1 m2 įrengtos skaldos (dolomitinės 0/32 ar 0/45) pagrindui, priklausomai nuo pagrindo storio (įvertinant skaldos kainą, transportavimą, paskleidimą, sutankinimą, suprofiliavimą,).

7. Pagalbiniai darbai

Nenumatytiems darbams atlikti pateikiami mechanizmų valandiniai įkainiai.

Technikos transportavimo išlaidos vertinamos kartu su technikos naudojimo įkainiais.

### 8. Kiti darbai

Betonavimo darbams turi būti naudojami ne silpnesni kaip C20/25 betono mišiniai.

Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo

Laiptų pakopos įrengiamos remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis

Gaminio apkrovos klasė turi būti ne mažesnė kaip C250. Gaminio plotis ne mažesnis kaip 100 mm.

Kietų veislių medžių kirtimas

Medžių atkuriamoji vertė nevertinama.

Žemės sklypuose, kuriuose numatomi gatvių / kelių tiesimo ar remonto darbai, augantys želdiniai tvarkomi vadovaujantis Želdynų įstatymu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T3-57 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.

Sprendimai dėl želdynų ir želdinių pertvarkymo arba pašalinimo numatomi projektinėje dokumentacijoje.

Medžių ir krūmų kirtimo, kelmų rovimo, medžių genėjimo darbai atliekami remiantis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu Nr. X-1241, 2008 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 patvirtintomis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklėmis.

### Kelio ženklų pastatymas

### Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklų atramų aukštis – 2,5 m, kelio ženklų dydis turi būti 1 grupės. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 27.1 p.).

Greičio ribojimo kalnelių įrengimas

### Greičio ribojimo kalneliai įrengiami vadovaujantis 2024 m. lapkričio 22 d.  Viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymu Nr. 2-147 „Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“, naudojamos dvi kalnelių rūšys:

### 1. Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelis rengiamas 0,90 m pločio, naudojant asfaltbetonio mišinį AC 11 VN.

### 2. Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelio iš asfaltbetonio ilgis 5,0 m (ilgis yra tik viršutinė kalnelio dalis), aukštis 0,10 m, nuolydis 1:20. Įrengimui naudojami asfaltbetonio mišiniai: 6 cm AC 16 AN apatinio sluoksnio įrengimui ir 4 cm AC 11 VN viršutiniam sluoksniui.

### Rišiklio rūšys ir markė parenkama vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24 ir Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24.

### Greičio ribojimo kalnelių įrengimas turi būti apskaičiuojamas kartu su horizontaliu ženklinimu.

Kainos yra pateikiamos už 1 m (pagal dangos skersinį plotį).

Geotekstilės ir geotinklo įrengimas

Geosintetiniai gaminiai parenkami vadovaujantis techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimais. „Geotinklo įrengimas žemės stabilizavimui“ medžiagos stiprumas ≥30 kN/m. „Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas“ medžiagos stiprumas ≥16 kN/m.

Eroziją stabdančio demblio įrengimas

| Funkcijos Savybės | Apsauga nuo erozijos* |
| --- | --- |
| Plotinis tankis | ≥ 350 g/m2 |
| Stipris tempiant išilgine kryptimi | Fk,5% ≥ 3,7 kN/m |
| Ilgaamžiškumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 3 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Struktūra | Prieš erozinis natūralaus kokoso plaušo demblys iš abiejų pusių perdengtas sintetiniu tinkleliu ir sutvirtintas sintetiniais siūlais. |
| Polimeras | 100 % kokoso plaušas |

Kelio dangos ženklinimas

Kelio dangos ženklinimas dažais 0,12 m–0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu (m).

Pėsčiųjų perėjų, salelių ir kitų elementų ženklinimas termoplastikiniais arba akriliniais dažais (m2). Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 27.2 p.).

Dangos barstymas

Druskų ir smėlio mišinio, turinčio ne mažiau kaip 10 masės procentų druskų, barstymas, kaina nurodoma už 1000 m2.

CaCl2 tirpalo paskleidimas žvyrkeliuose

CaCl2 tirpalo sudėtyje CaCl2 koncentracija turi būti ne mažesnė kaip 35 proc.

Suolas

Suoliukai montuojami ant keturių cinkuotų vamzdžių diam. 60 mm. Suolo mediniai elementai turi būti daromi iš kietmedžio medienos. Visa naudojama mediena turi būti antiseptinama ir dažoma. Mediniai elementai tarpusavyje tvirtinami medvaržčiais su poveržlėmis. Medvaržčių skylės turi būti užtaisomos kaiščiais. Suoliuko ilgis 2,0 m, plotis – 0,4 m. Suoliuko aukštis virš dangos 0,5 m. Suoliuko atramos įgilinamos 0,6-0,7 m po žeme.

Šiukšlių dėžė

Šiukšlių dėžė numatyta betoninė su cinkuoto plieno 30-40L talpos įdėklu. Šiukšlių dėžės forma ir spalva – nenustatoma.

Paviljonas

Pagrindinės metalinės sijos: 50x50x2. Rėmo stačiakampiai vamzdžiai: 80x40x2. Stogo stačiakampiai vamzdžiai: 40x20x2. Stogo užpildas: 4,5 mm polikarbonatas. Sienų užpildas: 6mm polikarbonato plokštės. Visa plieninė konstrukcija kaštai cinkuota pagal standartą EN ISO 1461 ir dažyta milteliniu būdu pagal standartą EN ISO 12944:2001.

Suolas tvirtinasi prie galinės sienos per visą paviljono ilgį. Medinė dalis impregnuota ir dažyta.

Orientaciniai išmatavimai ne mažiau kaip: ilgis – 3,9 m, plotis – 1,3 m, aukštis – 2,2 m.

Paviljonas gali būti paruoštas montavimui ant „flanšų“ arba paruoštos kojos įbetonavimui.

9. Melioracijos statinių pertvarkymo darbai su projektavimu

Kelių ruožuose, kur yra bendro naudojimo ar/ir valstybei priklausantis melioracijos statiniai (nuleistuvai, drenažo sausintuvai ar drenažo rinktuvai, sukanalizuoti grioviai, magistraliniai grioviai, sureguliuotos upės ir.t.) iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus darbams gaunamos techninės sąlygos melioracijos statinių pertvarkymui (Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-09-09 įsakymas Nr. 3D-673).

Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį, melioracijos projekto ekspertizė, melioracijos darbų techninė priežiūra ir melioracijos rangos darbus turi atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka.

Melioracijos statinių pertvarkymo projekto dalį rengti ant galiojančio topografinio-inžinerinių tinklų plano (organizuoja projektuotojas), pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005, MTR 2.02.01:2006, MTR 1.12.01:2008, 2015-09-09 įsakymą Nr. 3D-673, atlikti tyrinėjimo darbus ir kitus galiojančius normatyvinius dokumentus.

Melioracijos rangos darbai atliekami, pagal suderinta su savivaldybės melioracijos specialistu, melioracijos pertvarkymo techninį darbo projektą. Prieš priduodant darbus eksploatacijai, parengti inžinerinių tinklų planą įvykdytu melioracijos darbų, bei gauti iš Žemės ūkio skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus.

10. Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas

Rangovas kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriaus atstovu bei atitinkamos seniūnijos seniūnu turi nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti objektą (kurį planuojama remontuoti, rekonstruoti) bei atlikti sąmatinius skaičiavimus. Sąmatiniai skaičiavimai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriui bei atitinkamos seniūnijos seniūnui. Avarinės būklės objektams sąmatiniai skaičiavimai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimo skyriui bei atitinkamos seniūnijos seniūnui.

Kapitalinio remonto aprašo bylą turi sudaryti:

- Geologija (esamos dangos šurfas, jo aprašymas);

- Išilginis (kelio ašies niveliavimo išraiška) pjūvis;

- Esamos būklės skersinis pjūvis;

- Projektinis skersinis pjūvis;

- Vandens nuvedimo sprendiniai;

- Dangos konstrukcijos klasės parinkimas (pagal numatomą projektinę apkrovą).

Projekto bylą turi sudaryti:

- aiškinamasis raštas;

- techninė specifikacija;

- sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

- grafinė dalis (brėžiniai).

Projektas turi būti detalus, aiškiai pateiktos detalės, pjūviai, darbų kiekių žiniaraščiai, tiksliai paskaičiuota projekto įgyvendinimo kaina. Pilnai nurodytos statybinių medžiagų ir įrenginių techninės specifikacijos, statybos darbų technologija ir eiliškumas. Sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

Rangovas įkainio apimtyje privalo įvertinti techninių bei projektavimo sąlygų išėmimą.

Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius statinio statybos projektinius sprendinius derinti su Užsakovu. Projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Užsakovą.

Rangovo atstovas privalo dalyvauti pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos darbe, statybą kontroliuojančių institucijų pasitarimuose, tinkamai atstovauti projekto rengėjui, spręsti su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus rangos darbų laikotarpiu bei esant poreikiui garantiniu atliktų statybos darbų periodu.

Topografinio plano parengimas

Topografiniame plane privalo būti nurodytas apimamos teritorijos plotas.

11. Lauko elektros tinklai

Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio sertifikavimas | Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai |
| 2. | Vamzdis pagamintas iš plastiko | PP, PE, PEHD, XSC 50 |
| 3. | Vamzdžių gabaritiniai matmenys | Nustatomi užsakant pagal 1 lentelę |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | - gofruota |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 6. | Vamzdžio vidinio skersmens ir kabelio su daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis | ≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.) ≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.) |
| 7. | Plastikinių vamzdžių charakteristikos: |  |
| 8.1. | Tankis | 800-960 kg/m3 |
| 8.2. | Elastingumo modulis | ≥750 MPa |
| 8.3. | Mechaninis atsparumas | ≥750 N |
| 8.4. | Lydymosi indeksas | 0,15÷0,5 g/10 min |
| 8.5. | Darbo temperatūra | -20 ÷ +75 oC |
| 8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai | Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų |
| 9. | Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas |  |
| 10. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 11. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Naudojami 16-25 mm2 skerspjūvio ploto elektros kabeliai. Stulpų užmaitinimui naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Šviestuvų prijungimui – kabeliai su vario gyslomis.

Kabeliai klojami atviru būdu 40-63 mm diametro vamzdžiuose. Atliekant šiuos darbus vertinami ir žemės darbai.

Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartai | LST EN 61386-24 |
| 2. | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
| 3. | Medžiaga | PE |
| 4. | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| 5. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| 6. | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
| 7. | Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | - 75 |
| 8. | Atsparumas gniuždymui (angį. Resistance to compression) paqal LST EN 61386-24 standartą | >1250 N; |
| 9. | Atsparumas smūgiams (angį. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus |
| 10. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | - Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N ); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |
| 11. | Darbo temperatūra | -30 + +35°C |
| 12. | Tarnavimo laikas | > 40 metai |
| 13. | Garantinis laikas | > 5 metai |

Naudojami 16-25 mm2 skerspjūvio ploto elektros kabeliai. Stulpų užmaitinimui naudojami kabeliai su aliuminio gyslomis. Šviestuvų prijungimui – kabeliai su vario gyslomis.

6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu įrengimas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Plienas, ≥3 mm |
| 2. | Parametrai | Aukštis nuo žemės (H) – 6m; Visos atramos aukštis – 6,5m; Viršūnės diametras – 60mm; Apatinės dalies diametras (D2): – 136mm (6,5m); |
| 3. | Forma | Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis |
| 4. | Įleidžiamos durelės | Kūginės formos nerūdijančio plieno užrakto galvutė Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m |
| 5. | Antikorozinė apsauga | Karštai cinkuota, cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų |
| 7. | Tvirtinimas | Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą . Tvirtinama prie pamatų |
| 8. | Aplinkos temperatūra | -30oC….+35oC |
| 9. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | gelžbetonis |
| 2. | Pamato betono markė | ≥ K50, C20/25, F150; |
| 3. | Pamatai turi atitikti: | EN 12390-3 |
| 4. | Tvirtinimas | varžtai ir įvorės - nerūdijančio, cinkuoto ar anoduoto plieno. Varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais. |
| 5. | Varžtų kiekis | parenkamas iš 1 lentelės |
| 6. | Uždengimas | Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. |
| 7. | Kabelių kanalų diametras | parenkamas iš 1 lentelės |
| 8. | Stulpo skersmuo | parenkamas iš 1 lentelės |
| 9. | Pamato svoris | parenkamas iš 1 lentelės |
| 10. | Pamato garantinis laikas: | ≥ 5 metai |
| 11. | Apsauginės gumos medžiaga | Guma (juoda) |
| 12. | Apsauginės gumos parametrai | Turi užsimauti ant atramos 5-6m; 6-10m apatinės dalies ties pamatų, užsandarinant tarpus. |

lentelė 1

| Stulpo skers muo (mm) | Stulp o aukšti s (mm) | Svoris kG | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Varžtų kiekis vnt x ilg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128- 168 | 6-10 | 300 | 1200 | 240 | 100 | 330 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 | 3X(50) |

Apšvietimo atramos pamato ir pamato apsauginės gumos vaizdas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Plienas, ≥2,9 mm |
| 2. | Gembės tipas ir ilgis, m | a) vienguba - H-1m L-1m; |
| 3. | Tvirtinimas | Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais iš nerūdijančio plieno |
| 4. | Gembės polinkio kampas, Φ | 0º |
| 5. | Atsparumas vėjo apkrovoms | Atlaiko nemažiau kaip 28 m/s vėjo apkrovas |
| 6. | Antikorozinė apsauga | Karštai cinkuota |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -30°C….+35°C |
| 8. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 9. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Elektros kabeliai apšvietimo atramose turi būti prijungiami per SV-15 (arba analogiškas) kabelines jungtis, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos – polipropileno. Jungtys komplektuojamos su įžeminimo laidininku 16 mm2.

Adaptyviniam apšvietimui reikalinga, jog šviestuvai būtų su standartizuotomis dvejomis ZHAGA tipo jungtimis: pirma šviestuvo viršuje, antra jo apačioje. Taip pat šviestuvo maitinimo šaltinis turi palaikyti standartizuotą DALI D4i valdymo sąsają, dėl kurios atsiranda galimybė šviestuvus valdyti nuo 0 iki 100 proc. jų galios.

8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu įrengimas

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Plienas, ≥3 mm |
| 2. | Parametrai | Aukštis nuo žemės (H) – 8m; Visos atramos aukštis – 8,5m; Viršūnės diametras – 60mm; Apatinės dalies diametras (D2): – 154mm (8,5m); |
| 3. | Forma | Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis |
| 4. | Įleidžiamos durelės | Kūginės formos nerūdijančio plieno užrakto galvutė Aukštis nuo žemės, 0,5÷1,1 m |
| 5. | Antikorozinė apsauga | Karštai cinkuota, cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų |
| 7. | Tvirtinimas | Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą Tvirtinama prie pamatų |
| 8. | Aplinkos temperatūra | -30oC….+35oC |
| 9. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 10. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | gelžbetonis |
| 2. | Pamato betono markė | ≥ K50, C20/25, F150; |
| 3. | Pamatai turi atitikti: | EN 12390-3 |
| 4. | Tvirtinimas | varžtai ir įvorės - nerūdijančio, cinkuoto ar anoduoto plieno. Varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais. |
| 5. | Varžtų kiekis | parenkamas iš 1 lentelės |
| 6. | Uždengimas | Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu. |
| 7. | Kabelių kanalų diametras | parenkamas iš 1 lentelės |
| 8. | Stulpo skersmuo | parenkamas iš 1 lentelės |
| 9. | Pamato svoris | parenkamas iš 1 lentelės |
| 10. | Pamato garantinis laikas: | ≥ 5 metai |
| 11. | Apsauginės gumos medžiaga | Guma (juoda) |

| lentelė 1 Stulpo skers muo (mm) | Stulp o aukšti s (mm) | Svoris kG | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Varžtų kiekis vnt x ilg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128- 168 | 6-10 | 300 | 1200 | 240 | 100 | 330 | 600 | 334 | 190 | 180 | 120 | 3X(50) |

Apšvietimo atramos pamato ir pamato apsauginės gumos vaizdas

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Plienas, ≥2,9 mm |
| 2. | Gembės tipas ir ilgis, m | vienguba - H-1m L-1m |
| 3. | Tvirtinimas | Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais iš nerūdijančio plieno |
| 4. | Gembės polinkio kampas, Φ | 0-10º |
| 5. | Atsparumas vėjo apkrovoms | Atlaiko nemažiau kaip 28 m/s vėjo apkrovas |
| 6. | Antikorozinė apsauga | Karštai cinkuota |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -30°C….+35°C |
| 8. | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| 9. | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Elektros kabeliai apšvietimo atramose turi būti prijungiami per SV-15 (arba analogiškas) kabelines jungtis, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos – polipropileno. Jungtys komplektuojamos su įžeminimo laidininku 16 mm2.

Adaptyviniam apšvietimui reikalinga, jog šviestuvai būtų su standartizuotomis dvejomis ZHAGA tipo jungtimis: pirma šviestuvo viršuje, antra jo apačioje. Taip pat šviestuvo maitinimo šaltinis turi palaikyti standartizuotą DALI D4i valdymo sąsają, dėl kurios atsiranda galimybė šviestuvus valdyti nuo 0 iki 100 proc. jų galios.

Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | ES aukštos kokybės ženklas | Privalo atitikti CE reikalavimus ir turėti CE ženklinimą |
| 2. | Atsparumas smūgiams | Pastatymo aukščiui: - virš 6 m IK ≥ 08 |
| 3. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
| 4. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | ≥ II |
| 5. | Įtampa | 220-240V/50-60Hz |
| 6. | Nominali galia, W | 40-43W |
| 7. | Galios koeficientas (cos ᵠ) | ≥ 0.95, kai šviestuvas veikia nominaliu režimu ir ≥ 0,80, kai šviestuvas veikia 50 proc. pritemdymo režimu |
| 8. | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra) | 4000K |
| 9. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥ 160 lm/W, kai 4 000 K |
| 10. | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 |
| 11. | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L80/B10, Ta = 25° C) |
| 12. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G ⃰ 2 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 ar nurodyta techninėse sąlygose |
| 13. | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. | Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. |
| 14. | Aptarnavimas | Atidarymas be įrankių ARBA su varžtais. |
| 15. | Išmatavimai | Ne daugiau nei 900x500x300mm |
| 16. | Svoris | ≤ 15kg. |
| 17. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90 º kampu arba gembės, D60mm laikiklis. Galimybė pakreipti ne mažiau ±5 º kampu. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. |
| 18. | Dažymas | Milteliniu būdu tinkamai paruoštų korpuso paviršių. |
| 19. | Korpuso spalva (RAL) | Pilka, rekomenduojama RAL7035 |
| 20. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥10 kV |
| 21. | Šviestuvo valdiklis | PHILIPS,OSRAM, TRIDONIC, LG arba kito tipo |
| 22. | Šviestuvo valdiklio funkcijos (parenkama pagal technines sąlygas ir projektą) | DALI, autonominis pritemdymas, šviesos srauto stabilizavimas (CLO), temperatūrinė apsauga |
| 23. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | ≤150A ir ≤350 µs |
| 24. | Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti fotometriniai failai (.ldt. ) DIALux ar DIALux evo skaičiavimo programos duomenų bazėje |
| 25. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30 o C -:- +35 o C |
| 26. | Šviestuvo garantinis laikas: | ≥ 10 metų |

Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 1320 standarto reikalavimus.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas | LVD 2014/35/EU ir EMC 2014/30/EU, ROHS, WEEE direktyvos, IEC-EN62471, IEC- EN60598- 1:2014, EN62493:2010, IEC-EN62262, ISO |
| 2. | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC |
| 3. | Atsparumas smūgiams | IK≥08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą |
| 4. | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
| 5. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
| 6. | Nominali galia, W | ≤ 65 W |
| 7. | Galios koeficientas (cos ᵠ) | ≥ 0,95 |
| 8. | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra) | 4 000 K |
| 9. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥ 115 lm/W |
| 10. | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 |
| 11. | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. |
| 12. | Korpusas, jo konstrukcija. | Pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara. Konstrukcija neleidžia susidaryti oro garų kondensatui. |
| 13. | Išmatavimai | - |
| 14. | Svoris | - |
| 15. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau ±15° kampu |
| 16. | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus |
| 17. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥10 kV |
| 18. | Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti apšvietimo skaičiavimo specializuotoje programoje duomenys Rangovo parinktam šviestuvui |
| 19. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30°C -:- +35°C |
| 20. | Šviestuvo garantinis laikas | ≥ 5 metai |

Adaptyviniam apšvietimui reikalinga, jog šviestuvai būtų su standartizuotomis dvejomis ZHAGA tipo jungtimis: pirma šviestuvo viršuje, antra jo apačioje. Taip pat šviestuvo maitinimo šaltinis turi palaikyti standartizuotą DALI D4i valdymo sąsają, dėl kurios atsiranda galimybė šviestuvus valdyti nuo 0 iki 100 proc. jų galios.

PASTABA: Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi būti LED (Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 28.1 p.).

Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo skydelio įrengimas

Apšvietimo valdymo spinta (AVS) turi būti pagaminta iš cinkuoto dažyto plieno arba iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP44 apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, su šlaitiniu stogeliu. Spinta turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštoms temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams. Ant durų turi būti ženklas: “Atsargiai, elektros smūgio pavojus“.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Lauke |
| 2. | Medžiaga | cinkuoto dažyto plieno arba iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio |
| 3. | Apsaugos laipsnis | > IP44 |
| 4. | Aplinkos temperatūra | -35 °C ... +55 °C |
| 5. | Vardinė įtampa | 230 V/400 V |
| 6. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 7. | Izoliacijos įtampa | > 440 V |
| 8. | Spintos tvirtinimas | - pastatoma ant pagrindo. Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis pagrindo dangtis turi turėti galimybę jį nuimti. Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pačio gamintojo. |
| 9. | Ventiliacija | - - Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių |
| 10. | Pagrindas (metaliniai ar plastmasiniai spintai) | - Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni nei 2,5 mm; |
| 11. | Korpusas (durelės, stogelis) (metaliniai spintai) | Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno lakštų. Karštai cinkuoti plieno lakštai turi būti nudažytos, spalva derinama su užsakovu. |
| 12. | Korpuso medžiaga (plastmasiniai spintai) | Poliesteris sustiprintas stiklo pluoštu, ne mažiau 25% stiklo pluošto arba termoreaktingas presuojamas mišinys sutvirtintas stiklo audiniu. Atsparus atmosferiniam poveikiui, hermetiškas nuo atmosferinių kritulių, pagamintas iš tvirtos nemetalinės dangos. |
| 13. | Kabelių įvedimas | Iš apačios |
| 14. | Durų užrakinimo sistema | - Nemažiau trijų taškų uždarymo mechanizmas. |
| 15. | Įrenginiu tvirtinimas | Spinta komplekte su montažine plokšte |
| 16. | Išmatavimai | Ne mažesni nei 500x400x170 mm Ne didesni nei 1400x280x170 mm |
| 17. | Techniniai dokumentai: | - Kabelių spintos pasas lietuvių kalba; - Komplektuojančių įrenginių pasai lietuvių ir anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba; - Gabaritinis brėžinys. |
| 18. | Tarnavimo laikas | > 25 metai |
| 19. | Garantinis laikas | > 2 metai |

0,4 kV įtampos 6-:-63A srovės automatiniai jungikliai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST EN 60947-1:2004, LST EN 60947-2:2005 |
| 2. | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
| 3. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |
| 4. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi | Pateikti bandymų protokolus kartu su automatiniais jungikliais |
| 5. | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| 6. | Aplinkos temperatūra | -25 °C ... +35 °C |
| 7. | Santykinė oro drėgmė | <95% |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | < 120 m |
| 9. | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
| 10. | Maksimalioji įtampa | >440 V |
| 11. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 12. | Tinklo neutralė | įžeminta |
| 13. | Vardinė izoliacijos įtampa | >500 V |
| 14. | Vardinė impulsinė įtampa | > 4 kV |
| 15. | Vardinė srovė | 1P – 6A (atrama) |

12. Papildomi įkainiai

Nenumatytiems darbams bus taikomi papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose (aktualiose) rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurias skelbia viešoji įstaiga  Statybos sektoriaus vystymo agentūra (https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php).

Rangovas turės teisę vykdyti papildomus darbus tik po to, kai suderina su perkančiąja organizacija papildomo įkainio kalkuliacinius skaičiavimus.

Kiti reikalavimai:

1. Vykdant gatvių, kiemų dangos remonto darbus Rangovas turės pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrenginių sąrašą. Darbai priimami pateikiant atliktų darbų aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-2 ir F-3).

2. Vykdant kelių ir gatvių, kiemų dangos remonto darbus, Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą kelių ir gatvių dangos remonto metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir 1405 standartų reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalizacines tvoreles, automašinos turi dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Rangovo atributais.

3.  Jeigu įgyvendinamo objekto darbai trunka ilgiau kaip 5 d. d., Rangovas privalo prie įgyvendinamo objekto įrengti informacinį stendą (A2 formatas) su Rangovo pavadinimu ir pagrindine kontaktine informacija.

4. Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje ir užtikrinti, kad darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintos kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-29 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024-02-14 įsakymu Nr. VE-30 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 patvirtinimo“ reikalavimus bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-12-23 įsakymu Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“ reikalavimus.

5. Rangovas atlygina visus nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu tretieji asmenys juos patyrė šioje teritorijoje Rangovui vykdant Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbus.

6. Užsakovo užduotyje (bei jos prieduose) paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

7. Rangovas privalo nuolatos ir nepertraukiamai pildyti informaciją apie įgyvendinamus objektus. Pildymo forma pateikiama Sutarties priede Nr. 16.

8. Užsakymai Rangovui pateikiami el. paštu, nurodant sutarties Nr. ir datą, objekto pavadinimą, darbų atlikimo vietą, darbų apibūdinimą, atlikimo terminą, arba per Užsakovo naudojamą informacinę sistemą (pvz. RoadGIS aplikacija).

Priedai:

Priedas Nr. 1 – „Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų orientaciniai metiniai kiekiai“, 22 lapai.

## Užsakovo užduoties 1 priedas

## Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų preliminarūs metiniai kiekiai

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalių (paketo A, B, C, D, E) vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos remonto darbų bei priežiūros paslaugų preliminarūs metiniai kiekiai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paketas A | Paketas B | Paketas C | Paketas D | Paketas E |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, a/b dangos įrengimas, paviršiaus apdorojimas: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VN) | t | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 1.2 | A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 8 VN) | t | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 11 VS) | t | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 1.4 | A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu (AC 16 PD) | t | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 1.5 | A/b dangos remontas užtaisant duobes rankiniu būdu šaltuoju asfaltbetoniu | t | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 1.6 | Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VN) iki 5 cm gylio | m2 | 6000 | 5000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| 1.7 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VN) | m2 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
| 1.8 | Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 8 VN) iki 5 cm gylio | m2 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 |
| 1.9 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 8 VN) | m2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.10 | Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 11 VS) iki 5 cm gylio | m2 | 300 | 250 | 250 | 300 | 250 |
| 1.11 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 1,0 cm. pridėti arba atimti (AC 11 VS) | m2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.12 | Duobių užtaisymas naudojant frezą (AC 16 PD) iki 5 cm gylio | m2 | 3000 | 2500 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 1.13 | Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (AC 16 PD) | m2 | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1000 |
| 1.14 | Paviršiaus apdorojimas "SEKMAIR" arba kitu analogišku agregatu (dalinis apdorojimas su skaldele) | m2 | 255 | 160 | 155 | 160 | 150 |
| 1.15 | Juodų dangų viensluoksnis paviršiaus apdaras su skaldele (VPA 11 BE) | m2 | 255 | 160 | 155 | 160 | 150 |
| 1.16 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2 | m2 | 460 | 150 | 156 | 265 | 150 |
| 1.17 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 306 | 150 | 156 | 26 | 150 |
| 1.18 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2 | m2 | 306 | 159 | 208 | 159 | 200 |
| 1.19 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 204 | 106 | 156 | 106 | 150 |
| 1.20 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2 | m2 | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 800 |
| 1.21 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 |
| 1.22 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 | m2 | 15000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 |
| 1.23 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 5000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 |
| 1.24 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 | m2 | 610 | 370 | 520 | 424 | 500 |
| 1.25 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 700 | 600 | 500 | 700 | 500 |
| 1.26 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 | m2 | 1000 | 500 | 520 | 1060 | 500 |
| 1.27 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 VS) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 510 | 400 | 416 | 424 | 400 |
| 1.28 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2 | m2 | 1500 | 1300 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 1.29 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.30 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 | m2 | 6000 | 5000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| 1.31 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 22 PN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| 1.32 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos iki 400 m2 | m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.33 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.34 | Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 | m2 | 1000 | 800 | 700 | 1000 | 700 |
| 1.35 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC 11 AN) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| 1.36 | Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo iki 400 m2 | m2 | 6000 | 4000 | 2500 | 3500 | 2500 |
| 1.37 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.38 | Ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo virš 400 m2 | m2 | 45000 | 35000 | 35000 | 45000 | 33000 |
| 1.39 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 8 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 10000 | 8000 | 6000 | 10000 | 8000 |
| 1.40 | Ištisinis asfaltavimas 4 cm SMA 11 S ant paruošto pagrindo iki 400 m2 | m2 | 450 | 400 | 400 | 424 | 400 |
| 1.41 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 4 cm SMA 11 S ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 200 | 185 | 182 | 210 | 180 |
| 1.42 | Ištisinis asfaltavimas 4 cm SMA 11 S ant paruošto pagrindo virš 400 m2 | m2 | 450 | 400 | 400 | 424 | 310 |
| 1.43 | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 4 cm SMA 11 S ant paruošto pagrindo kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 300 | 200 | 200 | 250 | 200 |
| 1.44 | Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 11 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu | t | 400 | 300 | 300 | 400 | 200 |
| 1.45 | Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 8 VN) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu | t | 60 | 40 | 78 | 50 | 70 |
| 1.46 | Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos virš 400 m2 su pilnu paruošimu | t | 60 | 40 | 78 | 50 | 70 |
| 1.47 | Dvigubas paviršiaus apdaras DPA su skaldele ant sluoksnio su rišikliu | m2 | 600 | 500 | 400 | 600 | 400 |
| 1.48 | Dvigubas paviršiaus apdaras su skaldele ant sluoksnio be rišiklių DPAsbr | m2 | 600 | 500 | 400 | 600 | 400 |
| 1.49 | Asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, h-5,0 cm | m2 | 1530 | 1500 | 1560 | 1500 | 1560 |
| 1.50 | Keičiant sluoksnio storį asfalto viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto (SA 16-d-V 6000 tipas C) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 760 | 530 | 780 | 689 | 700 |
| 1.51 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, h-5,0 cm | m2 | 2000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.52 | Keičiant sluoksnio storį asfalto pagrindo sluoksnio iš minkštojo asfalto (SAb 16-d-V 12000 tipas S) įrengimas, kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 1530 | 1500 | 1560 | 1000 | 1500 |
| 1.53 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš raudonos spalvos mišinio AC 16 PD (h-8,0 cm) | m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.54 | Keičiant sluoksnio storį asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš raudonos spalvos mišinio AC 16 PD, kiekvienam 1,0 cm pridėti arba atimti | m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.55 | Plyšių, siūlių užtaisymas 5 cm pločio bitumo mastika | m | 1120 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 |
| 1.56 | Siūlių frezavimas/pjaustymas freza bei siūlių užtaisymas bitumo mastika | m | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 1.57 | Asfalto dangos frezavimas | m2 | 12000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 |
| 1.58 | Asfaltbetonio dangos gudronavimas emulsija | m2 | 1530 | 4240 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.59 | Frezuoto asfaltbetonio paskleidimas, profiliavimas ir sutankinimas | m3 | 300 | 60 | 78 | 85 | 130 |
| 1.60 | Asfaltbetonio dangos plovimas ir valymas mechanizuotai | m2 | 1500 | 3180 | 1560 | 1500 | 1500 |
| 1.61 | Asfaltbetonio dangos ardymas be išvežimo | m3 | 90 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 1.62 | 30 cm grunto sluoksnio pagerinimas panaudojant cementą (6%) ir jonų mainus gerinantį priedą (UPD) | m2 | 9000 | 10600 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1.63 | Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 4000 | 4000 | 3000 | 1500 | 3000 |
| 1.64 | Grunto sluoksnio pagerinimo naudojant cementą už kiekvieną papildomą % pridėti arba atimti | m2 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 2. | Šaligatvio, trinkelių dangos, kelio ar vejos bordiūrų įrengimas ir remontas: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Betoninių trinkelių (h-8cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelių kaina | m2 | 3000 | 3000 | 2500 | 4240 | 2500 |
| 2.2 | Betoninių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be trinkelių kainos | m2 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| 2.3 | Įspėjamųjų paviršių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelių kaina | m2 | 100 | 42 | 72 | 100 | 80 |
| 2.4 | Nukreipiamųjų (vedamųjų) paviršių trinkelių (h-8 cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su trinkelių kaina | m2 | 120 | 80 | 80 | 200 | 100 |
| 2.5 | Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: su plytelių kaina | m2 | 760 | 300 | 300 | 689 | 300 |
| 2.6 | Betoninių plytelių (h-8cm) įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles akmens atsijomis: be plytelių kainos | m2 | 45 | 21 | 20 | 68 | 30 |
| 2.7 | Ažūrinių plytelių (h-8 cm) įrengimas (600x400 mm) ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užpildant tarpus dirvožemiu: su plytelių kaina | m2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8 | Pėsčiųjų takų viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš žvyro-skaldos mišinio, pridedant ne mažiau 30 proc. dolomitinės skaldos | m2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.9 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.10 | Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.11 | Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina | m | 300 | 300 | 300 | 235 | 400 |
| 2.12 | Vejos bordiūrų ardymas be išvežimo | m | 760 | 530 | 400 | 800 | 500 |
| 2.13 | Kelio bordiūrų ardymas be išvežimo | m | 450 | 300 | 200 | 95 | 200 |
| 2.14 | Ardoma šaligatvio danga be išvežimo | m2 | 300 | 265 | 156 | 500 | 200 |
| 2.15 | Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h-10 cm ir sėklų paskleidimas) | m2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.16 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam 1,0 cm pridėti arba atimti | m2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.17 | Kelio granitinių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo su bordiūrų kaina | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.18 | Granitinių trinkelių (h-10cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant cementinius mišiniu: su trinkelių kaina | m2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.19 | Granitinių trinkelių (h-10cm) dangos įrengimas ant 3 cm akmens atsijų pasluoksnio, užtaisant siūles cementiniu mišiniu: be trinkelių kainos | m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Atitvarų remontas bei naujų įrengimas: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Parapetinių aptvėrimų iš metalinių sijų ant g/b stulpelių išardymas | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.2 | Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 4m (N2, W4, A) | m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.3 | Kelio aptvėrimų metalinėmis sijomis įrengimas, tvirtinant jas ant metalinių statramsčių kas 2m (N2,W3, A) | m | 80 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 3.4 | Plastmasinių signalinių stulpelių pastatymas | vnt. | 110 | 130 | 90 | 80 | 90 |
| 3.5 | Pėsčiųjų apsaugos tvorelių įrengimas | m | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| 3.6 | Turėklų įrengimas su statramsčiais iš cinkuotų metalinių vamzdžių | m | 30 | 15 | 15 | 8 | 15 |
| 4. | Šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas, pralaidų įrengimas: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | "Plaukiojančio" tipo liukų įrengimas be pakėlimo | vnt. | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.2 | Šulinių liukų pakėlimas g/b žiedais iki 0,5 m aukščio be liuko kainos | vnt. | 60 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| 4.3 | Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 2,0 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis (su perdangos įrengimu) | vnt. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.4 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti (be perdangos) | vnt. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4.5 | Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,5 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis (su perdangos įrengimu) | vnt. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.6 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti (be perdangos) | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.7 | Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 1,0 m diametro g/b žiedais, 1,0 m gylis | vnt. | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 4.8 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti | vnt. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 4.9 | Naujų lietaus šulinių įrengimas su žemės darbais, 0,7 m diametro g/b žiedais, 1,0m gylis | vnt. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4.10 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4.11 | Vamzdyno įrengimas iš plastikinių vamzdžių iki 3m gylio su žemės darbais: |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | - kai vamzdžio d-110 mm | m | 450 | 234 | 200 | 275 | 520 |
| 4.11.2 | - kai vamzdžio d-160 mm | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.11.3 | - kai vamzdžio d-200 mm | m | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 |
| 4.11.4 | - kai vamzdžio d-315 mm | m | 25 | 20 | 15 | 40 | 15 |
| 4.11.5 | - kai vamzdžio d-400 mm | m | 25 | 20 | 15 | 40 | 15 |
| 4.12 | Vamzdžių įvadų į g/b šulinius ir dėžes įrengimas (vamzdžių įjungimas ir skylių užbetonavimas C20/25, įvertinant skylių iškirtimą) | vnt. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.13 | Plastikinių vamzdžių d-300 mm pralaidoms paklojimas | m | 125 | 130 | 156 | 159 | 41 |
| 4.14 | d-300 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 |
| 4.15 | Plastikinių vamzdžių d-400 mm pralaidoms paklojimas | m | 150 | 96 | 104 | 50 | 88 |
| 4.16 | d-400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 15 | 16 | 14 | 8 | 20 |
| 4.17 | Plastikinių vamzdžių d-500 mm pralaidoms paklojimas | m | 10 | 4 | 9 | 10 | 4 |
| 4.18 | d-500 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.19 | Plastikinių vamzdžių d-600 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 10 | 9 | 30 | 30 |
| 4.20 | d-600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4.21 | Plastikinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 4.22 | d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.23 | Plastikinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 4.24 | d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.25 | Metalinių vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 4.26 | d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.27 | Metalinių vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 4.28 | d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.29 | Metalinių vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 4.30 | d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.31 | Metalinių vamzdžių d-1400 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 4.32 | d-1400 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.33 | Metalinių vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas | m | 12 | 6 | 9 | 12 | 4 |
| 4.34 | d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.35 | G/B vamzdžių d-800 mm pralaidoms paklojimas L-5 m | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.36 | d-800 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.37 | G/B vamzdžių d-1000 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m | vnt. | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 4.38 | d-1000 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.39 | G/B vamzdžių d-1200 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m | vnt. | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| 4.40 | d-1200 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.41 | G/B vamzdžių d-1600 mm pralaidoms paklojimas L-2,5 m | vnt. | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 4.42 | d-1600 mm vandens pralaidų antgalių įrengimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.43 | Pralaidų antgalių betonavimas C20/25 | m3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 4.44 | Šlaitų tvirtinimas plytelėmis P1 (h – 8 cm) su betonavimo darbais C20/25 | m2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 4.45 | Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-110 mm | m | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 4.46 | Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-160 mm | m | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 4.47 | Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-200 mm | m | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 4.48 | Vamzdyno įrengimas uždaruoju būdu, kai vamzdžio d-315 mm | m | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 4.49 | Infiltracinio šulinio įrengimas (1,0 m diametras, 2,0 m gylis) | kompl. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.50 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.51 | Infiltracinio šulinio įrengimas (1,5 m diametras, 2,0 m gylis) | kompl. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.52 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.53 | Infiltracinio šulinio įrengimas (2,0 m diametras, 2,0 m gylis) | kompl. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.54 | Keičiant šulinio gylį, kiekvienam sekančiam 1,0 m gyliui pridėti | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.55 | Borto grotelių įrengimas | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Žemės darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Plotų lyginimas mechanizuotai (kelio atstatymas) | 100 m2 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.2 | Plotų lyginimas rankiniu būdu | m2 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 5.3 | Pralaidų išvalymas mechanizuotu būdu | m3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| 5.4 | Pralaidų išvalymas rankiniu būdu | m3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 |
| 5.5 | Grunto perstūmimas buldozeriu 10 m atstumu | m3 | 10000 | 10000 | 10000 | 15850 | 10000 |
| 5.6 | Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą | m3 | 910 | 159 | 250 | 848 | 400 |
| 5.7 | Grunto kasimas ekskavatoriais, su pakrovimu ir transportavimu auto savivarčiais | m3 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 5.8 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 610 | 530 | 520 | 424 | 500 |
| 5.9 | Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių, su pakrovimu į savivartį ir transportavimu | m3 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| 5.10 | Žemės sankasos įrengimas pylimuose iš esamo iškasų grunto | m3 | 918 | 212 | 200 | 212 | 200 |
| 5.11 | Žemės sankasos įrengimas pylimuose (atvežant gruntą rangovo pasirinktu atstumu, įvertinant grunto įsigijimo kainą) | m3 | 500 | 1060 | 728 | 583 | 800 |
| 5.12 | Kelio griovių įrengimas, atstatymas (kasimas) mechanizuotai, su grunto pakrovimu į savivartį ir transportavimu | m3 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6 | Kelio dangos pagrindo įrengimas: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) iš nesurištojo mišinio įrengimas | m3 | 18000 | 18000 | 15000 | 23500 | 15000 |
| 6.2 | Šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) iš nesurištojo mišinio įrengimas | m3 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| 6.3 | Žvyro sluoksnio įrengimas | m3 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
| 6.4 | Žvyro-skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (kai skaldos 40 proc.) | m3 | 4500 | 7890 | 5600 | 4500 | 5500 |
| 6.5 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio pagrindo įrengimas | m3 | 4120 | 3180 | 2884 | 2500 | 4600 |
| 6.6 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas h-20 cm | m2 | 22500 | 26850 | 23000 | 31800 | 24160 |
| 6.7 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti | m2 | 5000 | 4000 | 2000 | 5300 | 2000 |
| 6.8 | Kelkraščių įrengimas smėlio - žvyro mišiniu, pridedant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 8 cm) | m2 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
| 6.9 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti | m2 | 2500 | 2500 | 1500 | 2500 | 1000 |
| 7 | Pagalbiniai darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Auto kranas iki 10 t darbas | maš. val. | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
| 7.2 | Buldozeris (iki 18 t) | maš. val. | 500 | 636 | 100 | 500 | 100 |
| 7.3 | Krovininės automašinos iki 20 t | maš. val. | 100 | 400 | 156 | 200 | 200 |
| 7.4 | Suvirinimo agregato darbas | maš. val. | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 7.5 | Kompresoriaus darbas | maš. val. | 20 | 10 | 78 | 10 | 20 |
| 7.6 | Ekskavatoriaus darbas | maš. val. | 12 | 63 | 52 | 106 | 30 |
| 7.7 | Ratinio ekskavatoriaus-krautuvo darbas | maš. val. | 30 | 68 | 78 | 40 | 40 |
| 7.8 | Gruntinio vibro-volo darbas (nuo 3 iki 12 t) | maš. val. | 30 | 300 | 156 | 150 | 50 |
| 7.9 | Vandenvežės darbas | maš. val. | 30 | 40 | 20 | 159 | 20 |
| 7.10 | Kelkraščių lyginimas auto greideriu | maš. val. | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 7.11 | Žvyrkelių greideriavimas | maš. val. | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 |
| 7.12 | Vibroplokštės 100 kg darbas | maš. val. | 20 | 30 | 30 | 10 | 25 |
| 7.13 | Vibroplokštės 200 kg darbas | maš. val. | 20 | 20 | 40 | 15 | 20 |
| 7.14 | Vibroplokštės 500 kg darbas | maš. val. | 12 | 23 | 24 | 26 | 15 |
| 8 | Kiti darbai: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, su pakopų kaina | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8.2 | Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo, be pakopų kainos | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8.3 | Betono dangos išardymas | m3 | 15 | 106 | 18 | 50 | 20 |
| 8.4 | Latakų ant betono pagrindo (h-10 cm) įrengimas: |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | LE-1-8 (300x200x80) | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8.4.2. | LE-2-10 (300x200x100) | m | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 8.5 | Polimerbetonio latakas su ketaus grotelėmis | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8.6 | Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas auto savivarčiais 1 km atstumu | m3. | 10 | 63 | 23 | 30 | 15 |
| 8.7 | Keičiant vežamo statybinio laužo atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti | m3 | 10 | 63 | 23 | 30 | 18 |
| 8.8 | Kietų veislių medžių kirtimas iki 16 cm storio | vnt. | 12 | 30 | 15 | 42 | 15 |
| 8.9 | Kietų veislių medžių kirtimas 16-32 cm storio | vnt. | 13 | 30 | 15 | 48 | 15 |
| 8.10 | Kietų veislių medžių kirtimas virš 32 cm storio | vnt. | 200 | 212 | 156 | 100 | 100 |
| 8.11 | Kelmų rovimas iki 16 cm storio | vnt. | 50 | 64 | 46 | 50 | 50 |
| 8.12 | Kelmų rovimas 16-32 cm storio | vnt. | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 |
| 8.13 | Kelmų rovimas 32 cm storio | vnt. | 200 | 265 | 150 | 200 | 100 |
| 8.14 | Medienos smulkinimas medžio smulkintuvu ir paskleidimas vietoje | m3 | 60 | 60 | 40 | 40 | 70 |
| 8.15 | Krūmų kirtimas | m2 | 50 | 63 | 78 | 80 | 50 |
| 8.16 | Medžių genėjimas mechaniniu būdu | vnt. | 76 | 106 | 78 | 100 | 40 |
| 8.17 | Medienos (krūmų, medžių ir t.t.) mechanizuotas pakrovimas ir transportavimas 1,0 km atstumu | m3 | 50 | 42 | 52 | 106 | 40 |
| 8.18 | Keičiant vežamos medienos atstumą kiekvienam 1,0 km atstumui pridėti | m3 | 50 | 20 | 52 | 53 | 40 |
| 8.19 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (skydelis iki 1 m ilgio) | vnt. | 150 | 155 | 150 | 150 | 150 |
| 8.20 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu (skydelis daugia u kaip 1 m ilgio) | vnt. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.21 | Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 1 vnt.) pastatymas | vnt. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.22 | Kelio ženklų atramų ant monolitinių betoninių pamatų (atramų skaičius 2 vnt.) pastatymas | vnt. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8.23 | Apskritiminės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio | m | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| 8.24 | Trapecinės formos greičio ribojimo kalnelių įrengimas iš asfaltbetonio | m | 70 | 60 | 40 | 90 | 40 |
| 8.25 | Šlaitų eroziją stabdančio demblio įrengimas su 10 cm juodžemio storiu, bei apsėjimu žole sankasos šlaitų stabilizavimui | m2 | 50 | 100 | 50 | 371 | 66 |
| 8.26 | Geotinklo įrengimas žemės sankasos stabilizavimui | m2 | 1530 | 1855 | 700 | 1500 | 800 |
| 8.27 | Neaustinės geotekstilės stabilizuojančio sluoksnio įrengimas | m2 | 1530 | 1800 | 700 | 1500 | 700 |
| 8.28 | Kelio dangos ženklinimas akriliniais dažais mechanizuotu būdu | m2 | 50 | 100 | 50 | 106 | 50 |
| 8.29 | Kelio dangos ženklinimas termoplastikiniais dažais mechanizuotu būdu | m2 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| 8.30 | Kelio dangos ženklinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,12 m pločio linija mechanizuotu būdu | m | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 8.31 | Kelio dangos ženklinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,20 m pločio linija mechanizuotu būdu | m | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 8.32 | Kelio dangos ženklinimas termoplastikiniais dažais ištisine 0,40 m pločio linija mechanizuotu būdu | m | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| 8.33 | Druskų ir smėlio mišinio barstymas | 1000 m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.34 | Kalcio chlorido (CaCl2) tirpalo paskleidimas žvyrkeliuose | m2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 8.35 | Suoliuko įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 8.36 | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 8.37 | Paviljono įrengimas | vnt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8.38 | Betonavimo darbai (įskaitant klojinių kainą) | m3 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 8.39 | Armatūros tinklo sudėjimas, betono dangoje | t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Melioracijos statinių pertvarkymo darbai su projektavimu: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Melioracijos statinių pertvarkimo techninis darbo projektas (iki 30 m) | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.2 | Melioracijos statinių pertvarkimo techninis darbo projektas (nuo 31 iki 100 m) | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.3 | Melioracijos statinių pertvarkimo techninis darbo projektas (nuo 101 iki 500 m) | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.4 | Melioracijos statinių pertvarkimo techninis darbo projektas (nuo 501 iki 1000 m) | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.5 | Melioracijos statinių pertvarkimo techninis darbo projektas (virš 1000 m) | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.6 | Paslėpto drenažo šulinio įrengimas | vnt. | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 9.7 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-100 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.8 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-125 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.9 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-150 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.10 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-175 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.11 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-200 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.12 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-250 mm | vnt. | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 9.13 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas polietileninėmis žiotimis vid. (ne mažiau) d-300 mm | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.14 | Žiočių išvalymas rankiniu būdu | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9.15 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-100 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.16 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-125 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.17 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-150 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.18 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-175 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.19 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-200 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.20 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-250 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 |
| 9.21 | Drenažo rinktuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas molio, priem., durp. grunte, kasant tr. vienak. eksk. vid. (ne mažiau) d-300 mm (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9.22 | Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose vid. (ne mažiau) d-50 mm | m | 10 | 40 | 25 | 42 | 15 |
| 9.23 | Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose vid. (ne mažiau) d-75 mm | m | 10 | 40 | 25 | 42 | 15 |
| 9.24 | Drenažo sausintuvų iš poliet. vamzdžių (SN8 klasės) įrengimas mineral. gruntuose vid. (ne mažiau) d-100 mm | m | 10 | 40 | 25 | 42 | 15 |
| 9.25 | Esamų keramikinių drenažo sausintuvų ir rinktuvų prisijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo >10cm | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.26 | Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų vid. (ne mažiau) d-100÷125 mm | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.27 | Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų vid. (ne mažiau) d-150÷175 mm | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.28 | Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų vid. (ne mažiau) d-200÷250 mm | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.29 | Drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų vid. (ne mažiau) d-300 mm | vnt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9.30 | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 10 m2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 9.31 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu | val. | 15 | 10 | 10 | 9 | 12 |
| 9.32 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m | m3 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 9.33 | Vandens nuleistuvo F-5-1 įrengimas pakelės griovyje | vnt. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 9.34 | Drenažo įrengimas iš 80/92 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8, drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti) | m | 20 | 26 | 22 | 26 | 20 |
| 9.35 | Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8, drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti) | m | 20 | 200 | 22 | 265 | 468 |
| 9.36 | Drenažo įrengimas iš 145/160 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8, drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti) | m | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 9.37 | Drenažo įrengimas iš 180/200 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su geotekstilės filtru, filtracinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8, drenažo prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti) | m | 20 | 26 | 22 | 20 | 20 |
| 9.38 | Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 315 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis ) | vnt. | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9.39 | Kontrolinių drenažo apžiūros šulinių montavimas (plastikinių 425 mm skersmens, iki 2.0 m. gylio, "plaukiojančio" tipo ketaus dangtis, guminis sandariklis ) | vnt. | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9.40 | Drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 9.41 | Drenažo atkasimas rankiniu būdu | 100 m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9.42 | Laikino filtro montavimas | vnt. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 9.43 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | val. | 400 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 9.44 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-100 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.45 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-125 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.46 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-150 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.47 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-175 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.48 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-200 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.49 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-250 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.50 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-300 mm | m | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 |
| 9.51 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-100 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.52 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-125 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.53 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-150 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.54 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-175 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.55 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-200 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.56 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-250 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.57 | Plastikinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-300 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.58 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-100 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.59 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-125 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.60 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-150 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.61 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-175 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.62 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-200 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.63 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-250 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.64 | Plastikinių rinktuvų per kelius uždaru budu tiesimas vamzdžiais PE100PN10 vid. (ne mažiau) d-300 mm | m | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 9.65 | Požeminio smėlio-žvyro filtro F-S-60 įrengimas | vnt. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9.66 | Drenažo aklių įrengimas | vnt. | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 9.67 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų sąnašų smulkinimui (2 kartus) | ha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.68 | Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas žabų tvorele, kai tvorelės aukštis 0,2 m, paramstyta | 100m | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10. | Kelių/gatvių defektavimas ir dokumentacijos paruošimas: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Paprasto remonto aprašo parengimas ant ortofotografinio pagrindo su žemės sklypo ribomis ir darbų kiekio žiniaraščiais | vnt. | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 10.2 | Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas iki 500 m | vnt. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.3 | Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m | vnt. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10.4 | Kapitalinio remonto aprašo parengimas kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau | vnt. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10.5 | Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas iki 500 m | vnt. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10.6 | Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 500 m iki 1000 m | vnt. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10.7 | Projekto parengimas kapitalinio remonto darbų atlikimui kai darbų ruožas nuo 1000 m ir daugiau | vnt. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 10.8 | Gatvių ar vietinės reikšmės kelių apšvietimo tinklų projektas, kai planuojamų apšvietimo atramų skaičius – iki 5 vnt. | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.9 | Gatvių ar vietinės reikšmės kelių apšvietimo tinklų projektas, kai planuojamų apšvietimo atramų skaičius – nuo 6 vnt. iki 15 vnt. | vnt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.10 | Gatvių ar vietinės reikšmės kelių apšvietimo tinklų projektas, kai planuojamų apšvietimo atramų skaičius – nuo 16 vnt. iki 40 vnt. | vnt. | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 10.11 | Geodezinės nuotraukos parengimas | km | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 10.12 | Topografinio plano parengimas | m2 | 25000 | 20000 | 15000 | 20000 | 12000 |
| 10.13 | Statybos užbaigimo deklaracijų pildymas pagal Statytojo išduotą įgaliojimą | vnt. | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 11. | Lauko elektros tinklai: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Elektros kabelio paklojimas atviru būdu su kabelio kaina | m | 6000 | 4700 | 4200 | 2800 | 2000 |
| 11.2 | Elektros kabelio paklojimas uždaru būdu su kabelio kaina | m | 1700 | 620 | 680 | 290 | 800 |
| 11.3 | 6 m aukščio cinkuoto stulpo su gembe ir pamatu įrengimas | vnt. | 50 | 25 | 35 | 40 | 13 |
| 11.4 | 8 m aukščio cinkuoto stulpo su gembė ir pamatu įrengimas | vnt. | 205 | 152 | 126 | 91 | 72 |
| 11.5 | Šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina | vnt. | 255 | 177 | 161 | 131 | 85 |
| 11.6 | Kryptinio apšvietimo šviestuvo montavimas su šviestuvo kaina | vnt. | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 11.7 | Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo įrengimas (su skydelio įrengimu) | vnt. | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 11.8 | Gatvės apšvietimo tinklo automatikos/prijungimo įrengimas (be skydelio įrengimo) | vnt. | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11.9 | Kabelio apgaubimas/apsaugojimas | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |