TSD-88, VPP-8781

Instrumentų endonazalinėms operacijoms techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumentų endonazalinėms operacijoms komplektacija: |  |  |
| 1.1. | Teleskopas (kiekis 7 vnt.) | - Matymo kryptis 0°; - Skersmuo 4 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 18 cm ± 0,5 cm; - Padidinto matymo; - Autoklavuojamas. |  |
| 1.2. | Teleskopas (kiekis 7 vnt.) | - Matymo kryptis 45°; - Skersmuo 4 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 18 cm ± 0,5 cm; - Padidinto matymo; - Šviesolaidinė jungtis turi būti toje pačioje pusėje kaip teleskopo matymo kryptis; - Autoklavuojamas. |  |
| 1.3. | Teleskopas (kiekis 6 vnt.) | - Matymo kryptis 70°; - Skersmuo 4 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 18 cm ± 0,5 cm; - Padidinto matymo; - Autoklavuojamas. |  |
| 1.4. | Konteineris (kiekis 5 vnt.) | - Skirtas teleskopų laikymui ir sterilizavimui; - Plastikinis (ar lygiavertės medžiagos); - Perforuotas; - Su dangčiu; - Matmenys (plotis×gylis×aukštis): (320×90×45) mm ± 30 mm. |  |
| 1.5. | Šviesolaidis (kiekis 10 vnt.) | - Fibrooptinis; - Su tiesia jungtimi; - Skersmuo 3,5 mm ± 0,5 mm; - Ilgis 250 cm ± 50 cm. |  |
| 1.6. | Pincetas (kiekis 5 vnt.) | - Jansen tipo (arba lygiavertis); - Durtuvo formos; - Ilgis 17 cm ± 3 cm. |  |
| 1.7. | Siurbimo kaniulė (kiekis 5 vnt.) | - Kaniulė kampinė; - Su platforma ir skylute siurbimo kontrolei; - Išorinis skersmuo 3 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 14 cm ± 1 cm. |  |
| 1.8. | Elevatorius (kiekis 5 vnt.) | - Cottle tipo (arba lygiavertis) - Dviejų galų: vienas darbinis galas pusiau aštrus, kitas – bukas; - Ilgis 20 cm ± 1 cm. |  |
| 1.9. | Elevatorius (kiekis 5 vnt.) | - Castelnuovo tipo (arba lygiavertis); - Durtuvo formos; - Su platforma ir jungtimi siurbimui; - Ilgis 21 cm ± 1 cm. |  |
| 1.10. | Peilis (kiekis 5 vnt.) | - Pjautuvo formos; - Smailus; - Ilgis 19 cm ± 1 cm. |  |
| 1.11. | Kiuretė (kiekis 5 vnt.) | - Kuhn-Bolger tipo (arba lygiavertė) kiuretė frontaliniam sinusui; - Lenkta 90° ± 10° kampu; - Ovali; - Į priekį kandanti; - Ilgis 19 cm ± 1 cm. |  |
| 1.12. | Kiuretė (kiekis 5 vnt.) | - Kuhn-Bolger tipo (arba lygiavertė) kiuretė frontaliniam sinusui; - Lenkta 50° ± 10° kampu; - Ovali; - Į priekį kandanti; - Ilgis 19 cm ± 1 cm. |  |
| 1.13. | Zondas (kiekis 5 vnt.) | - Maksiliarinio sinuso ertmės zondas; - Dviejų, rutulio formos, darbinių galų; - Ilgis 20 cm ± 1 cm. |  |
| 1.14. | Zondas (kiekis 5 vnt.) | - Castelnuovo tipo (arba lygiavertis) frontalinio sinuso zondas; - Lenktas; - Dviejų darbinių galų; - Ilgis 22 cm ± 1 cm. |  |
| 1.15. | Kaulinis kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Kerrison tipo (arba lygiavertis); - Išardomas; - Kandantis 90° ± 10° kampu aukštyn; - Ne kiaurai kandantis; - Kandimo dydis 1 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 17 cm ± 1 cm. |  |
| 1.16. | Kaulinis kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Kerrison tipo (arba lygiavertis); - Išardomas; - Kandantis 90° ± 10° kampu aukštyn; - Ne kiaurai kandantis; - Kandimo dydis 2 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 17 cm ± 1 cm. |  |
| 1.17. | Kaulinis kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Kerrison tipo (arba lygiavertis); - Išardomas; - Kandantis 90° ± 10° kampu žemyn; - Ne kiaurai kandantis; - Kandimo dydis 1 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 17 cm ± 1 cm. |  |
| 1.18. | Kaulinis kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Kerrison tipo (arba lygiavertis); - Išardomas; - Kandantis 90° ± 10° kampu žemyn; - Ne kiaurai kandantis; - Kandimo dydis 2 mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 17 cm ± 1 cm. |  |
| 1.19. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Blakesley tipo (arba lygiavertės); - Tiesios; - Dydis 0; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 12 cm ± 1 cm. |  |
| 1.20. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Blakesley tipo (arba lygiavertės); - Tiesios; - Dydis 1; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 12 cm ± 1 cm. |  |
| 1.21. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Blakesley-Wilde tipo (arba lygiavertės); - Žiaunos lenktos 45° ± 10° kampu į viršų; - Dydis 0; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.22. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Blakesley-Wilde tipo (arba lygiavertės); - Žiaunos lenktos 45° ± 10° kampu į viršų; - Dydis 1; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.23. | Žnyplės (kiekis 8 vnt.) | - Blakesley-Castelnuovo tipo (arba lygiavertės); - Movos galas lenktas 25° ± 10° kampu į viršų; - Žiaunos 2,5 mm ± 0,1 mm pločio ir lenktos 45° ± 10° kampu į viršų; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.24. | Žnyplės (kiekis 9 vnt.) | - Grunwald-Henke tipo (arba lygiavertės); - Tiesios; - Kiaurai kandančios; - Blakesley (arba lygiavertės) formos; - Dydis 0; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.25. | Žnyplės (kiekis 9 vnt.) | - Grunwald-Henke tipo (arba lygiavertės); - Tiesios; - Kiaurai kandančios; - Blakesley (arba lygiavertės) formos; - Dydis 1; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.26. | Žnyplės (kiekis 9 vnt.) | - Grunwald-Henke tipo (arba lygiavertės); - Žiaunos lenktos 45° ± 10° kampu į viršų; - Kiaurai kandančios; - Blakesley (arba lygiavertės) formos; - Dydis 0; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.27. | Žnyplės (kiekis 9 vnt.) | - Grunwald-Henke tipo (arba lygiavertės); - Žiaunos lenktos 45° ± 10° kampu į viršų; - Kiaurai kandančios; - Blakesley (arba lygiavertės) formos; - Dydis 1; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.28. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertis); - Kerpa dešinėje žemyn ir į priekį; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm. |  |
| 1.29. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertis); - Kerpa kairėje žemyn ir į priekį; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm. |  |
| 1.30. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Tiesios; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.31. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertis); - Kerpa dešinėje ir atgal; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm. |  |
| 1.32. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertis); - Kerpa kairėje ir atgal; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm. |  |
| 1.33. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Heuwieser tipo (arba lygiavertės); - Ilgo lenkimo; - Fiksuota žiauna atsilenkia 115° ± 10° kampu žemyn; - Judanti žiauna atsilenkia atgal iki 140° ± 10° kampo; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10 cm ± 1 cm. |  |
| 1.34. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Hosemann tipo (arba lygiavertis); - Lenktas 70° ± 10° kampu aukštyn; - Kandančios galvos skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm; - Ne kiaurai kandantis; - Mova 2,5 mm ± 0,1 mm. skersmens; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm; - Su kanalu irigacijai. |  |
| 1.35. | Kandiklis (kiekis 5 vnt.) | - Hosemann tipo (arba lygiavertis); - Tiesus; - Kandančios galvos skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm; - Ne kiaurai kandantis; - Mova 2,5 mm ± 0,1 mm skersmens; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm; - Su kanalu irigacijai. |  |
| 1.36. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Castelnuovo tipo (arba lygiavertės); - Plonomis ir plokščiomis žiaunomis; - Kiaurai kandančios; - Lenktos 65° ± 10° kampu aukštyn ir atgal atsidarančios; - Kandimo plotis 1,5 mm ± 0,1 mm; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.37. | Kandiklis (kiekis 7 vnt.) | - Frontaliniam sinusui; - Mova lenkta 70° ± 10° kampu į viršų; - Atgal kandantis; - Žiaunos (3,5×3,0) mm ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.38. | Žnyplės (kiekis 4 vnt.) | - Castelnuovo tipo (arba lygiavertės); - Plonomis ir plokščiomis žiaunomis; - Kiaurai kandančios; - Lenktos 65° ± 10° kampu aukštyn ir kairėn atsidarančios; - Kandimo plotis 1,5 mm ± 0,1 mm; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.39. | Žnyplės (kiekis 4 vnt.) | - Castelnuovo tipo (arba lygiavertės); - Plonomis ir plokščiomis žiaunomis; - Kiaurai kandančios; - Lenktos 65° ± 10° kampu aukštyn ir dešinėn atsidarančios; - Kandimo plotis 1,5 mm ± 0,1 mm; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 13 cm ± 1 cm. |  |
| 1.40. | Žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertės); - Žiaunos šaukštelio formos, horizontaliai atsidarančios, 3 mm ± 0,1 mm skersmens; - Mova lenkta į viršų 65° ± 10° kampu; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 12 cm ± 1 cm. |  |
| 1.41. | Kaniulė (kiekis 5 vnt.) | - v. Eicken tipo (arba lygiavertė); - Lenkta ilga kreive; - Lankstoma; - Dantyta plokštelė paėmimui; - Skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 12 cm ± 0,5 cm. |  |
| 1.42. | Kaniulė (kiekis 5 vnt.) | - v. Eicken-Castelnuovo tipo (arba lygiavertė); - Truputį lenkta „S“ forma; - Lankstoma; - Dantyta plokštelė paėmimui; - Skersmuo 2,5 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 12 cm ± 0,5 cm. |  |
| 1.43. | Bipolinės žnyplės (kiekis 5 vnt.) | - Stammberger tipo (arba lygiavertės); - Su siurbimu; - Žiaunos lenktos aukštyn 45° ± 10° kampu; - Darbinis ilgis 12 cm ± 1 cm; - Komplekte bipolinis kabelis. |  |
| 1.44. | Bipolinis laidas (kiekis 5 vnt.) | - Bipolinis; - Aukšto dažnio; - Ilgis 450 cm ± 5 cm. |  |
| 1.45. | Kaniulė (kiekis 5 vnt.) | - Briner tipo (arba lygiavertė); - Su siurbimu ir bipoline koaguliacija; - Skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm; - Ilgis 11 cm ± 0,5 cm; - Komplekte bipolinis kabelis. |  |
| 1.46. | Bipolinis AD laidas (kiekis 5 vnt.) | - Bipolinis; - Aukšto dažnio; - Laidas elektrochirurgijai; - Ilgis 300 cm ± 5 cm. |  |
| 1.47. | Konteineris (kiekis 5 vnt.) | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis (ar lygiavertės medžiagos); - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniais (ar lygiaverčiais) kilimėliais; - Dviejų aukštų; - Matmenys (plotis×gylis×aukštis): (530×250×150) mm ± 30 mm. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 6. | Kartu pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami tarpusavyje techniškai derinami instrumentai endonazalinėms operacijoms, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Turi būti siūlomi tik originalūs, gamintojo kataloge nurodyti gaminiai, pasiūlyme nurodant jų kodus.