TECHNINIO INSPEKTAVIMO IR TIKRINIMO (STELAŽŲ PATIKRŲ) PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas) techninio inspektavimo ir tikrinimo (stelažų patikrų) paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - BVPŽ kodas 71630000-3 - Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos.

  - Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis.

  - Stelažų patikros atliekamos:

    - Dubravos medelynas, stelažų sekcijų skaičius - 31, bendras stelažų ilgis – 294 m, adresas Miškininkų g. 7, Vaišvydavos l., Kauno r. sav.

    - Panevėžio medelynas, stelažų sekcijų skaičius – 82, bendras stelažų ilgis – 604 m, adresas Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav.

  - Stelažų techninė patikra atliekama kas 12 mėnesių.

  - Paslaugos metu atliekama išsami ekspertizė, įvertinant visą konstrukcijos būklę, defektus, apkrovos skydelių atitikimą realiai konstrukcijai ir naudojimo sąlygoms.

  - Atliekant technines patikras:

    - identifikuojami pažeidimai: nustatomi ir užfiksuojami visų stelažų elementų (stulpų, sijų, įstrižainių, padėklų, atramų ir kt.) pažeidimai, deformacijos, įlenkimai, įtrūkimai;

    - įvertinamas pažeidimų lygis: klasifikuoti defektus pagal „šviesoforo“ sistemą (žalia, geltona, raudona zona), nurodant, kuriuos elementus reikia stebėti, o kuriuos nedelsiant pakeisti;

    - patikrinti apkrovos skydelius: sutikrinti ar ant stelažų esantys informaciniai skydeliai su nurodytomis maksimaliomis leistinomis apkrovomis atitinka faktinę stelažo konstrukciją ir paskirtį;

    - įvertinti montavimą ir stabilumą: patikrinti stelažų tvirtinimą prie grindų, sujungimų kokybę, ar nėra per didelių nuokrypių nuo vertikalės;

    - ataskaitos pateikimas: parengiama rašytinė ataskaita, kurioje nurodomi visi trūkumai, nuotraukos, rekomendacijos remontui ar pakeitimams.

  - Pirkimas yra žalias vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, nes yra perkamos paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS:

  - Paslaugų teikėjas turi turėti teisę verstis šia veikla.

  - Jei teisės aktai reglamentuoja žurnalų administravimą dėl atliktų techninės būklės tikrinimų, apžiūrų, remonto ir kitų veiksmų, Paslaugų teikėjas  užveda ir pildo žurnalus pagal teisės aktų reikalavimus bei pateikia žurnalus Užsakovo atsakingam asmeniui.

  - Paslaugų teikėjas suteikdamas paslaugas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

3.1. Paslaugos turi būti teikiamos Užsakovo darbo laiku.

3.2. Paslaugų teikėjas atlieka techninės būklės tikrinimus pagal standartą EN-15635 ir gamintojo techninių dokumentų reikalavimus.

4.  KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

4.1. Paslaugų kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Paslaugų tiekimą.

4.2. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai šios techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems perkamų Paslaugų kokybę.

4.3. Užsakovo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų terminas nuo Paslaugų teikėjo informavimo dienos.

_____________________

Techninės specifikacijos 1 lentelė

TECHNINIO INSPEKTAVIMO IR TIKRINIMO (STELAŽŲ PATIKRŲ) PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Stelažų patikros vieta | Stelažų sekcijos skaičius, vnt. | Bendras stelažų ilgis, m | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dubravos medelynas | 31 | 294 |  |
| 2 | Panevėžio medelynas | 82 | 604 |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  |

____________