Specialios paskirties stacionarus TEMPEST A kompiuterio techninė specifikacija

  - Komplektacija. Vieną įrangos komplektą turi sudaryti šios dalys:

    - kompiuterio sisteminis blokas - 1 vnt.;

    - monitorius - 1 vnt.;

    - pelė - 1 vnt.;

    - klaviatūra - 1 vnt.;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE 7/7 kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui, ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio - 2 vnt;

    - elektros maitinimo kabeliai su CEE C14 (Male) kištuku monitoriui ir sisteminiam blokui (pajungti prie UPS) ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio - 2 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 2 m - 1 vnt;

    - daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis, optinio kabelio klasė ne prastesnė nei OM3, SC/duplex jungtis viename gale, kitame 1000Base-SX prievadą atitinkanti jungtis. Kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 3 m - 1 vnt;

    - operacinė sistema - 1 vnt.;

    - biuro programinė įranga - 1 vnt.;

    - įrenginių tvarkyklių komplektas - 1 vnt.

  - Procesorius:

    - X64 architektūros. Turi būti ne mažiau kaip:

    - 21000 Multithread ir Single 3800 taškų pagal Pass Mark – CPU

    - Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

    - Turi būti suderinamas su Windows 10/11 operacine sistema;

    - Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus.

  - Pagrindinė plokštė turi turėti: ne mažiau kaip dviejų kanalų atminties 4800 MHz (angl. dual channel DDR5);

  - Apsaugos galimybės: TPM 2.0 arba naujesnė apsaugos mikroschema.

  - Vaizdo plokštė:

    - Turi turėti galimybę naudoti ne mažiau kaip 1024 MB atminties. Gali būti integruota;

    - palaikyti DirectX 12 su WDDM 2.0;

    - turi turėti DisplayPort 1.2  ir HDMI 1.4  jungtis. Turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai.

  - Operatyviosios atminties (angl. RAM) talpa ne mažesnė kaip 16 GB, ne prastesnės nei DDR5 technologijos, sparta ne mažesnė kaip 4800 MHz.

  - Diskai:

    - tipas: SSD (angl. Solid State Drive);

    - forma (angl. form factor): M.2;

    - talpa: ne mažiau kaip 1 TB, TBW 600;

    - sąsaja: ne prastesnė kaip PCIe Gen4;

    - NVMe (angl. Non-Volatile Memory Express);skaitymo sparta: ne mažiau 5000 MB/s;

    - įrašymo sparta: ne mažiau 4000 MB/s;

    - kompiuteris turi turėti įdiegtą galimybę įdėti ir/ar ištraukti ne mažiau kaip 2 (du) diskus (angl. Removable drive bay), neatidarant sisteminio bloko korpuso;

    - kompiuteris turi būti komplektuojamas su vienodais ne mažiau kaip 3 (trimis) SSD diskais. Visi SSD diskai turi būti komplektuojami su visais reikiamais priedais skirtais vartotojui pakeisti kompiuteryje sumontuota ištraukiama SSD diską. Ištraukiamo disko stalčius turi būti rakinamas komplektuojamais raktais;

    - kompiuteryje neturi būti jokių kitų SSD integruotų laikmenų, kurių nebūtu galima ištraukti neatidarius sisteminio bloko korpuso;

    - diskai gali būti kito gamintojo nei kompiuteris.

  - Optinis įrenginys vidinis, DVD+/- RW.

  - Garso plokštė integruota į pagrindinę plokštę. Gebanti išduoti ne prastesnį nei stereo garsą. Sisteminio bloko korpuse integruotas vidinis garsiakalbis.

  - Prievadai:

    - ne mažiau kaip 4 vnt. USB (jungtis DB9);

    - šviesolaidinis 1000Base-SX su SC arba LC tipo jungtimi daugiamodžių (angl. multi-mode optical fiber) optinių kabelių pajungimui į kompiuterinį tinklą.

  - Monitorius kompiuteriui: tipas IPS, ne mažesnis kaip 23,8”, palaikoma rezoliucija ne žemesnė kaip 2560x1440, skaistis (angl. Brightness (typical)) ne mažesnis kaip 250 cd/m2, kontrastas (angl. Contrast ratio (typical)) ne mažesnis kaip 1000:1 (statinis). Turi turėti DisplayPort 1.2 ir/arba HDMI 1.4 jungtį turi būti suderinta su vaizdo plokštės prievadu.

  - Pelė: lazerinė, dviejų klavišų, su ratuku, padėklas pelei.

  - Klaviatūra turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio, QWERTY išdėstymo, US layout, su skaitine klaviatūros dalimi. Turi turėti lietuviškas raides (gali būti pateikti lipdukai su lietuviškomis raidėmis klavišams).

  - Operacinė sistema Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) arba lygiavertė naujausia OEM licencija. Operacinė sistema turi turėti galimybę būti prijungtai prie lokalaus tinklo domeno serverio valdomai iš Microsoft Windows Server tarnybinės stoties.

  - Biuro programinė įranga: Microsoft Office 2021 LTSC Professional Plus  arba lygiavertės biuro programinės įrangos licencija.

  - Įrenginių tvarkyklių komplektas: visos aparatinės įrangos komplektui turi būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės Microsoft Windows 10 Pro (64 Bit) operacinei sistemai.

  - Kiti reikalavimai: visos siūlomo kompiuterio dalys, sisteminis blokas, monitorius turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Šis reikalavimas netaikomas SSD tipo diskams, optinėms tinklo plokštėms, pelei ir klaviatūrai. Laboratorija, kurioje atliekami TEMPEST matavimai, nėra laikomas gamintoju. Visi kompiuterio įrenginiai (sisteminis blokas, monitorius, klaviatūra ir pelė) turi būti ženklinti CE ženklu.

  - Valdymas: turi būti pateikta programinė įranga leidžianti valdyti kompiuterio bazinės įvedimo-išvedimo sistemos (BIOS) nustatymus iš operacinės sistemos lygmens.

  - Siūlomas modelis turi būti sertifikuotas darbui su Windows 10 Pro (64 Bit) operacine sistema.

  - Reikalavimai TEMPEST įrangai:

    - tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

    - visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

    - Užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.