# 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14652/26) [ITP25] Barstytuvai į N3 klasės krovininius automobilius

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Druskos barstytuvai ir priekiniai universalūs sniego valytuvai (toliau Prekės arba Įranga), ir

Paslaugos – Druskos barstytuvų ir priekinių universalių automobilinių sniego valytuvų, gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Druskos barstytuvai ir priekiniai universalūs automobiliniai sniego valytuvai keturašiams automobiliams Renault C (8x4(2+2)) (6 komplektai).

    - Antra pirkimo dalis - Druskos barstytuvas (užtraukiamas) ir priekinis universalus automobilinis sniego valytuvas keturašiui automobiliui Renault C (8x4(2+2)) (1 komplektas).

    - Trečia pirkimo dalis – Druskos barstytuvas ir priekinis universalus automobilinis sniego valytuvas, dviašiui automobiliui (4x4) (1 komplektas).

    - Ketvirta pirkimo dalis – Druskos barstytuvai su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi triašiams automobiliams (6x4) (8 komplektai).

    - Penkta pirkimo dalis – Druskos barstytuvas su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi dviašiam automobiliui (1 komplektas).

    - Šešta pirkimo dalis – Druskos barstytuvas su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi dviašiam automobiliui, vietoje kėbulo (1 komplektas).

    - Septinta pirkimo dalis – Druskos barstytuvas triašiui automobiliui (6x4) (1 komplektas).

    - Aštunta pirkimo dalis – Druskos barstytuvai dviašiams automobiliams (3 komplektai).

    - Devinta pirkimo dalis –  Druskos barstytuvas triašiui automobiliui (6x4) (naujas ar naudotas) (1 komplektas).

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos schemos, hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

    - Siūlomai Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Pardavėjas Pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams arba Pirkėją įgaliojant (su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbų sąnaudas kompensuojant pagal sutartyje numatytas sąlygas.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi sniego valymo įrangos, druskos barstymo įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.

-teorinius ir praktinius mokymus tinkamam ir teisingam įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.6. Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija arba Tiekėjas Pirkėją įgalioja (su pasiūlymu pateikiamas prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) atlikti Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalinti techninio stovio neatitikimus, sąnaudas kompensuojant pagal sutartyje numatytas sąlygas.

2.2.7.  Pirkėjo eksploatuojamiems krovininiams automobiliams (7, 8 ir 9 pirkimo dalys) prieš sumontuojant siūlomus druskos barstytuvus turi būti atlikta krovininiuose automobiliuose esamų hidraulinių sistemų revizija ir rekonstrukcija, jei tai reikalinga nepriekaištingam ir optimaliam siūlomų druskos barstytuvų darbui užtikrinti. Numatomų hidraulinių sistemų renovacijos apimtys ir kaštai Tiekėjo turi būti pateikti pasiūlymo formose.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvai ir priekiniai universalūs automobiliniai sniego valytuvai keturašiams automobiliams Renault C (8x4 (2+2)) | komplektas | 6 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas (užtraukiamas) ir priekinis universalus automobilinis sniego valytuvas keturašiui automobiliui Renault C (8x4 (2+2)) | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas ir priekinis universalus automobilinis sniego valytuvas dviašiui automobiliui (4x4) | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 4

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvai su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi triašiams automobiliams (6x4) | komplektas | 8 |

Pirkimo dalis Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi dviašiam automobiliui | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 6

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas su autonominiu varikliu ir hidrauline stotimi dviašiam automobiliui, vietoje kėbulo | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas triašiam automobiliui (6x4) | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 8

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvai dviašiams automobiliams | komplektas | 3 |

Pirkimo dalis Nr. 9

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Druskos barstytuvas triašiam automobiliui (6x4) (naujas ar naudotas) | komplektas | 1 |

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu, įskaitant perduodamos įrangos sumontavimo ir išbandymo paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytais adresais:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 6 |
| 2 | Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 1 |
| 3 | Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 1 |
| 4 | Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 2 |
|  | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 |
|  | Kauno g. 1, 32134 Zarasai | 1 |
|  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės kaimas, 96307 Klaipėdos rajonas | 1 |
|  | Džiuginėnų kaimas, Gadūnavo seniūnija, 87415 Telšių rajonas | 1 |
|  | Laižuvos g. 80, 89213 Mažeikiai | 1 |
|  | Viekšnių g. 14, 85372 Akmenė | 1 |
| 5 | Stoties 20, 39106 Pasvalys | 1 |
| 6 | Struikų g. 10, 75124 Šilalė | 1 |
| 7 | Turistų g. 11, 67102 Lazdijai | 1 |
| 8 | Miško g. 2a, Šilagalio kaimas, 36220 Panevėžio rajonas | 1 |
|  | Basanavičiaus g. 54, 41164 Biržai | 1 |
|  | Žeimių g. 18, 81488 Ginkūnų kaimas, Šiaulių rajonas | 1 |
| 9 | Panevėžio g. 7, 40134 Kupiškis | 1 |

2.5.Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu.

3.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Techniniai parametrai.

Priedas Nr. 2 – Matmenų eskizas (1 pirkimo dalis).

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1 PIRKIMO DALIS.

DRUSKOS BARSTYTUVAI IR PRIEKINIAI UNIVERSALŪS AUTOMOBILINIAI SNIEGO VALYTUVAI KETURAŠIAMS AUTOMOBILIAMS (8X4(2+2)) (6 komplektai)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Įranga (komplektas, kurį sudaro kombinuotas druskos barstytuvas ir sniego valytuvas) skirta puraus ir prispausto sniego valymui, slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti vietoje kėbulo, panaudojant porėmį, kurio tvirtinimo ant važiuoklės vietos atitinka kėbulo pastatymo vietas, su keturių ašių krovininiais automobiliais Renault C. Sniego valytuvas pritaikytas montuoti ant priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas ir sniego valytuvas turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti)___. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, priekinio sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Tiekėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo ir sniego valytuvo vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo ir druskos barstymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas) arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, Tiekėjui padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. Papildomas ekonominio naudingumo balas teikiamas siūlomai vieno, to paties gamintojo druskos barstymo ir sniego valymo įrangai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Pritaikytas krovininiam keturių ašių automobiliui, kurio ratų formulė 8x4 (2+2), ratų bazė ne mažiau 3700 mm, montuojamas ant papildomo važiuoklės rėmo, vietoje kėbulo (Automobilio, ant kurio bus montuojama įranga, brėžinys nurodytas Techninės specifikacijos priede Nr. 2.). Skirtas druskos, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo, smėlio, smulkios skaldelės barstymui ir/arba druskos tirpalo išpurškimui ant važiuojamosios dangos. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. Gamintojo numatyta papildoma, kontrolinė linija ir apkrovos jutiklio valdiklis, skirti apkrovai jautriai krovininio automobilio sistemai (Load Sensing arba lygiavertė). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.3. | Sumontuoto barstytuvo svorio centras | Ant krovininio automobilio sumontuoto/įtvirtinto barstytuvo svorio centras turi būti kaip įmanoma arčiau sunkvežimio trečiosios ašies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito nukėlimo/uždėjimo ant automobilio papildomo rėmo sistemą. Barstytuvo nukėlimas ir uždėjimas, įvykdomas be pagalbos iš šalies, t.y. nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai – su hidrauliniais cilindrais. Greito nukėlimo/uždėjimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir pakrauto barstoma medžiaga ir/ar užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. __arba nuoroda - _____. |
| 2.5. | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų kėlimas/leidimas vykdomas rankinės pavaros kėlimo įtaisu arba per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Prioritetas teikiamas jei hidraulinių įtaisų valdymui ir kontrolei naudotina krovininio automobilio hidraulinė sistema ir sniego valytuvo pultas arba kitas, papildomas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje, jos išorėje arba nuotolinio valdymo pultas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Druskos barstytuvo aukštis, įskaitant montavimui skirtą barstytuvo porėmį – ne daugiau 2 500 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 4 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Barstytuvo derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto ant automobilio išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos/išpurškiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. Tuo atveju jei įrangos sumontavimas perleidžiamas Pirkėjui, būtina pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui, suteikiant teisę atlikti montavimo, išbandymo, derinimo, kalibravimo darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.10. | Medžiagų bunkeris | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 8 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei barstomų medžiagų bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ___ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.12.1 | Medžiagos dozavimo įtaiso padėtis reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. Prioritetas teikiamas ir papildomas ekonominio naudingumo balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo įtaiso sklendės padėtį, pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 2.13. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. __ir nuoroda - __. |
| 2.14. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - _____. |
| 2.14.1 | Apsaugos nuo barstomos medžiagos prabyrėjimo žemyn | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą arba virš krovininio automobilio rėmo viršutinės dalies pardavėjo kaštais įrengiama apsauga nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio važiuoklės ir transmisijos elementų, esančių tarp rėmo išilginių šoninių profilių. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - _____. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.15. | Druskos tirpalo talpos | Gaminamos iš medžiagos, atsparios korozijai. Druskos tirpalo talpos įrengtos barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje ir barstytuvo priekyje. Bendras druskos tirpalo talpų tūris ne mažiau 7,65 m³. Papildomas balas teikiamas didesniam bendram druskos tirpalo talpų tūriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.15.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ___. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.16. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Barstytuvo valdymo pultas privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą ir iš anksto užprogramuotą maršrutą. Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo purškimas įjungtas/išjungtas, pasirinktas purškiamos medžiagos kiekis (ml/m² arba g/m²) (priklausomai nuo gamintojo nustatymų); - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18.1 | Prioritetinis reikalavimas - Barstymo įrangos sąsaja su išorinėmis kelių būklės informacinėmis sistemomis bei jų stotelėmis | Barstymo įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir jos stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.18.2 | Prioritetinis reikalavimas - Sąsajos su kelio būklės informacinėmis sistemomis funkcijos | Barstymo įranga turi funkcionalumą, analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoti barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/laistymo plotis ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.19. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Tiekėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): - Data, laikas, darbo laikas. - Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, tirpalo dozavimas ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas), išlieto tirpalo kiekis ltr - Sniego valytuvo padėtis: darbinė/transportinė padėtis. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: - Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. - Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). - Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). - Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. - Beriamos medžiagos pavadinimus. Būtina pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ______. |
| 2.22. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr__arba nuoroda -_. |
| 2.23. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.25. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara, pakeliama į viršų ir fiksuojama transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje) arba papildomai įrengtame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos – ne mažesnėse kaip 5-40 g/m² ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m² ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 % iki 100 % ( FS 15 - FS 100 ). Druskos tirpalo paduodamas kiekis automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: FS15 - reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15 % tirpalo + 85 % sausos, barstymui naudojamos medžiagos, t.y. naudojamos druskos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _______. |
| Tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.33. | Druskos tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas | Tirpalo purškimo mechanizmas įrengiamas galinėje druskos barstytuvo dalyje. Mechanizmo mazgai, komponentai montuojami prie kronšteino sujungto su barstomų medžiagų bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba prie atskiro kronšteino/ų. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje kartu su bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba atskirai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _______. |
| 2.34. | Druskos tirpalo siurbliai | Siurbliai iš nerūdijančio plieno AISI316 arba kitos lygiavertės medžiagos, atsparios druskos tirpalo poveikiui. Hidraulinių siurblių našumas reguliuojamas valdymo pultu: -siurblio, naudojamo druskos tirpalo purškimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki 290 ltr/min ; -siurblio, naudojamo druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki 100 ltr/min . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: siurblių medžiaga _________ našumas intervale nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _______. |
| 2.35. | Purškimo pločiai | Valdymo sistema turi užtikrinti: - skirtingus purškimo pločius - (simetrinį) plotį nuo 3,0 iki ne mažiau kaip 12,0 m, ir asimetrinį, ne mažiau kaip 7,0 m į kairę ir dešinę puses. - galimybę reguliuoti purškiamos medžiagos plotį metrais (1,0 m perslinkimą nuo važiavimo ašies). - ne mažiau tris atskiras purškimo krypties pozicijas: į dešinę, į kairę, viduryje. - tolygų purškimą nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, važiuojant iki 70 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: Simetrinis plotis nuo ___ m iki ___ m. Asimetrinis plotis ___ m Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ___________. |
| 2.36. | Dozavimas | Išpurškiamo druskos tirpalo kiekis – reguliuojamas: nuo 10 ml/m2 arba g/m² iki ne mažiau kaip 100 ml/m2 arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Dozavimo „žingsnis“ – ne didesnis kaip kas 5 ml/m² arba g/m². | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: nuo ___ ml/m² arba g/m² iki ___ ml/m² arba g/m². Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ______. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.37. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.38. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.39. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. PRIEKINIS SNIEGO VALYTUVAS |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, krovininiam automobiliui judant 60 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių. Valytuvas segmentinio tipo. Papildomas balas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Šoninė (kairės pusės) sniego valytuvo dalis atlenkiama arba išstumiama į kairę pusę (tuo atveju, kai kairės pusės dalis atlenkta arba išstumta, jos valymo elementų ašmenys turi būti vienoje linijoje su centrinės dalies segmentų valymo elementais | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas dviem dažų sluoksniais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.3. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas dviem dažų sluoksniais). Dažytų metalinių paviršių spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 3.4. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn, atlenkimas, vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.4.1 | Valdymo pultas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. Turi būti galimybė nuskaityti valytuvo padėties (sniegas valomas/nevalomas) analoginį signalą arba turi būti tie patys duomenys atiduodami per barstytuvo valdymo pultą pagal EN 15430 arba lygiavertį standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). Papildomas balas teikiamas papildomiems sniego valytuvo (pakėlimui naudotinos hidraulinės linijos) ir sunkvežimio sujungimams ir/ar pajungimams su išoriniu valdymo įtaisu (krovininio automobilio išorėje: priekiniame bamperyje, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų), leidžiančiu sniego valytuvo pakėlimą/nuleidimą valdyti (hidraulines žarnas sujungus su krovininio automobilio hidrauliniais išvadais) operatoriui nesant automobilio kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.6. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Papildomas balas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.6.1 | Prioritetinis reikalavimas. Valymo elementų tvirtinimo laikikliai. | Sniego valytuvo kombinuoti valymo elementai tvirtinami prie korpuso per poliuretaninių ar analogiškų medžiagų valymo elementų laikiklius. Laikikliai gamintojo numatyti ir įrengti visu valytuvo pločiu. Laikiklių paskirtis – sniego valymo metu slopinti triukšmą ir sušvelninti apkrovas tenkančias sniego valytuvui ir krovininiam automobiliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr._arba nuoroda -_. |
| 3.7. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.8. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.9. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.10. | Valytuvo ilgis, matuojant ties valymo elementais | Bendras valytuvo ilgis ties valymo elementais ne mažiau 5 000 mm. Papildomas balas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Nuo ne mažiau 4 200 mm iki 4 400 mm ar daugiau. Papildomas balas teikiamas didesniam valomo ruožo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ______. |
| 3.13. | Valytuvo aukštis | 1 070 - 1 700 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr.___arba nuoroda - ____. |
| 3.14. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Gabaritinis apšvietimas dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14.1 | Papildomas gabaritinis apšvietimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno korpuse, apsaugančiame LED -žibintus nuo mechaninių pažeidimų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.15. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimas ne mažiau 7° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ____. |
| 3.17. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | Ne daugiau 1 900 kg. Papildomas balas teikiamas mažesniam svoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.19. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

2 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS (UŽTRAUKIAMAS) IR PRIEKINIS UNIVERSALUS AUTOMOBILINIS SNIEGO VALYTUVAS KETURAŠIUI AUTOMOBILIUI (8X4(2+2)) (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Įranga (komplektas, kurį sudaro kombinuotas druskos barstytuvas ir sniego valytuvas) skirta puraus ir prispausto sniego valymui, slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti vietoje kėbulo su keturių ašių krovininiu automobiliu Renault C, turinčiu hidraulinį alkūninį keltuvą-užtraukėją su teleskopuojama alkūne HIAB MULTILIFT ULTIMA 24S58. Sniego valytuvas pritaikytas montuoti ant priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas ir sniego valytuvas turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, priekinio sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo ir sniego valytuvo vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo ir druskos barstymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas) arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. Papildomas ekonominio naudingumo balas teikiamas siūlomai vieno, to paties gamintojo druskos barstymo ir sniego valymo įrangai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Pritaikytas krovininiam keturių ašių automobiliui Renault C, kurio ratų formulė 8x4 (2+2), ratų bazė ne mažiau 3700 mm, montuojamas/užtraukiamas ant važiuoklės hidrauliniu alkūniniu keltuvu-užtraukėju, turinčiu teleskopuojamą alkūnę. Druskos barstytuvo rėmas ir užtraukimo kilpos parametrai turi atitikti standartą DIN 30722. Druskos barstytuvas turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Skirtas druskos, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo, smėlio, smulkios skaldelės barstymui ir/arba druskos tirpalo išpurškimui ant važiuojamosios dangos. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus konkrečiai barstytuvui gaminamą porėmį, specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. Gamintojo numatyta papildoma, kontrolinė linija ir apkrovos jutiklio valdiklis, skirti apkrovai jautriai krovininio automobilio sistemai (Load Sensing arba lygiavertė). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Sumontuoto barstytuvo svorio centras | Ant krovininio automobilio sumontuoto/įtvirtinto barstytuvo svorio centras turi būti kaip įmanoma arčiau sunkvežimio trečiosios ašies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio | Užtraukimas/nukėlimas vykdomas sunkvežimio hidraulinio alkūninio keltuvo/užtraukėjo pagalba. Ant krovininio automobilio įrengtas hidraulinis alkūninis keltuvas/užtraukėjas HIAB MULTILIFT ULTIMA 24S58, kablio aukštis 1570 mm. Barstytuvo rėmo užtraukimo kilpos aukštis 1570 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Druskos barstytuvo sandėliavimas | Numontuotam/nukeltam druskos barstytuvui gamintojo turi būti numatytos atraminės konstrukcijos - ritinėliai, kuriais stabiliai remiasi į sandėlio grindų paviršių arba asfalto, betono dangą ir gali būti sandėliuojamas ne sezono metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Druskos barstytuvo aukštis, įskaitant montavimui skirtą barstytuvo porėmį – ne daugiau 2 700 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, įskaitant hidrauliniam alkūniniam keltuvui-užtraukėjui pritaikytą porėmį, svoris. | 2 500 – 4 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - __. |
| 2.8. | Barstytuvo derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto ant automobilio išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos/išpurškiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. Tuo atveju jei įrangos sumontavimas perleidžiamas Pirkėjui, būtina pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui, suteikiant teisę atlikti montavimo, išbandymo, derinimo, kalibravimo darbus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.10. | Medžiagų bunkeris | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 7 m3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 2.12. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Medžiagos dozavimo įtaiso padėtis reguliuojantis mechanizmas | Gamintojo numatytas ir įrengtas barstomos medžiagos padavimo kiekį reguliuojantis mechanizmas, valdomas rankiniu būdu. Prioritetas teikiamas ir papildomas ekonominio naudingumo balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo įtaiso sklendės padėtį, pagal valdymo pulte parinktą barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ , psl. Nr. _____ir nuoroda - ______. |
| 2.13. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis ir permaišantis barstomą medžiagą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ , psl. Nr. ___ir nuoroda - ________. |
| 2.14. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.14.1 | Apsaugos nuo barstomos medžiagos prabyrėjimo žemyn | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio važiuoklės, hidraulinio keltuvo/užtraukėjo ir transmisijos elementų, esančių tarp rėmo išilginių šoninių profilių. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.15. | Druskos tirpalo talpos | Gaminamos iš medžiagos, atsparios korozijai. Druskos tirpalo talpos įrengtos barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje ir barstytuvo priekyje. Bendras druskos tirpalo talpų tūris ne mažiau 5,9 m³. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.16. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.17. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Barstytuvo valdymo pultas privalo užtikrinti automatinio barstymo ir/ar tirpalo purškimo funkciją pagal pasirinktą, iš anksto užprogramuotą maršrutą. Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo purškimas įjungtas/išjungtas, pasirinktas purškiamos medžiagos kiekis (ml/m² arba g/m²) (priklausomai nuo gamintojo nustatymų); - Tirpalo kiekis. Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18.1 | Prioritetinis reikalavimas - Barstymo įrangos sąsaja su išorinėmis kelių būklės informacinėmis sistemomis bei jų stotelėmis | Barstymo įranga (valdymo pultas, programinė įranga ir kt.) turi realaus laiko sąsają/integraciją su kelio būklės informacine sistema ir jos stotelėmis esančiomis Lietuvos kelių infrastruktūroje („Klimator“ arba lygiavertėmis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.18.2 | Prioritetinis reikalavimas - Sąsajos su kelio būklės informacinėmis sistemomis funkcijos | Barstymo įranga turi funkcionalumą, analizuoti arba palyginti iš turimos sąsajos su kelio būklės informacine sistema gaunamus duomenis (artėjantys, fiksuojami oro sąlygų pasikeitimai ir pan.), ir atitinkamai pagal numatytą algoritmą automatiškai koreguoti barstytuvo darbo parametrus (slidumą mažinančių medžiagų dozavimas, bėrimo/drėkinimo plotis ir kt.) siekiant savalaikiai prevenciškai užtikrinti kelio dangos būklės paruošimą artėjančių/fiksuojamų oro sąlygų pasikeitimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _____arba nuoroda - _____. |
| 2.19. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): - Data, laikas, darbo laikas. - Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, tirpalo dozavimas ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas), išlieto tirpalo kiekis ltr - Sniego valytuvo padėtis: darbinė/transportinė padėtis. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Būtina pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 2.24. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.25. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara, pakeliama į viršų ir fiksuojama transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 2.29.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje) arba papildomai įrengtame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos – ne mažesnėse kaip 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 2.31. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 % iki 100 % ( FS 15 - FS 100 ). Druskos tirpalo paduodamas kiekis automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: FS15 - reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15 % tirpalo + 85 % sausos, barstymui naudojamos medžiagos, t.y. naudojamos druskos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.33. | Druskos tirpalo purškimo (skleidimo) mechanizmas | Tirpalo purškimo mechanizmas įrengiamas galinėje druskos barstytuvo dalyje. Mechanizmo mazgai, komponentai montuojami prie kronšteino sujungto su barstomų medžiagų bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba prie atskiro kronšteino/ų. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje kartu su bėrimo (skleidimo) mechanizmu arba atskirai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda _________ . |
| 2.34. | Druskos tirpalo siurbliai | Siurbliai iš nerūdijančio plieno AISI316 arba kitos lygiavertės medžiagos, atsparios druskos tirpalo poveikiui. Hidraulinių siurblių našumas reguliuojamas valdymo pultu: -siurblio, naudojamo druskos tirpalo purškimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki 290 ltr/min ; -siurblio, naudojamo druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimo funkcijai, našumas intervale nuo 1 ltr/min iki 100 ltr/min . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: siurblių medžiaga _________ našumas intervale nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min nuo_______ltr/min iki _________ ltr/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _______. |
| 2.35. | Purškimo pločiai | Valdymo sistema turi užtikrinti: - skirtingus purškimo pločius - (simetrinį) plotį nuo 3,0 iki ne mažiau kaip 12,0 m, ir asimetrinį, ne mažiau kaip 7,0 m į kairę ir dešinę puses. - galimybę reguliuoti purškiamos medžiagos plotį metrais (1,0 m perslinkimą nuo važiavimo ašies). - ne mažiau tris atskiras purškimo krypties pozicijas: į dešinę, į kairę, viduryje. - tolygų purškimą nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, važiuojant iki 70 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: Simetrinis plotis nuo ___ m iki ___ m. Asimetrinis plotis ___ m Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr._________arba nuoroda - _________. |
| 2.36. | Dozavimas | Išpurškiamo druskos tirpalo kiekis – reguliuojamas: nuo 10 ml/m2 arba g/m² iki ne mažiau kaip 100 ml/m2 arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Dozavimo „žingsnis“ – ne didesnis kaip kas 5 ml/m² arba g/m². | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomi parametrai: nuo ___ ml/m² arba g/m² iki ___ ml/m² arba g/m². Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_____ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda - _____ . |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.37. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.38. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.39. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. PRIEKINIS SNIEGO VALYTUVAS |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, krovininiam automobiliui judant 60 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių. Valytuvas segmentinio tipo. Papildomas balas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. Šoninė (kairės pusės) sniego valytuvo dalis atlenkiama arba išstumiama į kairę pusę (tuo atveju, kai kairės pusės dalis atlenkta arba išstumta, jos valymo elementų ašmenys turi būti vienoje linijoje su centrinės dalies segmentų valymo elementais) arba sniego valytuvo tvirtinimo konstrukcija leidžia jį perstumti kairėn ir/ar dešinėn. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas dviem dažų sluoksniais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.3. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas dviem dažų sluoksniais). Dažytų metalinių paviršių spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 3.4. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn, atlenkimas, išplatinimas. vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.4.1 | Valdymo pultas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. Turi būti galimybė nuskaityti valytuvo padėties (sniegas valomas/nevalomas) analoginį signalą arba turi būti tie patys duomenys atiduodami per barstytuvo valdymo pultą pagal EN 15430 arba lygiavertį standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). Papildomas balas teikiamas papildomiems sniego valytuvo (pakėlimui naudotinos hidraulinės linijos) ir sunkvežimio sujungimams ir/ar pajungimams su išoriniu valdymo įtaisu (krovininio automobilio išorėje: priekiniame bamperyje, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų), leidžiančiu sniego valytuvo pakėlimą/nuleidimą valdyti (hidraulines žarnas sujungus su krovininio automobilio hidrauliniais išvadais) operatoriui nesant automobilio kabinoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras ________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________ |
| 3.6. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Papildomas balas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras ________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.6.1 | Prioritetinis reikalavimas. Valymo elementų tvirtinimo laikikliai. | Sniego valytuvo kombinuoti valymo elementai tvirtinami prie korpuso per poliuretaninių ar analogiškų medžiagų valymo elementų laikiklius. Laikikliai gamintojo numatyti ir įrengti visu valytuvo pločiu. Laikiklių paskirtis – sniego valymo metu slopinti triukšmą ir sušvelninti apkrovas tenkančias sniego valytuvui ir krovininiam automobiliui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ir psl. Nr._arba nuoroda -_. |
| 3.7. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.8. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.9. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.10. | Valytuvo ilgis, matuojant ties valymo elementais | Bendras valytuvo ilgis, ties valymo elementais ne mažiau 5 000 mm. Papildomas balas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. ___arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30° pasukimui. | Nuo ne mažiau 4 200 mm iki 4 400 mm ar daugiau Papildomas balas teikiamas didesniam valomo ruožo pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Valytuvo pasukimas | Į abi puses atliekamas hidrauliniais cilindrais, ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _ ir psl. Nr._arba nuoroda - __. |
| 3.13. | Valytuvo aukštis | 1 070 – 1600 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios (polimerinės ar lygiavertės) medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ____. |
| 3.14. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas | Gabaritinis apšvietimas dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Nepriklausomai nuo valytuvo darbinės pozicijos (valomo ruožo pločio), gabaritiniai žibintai turi būti sumontuoti taip, kad ženklintų valytuvo kraštinius kampus. LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14.1 | Papildomas gabaritinis apšvietimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno korpuse, apsaugančiame LED -žibintus nuo mechaninių pažeidimų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.15. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.16. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas ne mažiau 7° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_ o kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | Ne daugiau 1 900 kg. Papildomas balas teikiamas mažesniam svoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines ar kitos polimerinės medžiagos padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dalies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 3.19. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo mechanizmų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

3 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS IR PRIEKINIS UNIVERSALUS AUTOMOBILINIS SNIEGO VALYTUVAS, DVIAŠIUI AUTOMOBILIUI (4X4) (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga (komplektas, kurį sudaro druskos barstytuvas ir sniego valytuvas) skirta puraus ir prispausto sniego valymui, slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti ir eksploatuoti vietoje kėbulo su dviejų ašių krovininiu automobiliu Renault K 4x4R . Sniego valytuvas pritaikytas montuoti ant priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas ir sniego valytuvas turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, priekinio sniego valytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo ir sniego valytuvo vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Sniego valymo ir druskos barstymo įranga turi būti pagaminta ir sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo įmonėje arba jo oficialaus atstovo (tuo atveju su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar dokumentų kopijas). arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. Papildomas balas teikiamas siūlomai vieno, to paties gamintojo druskos barstymo ir sniego valymo įrangai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. | DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, tipas, markė | Pritaikytas krovininiam savivarčiam automobiliui (vietoje kėbulo), skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Gamintojo numatytos ir įrengtos elektros ir hidraulinės jungtys. Būtina papildoma, kontrolinė linija ir apkrovos jutiklio valdiklis, skirti apkrovai jautriai sistemai (Load Sensing arba lygiavertė). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Druskos barstytuvo gabaritai | Barstytuvas įrengiamas taip, kad maksimaliai išnaudoti automobilio kėbulo porėmio ilgį ir neviršyti transporto priemonės maksimalaus leistino pločio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito nukėlimo/uždėjimo ant automobilio papildomo rėmo sistemą. Barstytuvo nukėlimas ir uždėjimas, įvykdomas be pagalbos iš šalies, t.y. nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai – su hidrauliniais cilindrais. Greito nukėlimo/uždėjimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir pakrauto barstoma medžiaga ir/ar užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas sniego valytuvo pultas arba kitas, papildomas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje jos išorėje arba nuotolinio valdymo pultas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Druskos barstytuvo aukštis, įskaitant montavimui skirtą barstytuvo porėmį – ne daugiau 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo su visa montavimui skirta įranga svoris. | Ne daugiau 2800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto ant automobilio išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.9. | Medžiagų bunkeris | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. Papildomas balas teikiamas iš nerūdijančio plieno pagamintam barstymo medžiagų bunkeriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 6,0 – 7,0 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei druskos barstytuvo bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.13. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Bunkerio dugnas (apsauga) | Medžiagų bunkerio apatinė dalis turi įrengtą apsaugą arba virš krovininio automobilio rėmo viršutinės dalies pardavėjo kaštais įrengiama apsauga nuo barstomos medžiagos tiesioginio patekimo ant krovininio automobilio važiuoklės ir transmisijos elementų, esančių tarp rėmo išilginių šoninių profilių. Numatyta galimybė nuplauti vandens srove ant apsauginio įrenginio susikaupiančius barstomos medžiagos likučius, nenaudojant tam papildomų įrankių (veržliarakčių dugno (apsaugos) pašalinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.14. | Druskos tirpalo talpos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 2,6 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.15. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.16. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1. Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) 3. Sniego valytuvo padėtis: darbinė/transportinė padėtis. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.19. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Su pasiūlymu būtina pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti numatyta gamintojo ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Gamintojo numatyta ir įrengta funkcija, leidžianti ribotą laiką padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.24. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara, pakeliama į viršų ir fiksuojama transportinėje padėtyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti gamintojo numatytas ir įrengtas - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.32. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.33. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.34. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. PRIEKINIS SNIEGO VALYTUVAS |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis/ pritaikymas (tipas, markė) | Skirtas nublokšti sniegą į dešinę, atskirais atvejais į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, automobiliui judant iki 60 km/h greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip trys sekcijos. Papildomas balas teikiamas keturioms arba daugiau sekcijų. Papildomas balas teikiamas segmentinio tipo sniego valytuvui, kai segmentai turi galimybę judėti (sniego valymo metu pasislinkti) aukštyn/žemyn nepriklausomai vienas kito atžvilgiu. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Tikslus priekinio sniego valytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2 | Korpusas | Pagamintas iš plieno, su standumo briaunomis (metalas gruntuotas ir dažytas dviem sluoksiais). Spalva oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrašyti siūlomą spalvą - _________. |
| 3.3. | Valytuvo darbinis paviršius | Pagamintas iš plieno (metalas gruntuotas ir dažytas dviem sluoksniais). Spalva oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.4. | Valdymas | Nuleidimas, pakėlimas, pasukimas kairėn/dešinėn vykdomas iš vairuotojo kabinos, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.4.1 | Valdymo pultas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. Turi būti galimybė nuskaityti valytuvo padėties (sniegas valomas/nevalomas) analoginį signalą arba turi būti tie patys duomenys atiduodami per barstytuvo valdymo pultą pagal EN 15430 arba lygiavertį standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5. | Montavimas | Sumontuojamas (pakabinamas) per specialų įrenginį-pakabą automobilio priekyje, kuri atitinka komplektuojamo sniego valytuvo tvirtinimo plokštės matmenis ir fiksavimo vietas. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį). Papildomas balas teikiamas papildomiems sniego valytuvo (pakėlimui naudotinos hidraulinės linijos) ir sunkvežimio sujungimams ir/ar pajungimams su išoriniu valdymo įtaisu (krovininio automobilio išorėje: priekiniame bamperyje, šalia vairuotojo įlipimo į kabiną pakopų), leidžiančiu sniego valytuvo pakėlimą/nuleidimą valdyti (hidraulines žarnas sujungus su krovininio automobilio hidrauliniais išvadais) operatoriui nesant automobilio kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.6. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Papildomas balas teikiamas 50 mm darbinės dalies storiui. | Siūlomas parametras _________ mm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Valytuvo nuleidimas/pakėlimas iki/nuo kelio dangos | Pilnai hidrofikuotas, visose padėtyse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.8. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu, palengvinta prispaudimo funkcija | Turi būti numatyta gamintojo ir užtikrinama hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 3.9. | Darbo kontrolė | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.10. | Valytuvo žemiausio taško pakėlimo aukštis nuo kelio dangos. | Ne mažiau nei 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.11. | Valytuvo ilgis ties valymo elementais | Ne mažiau 3600 mm, (valymo metu, maksimaliai pasukus valytuvą, automobilio abiejų pusių ratai turi pakliūti į valymo zoną). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.12. | Valytuvo aukštis | 1000-1500 mm (įskaitant valymo elementus ir standžios medžiagos stogelį). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______(įrašyti)_mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.13. | Valytuvo pasukimas | Pilnai hidrofikuotas į abi puses, su fiksuojamomis tarpinėmis padėtimis. Galimas pasukimo kampas į abi puses ne mažesniu kaip 30 o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______ o (įrašyti) kampu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.14. | Valomo ruožo plotis, esant ne mažesniam kaip 30 o pasukimui. | Ne mažiau 3000 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.15. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.15.1 | Papildomas gabaritinis apšvietimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo ir dešiniojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintais. LED žibinto apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Žibintai įrengti apsauginiame nerūdijančio plieno korpuse, apsaugančiame LED -žibintus nuo mechaninių pažeidimų. Dvipusių žibintų pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.16. | Smūgių slopinimo ir apsaugos nuo kliūčių mechanizmas | Kompensuojantis nenumatytus slėgio padidėjimus hidraulinėje sistemoje dėl atsiradusios kliūties ar smūgio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.17. | Atakos kampas | Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas ne mažiau 7° vertikalios plokštumos atžvilgiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ______ o (įrašyti)_ kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 3.18. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 900 - 1 100 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.19. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines padangas, turinčiais purvasaugius iš viršaus ir galinės dallies. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.20. | Valytuvo sandėliavimo kojos | Turi būti pateikiamos kartu su preke. Sandėliavimo kojos su ratukais, leidžiančiais keisti, koreguoti valytuvo sandėliavimo padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

4 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAI SU AUTONOMINIU VARIKLIU IR HIDRAULINE STOTIMI TRIAŠIAMS AUTOMOBILIAMS (6x4) (8 komplektai)

Druskos barstytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Antstato svorio centro padėtis | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauno KT, Kauno MT | MB Actros 3344 | 2005 | DDS506 | WDB9321631L033528 | 0301-00258 | 8-9 | Į kėbulą | 4 600 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Kauno KT, Kauno MT | Renault Kerax 460.35 | 2012 | GHU295 | VF634DPA000012724 | 0403-00590 | 8-9 | Į kėbulą | 4 500 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Marijampolės KT, Marijampolės MT | Iveco Trakker AD380T41 | 2013 | HGS256 | WJME3TSS40C277832 | 0403-00438 | 8-9 | Į kėbulą | 4 200 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 625 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Rokiškio KT, Zarasų MT | Iveco Trakker AD260T36 | 2012 | GHU138 | WJME2NPS40C207763 | 0404-00425 | 8-9 | Į kėbulą | 5 600 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Klaipėdos KT, Endriejavo MT | Renault Kerax 430.35 | 2013 | GZV346 | VF634DPA000014002 | 0403-00283 | 8-9 | Į kėbulą | 5 300 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Telšių KT Telšių MT | MAN TGA 33.390 | 2010 | FEV426 | WMA26SZZXBP024517 | 0403-00238 | 8-9 | Į kėbulą | 4 800 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Telšių KT Mažeikių MT | Iveco TrakerAD380T41K0 | 2011 | FNK174 | WJME3TSS40C240261 | 0403-00197 | 8-9 | Į kėbulą | 4 500 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |
| Telšių MT Akmenės MT | MAN TGA 33.390 | 2011 | FNE455 | WMA26SZZ6BP030492 | 0404-00436 | 8-9 | Į kėbulą | 4 800 | į priekį nuo 2-3 ašies tandemo centro ne mažiau kaip 630 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvai turi būti nauji, iki perdavimo dienos neeksploatuoti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas) arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.1.1 | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.1.2 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.5. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.7. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 - 9 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Papildomas balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.12. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 3,5 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ____ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ____. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.13. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.22. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.30. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _______. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.31. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

5 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS SU AUTONOMINIU VARIKLIU IR HIDRAULINE STOTIMI DVIAŠIAM AUTOMOBILIUI (1 komplektas)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Antstato svorio centro padėtis | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasvalio KT, Pasvalio MT | Iveco Trakker AD190T31 | 2007 | CGM447 | WJMB1VNS20C174540 | 0403-00160 | 5-6 | Į kėbulą | 3 800 | į priekį nuo galinės ašies centro ne mažiau kaip 520 mm | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 2-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2.1 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.5. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 200 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.7. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.8. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 5 - 6 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Papildomas balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.12. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 2,5 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.12.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.13. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.14. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.15. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.22. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.23. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.30. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - _____. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.31. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.32. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

6 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS SU AUTONOMINIU VARIKLIU IR HIDRAULINE STOTIMI DVIAŠIAM AUTOMOBILIUI, VIETOJE KĖBULO (1 komplektas)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) |  |  | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo pavaros agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos KT, Šilutės MT |  |  | Iveco Trakker AD190T31W | 2006 | CGM451 | WJMB1VNS20C174541 | 0403-00329 | 6-7 | Vietoje kėbulo | 3 800 | Autonominis variklis ir hidraulinė stotis |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamin tojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti ant 2-jų ašių krovininio automobilio (vietoje kėbulo). Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.1.1 | Druskos barstytuvo pavaros agregatas | Gamintojo numatytas ir sumontuotas autonominis vidaus degimo variklis ir autonominė hidraulinė stotis. Visos autonominio variklio ir druskos barstytuvo paleidimo ir funkcionavimo operacijos pilnai valdomos iš operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) įrengiamo valdymo pulto. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ (agregato modelis) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.1.2 | Autonominio vidaus degimo variklio parametrai | Galia ne mažiau 14,0 kW / 19,0 AG Degalai – dyzelinas. Aušinimo tipas – skysčiu aušinamas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis ant važiuoklės (svorio centras) | Ant krovininio automobilio sumontuoto barstytuvo (įtvirtinto vietoje kėbulo) svorio centras privalo būti automobilio važiuoklės gamintojo rekomenduotinoje antstato montavimo vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito nukėlimo/uždėjimo ant automobilio papildomo rėmo sistemą. Barstytuvo nukėlimas ir uždėjimas, įvykdomas be pagalbos iš šalies, t.y. nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Kėlimo įtaisai – su hidrauliniais cilindrais ir mechaniniais fiksavimo kaiščiais. Greito nukėlimo/uždėjimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir pakrauto barstoma medžiaga ir/ar užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.4.1 | Barstytuvo nuėmimo/montavimo ant krovininio automobilio sistemos (sandėliavimo kojų) valdymas | Druskos barstytuvo sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą arba nuo barstytuvo autonominės hidraulinės stoties. Valdymo kontrolei naudotinas sniego valytuvo pultas arba kitas, papildomas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje jos išorėje arba nuotolinio valdymo pultas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto ant krovininio automobilio važiuoklės, viršaus aukštis nuo važiuoklės rėmo - ne daugiau kaip 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto ant krovininio automobilio (vietoje kėbulo) išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 6 - 7 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Papildomas balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 2,6 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.31. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.32. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.33. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.34. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

7 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS TRIAŠIUI AUTOMOBILIUI (6X4) (1 komplektas)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės KT, Lazdijų MT | MB Actros 3344 | 2005 | MBS846 | WDB9321631L036375 | 0404-00231 | 8-9 | Į kėbulą | 4 600 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 600 mm į priekį nuo 2-3 ašių tandemo centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 300 – 3 000 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 8 -9 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Papildomas balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardyno konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 3,5 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 0,5 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.31. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.32. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

8 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAI DVIAŠIAMS AUTOMOBILIAMS (3 komplektai)

Druskos barstytuvai bus eksploatuojami su krovininiais automobiliais:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio KT, Panevėžio MT | Renault Premium 310.19 | 2011 | FRB512 | VF629AHA000007449 | 0404-00072 | 6-7 | Į kėbulą | 3 900 | Automobilio hidraulinė sistema |
| Pasvalio KT, Biržų MT | Renault Kerax 380.22 | 2013 | HAD768 | VF634BPA000001572 | 0404-00284 | 6-7 | Į kėbulą | 4 300 | Automobilio hidraulinė sistema |
| Šiaulių KT, Šiaulių MT | Renault Premium 340.19 | 2013 | HAK943 | VF629AHA000009156 | 0404-00596 | 6-7 | Į kėbulą | 4 500 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas turi būti naujas, iki perdavimo dienos neeksploatuotas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu arba Tiekėjas turi pateikti Prekės gamintojo išduotą įgaliojimą Pirkėjui suteikiant teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui arba gali įgalioti Pirkėją garantinio laikotarpio metu (pateikiamas Prekės gamintojo išduotas įgaliojimas) garantinio remonto darbus atlikti kvalifikuotiems Pirkėjo darbuotojams, o darbų ir kitas susijusias sąnaudas kompensuoti pagal sutartyje numatytas sąlygas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). arba įgaliojant šios įrangos sumontavimą/įrengimą atlikti Pirkėją, padengiant Pirkėjo su įrangos sumontavimu/įrengimu patiriamas sąnaudas. Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą arba Pirkėjui, tuo atveju, jeigu įrangos sumontavimą/įrengimą atliko pats Pirkėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 2-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto ir pritvirtinto bei parengto darbui barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 500 mm į priekį nuo galinės ašies centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 000 – 2 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Visa konstrukcija padengta antikorozine danga ir dažyta arba pagamintas iš nerūdijančio plieno. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – 6 -7 m3 Papildomas balas teikiamas didesnei bunkerio talpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. Papildomas balas teikiamas įrengtam papildomam mechanizmui, automatiškai reguliuojančiam medžiagos dozavimo sklendės aukštį pagal parinktą medžiagą valdymo pulte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ , psl. Nr. ___________ir nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 2,6 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - informuoti operatorių apie barstomų medžiagų ar druskos tirpalo stygių papildomu garsiniu signalu; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. Papildomas balas teikiamas barstytuvo valdymo pultui, turinčiam automatinio barstymo funkciją pagal pasirinktą iš anksto užprogramuotą maršrutą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 600 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje (atskiroje jo dalyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.31. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ___ir psl. Nr. _____arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.32. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą rodyklės kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

9 PIRKIMO DALIS

DRUSKOS BARSTYTUVAS TRIAŠIUI AUTOMOBILIUI (6X4) (naujas ar naudotas) (1 komplektas)

Druskos barstytuvas bus eksploatuojamas su krovininiu automobiliu:

| Automobilio lokacija (KT, meistrija) | Krovininis automobilis | Metai | Valst. Nr. | Gamyklinis Nr. | Inv. Nr. | Barstytuvo tūris, m³ | Barstytuvo eksploatavimo būdas | Ratų bazė, mm | Barstytuvo jėgos agregatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rokiškio KT, Kupiškio MT | MAN TGA 33.390 | 2006 | CEU157 | MAH26ZZ27M463843 | 0403-00538 | 7 | Į kėbulą | 3 700 | Automobilio hidraulinė sistema |

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę, įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Įranga skirta slidumą mažinančių medžiagų paskleidimui ant kelio dangos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Druskos barstytuvas gali būti nenaujas, iki perdavimo dienos eksploatuotas, bet pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.2.1 | Dirbtos darbo valandos | Tuo atveju , jei siūlomas nenaujas, naudotas druskos barstytuvas, jo dirbtos valandos (iki pasiūlymo teikimo momento) – ne daugiau 650 darbo h. Papildomas balas teikiamas mažiau darbo valandų turinčiam barstytuvui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo barstytuvo darbo valandos - (įrašyti) ___________ dh. |
| 1.3. | Druskos barstytuvo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.4. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.5. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 2 kalendorines dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.7. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (druskos barstytuvo vartotojo vadovas) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų indikavimo simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Komplektuojamos įrangos gamintojas, montuotojas | Įranga turi būti sumontuota/įrengta ant krovininio automobilio šios įrangos gamintojo oficialaus atstovo įmonėje (su pasiūlymu privaloma pateikti atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Atsakomybė už nepriekaištingą viso įrangos komplekso veikimą ir visi eksploatacijos metu išaiškėjusių defektų šalinimai tenka šios įrangos gamintojui arba jo oficialiam atstovui, sumontavusiam įrangos kompleksą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2. DRUSKOS BARSTYTUVAS |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis, pritaikymas Tipas, markė | Druskos barstytuvas pritaikytas montuoti (įtvirtinti) ir eksploatuoti 3-jų ašių krovininio automobilio kėbule. Skirtas druskos, smėlio, žvyro ir smulkios skaldelės barstymui, su drėkinimu arba nenaudojant drėkinimo. Turi atitikti standarto LST EN 15597-1:2020 reikalavimus. Barstytuvas turi būti gamintojo serijiniu būdu gaminamas standartinis gaminys, specialiai neperdarytas ir nepritaikytas pagal perkančiosios organizacijos suformuluotus reikalavimus, išskyrus specifinius ženklinimo ir saugos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tikslus barstytuvo modelis - _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - nuoroda - ________. |
| 2.2. | Greita druskos barstytuvo hidraulinės ir elektros sistemų jungimo ir aktyvavimo sistema. | Turi būti gamintojo numatytos ir įrengtos reikalingos ir atitinkamai pažymėtos elektrinės ir hidraulinės jungtys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Barstytuvo padėtis kėbule (svorio centras) | Į krovininio automobilio kėbulą sumontuoto barstytuvo svorio centras privalo būti ne mažiau 600 mm į priekį nuo 2-3 ašių tandemo centro. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Druskos barstytuvo montavimas ant automobilio. | Barstytuvas turi turėti greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo į/iš savivarčio krovininio automobilio kėbulo sistemą (RO-RO arba lygiavertę) : barstytuvo įkėlimas ir iškėlimas įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių. Greito įkėlimo (sumontavimo)/ iškėlimo ir sandėliavimo sistemos metalinė konstrukcija turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų barstytuvo sandėliavimą (įskaitant ir dalinai pakrauto barstoma medžiaga ir/ar dalinai užpildyto druskos tirpalu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Barstytuvo viršutinis gabaritinis matmuo. | Barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą, viršaus aukštis nuo kėbulo dugno - ne daugiau kaip 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 2.6. | Barstytuvo, su visa nedalomai komplektuojama įranga, svoris. | 2 100 – 2 600 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 2.7. | Barstytuvo, išbandymas, derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas druskos barstytuvo, sumontuoto į krovininio automobilio kėbulą išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamos medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Tiekėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalingas druskos, smėlio-druskos mišinio, druskos tirpalo kiekis ir medžiagų pakrovimas į barstytuvą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Medžiagų bunkeris |  |  |  |
| 2.8. | Medžiagų bunkeris ir konstrukcinis rėmas | Medžiagų bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno lakštų, rėmo konstrukcijai naudojami profiliuoti kvadratiniai, stačiakampiai vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažiau kaip 3 mm. Paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Bendras dangos (antikorozinės dangos ir dažų sluoksnio dangos) sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Spalva - oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga, jos storis ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.9. | Bunkerio talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažiau 7 m3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.10. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Gumuotos juostos transporteris - užtikrinantis tolygų medžiagų padavimą link barstymo lėkštės, nepriklausomai nuo barstomos medžiagos rūšies ir kiekio bunkeryje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.11. | Barstomos medžiagos tolygaus paskirstymo mechanizmas. | Atskiras mechanizmas, įrengtas per visą bunkerio ilgį, turintis atskirą hidraulinę pavarą ar kitą pavaros tipą ir pavaros valdymą, tolygiau paskirstantis barstomą medžiagą virš gumuotos juostos transporterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo įrenginio tipas, apibūdinimas - ____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. _________arba nuoroda - ________. |
| 2.12. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 70x70 mm, vielos-strypų skersmuo ne mažiau 4 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu į šonus tentu. Tento užvertimo/atvertimo mechanizmo svirtys operatoriui turi būti pasiekiamos (uždengimo/atidengimo procesas turi būti galimas) jam esant ant žemės arba nuo kopėtėlių, įrengtų barstytuvo gale. Ardymo konstrukcija cinkuota karšto cinkavimo būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Druskos tirpalo talpa |  |  |  |
| 2.13. | Druskos tirpalo talpos | Ne mažiau kaip dviejų dalių (įrengtų barstomų medžiagų bunkerio šonuose, apatinėje dalyje). Bendras tūris ne mažiau 3,0 m³. Priklausomai nuo siūlomo barstytuvo barstomų medžiagų bunkerio tūrio, turi būti išlaikomas druskos tirpalo talpų tūrio santykis - 7:3 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - _____ m³. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.13.1 | Gamybai naudojamos medžiagos | Talpos turi būti gaminamos iš polipropileno ar kitos lygiavertės polimerinės medžiagos, atsparios korozijai, temperatūrų svyravimams, ultravioletinei spinduliuotei. Druskos tirpalo talpų polimerinių medžiagų atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kitoms aplinkos oro sąlygoms turi tenkinti DIN EN-17106 standartą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – atitinka reikalavimą _____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Valdymas |  |  |  |
| 2.14. | Druskos barstymo ir drėkinimo įrangos valdymas | Atliekamas iš automobilio kabinos, vairuotojui iš savo darbo vietos lengvai pasiekiamu skaitmeniniu valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.15. | Rankinis valdymas | Gamintojo numatyta galimybė valdyti barstymo procesą rankiniu būdu (avariniu atveju). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.16. | Valdymo pultas | Operatorius pamainos darbo metu valdymo pulto ekrane nuolat privalo turėti galimybę matyti ir kontroliuoti ne mažiau kaip tokius parametrus: - Pasirinkta barstymo medžiaga ir barstymo norma; - Barstymo plotis ir asimetrija; - Barstomos medžiagos drėkinimas tirpalu įjungtas/išjungtas, pasirinktas drėkinimo procentas (%); - Barstomos medžiagos kiekis; - Tirpalo kiekis Valdymo pultas privalo: - kaupti duomenis ir užtikrinti duomenų skaitmeninį nuskaitymą bei perdavimą realiu laiku („On Line“) į dispečerio darbo vietą; - turėti jungtis duomenų perdavimui pagal duomenų šifravimo EN15430 arba lygiavertį standartą. - turėti meniu – lietuvių kalba. Valdymo pulto meniu turi būti nurodyti šie barstomos medžiagos pavadinimai (gali būti be lietuviškų simbolių pvz.: Misinys 1:1): • Druska • Mišinys 1:1 • Mišinys 1:3 • Mišinys 1:10 • Tirpalas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui reikalingus prieigos kodus valdymo pulto nustatymams koreguoti. Pulto mygtukų reikšmės turi būti pateiktos vartotojo instrukcijoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.17. | Duomenų apie darbą perdavimo sistema | Pardavėjas turi suteikti prieigą valdymo pulto duomenų perdavimui, ne mažiau nei tokiems duomenims (tikslu kontroliuoti barstytuvo darbą): 1.Data, laikas, darbo laikas. 2. Barstytuvo darbo parametrai: barstymas įjungtas/išjungtas arba barstymo režimas, barstymo laikas, barstymo plotis, beriamos medžiagos pavadinimas, barstomos medžiagos dozavimas g/m², išbertas kiekis kg, beriamos medžiagos drėkinimas (%) Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti informaciją, kurioje aiškiai ir išsamiai matytųsi pavaizduoti reikalaujami duomenys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.18. | Duomenų perdavimo sistemos ataskaitų formavimas | Ataskaitos turi būti formuojamos laisvai pasirenkant datą ir laiką. Jose būtina matyti: Barstymo datą, bėrimo pradžios / pabaigos laiką. Bėrimo pradžios/pabaigos vietą, bendrą barstymo laiką, barstymo atstumą, barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sąnaudas (kg, ltr). Barstomos medžiagos dozavimą g/m², tirpalo dozavimą ml/m² arba g/m² (priklausomai nuo to ką numato gamintojas). Automobilio nuvažiuotas ir barstytuvo darbo atstumas, m. Beriamos medžiagos pavadinimus. Kartu su pasiūlymu pateikti išsamią informaciją apie formuojamas ataskaitas ir jose pateikiamus reikalaujamus duomenis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.19. | Tolygus barstymas ir druskos tirpalo padavimas. | Automobilio judėjimo greičio signalas turi būti perduodamas į barstytuvo valdymo pultą (susiejamas). Tolygus druskos ir druskos tirpalo padavimas link barstymo lėkštės, tolygus lėkštės sukimasis ir medžiagų paskleidimas, pagal nustatymus valdymo pulte, turi vykti nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, o taip pat automobiliui stovint. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.20. | Avarinio iškrovimo funkcija. | Turi būti gamintojo numatyta ir aktyvuojama valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.21. | Barstymo parametrų programavimo bei gedimų informavimo sistema. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.22. | Momentinis beriamo kiekio padidinimas. | Funkcija, leidžianti ribotą laiko tarpą padidinti barstomos medžiagos kiekį du ar daugiau kartų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Bėrimo (skleidimo) mechanizmas |  |  |  |
| 2.23. | Išberiamos medžiagos ir tirpalo maišymo sistema. | Užtikrinanti barstomos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymą bei mišinio patiekimą ant barstymo lėkštės arba druskos ir tirpalo maišymąsi tiesiogiai ant barstymo lėkštės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.24. | Druskos drėkinimo ir barstymo mechanizmas | Kintamo ilgio rankovė/latakas ir lėkštė su hidrauline pavara. Mechanizmas pakeliamas į viršų ir fiksuojamas transportinėje padėtyje. Gamintojo numatyti ir įrengti oriniai amortizatoriai arba lygiavertis sprendimas palengvinantis mechanizmo pakėlimą į transportinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.25. | Barstymo diskas (lėkštė) | Skersmuo ne mažesnis nei 660 mm. Disko aukštis nuo važiuojamosios dalies dangos reguliuojamas mechaniniu (rankiniu) būdu, ne mažiau kaip 100 mm intervalu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.26. | Barstymo lėkštės hidraulinis variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27. | Druskos bėrimo daviklis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo - bekontaktis, elektroninis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.27.1 | Vizualinė kontrolė | Barstytuvo galinėje dalyje, techniškai tvirtinti įmanomai aukštesnėje vietoje, barstytuvų gamintojo įrengiama galinio vaizdo stebėjimo kamera, su naktinio matymo funkcija, skirta vizualinei barstymo proceso kontrolei, automobilio atbulinės eigos kontrolei. Vaizdo kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje (krovininio automobilio kabinoje) barstytuvo valdymo pulte esančiame monitoriuje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.28. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos kiekis į m² | Druskos 5-40 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 5 g/m² „žingsniu“. Išberiamo sijoto smėlio, skaldos - 20-300 g/m2 ribose, ne didesniu kaip 10 g/m² „žingsniu“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Druskos _____ g/m2 ribose. Išberiamo sijoto žvyro, smėlio, skaldos - ____ g/m2 ribose. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.29. | Reguliuojamas išberiamos medžiagos bėrimo plotis. | Nuo 3 m iki ne mažiau kaip 12 m, ne didesniu kaip 1,0 m intervalu, su asimetriniu (vienos bėrimo pusės pločio didinimas arba mažinimas, nekeičiant kitos pusės bėrimo pločio) beriamos medžiagos reguliavimu, nustatomu pulto pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: ____ m ribose, bėrimo pločio „žingsnis“__m. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 2.30. | Priverstinis (slėginis) druskos tirpalo padavimas (link barstymo disko (lėkštės)) ir kiekio reguliavimas. | 5 % intervalu, pradedant nuo ne mažiau kaip 15 %, kuris automatiškai keičiasi, priklausomai nuo keičiamo išberiamos druskos kiekio. Priimama sąlyga kad druskos tirpalo, skirto druskos drėkinimui, procentinė išraiška nurodo tirpalo dalį išberiamoje normoje (pvz.: 15% reiškia, kad išberiamą normą sudaro 15% tirpalo +85% sausos medžiagos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: __ % intervalu nuo ___ % Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| Apsauginė tvorelė |  |  |  |
| 2.31. | Apsauginė tvorelė – lengvų konstrukcijų, 1 - 1,15 m aukščio, abiejose barstomų medžiagų bunkerio pusėse. | Sumontuota ant druskos barstytuvo bunkerio viršaus ir pakeliama, atlenkiama aptarnavimo/remonto atveju prieš patenkant ant bunkerio. Tvorelės pakėlimas/nuleidimas atliekamas nuleidžiant/pakeliant palipimui ant bunkerio skirtas kopėčias arba atskiru pakėlimo/nuleidimo mechanizmu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| Signalinis ženklinimas |  |  |  |
| 2.32. | Gabaritinis ženklinimas, signalinis apšvietimas | Darbo (barstymo/skleidimo) zonos apšvietimas ne mažiau kaip vienu žibintu. Ne mažiau kaip vienas oranžinis LED švyturėlis, įrengiamas galinėje barstytuvo dalyje. Du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm, įrengiami viršutiniuose barstytuvo galinės dalies kampuose. Galinė dalis paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: LED švyturėlio ir mirksinčių LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.33. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama persukant ją rankiniu būdu. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

*Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

____________________                                     _____________                                                                          _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Pardavėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Pardavėjo vardu.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

MATMENŲ ESKIZAS (1 pirkimo dalis)