1 priedas

APŠVIETIMO SISTEMŲ PIRKIMAS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TELŠIŲ ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO AKTUALIZAVIMAS IR KULTŪROS TURINIO PRIEINAMUMO DIDINIMAS”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. vasario 4 d.

Telšiai

BĮ „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatras“ (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti teatro scenos meninio apšvietimo įrangą.

Pirkimo objektas yra neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.

- Bendrieji reikalavimai

- Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos, suprantamos kaip „Brand new“. Prekės negali būti siūlomos gamintojo atnaujintos „Refurbished“.

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

- Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Visos prekės pirkėjo nurodytu adresu turės būti pristatytos, sumontuotos, prijungtos, suderintos, išbandytos ir paleistos. Prekių instaliavimui visos reikalingos priemonės, priedai (įskaitant, bet neapsiribojant maršrutizatoriai, keitikliai, laidai, tvirtinimo elementai ir kt.) ir darbai turi būti įskaityti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas turės instruktuoti ir apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus kaip naudotis prekėmis, kaip jas tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti. Tiekėjo organizuojami Perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai turi būti ne trumpesni kaip 8 (aštuonių) akademinių valandų.

- Visoms prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

- Žalieji reikalavimai

Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes tiekiamoms ir įrengiamoms prekės (kurių vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės) vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aprašas) 4.4.4. punktu (nustatomi aplinkos apsaugos reikalavimai):

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis kriterijus |
| --- | --- |
| 1. | Perkamos prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |
| 2. | Tiekėjas Prekių tiekimui turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“). |
| 3. | Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. |

- Specialieji reikalavimai

| Pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei specifikacijos reikšmių nurodyti nereikalaujama) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo dokumento, ar kito nurodyto pateikti dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris arba tiksli internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitas lygiavertis dokumentas kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. |
| - Judantis profilinis prožektorius I tipo (9 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 6 000 liumenų. | Prožektoriaus šviesos srautas (įrašyti): ……………….. liumenų | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. | LED modulio darbo laikas (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos (cool white arba CW) ne žemesnės kaip 6 000 K temperatūros. | LED šviesos šaltinio spalva (įrašyti): ……………….. LED šviesos šaltinio temperatūra (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas, šviečiant visa galia, šalta balta spalva (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 14 lm/W. | Galingumas (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybių santykis (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis) – ne mažesnis kaip 7:1. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo, šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 16 000 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 350 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriaus spalvų atkūrimo indeksas CRI (Ra) – ne mažesnis kaip 90. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | LED valdymas – impulsų pločio moduliacija (PWM) su parenkamu dažniu arba lygiavertė „flicker free“ LED valdymo technologija, tinkama darbui su TV ir vaizdo kameromis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvų ratas – ne mažiau kaip 6 atskiros spalvos + atvira (baltos spalvos sukūrimui). | Prožektoriaus spalvų rato spalvų kiekis (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Spalvų maišymo sistema – CMY spalvų maišymas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvos korekcija – CTO spalvos korekcijos filtras. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Paveikslėlių (gobo) ratas – ne mažiau kaip 1 ratas, kuris talpina ne mažiau kaip 6 paveikslėlius + atvira (baltos spalvos sukūrimui). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Paveikslėlių (gobo) rato paveikslėliai – rotuojami. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Efektų (animacijos) sistema – fizinis animacijos ratas arba jam lygiavertė animacijos funkcija, leidžianti sukurti judančius foninius efektus visame šviesos spindulio skerspjūvyje. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prizmė – ne mažiau kaip viena sukama (motorizuota) prizmė, kurios plokštumų skaičius – ne mažesnis kaip 5. | Plokštumų skaičius Atitinka (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos spindulio įrėminimo sistema – ne mažiau kaip 4 peiliai (blades) su įrėminimo sistemos sukimu ne mažesniu kaip ±45°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | „Zoom“, fokusavimas, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstės (strobe) funkcija ir temdymas (dimmer) – elektroniniai, su sklandžia eiga visame reguliavimo diapazone. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius – su aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybe, leidžiančia dirbti tyliu režimu (quiet, silent, theatre, studio ir pan.) arba konstrukciniu sprendimu be ventiliatorių, užtikrinančiu darbą be girdimo triukšmo. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio (230 V, 50 Hz) – ne daugiau kaip 600 W. | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | PAN judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 520°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | TILT judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 240°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius komplektuojamas su kabinimo įtaisu ir saugos troseliu, tinkamais siūlomo prožektoriaus svoriui. |  |  |
| - Judantis profilinis prožektorius II tipo (5 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 12 000 liumenų. | Prožektoriaus šviesos srautas (įrašyti): ……………….. liumenų | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. | LED modulio darbo laikas (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos šaltinis šaltos baltos spalvos (cool white arba CW) ne žemesnės kaip 6 000 K temperatūros. | LED šviesos šaltinio spalva (įrašyti): ……………….. LED šviesos šaltinio temperatūra (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas, šviečiant visa galia, šalta balta spalva (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažesnis kaip 14 lm/W. | Galingumas (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 9:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 30 000 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 m atstumo, šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, šalta balta spalva – ne mažesnė kaip 350 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriaus valdymas – DMX protokolas su DMX plėtinio RDM palaikymu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriaus spalvų atkūrimo indeksas CRI (Ra) – ne mažesnis kaip 90. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) dažnio pasirinkimo galimybė arba „flicker free“ darbo režimas, tinkamas darbui su televizijos ir kino kameromis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi spalvų ratą su ne mažiau kaip 5 spalvomis + atvira pozicija (baltai spalvai sukurti), su galimybe naudoti tarpinės (split) spalvas ir nenutrūkstamo sukimo režimą. | Prožektoriaus spalvų rato spalvų kiekis (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektorius turi CMY spalvų maišymo sistemą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi CTO spalvos korekcijos filtrą (kintamą CTO arba CTO filtrą spalvų sekcijoje). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi ne mažiau kaip du paveikslėlių (gobo) ratus, kurių kiekvienas talpina ne mažiau kaip 7 paveikslėlius + atvira pozicija (baltai spalvai sukurti). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Bent vienas paveikslėlių (gobo) ratas – su sukiojamais (rotating) ir indeksuojamais gobo; kitas ratas gali būti statinis paveikslėlių (gobo) ratas su nenutrūkstamo sukimo funkcija. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi efektų (animacijos) ratą, kuris gali būti naudojamas atskirai arba kartu su paveikslėlių (gobo) ratais.Vieno paveikslėlių rato paveikslėliai turi galimybė suktis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi ne mažiau kaip vieną sukamą (motorizuotą) prizmę, kuri turi ne mažiau kaip 5 plokštumas, su nenutrūkstamo sukimo ir greičio reguliavimo galimybe. | Plokštumų skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektorius turi šviesos spindulio įrėminimo sistemą, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 individualiai valdomi peiliai; visos įrėminimo sistemos pasukimo kampas – ne mažesnis kaip ±45°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | „Zoom“ funkcija, fokusavimo funkcija, rainelė („iris“) ir „frost“ filtras – motorizuoti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstės ir temdymo funkcijos – elektroninės; temdymas – sklandus visame 0–100 % diapazone su didelės raiškos valdymu (ne mažiau kaip 16 bitų arba lygiavertė sistema). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Aušinimo sistema – su žemo triukšmo veikimo režimu (quiet, stage, theatre, studio mode ar pan.) arba pasyvia konvekcine aušinimo sistema be ventiliatorių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 1000 W (230 V, 50 Hz). | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | PAN judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 520°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | TILT judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 240°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius komplektuojamas su kabinimo įtaisu, tinkamu siūlomo prožektoriaus svoriui, ir saugos troseliu. |  |  |
| - Judantis hibridinis „Beam-Wash“ tipo prožektorius (10 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažiau kaip 3 800 lm. | Sukuriamas šviesos srautas (įrašyti): ……………….. lm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. | Spalvų maišymo technologija yra (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. | LED modulių darbo laikas yra (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 14 lm/W. | LED galingumas yra (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis 12:1. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 12 000 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, visomis spalvomis – ne mažesnė kaip 380 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) valdymo funkciją, užtikrinančią mirgėjimo nebuvimą („flicker-free“) arba PWM dažnio parinkimo galimybę. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 450 W (230 V, 50 Hz). | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | PAN judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 520°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | TILT judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 220°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. |  |  |
| - Judantis užliejančios šviesos prožektorius I tipo (6 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 4 800 liumenų. | Sukuriamas šviesos srautas yra (įrašyti): ……………….. lm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos šaltinis – LED šviesos diodai su kintamos baltos spalvos funkcija (tunable / variable white), sudaryti iš skirtingos spalvinės temperatūros baltų ir (ar) kelių spalvų LED, leidžiantys gauti nenutrūkstamą baltos spalvos temperatūros reguliavimą nurodytame diapazone. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvinės temperatūros reguliavimas – atskiru CCT valdymo kanalu. Baltos spalvos spalvinės temperatūros reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 2 700 K iki 6 000 K. | Kintamos baltos spalvos temperatūros diapazonas nuo (įrašyti): ……………….. K iki (įrašyti): ……………….. K | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED šviesos šaltinių darbo laikas – ne mažesnis kaip 30 000 valandų. | LED modulio darbo laikas yra (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas (šviesos srautas (Output)/LED galingumas) – ne mažiau kaip 12 lm/W. | LED galingumas yra (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos šaltinių valdymas zonomis – ne mažiau kaip 3 atskiros valdomos zonos, tinkamos zonavimo ir „pixel mapping“ tipo efektams. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybių santykis – ne mažesnis kaip 6:1 (plačiausio ir siauriausio „zoom“ kampų santykis). Zoom“ funkcija – motorizuota. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo, šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu maksimalios šviesos išeigos baltoje šviesoje režimu – ne mažesnė kaip 5 800 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo, šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu maksimalios šviesos išeigos baltoje šviesoje režimu – ne mažesnė kaip 600 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriaus valdymas – DMX protokolas su DMX plėtinio RDM palaikymu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 850 W (230 V, 50 Hz). | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED valdymas – be matomo mirgėjimo („flicker free“) ir (arba) su LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) dažnio parinkimo galimybe. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | PAN judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 540°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | TILT judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 230°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. |  |  |
| - Judantis užliejančios šviesos prožektorius II tipo (5 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 10 000 liumenų. | Šviesos srautas yra (įrašyti): ……………….. liumenų | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus linzės konstrukcija – „Fresnel“. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. | LED darbo laikas yra (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas, šviečiant visa galia baltos šviesos režimu (šviesos srautas (Output)/LED modulio vardinė galia) – ne mažesnis kaip 30 lm/W. | LED galingumas yra (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybės santykis ne mažiau kaip 8:1 (plačiausio zoom kampo ir siauriausio zoom kampo santykis). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu, balta šviesa – ne mažesnė kaip 12 000 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu, balta šviesa – ne mažesnė kaip 600 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Baltos spalvos temperatūros korekcija – kintamas CTO filtras arba virtuali spalvinės temperatūros korekcijos funkcija, leidžianti nustatyti spalvinę temperatūrą ne siauresniame kaip nuo 3000 K iki 6 500 K diapazone. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | LED valdymas – LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) valdymas su „flicker free“ režimu ir (ar) PWM dažnio parinkimo galimybe. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvų ratas – fizinis arba virtualus spalvų ratas su ne mažiau kaip 6 spalvomis ir atvira (baltai spalvai sukurti). | Spalvų rato spalvų skaičius yra (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Spalvų maišymo sistema – CMY spalvų maišymas arba CMY emuliacija iš daugiaspalvio LED šaltinio. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažesnis kaip 90. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Šviesos spindulio įrėminimo sistema – ne mažiau kaip 4 atskirai valdomi peiliai arba motorizuota keturių sklendžių (barndoor) sistema, su modulio pasukimu ne mažesniu kaip ±45°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Aušinimo sistemos veikimo režimai – įskaitant ne mažiau kaip vieną sumažinto triukšmo režimą (pvz., quiet, theatre, studio arba lygiavertis). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio (230 V, 50 Hz) – ne daugiau kaip 700 W. ). | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | PAN judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 520°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | TILT judėjimo kampas – ne mažesnis kaip 220°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. |  |  |
| - Teatrinis profilinis prožektorius (6 vnt.) su keičiamomis linzėmis |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. | LED darbo laikas yra (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos šaltinis – ne mažiau kaip 5 spektriškai skirtingų spalvų šviesos diodų mišinys (pvz., RGBAL, RGBALC ar lygiavertis), leidžiantis formuoti baltą šviesą ne siauresniame kaip nuo 3 200 K iki 6 000 K spalvinės temperatūros diapazone; sudėtyje – bent viena žalios ir bent viena gelsvai žalios (pvz., lime, mint arba lygiavertės) spektrinės srities sudedamoji. | LED šviesos šaltinio spalvų skaičius (įrašyti): ……………….. LED šviesos šaltinio kintama šviesos temperatūra nuo (įrašyti): ……………….. K iki (įrašyti): ……………….. K | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 15°-30° linze – ne mažiau kaip 4 000 lm. | Sukuriamas šviesos srautas (įrašyti): ……………….. lm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) su 25°-50° linze – ne mažiau kaip 5 200 lm. | Sukuriamas šviesos srautas (įrašyti): ……………….. lm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant 15°–30° linzę ir šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu iš 5 metrų atstumo – ne mažesnė kaip 3 500 liuksų. [Inference – riba parinkta pagal mažiausią iš trijų gamintojų fotometrinių duomenų reikšmę, kad visi trys ją viršytų.] | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant 15°–30° linzę ir šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu iš 5 metrų atstumo – ne mažesnė kaip 1 600 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant 25°–50° linzę ir šviečiant siauriausiu „zoom“ kampu iš 5 metrų atstumo – ne mažesnė kaip 1 700 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta, naudojant 25°–50° linzę ir šviečiant plačiausiu „zoom“ kampu iš 5 metrų atstumo – ne mažesnė kaip 800 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi turėti DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Spalvų atkūrimo rodiklis CRI, nustatytas bent vienai iš gamintojo pateikiamų teatro darbo spalvinių temperatūrų, – ne mažesnis kaip 86. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę („flicker free“). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstė, temdymas – elektroniniai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius turi tylaus aušinimo sistemos veikimo pasirinkimo galimybę (angl. quiet mode, stage arba theatre mode, studio mode, silent mode, ultra silent mode ir pan.). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Naudojama galia iš maitinimo šaltinio (230 V, 50 Hz) – ne daugiau kaip 350 W |  |  |
|  | Komplektuojama su kabinimo įtaisu ir saugos troselių komplektų tinkamų siūlomų prožektorių svoriui. |  |  |
| - Linzės teatriniam profiliniam prožektoriui (suderinama su 6 punkte nurodytais prožektoriais) |  |  |  |
|  | Standartinės keičiamo nuo 15°iki 30° „zoom“ kampo linzės suderinamos su 6 punkte nurodytais profiliniais prožektoriais (3 vnt.) | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Standartinės keičiamo nuo 25° iki 50° „zoom“ kampo linzės suderinamos su 6 punkte nurodytais profiliniais prožektoriais (3 vnt.) | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
| - LED PAR prožektorius (8 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (Output) – ne mažesnis kaip 3 000 lm.kaip 4 000 lm. | Sukuriamas šviesos srautas (įrašyti): ……………….. lm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos diodai ne mažiau kaip 4 spalvų. | LED šviesos diodų skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Spalvų maišymo technologija: RGBA arba RGBL, arba RGBW. | Spalvų maišymo technologija (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED modulio darbo laikas yra ne mažesnis kaip 30 000 valandų. | LED modulio darbo laikas (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviesos spindulio sklidimo „zoom“ kampo reguliavimo galimybių santykis – ne mažesnis kaip 4:1 (siauriausio ir plačiausio „zoom“ kampo santykis). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi LED impulsų pločio moduliacijos (PWM) pasirinkimo galimybę ir „flicker free“ veikimo režimą arba PWM dažnio parinkimo galimybę. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstė, temdymas – elektroniniai | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Didžiausia naudojama galia iš maitinimo šaltinio – ne daugiau kaip 320 W (230 V, 50 Hz).W (230 V, 50 Hz). | Didžiausia naudojama galia (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | „Zoom“ – motorizuotas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius veikdamas neskleidžia triukšmo, aušinimas – konvekcinis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. |  |  |
|  | Komplektuojamas su 2 vnt. saugojimo-transportavimo dėžių su ratukais. Viena dėžė talpina ne mažiau kaip 4 vnt. prožektorių. |  |  |
| - Belaidis LED PAR prožektorius (12 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | LED šviesos šaltinis ne mažiau kaip 4 spalvų. | LED šviesos šaltinio spalvų skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 30 000 val. | LED darbo laikas (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Prožektoriaus švietimo spindulio („beam“) kampas fiksuotas – 25° (±5°) be difuzoriaus, 40° (±5°) su difuzoriumi. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 2 metrų atstumo šviečiant siauriausiu kampu – ne mažesnė kaip 1200 liuksų arba sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu kampu – ne mažesnė kaip 200 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo nurodoma prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 2 metrų atstumo šviečiant plačiausiu kampu – ne mažesnė kaip 500 liuksų arba sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu kampu – ne mažesnė kaip 90 liuksų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Galimybė prožektorių valdyti belaidžiu DMX protokolu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi autonominį darbo režimą su įmontuotu akumuliatoriumi, kuris užtikrina nepertraukiamą veikimą ne mažiau kaip 8 valandas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Blykstė – elektroninė. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi galimybę reguliuoti šviesos intensyvumą („dimming“) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriai yra su keičiamomis baterijomis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektoriai turi būti tinkami naudoti tiek viduje, tiek laikinai lauke. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Prožektorius komplektuojamas su baterija |  |  |
|  | Kiekvienas prožektorius komplektuojamas su šviesios spindulio difuzoriumi. |  |  |
| - Transportavimo ir įkrovimo dėžė (2 vnt.) suderinama su 9 punkte nurodytais belaidžiais LED PAR prožektoriais |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Transportavimo ir įkrovimo dėžėje telpa ne mažiau kaip 6 vnt. 9 punkte nurodytų belaidžiai LED PAR prožektoriai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Transportavimo ir įkrovimo dėžėje vienu metu galima įkrauti ne mažiau kaip 6 vnt. 9 punkte nurodytų belaidžius LED PAR prožektorius. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Belaidis DMX perdavimo komplektas Komplektą sudaro ne mažiau kaip: 1) 2 vnt. bevielių DMX signalo siųstuvų, 2) 8 vnt. DMX signalo imtuvų. |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Veikimo nuotolis tarp siųstuvo ir imtuvo ne mažiau kaip 100 m. | Veikimo nuotolis tarp siųstuvo ir imtuvo (įrašyti): ……………….. m | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Siųstuvo DMX signalo įvestis XLR jungtimi. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | DMX imtuvas su XLR jungtimi tiesiogiai prijungimas prie apšvietimo prietaiso. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Siųstuvas ir imtuvas turi LED indikatorius ryšio būsenai. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Scenos darbinis apšvietimo šviestuvas (10 vnt) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Uždaro tipo LED šviestuvas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Gamintojo deklaruojamas LED modulių darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val. | LED modulių darbo laikas (įrašyti): ……………….. val. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Neutralios baltos spalvos temperatūra nuo 3800 K iki 4200 K. | Neutralios baltos spalvos temperatūra nuo (įrašyti): ……………….. K iki (įrašyti): ……………….. K | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Švietimo kampas ne siauresnis kaip 90°. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 50 W. | Šviesos šaltinio galingumas (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Šviestuvo šviesos šaltinio efektyvumas – ne mažesnis kaip 70 lm/W. | Šviestuvo šviesos šaltinio efektyvumas (įrašyti): ……………….. lm/W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Scenos darbinio apšvietimo valdymas iš salės ir operatorinės. |  |  |
| - Elektros ir valdymo signalo skirstymo dėžutė (8 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Dėžutė sukonstruota taip, kad ją būtų galima pritvirtinti prie vamzdžių, kurių diametras yra nuo 48 mm iki 51 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Dėžutėje įmontuoti ne mažiau kaip 3 rozečių lizdai su įžeminimo kontaktu ir apsauginiu dangteliu bei ne mažiau kaip 1 DMX jungtis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojama su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu. |  |  |
| - Apšvietimo stovas (2 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Reguliuojamo aukščio trikojis stovas apšvietimo prietaisų tvirtinimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Trikojis, kojos atlenkiamos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Aukštis reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1800 mm iki 2800 mm. | Aukštis reguliuojamas nuo (įrašyti): ……………….. iki (įrašyti): ……………….. mm | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Skersinis apšvietimų prietaisų tvirtinimui ant kurio galim pritvirtinti ne mažiau kaip 4 vnt. apšvietimo prietaisų. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Stovo saugi apkrova (laikomas bendras svoris) – ne mažiau kaip 30 kg. | Stovo saugi apkrova (įrašyti): ……………….. kg | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Spalva juoda. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Šviesų valdymo adapteris (2 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1 DMX visatą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Jungtys kompiuterinė USB ir DMX in/out; | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Yra galimybė atsisiųsti nemokamai to paties gamintojo arba adapterio gamintojo rekomenduojamą kompiuterinę šviesų valdymo programą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Pagrindinis šviesų valdymo pultas (1 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi užtikrinti ne mažiau kaip 12 288 DMX kanalų valdymo galimybę. | Valdomas DMX kanalų skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažiau kaip keturias fizines DMX signalo išvestis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažesnį kaip 9“ lietimui jautrų integruotą ekraną. | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 suprogramuotų sekų (cues). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi galimybę išsaugoti ne mažiau kaip 3000 grupių (groups). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. | Sukamų enkoderių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi ne mažiau kaip 10 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui. | Valdymo šliaužiklių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažiau kaip 4 USB jungtis duomenų perdavimui ir (ar) išplėtimo įrenginių prijungimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi MIDI I/O | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Laiko žymos (timecode) technologija. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi galimybę prijungti išorinį lietimui jautrų ekraną. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi integruotą arba išorinį UPS įrenginį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Pultas komplektuojamas su gamintojo rekomenduojamu išoriniu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 24“. | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. Lietimui jautraus ekrano įstrižainė (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Pultas komplektuojamas su pervežimui ir saugojimui pritaikyta dėžė. |  |  |
| - Mobilus apšvietimo valdymo pultas (1 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Yra galimybė apšvietimo pultą naudoti su kompiuteriu, apšvietimo programų kūrimui ir valdymui kompiuteriu gamintojo rekomenduojama programine įranga. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Pultas palaiko Art-Net ir sACN duomenų perdavimo protokolus (DMX over Ethernet). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažiau kaip dvi fizines DMX signalo išvestis XLR. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 10 šliaužikų apšvietimo prietaisų valdymui. | Valdymo šliaužiklių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi garso signalo In jungtį. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi ne mažiau kaip 8 sukamus enkoderius patogiam ir tiksliam priskirtų parametrų valdymui. | Sukamų enkoderių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Yra galimybė pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Komplektuojamas su maitinimo laidu, apsauginiu uždangalu ir apšvietimo lempute. |  |  |
|  | Komplektuojamas su individualiai pritaikyta saugojimo transportavimo dėžė su rankena. |  |  |
| - Apšvietimo prietaisų valdymo signalų keitiklis (1 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | ArtNet tinklinio (ethernet) valdymo protokolo į DMX valdymo protokolą keitiklis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | DMX valdymo protokolo į ArtNet tinklinį (ethernet) protokolą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 8 visatas. | Palaikomų visatų skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Turi turėti HTP/LTP funkcionalumą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Turi palaikyti RDM funkcionalumą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Korpuso konstrukcija pritaikyta prietaisą montuoti į 19“ „rack“ tipo spintą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| - Rūko mašina (1 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Mašinos galingumas ne mažiau kaip 1200 W. | Mašinos galingumas (įrašyti): ……………….. W | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Mašinos pasirengimo darbui laikas ne daugiau kaip 5 min. | Mašinos pasirengimo darbui laikas (įrašyti): ……………….. min. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Rūko skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu ne daugiau kaip 10 ml/min. | Rūko skysčio išeiga veikiant maksimaliu pajėgumu (įrašyti): ……………….. ml/min. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Rūko išeiga reguliuojama nuo 1 % iki 99 % (1 % žingsniu). Maksimali išeiga yra 100 %. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
|  | Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 3 l. | Skysčio bakelio talpa (įrašyti): ……………….. l | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Komplektuojama su ne mažiau kaip 25 l rūko skysčio, kurį gamintojas rekomenduoja siūlomai rūko mašinai. |  |  |
|  | Komplektuojama su transportavimo-sandėliavimo dėže. |  |  |
| - Įrangos pajungimo dėžutė I tipo (5 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis. |  |  |
|  | Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 6 jungčių modulius. | Galimas prijungti jungčių modulių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Grindinės dėžutės įrangos pajungimui modulių tipai ir paskirtis derinama su Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu. |  |  |
| - Įrangos pajungimo dėžutė II tipo (1 vnt.) |  | Gamintojas (įrašyti): ……………….. Modelis / pavadinimas / kodas (įrašyti, nurodant atitinkamai tą parametrą, kuris nurodomas gamintojo techniniame aprašyme): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Nerūdijančio plieno modulinė dėžutė montuojama į grindis arba į sieną – tikslinti su Perkančiąja organizacija. |  |  |
|  | Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 6 jungčių modulius. | Galimas prijungti jungčių modulių skaičius (įrašyti): ……………….. | Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašymus, brošiūras ar kitus gamintojo (gamintojo įgalioto atstovo) dokumentus, leidžiančius įsitikinti siūlomų parametrų atitikimu. ........................................... (Būtina nurodyti pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame yra nurodytos siūlomos charakteristikos). |
|  | Grindinės dėžutės įrangos pajungimui modulių tipai ir paskirtis derinama su Perkančiąja organizacija įrangos montavimo metu. |  |  |

Tik dalis siūlomų prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos lentelės (kurių 3 stulpelis nėra užbrūkšniuotas), bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik  jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti prekėms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu ir tiekėjas _____________ patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau

(tiekėjo pavadinimas)

perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti  pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

_____________________