TARNYBINIŲ STOČIŲ PLĖTRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (toliau – VSSA arba Perkančioji organizacija), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ (aktuali redakcija), įgyvendino 2014 –2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ lėšomis finansuojamą investicijų projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas arba Investicijų projektas), su kuriuo galima susipažinti adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/file/e11229f7-33f0-456e-8e0f-c1dfaf1912ee. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti valstybės debesijos paslaugų teikimo veiklai reikalingą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, reikalingus valstybės debesijos paslaugoms teikti.

  - Projekto įgyvendinimo metu buvo:

    - parengta detali loginė debesijos paslaugų teikimo informacinių technologijų (toliau –IT) infrastruktūros architektūra (su dokumentu galima susipažinti adresu: https://ivpk.lrv.lt/uploads/ivpk/documents/files/veikla/VII%20konsolidavimas/Login%C4%97_Debesijos_paslaug%C5%B3_teikimo_IT_infrastrukt%C5%ABros_architekt%C5%ABra.pdf);

    - įsigyta ir parengta Projekte numatyta techninė ir sisteminė programinė įranga bei saugos sprendimo techninės priemonės debesijos paslaugų teikimui;

    - atliktas Detalioje architektūroje suprojektuoto sprendimo (toliau – Sprendimas) įdiegimas ir integravimas;

    - talpinama/patalpinta dalis Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros VSSA debesijos paslaugų teikimo IT infrastruktūroje, įgalinus jų veikimą ir tvarkymą naudojant debesijos paslaugas.

  - Šiuo metu Perkančioji organizacija vykdo Projekto metu sukurtos, centralizuotai valdomos (konsoliduotos) IRT infrastruktūros plėtrą, įgyvendindama projektą Nr. 02-097-P-0001 „Valstybės informacinių technologijų valdymo pertvarka“, finansuojamą 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP, angl. – RRF) lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurio apimtyje numatomas ir Tarnybinių stočių plėtros pirkimas.

- PIRKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

  - Šio viešojo pirkimo tikslas – įsigyti ir įdiegti papildomas tarnybines stotis (toliau - Įranga). Pirkimas skaidomas į 3 (tris) pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – A tipo tarnybinės stotys – 70 vnt.;

    - Antra pirkimo dalis – B tipo tarnybinės stotys –  10 vnt.;

    - Trečia pirkimo dalis – C tipo tarnybinės stotys –  30 vnt.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI

  - Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai (visoms pirkimo dalims):

    - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos Įrangos reikalaujamoms funkcijoms vykdyti ir palaikyti.

    - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

    - Siūlomai įrangai taikomi Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimai, ji turi juos atitikti. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūloma Įranga atitinka Komisijos reglamento (ES) 2019/424, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, reikalavimus.

    - Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

    - Įrangos tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tai, kad įsigyta Įranga bus naudojama Valstybės debesijos paslaugų teikimui, todėl į pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos būtinos licencijos, kurios leistų Perkančiajai organizacijai be apribojimų naudoti Įrangą teikiant Valstybės debesijos paslaugas kitoms valstybės įstaigoms, įmonėms bei organizacijoms.

Įrangos tiekėjas įsipareigoja visą Įrangą pristatyti, sumontuoti ir įdiegti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (toliau – Maksimalus terminas). Prekės gali būti pristatomos, sumontuojamos ir įdiegiamos dalimis. Daliniai pristatymai nepakeičia ir nepratęsia nurodyto Maksimalaus termino ir neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos iki Maksimalaus termino pristatyti, sumontuoti ir įdiegti visas Prekes.

    - Įrangos tiekėjui pristačius Techninėje specifikacijoje numatytą Įrangą bei pilnai ją įdiegus bus pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

    - Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka techninio palaikymo paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai.

    - Perkančiajai organizacijai turi būti užtikrinta teisė į programinės įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (techninio palaikymo laikotarpiu).

    - Visa siūloma Įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinėje pakuotėje. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarked“). Tiekėjas privalo patvirtinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įsigyti įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

    - Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos Įrangos konfigūracijai, t. y. kiekvieno konkretaus punkto iš nurodytų specifikacijoje žemiau atitikimas negali būti užtikrintas vertinant skirtingas įrangos konfigūracijas (dėl ko galimai būtų netenkinami kitų punktų reikalavimai).

  - Reikalavimai visoms pirkimo dalims:

    - Visi funkciniai reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją, nurodant dokumentą ir puslapio numerį bei kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as), kad galėtume matyti visą informaciją taip, lyg būtume atvėrę gamintojo puslapyje prašomą informaciją.

    - Visi našumo reikalavimai turi būti pagrįsti gamintojo technine informacija (angl. data sheets) arba kitais gamintojo našumą deklaruojančiais dokumentais.

    - Įrangos tiekėjas turi įvertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas ir darbus, reikalingus įrangos tinkamam sumontavimui ir prijungimui prie elektros bei LAN ir SAN tinklų.

  - Reikalavimai dėl pavyzdžių (visoms pirkimo dalims):

    - Pasiūlymų vertinimo metu Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti Įrangos tiekėjo pristatyti siūlomos Įrangos pavyzdžius (Įranga turi būti Įrangos tiekėjo pristatyta patikrinimui ne vėliau kaip per 45 dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo) tam, kad būtų praktiškai išmatuotas gamintojo ir/arba Įrangos tiekėjo siūlomos Įrangos charakteristikų atitikimas Techninės specifikacijos bei Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo keliamiems reikalavimams. Tam tikslui pasiekti, Perkančioji organizacija pasilieka teisę perduoti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui (arba kitoms įgaliotoms įstaigoms) gautą Įrangą patikrinimui bei išvadų pateikimui. Nustačius, kad Įrangos tiekėjo siūloma Įranga realiai neatitinka Įrangos tiekėjo pateiktame pasiūlyme deklaruojamų Įrangos charakteristikų ir/arba Techninės specifikacijos ir/arba Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo reikalavimų – Įrangos tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIŪLOMAI ĮRANGAI IR PASLAUGOMS

  - Specialieji reikalavimai pirmai pirkimo daliai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. A tipo tarnybinės stotys –   70 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus ir kitą standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiamą informaciją. |  |
|  | Tarnybinės stoties našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 380 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir ne mažesnis kaip 540 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as). Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje naudojant 2 vienetus siūlomų procesorių. |  |
|  | Procesorių tipas | 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC, memory mirroring arba lygiavertės technologijos. Jei dėl reikalaujamo atminties išpildymo krenta atminties greitis, jis turi būti ne mažesnis kaip 5200MT/s. |  |
|  | Operatyvios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 32 |  |
|  | Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa | Ne mažiau kaip 64 GB |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 2048 GB. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 480 GB SSD, karšto keitimo. Tarnybinė stotis turi talpinti ne mažiau kaip iki 30 diskinių kaupiklių, visi reikalingi adapteriai turi būti pateikti. |  |
|  | Kietųjų diskų RAID valdiklis | Ne blogiau kaip 24 Gb/s SATA arba SAS, palaikantis aparatūrinį RAID 1, 5, 6, 10 lygį. Turi palaikyti „karšto“ keitimo (angl. hot-swap) diskus. Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 4 GB spartinančios atminties ir flash atmintinę, kuri užtikrintų duomenų išsaugojimą dingus maitinimui (įtampai) neribotą laiką. Valdiklis vienu metu turi dirbti su ne mažiau kaip 28 vnt. diskų, reikalavimui įgyvendinti galima siūlyti du valdiklius. Valdiklis turi palaikyti NVMe tipo diskus. |  |
|  | LAN adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; - iSER, NFS over RDMA, SMB Direct. Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba arba vienoje plokštėje, jei naudojama dual ASIC architektūra. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | PCI jungčių skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0. |  |
|  | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Centralizuoto vartotojų autentifikavimo palaikymas su ne prasčiau nei MS Windows 2022/2025 aktyvia direktorija. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodus. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Korpusas | 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Bus tinkama ir lygiavertį funkcionalumą užtikrinanti technologija reikalaujamai identifikavimo šviesinio indikatoriaus technologijai. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Stotį sudarantys komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis kaip šiomis (arba lygiavertėmis) platformų versijomis: Windows Server 2022 arba naujesnė; VMware ESXi 8.x arba naujesnė palaikoma versija; Red Hat Enterprise Linux 9.x arba naujesnė palaikoma versija. |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrintas gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Reakcijos laikas ne daugiau 1 val. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, nuo gedimo nustatymo. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

  - Specialieji reikalavimai antrai pirkimo daliai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. B tipo tarnybinės stotys –  10  vnt.

| Eil.Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus ir kitą standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiamą informaciją. |  |
|  | Tarnybinės stoties našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 197 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir ne mažesnis kaip 300 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as). Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje naudojant 1 vienetą siūlomų procesorių. |  |
|  | Procesorių tipas | 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | 1 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC, memory mirroring arba lygiavertės technologijos. Jei dėl reikalaujamo atminties išpildymo krenta atminties greitis, jis turi būti ne mažesnis kaip 5200MT/s. |  |
|  | Operatyvios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 16 |  |
|  | Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa | Ne mažiau kaip 64 GB |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 1536 GB. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 480 GB SSD, karšto keitimo. Tarnybinė stotis turi talpinti ne mažiau kaip iki 26 diskinių kaupiklių, visi reikalingi adapteriai turi būti pateikti. |  |
|  | Kietųjų diskų RAID valdiklis | Ne blogiau kaip 24 Gb/s SATA arba SAS, palaikantis aparatūrinį RAID 1, 5, 6, 10 lygį. Turi palaikyti „karšto“ keitimo (angl. hot-swap) diskus. Valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 4 GB spartinančios atminties ir flash atmintinę, kuri užtikrintų duomenų išsaugojimą dingus maitinimui (įtampai) neribotą laiką. Valdiklis vienu metu turi dirbti su ne mažiau kaip 26 vnt. diskų, reikalavimui įgyvendinti galima siūlyti du valdiklius. Valdiklis turi palaikyti NVMe tipo diskus. |  |
|  | LAN adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; - iSER, NFS over RDMA, SMB Direct. Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba arba vienoje plokštėje, jei naudojama dual ASIC architektūra. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | PCI jungčių skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0. |  |
|  | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Centralizuoto vartotojų autentifikavimo palaikymas su ne prasčiau nei MS Windows 2022/2025 aktyvia direktorija. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodus. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Korpusas | 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Bus tinkama ir lygiavertį funkcionalumą užtikrinanti technologija reikalaujamai identifikavimo šviesinio indikatoriaus technologijai. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Stotį sudarantys komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis kaip šiomis (arba lygiavertėmis) platformų versijomis: Windows Server 2022 arba naujesnė; VMware ESXi 8.x arba naujesnė palaikoma versija; Red Hat Enterprise Linux 9.x arba naujesnė palaikoma versija; Oracle Linux 9 arba naujesnė palaikoma versija. |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrintas gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Reakcijos laikas ne daugiau 1 val. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, nuo gedimo nustatymo. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

  - Specialieji reikalavimai trečiai pirkimo daliai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. C tipo tarnybinės stotys –  30 vnt.

| Eil.Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Techninės įrangos gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra) | Būtina išvardinti siūlomų tarnybinių stočių komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus ir kitą standartiškai gamintojų konfigūratoriuose pateikiamą informaciją. |  |
|  | Tarnybinės stoties našumas | Našumas turi būti ne mažesnis kaip 380 vienetai pagal SPECrate2017_int_base testą ir ne mažesnis kaip 540 vienetų pagal SPECrate2017_fp_base testą. Rezultatai turi būti skelbiami https://www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme kartu pateikiant ekranvaizdžio kopiją (-as). Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti bet kurioje aparatinėje tarnybinės stoties platformoje naudojant 2 vienetus siūlomų procesorių. |  |
|  | Procesorių tipas | 16 branduolių, x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bit operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniame lygmenyje, „Hyper-Threading“ arba lygiavertę technologiją. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, procesoriaus tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. |  |
|  | Procesorių skaičius | 2 vnt. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip DDR5-6400. Turi būti palaikomos advanced ECC, memory mirroring arba lygiavertės technologijos. Jei dėl reikalaujamo atminties išpildymo krenta atminties greitis, jis turi būti ne mažesnis kaip 5200MT/s. |  |
|  | Operatyvios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 32 |  |
|  | Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa | Ne mažiau kaip 64 GB |  |
|  | Įdiegta operatyvinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 GB. |  |
|  | Diskiniai kaupikliai | Pradinėje konfigūracijoje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 480 GB SSD, karšto keitimo. Tarnybinė stotis turi talpinti ne mažiau kaip iki 30 diskinių kaupiklių, visi reikalingi adapteriai turi būti pateikti. |  |
|  | Kietųjų diskų RAID valdiklis | Ne blogiau kaip 24 Gb/s SATA arba SAS, palaikantis aparatūrinį RAID 1, 5, 6, 10 lygį. Turi palaikyti „karšto“ keitimo (angl. hot-swap) diskus. Valdiklis turi turėti me mažiau kaip 4 GB spartinančios atminties ir flash atmintinę, kuri užtikrintų duomenų išsaugojimą dingus maitinimui (įtampai) neribotą laiką. Valdiklis vienu metu turi dirbti su ne mažiau kaip 28 vnt. diskų, reikalavimui įgyvendinti galima siūlyti du valdiklius. Valdiklis turi palaikyti NVMe tipo diskus. |  |
|  | LAN adapteris | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25 GbE sąsajų palaikančių žemiau įvardintus arba lygiaverčius protokolus: - RDMA over Converged Ethernet (RoCE); - TCP/UDP, VxLAN, NVGRE, GENEVE; - iSER, NFS over RDMA, SMB Direct. Plokštės turi būti subalansuotos procesorių atžvilgiu. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP28 moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | FC SAN adapteris išorinei duomenų saugyklai prijungti | Ne mažiau kaip 2 vnt. 32 Gbps FC SAN sąsajų, realizuotų atskirų PCIe plokščių pagalba arba vienoje plokštėje, jei naudojama dual ASIC architektūra. Komplektacijoje turi būti pateikiami SFP+ moduliai, pritaikomi numatomiems optiniams "Multi Mode" kabeliams su LC tipo jungtimis ir reikiamo ilgio bei tipo kabeliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui prie tinklo įrangos. |  |
|  | PCI jungčių skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. neužimtų PCI-Express x16 lizdų. |  |
|  | Prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45, skirtas valdymui. Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0. |  |
|  | Tarnybinės stoties valdymo ir administravimo sistema | Integruota (neužimanti PCI lizdo), nepriklausoma nuo operacinės sistemos valdymo procesoriaus. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas ir išjungimas, virtualus CD-ROM (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD-ROM, CD-image ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties įrenginius). Ne mažiau negu 4 vartotojų su nuosavais slaptažodžiais palaikymas. Centralizuoto vartotojų autentifikavimo palaikymas su ne prasčiau nei MS Windows 2022/2025 aktyvia direktorija. Ne blogesnis nei 128-bit SSL saugumas, ne mažiau kaip viena RJ-45 jungtis įrenginio gale, skirta valdymui. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neįdiegiant papildomos programinės įrangos. „Virtual KVM“, „boot“ sesijos įrašymo ir rodymo funkcionalumo palaikymas arba lygiavertis funkcionalumas. Privaloma nurodyti papildomų licencijų produktų kodus. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Aušinimo ventiliatoriai | Pertekliniai (dubliuoti), karšto keitimo tipo. |  |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo tipo, pakankamos galios maitinimo šaltiniai, pajėgiantys pilnai užtikrinti tarnybinės stoties veikimą sugedus vienam maitinimo šaltiniui ir esant pilnai tarnybinės stoties komplektacijai, kai naudojami daugiausiai galios naudojantys tarnybinės stoties komponentai. Pritaikyti prijungti prie 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. |  |
|  | Korpusas | 2U aukščio, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą su slankiais laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai). Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius. Bus tinkama ir lygiavertį funkcionalumą užtikrinanti technologija reikalaujamai identifikavimo šviesinio indikatoriaus technologijai. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Stotį sudarantys komponentai (procesoriai, atmintis, valdikliai, diskai ir kt.) turi būti suderinti tarpusavyje, pagaminti vieno gamintojo arba kelių gamintojų, tačiau turi būti pateiktas tarnybinės stoties gamintojo patvirtinimas dėl komponentų tarpusavio suderinamumo. |  |
|  | Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizavimo platformomis | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis kaip šiomis (arba lygiavertėmis) platformų versijomis: Windows Server 2022 arba naujesnė; VMware ESXi 8.x arba naujesnė palaikoma versija; Red Hat Enterprise Linux 9.x arba naujesnė palaikoma versija; . |  |
|  | Garantinės priežiūros laikotarpis | Tarnybinėms stotims ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 metų () gamintojo garantinė priežiūra įrangos eksploatavimo vietoje. Turi būti užtikrintas gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Reakcijos laikas ne daugiau 1 val. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, nuo gedimo nustatymo. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro (tiekėjui sukonfigūravus stebėjimą pagal Perkančiosios organizacijos leidimą). Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija („Pre-Failure Warranty“) procesoriui, operatyvinei atminčiai ir diskams. Garantinio aptarnavimo metu turi būti nemokamai atliekami remonto darbai ir nemokamai keičiami sugedę komponentai. Sugedus diskams, diskai negrąžinami. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina naudojant produkto kodą ir serijinį numerį patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. |  |

  - Nacionalinio saugumo reikalavimai Pirkimo I-III dalyse: Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

______________________________

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

ATSAKOMYBIŲ MATRICA

Įrangos tiekėjas bendradarbiaudamas su Perkančiosios organizacijos atstovais, privalės pilna apimtimi užtikrinti pasiūlytos Įrangos (sprendimo) įdiegimą, konfigūravimą bei pridavimą Perkančiajai organizacijai eksploatacijai. Žemiau pateikiama Įrangos (sprendimo) diegimo (toliau – Diegimas) atsakomybių matrica, apibrėžianti konkrečias atsakomybių ribas tarp Įrangos tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos.

# 1 lentelė. Atsakomybių matrica

| Eil. Nr. | Veiksmas | Įrangos tiekėjas | Perkančioji organizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diegimo planavimas ir reikalavimų ruošimas |  |  |  |
|  | Parengti ir suderinti Įrangos įdiegimo planą ir kitą dokumentaciją, apibrėžiančią ne mažiau kaip: - Tikslus, apimtį ir prielaidas; - detalų diegimo veiklų grafiką (etapai, veiklos, trukmės, tarpusavio priklausomybės, rezultatų pateikimo terminai); - Rizikas ir apribojimus. | R | A |
|  | Pateikti reikalavimus / standartus Įrangos montavimui, diegimui, pradiniam konfigūravimui, kabeliavimui, žymėjimui, testavimo vykdymui bei rezultatų pateikimo dokumentų šablonus. | R | A |
| - Įrangos pristatymas, montavimas ir konfigūravimas |  |  |  |
|  | Parengti duomenų centro patalpas ir spintas Įrangos montavimui įskaitant el. tiekimą, vėdinimą, fizinę apsaugą, el. rozečių (PDU) montavimą spintose. |  | R |
|  | Pristatyti Įrangą. | R | A |
|  | Pristatyti visus elementus, reikalingus Įrangos montavimui ir prijungimui duomenų centrų patalpose (reikiamų parametrų kabeliai, tvirtinimo elementai ir pan.).* | R | A |
|  | Atlikti pateikiamos programinės ir techninės Įrangos bei jos vidinės programinės Įrangos (mikrokodo angl. firmware) atnaujinimą ir pilną parengimą eksploatacijai, pateikti darbų sekas ir kitus reikalingus duomenis bei dokumentus Įrangai eksploatuoti elektroniniame pavidale.* | R | A |
|  | Parengti ir suderinti techninę dokumentaciją, kurioje būtų pateikta: Įrangos montavimo schemos, elektros, LAN bei SAN tinklų sujungimo schemos, kabelių žymėjimo aprašymai bei kiti duomenys, reikalingi tolimesniam Įrangos konfigūravimui ir eksploatavimui (IP adresai, valdymo programų vardai, prisijungimų vardai, slaptažodžiai ir pan.).* | R | A |
|  | Užregistruoti techninę ir programinę Įrangą Perkančiosios organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui ir registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. | R | A |
|  | Įvertinti ar Įranga pristatyta ir sumontuota pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. | R | A |
|  | Įvertinti ar Įranga įdiegta ir paruošta tolimesniam Sprendimo konfigūravimui pagal apibrėžtus reikalavimus ir standartus. | R | A |
|  | Perduoti – priimti pristatytą, sumontuotą ir įdiegtą Įrangą bei pateiktą dokumentaciją. | R | A |
| - Gamybinė eksploatacija ir garantinis aptarnavimas |  |  |  |
|  | Naudoti įdiegtą Įrangą gamybiniu režimu. |  | R |
|  | Teikti Įrangos garantinį aptarnavimą. | R | A |

* –  netaikoma programinės įrangos tiekėjams.

______________________________

R (Responsible) – vykdo darbus.

A (Accountable) – priima darbų rezultatus.