MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, GRAŽINOS G. 8, RADVILIŠKIS REKONSTRAVIMO DARBŲ, ĮRENGIANT LIFTĄ, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Statybos darbai atliekami pagal „In Ace“, UAB parengto „Mokslo paskirties pastatas Gražinos g. 8, Radviliškis, rekonstravimo projektas“ techninio projekto Nr. IN2312-01-TP (toliau – Techninis projektas) sprendinius. Techninis projektas yra neatsiejamas šios techninės specifikacijos dalis (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Rekonstravimo techninis projektas“).

Tiekėjas parengia techninį darbo projektą.

Statybos darbai turės būti atlikti per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

Tiekėjas atlikęs darbus per 3 mėnesius turės parengti atnaujintą pastato kadastro bylą kartu su atnaujintu žemės sklypu (jei reikia). Išlaidos, susijusias su šių paslaugų teikimu, įvertinamos Veiklų sąraše Darbų grupėse (etapuose).

Įgyvendinamas projektas yra sudėtingas, objekte bus vykdoma mokymo ir mokymosi veikla statybos laikotarpiu, dėl atliekamų statybos darbų įvairovės statybų aikštelėje vienu metu gali dirbti keli skirtingi statybos ar specialiųjų darbų vykdytojai, todėl Rangovas privalo užtikrinti nenutrūkstamą mokyklos veiklą, kuo mažiau sukelti nepatogumų dėl vykdomų darbų.

Įrengiamas liftas, kuris skirtas žmonėms su negalia. Liftas numatytas šiaurinėje pastato pusėje. Patekimas į liftą numatytas iš vidaus 1, 2 ir 3 aukšto. Lifto šachta prišliejama prie pastato, suderinamos fasadų spalvos.

Liftas turi būti sertifikuotas ir atitikti Europos Sąjungos  saugumo ir kokybės standartus, pagamintas pagal Mašinų direktyvą 2006/42/EB.

Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

Monolitinis lifto šachtos padas ant tampraus pagrindo įgilinamas iki esamo pastato pamatų lygio, monolitinės lifto šachtos sienos standžiai sujungtos su padu ir prie duobės aukštyje projektuojama monolitinė perdanga standžiai sujungta su sienomis.

Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi būti tinkami eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- žema įtampa 400/230 V

- 3 fazės, TN-C-S sistema

- dažnis 50 Hz.

Pabaigęs darbus Tiekėjas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

______________________