- FM SIŲSTUVŲ SU MONTAVIMU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Šiame dokumente pateikiami techniniai reikalavimai, taikomi įsigyjamai įrangai ir montavimo darbams.

Siūlomi siųstuvai turi atitikti toliau nurodytus standartus ir turėti reikalaujamas papildomomis funkcijas, kaip nurodyta šiame skyriuje.

Pasiūlymas privalo galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Tiekėjas užpildo stulpelius „Atitikimas reikalavimams (taip/ne)“ ir „Patvirtinantys dokumentai (konkurso dokumentų puslapio numeris ir paaiškinimo puslapio numeris (jei reikia))“ prie kiekvieno 1 lentelės techninio reikalavimo ir pateikia atitinkamus patvirtinančius dokumentus. Siūloma įranga turi atitikti visus techninius reikalavimus, nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje. Tiekėjo neatitikimas šiai sąlygai laikomas pagrindu atmesti jo pasiūlymą.

  - Pagrindiniai reikalavimai:

| - Nr. | Reikalavimas |  | Atitikimas reikala-vimams (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)) | Patvirtinamieji dokumentai (konkurso dokumentų puslapio numeris ir paaiškinimo puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technologija | Paremta puslaidininkių technologija |  |  |
|  | Aušinimas | Oro aušinama sistema |  |  |
|  | ETSI standartas | EN 302 018 V2.1.1 arba lygiavertis |  |  |
|  | Dažnių diapazonas | 87,5-108 MHz reguliuojamas 10 kHz žingsniu |  |  |
|  | Dažnio stabilumas | ≤ 1 ppm. |  |  |
|  | Nuokrypis | 75 kHz |  |  |
|  | RC grandinės laiko pastovioji arba – išankstinis aukštųjų dažnių sustiprinimas | 50 μs |  |  |
|  | Išėjimo galios reguliavimas | Nuo 0 iki –10 dB |  |  |
|  | Signalas/Triukšmas | Nevertintas ≤ -75dB Vertintas ≤ -77dB Sinchroninis ≤0,1% Asinchroninis ≤0,15% |  |  |
|  | ADCH stereo rėžime ne daugiau (nuo 30 Hz iki 15 kHz) | ≤0,3dB |  |  |
|  | Pereinamasis slopinimas tarp stereo kanalų (nuo 30 Hz iki 15 kHz) Kanalų persidengimas (30 Hz – 15 kHz dažnių juostoje | ≥ 56dB |  |  |
|  | Harmonikos | ≤ -62dB |  |  |
|  | THD | ≤0,1% |  |  |
|  | Pilotinis tonas | 19 kHz |  |  |
|  | Įvesties signalo sąsajos | Analoginis stereofoninis, subalansuotas XLR, 600 omų garsui |  |  |
|  | Įvesties signalo sąsajos | Mažiausiai 1 vnt. BNC MPX įėjimų MPX |  |  |
|  | Įvesties signalo sąsajos | Mažiausiai 1 vnt. subalansuota XLR-3 110 Ω sąsaja skaitmeniniam garsui (AES-EBU) |  |  |
|  | Įvesties lygis | 0 ± 6 dB |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | SNMP minimali versija V2 arba REST API |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Ethernet TCP/IP sąsaja, leidžianti pilną valdymą. Jokie papildomi išoriniai ir trečiųjų šalių įrenginiai valdymo grandinėje negali būti įtraukti (viskas viename korpuse). |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Sistema neturi naudoti „Flash“, „Silverlight“, „Java“ ar kitos EOL ar specifinės versijos programinės įrangos. (Valdymas per interneto naršyklę) |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | HTTPS (minimali TLS versija 1.3) |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Mažiausiai 2 nuotolinio valdymo teisių lygiai: a. Administratorius – neapribota, pilna kontrolė; b. Vartotojo prieiga – ribota kontrolė, stebėjimas. |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Valdymas per priekinį skydelį |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Sistema turi sukurti visų įvykių, susijusių su prisijungimu, konfigūracijos keitimu ir kitais veiksmais, žurnalo įrašus. |  |  |
|  | Stebėjimas ir nuotolinis valdymas | Sistemos turėtų būti valdomos per fizinį eterneto ryšį. Visos belaidės sąsajos, jei tokios yra, turėtų būti išjungtos. |  |  |
|  | RDS / MPX / SCA | Mažiausiai 2 vnt. BNC AUX/MPX/SCA įėjimų RDS/MPX/SCA įėjimui |  |  |
|  | Įranga | Montuojama į 19 colių stovą |  |  |
|  | Maitinimo | 230 VAC vienfazis 50 Hz ≤1 kW siųstuvams 400VAC 3 fazių 50Hz >1kW siųstuvams |  |  |
|  | Energetinis efektyvumas | Privalo būti nurodytas kiekvieno siųstuvo tipo ir (arba) konfigūracijos energijos vartojimo efektyvumas |  |  |
|  | Apsauga | Maitinimo viršįtampis ir viršsrovė; Perkaitimo; VSWR Apsauga; |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | +5 °C ... +45 °C |  |  |
|  | Drėgmė | 5% ... 80% |  |  |
|  | Atsarginės dalys | Jei siųstuvas turi galios stiprintuvą (PA) kaip atskirą įrenginį, kiekvienam tokiam siųstuvo galios lygiui privalo būti pasiūlytas papildomas atsarginis maitinimo šaltinio įrenginys (1 vnt.). |  |  |
|  | Atsarginės dalys | Jei siųstuvas kartu su jo komponentais yra vientisas ir nedalomas įrenginys, privalo būti pasiūlytas tokios konstrukcijos atsarginis siųstuvas. Siūlomas atsarginis siųstuvas (1 vnt.) turi būti didžiausio galios lygio nuo siūlomų galios lygių. |  |  |
|  | Atsarginės dalys | Jei siųstuvo maitinimo šaltinis yra papildomas modulis stiprintuvo viduje ir gali būti pakeistas be specialių procedūrų ar litavimo, kiekvienam tokiam siųstuvo galios lygiui privalo būti pasiūlytas atsarginis maitinimo šaltinis (1 vnt.). Jei keli galios lygiai turi to paties tipo maitinimo šaltinį su tomis pačiomis specifikacijomis, turi būti pasiūlytas tik vienas maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Garantija ir techninė pagalba | Mažiausiai 8 metai, pateikite priežiūros darbų sąrašą |  |  |
|  | Techninė pagalba telefonu arba el. paštu per visą garantinį laikotarpį | per 48 valandas |  |  |
|  | Įrangos pristatymo terminas | Įranga gali būti siunčiama atskiromis partijomis |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Siųstuvų adresai, kuriems reikalingas įdiegimas ir įvedimas į eksploataciją Telecentro objektuose, nurodyti Pasiūlymo formos 1.2 ir 1.3 lentelėse |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Ne vėliau kaip po 20 savaičių nuo užsakymo pateikimo. |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už montavimą, personalą, kvalifikaciją ir darbų bei darbuotojų saugą |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Sumontavus ir paleidus siųstuvus, pateikiamos įvedimo į eksploataciją ir montavimo ataskaitos bei pasirašomi priėmimo – perdavimo aktai. |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Matavimai, eksploatacijos pradžios metu, privalo būti atlikti naudojant tinkamai sukalibruotą ir sertifikuotą matavimų įrangą. |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Atitinkami matavimo įrangos sertifikavimo ir kalibravimo dokumentai privalo būti pridedami prie eksploatavimo pradžios ataskaitų. |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Tiekėjas privalo pateikti siųstuvo įrengimo vietos paruošimo reikalavimų sąrašą (XLR, LAN, elektros kabeliai ir kt., ...) |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Kiekvienas siųstuvas privalo turėti papildomą 90° kampo (right angle) adapterį, atitinkantį siųstuvo išvestį, kad būtų galima prijungti koaksialinį kabelį prie siųstuvo |  |  |
|  | Įrangos montavimas ir įvedimas į eksploataciją | Kabelių ir koaksialinių kabelių klojimui bus naudojama esama kabelių klojimo infrastruktūra. Bus laikomasi geros kabelių klojimo praktikos. |  |  |
|  | Suderinamumo | sertifikatas (įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje – ES) |  |  |
|  | Dokumentacija | Įranga privalo būti tiekiama kartu su techniniais dokumentais ir matavimo ataskaitomis. |  |  |
|  | Pristatymas | DDP, Tiekėjas privalo pristatyti įrangą 1.2 ir 1.3 lentelėje nurodytais adresais ir ją ten sumontuoti ir įvesti į eksploataciją. |  |  |

  - Kiti techniniai reikalavimai. Pirmos partijos siųstuvai. Su montavimu:

| Eil. Nr. | Vieta | Stoties pavadinimas | Dažnis, MHz | Didžiausia vidutinė galia, W | Išvesties jungtis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visaginas | LRT Klasika | 100,4 | 2000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 2 | Visaginas | LRT Radijas | 102,9 | 2000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 3 | Alytus | LRT Klasika | 102,8 | 200 | „N“ (female) 50 omų |
| 4 | Alytus | LRT Radijas | 104,6 | 300 | „N“ (female) 50 omų |
| 5 | Druskininkai | LRT Klasika | 103,7 | 1200 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 6 | Marijampolė | LRT Radijas | 105,2 | 195 | „N“ (female) 50 omų |
| 7 | Marijampolė | LRT Klasika | 90,8 | 700 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 8 | Kybartai | LRT Radijas | 102,4 | 232 | „N“ (female) 50 omų |
| 9 | Raseiniai | LRT Radijas | 100,7 | 45 | „N“ (female) 50 omų |
| 10 | Raseiniai | LRT Klasika | 99,2 | 125 | „N“ (female) 50 omų |
| 11 | Rokiškis | LRT Klasika | 97,5 | 80 | „N“ (female) 50 omų |
| 12 | Druskininkai | LRT Opus | 91,7 | 230 | „N“ (female) 50 omų |
| 13 | Jurbarkas | LRT Radijas | 91,6 | 250 | „N“ (female) 50 omų |
| 14 | Jurbarkas | LRT Klasika | 101 | 110 | „N“ (female) 50 omų |
| 15 | Kėdainiai | LRT Radijas | 93,3 | 32 | „N“ (female) 50 omų |
| 16 | Laukuva | LRT Radijas | 88,5 | 340 | „N“ (female) 50 omų |
| 17 | Šilutė | LRT Radijas | 93,9 | 80 | „N“ (female) 50 omų |
| 18 | Mažeikiai | LRT Opus | 89,9 | 250 | „N“ (female) 50 omų |
| 19 | Pažagieniai | LRT Radijas | 107,5 | 1000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 20 | Pažagieniai | LRT Klasika | 105,3 | 1000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 21 | Biržai | LRT Radijas | 100,8 | 2000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 22 | Giruliai | LRT Opus | 91,9 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 23 | Viešintos | LRT Radijas | 101,9 | 4000 | „7/8“ EIA flanšas 50 omų |
| 24 | Joniškis | LRT Radijas | 89,4 | 2000 | „7/16“ (female) 50 omų |

  - Kiti techniniai reikalavimai. Antros partijos siųstuvai. Su montavimu:

| Eil. Nr. | Vieta | Stoties pavadinimas | Dažnis, MHz | Didžiausia vidutinė galia, W | Išvesties jungtis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mažeikiai | LRT Klasika | 101,8 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 2 | Mažeikiai | LRT Radijas | 93,3 | 1000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 3 | Utena | LRT Klasika | 107,8 | 400 | „N“ (female) 50 omų |
| 4 | Biržai | LRT Klasika | 87,5 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 5 | Varėna | LRT Klasika | 105,3 | 200 | „N“ (female) 50 omų |
| 6 | Ignalina | LRT Radijas | 104,2 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 7 | Laukuva | LRT Klasika | 93,5 | 340 | „N“ (female) 50 omų |
| 8 | Nida | LRT Opus | 97,3 | 63 | „N“ (female) 50 omų |
| 9 | Raseiniai | LRT Opus | 87,7 | 230 | „N“ (female) 50 omų |
| 10 | Ukmergė | LRT Radijas | 102,8 | 140 | „N“ (female) 50 omų |
| 11 | Ukmergė | LRT Klasika | 101,7 | 85 | „N“ (female) 50 omų |
| 12 | Varėna | LRT Radijas | 100,7 | 200 | „N“ (female) 50 omų |
| 13 | Anykščiai | LRT Opus | 106,5 | 200 | „N“ (female) 50 omų |
| 14 | Joniškis | LRT Klasika | 94,4 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 15 | Kalvarija | LRT Radijas | 104,8 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 16 | Šiauliai | LRT Opus | 90,5 | 340 | „N“ (female) 50 omų |
| 17 | Tauragė | LRT Opus | 104,2 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 18 | Tauragė | LRT Klasika | 107,4 | 1000 | „7/16“ (female) 50 omų |
| 19 | Plungė | LRT Radijas | 88,0 | 400 | „N“ (female) 50 omų |
| 20 | Plungė | LRT Klasika | 105,0 | 500 | „N“ (female) 50 omų |
| 21 | Ignalina | LRT Opus | 91,8 | 500 | „N“ (female) 50 omų |

  - Kiti techniniai reikalavimai:

Galima užsisakyti per dvejus metus su papildomu užsakymu nuo sutarties sudarymo. Be montavimo darbų.

| Eil. Nr. | Didžiausia vidutinė galia, W | Dažnis, MHz | Išvesties jungtis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 89.2 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 95.6 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 90.2 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 98.1 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 96.0 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 97.6 | „N“ (female) 50 omų |
|  | 100 | 96.5 | „N“ (female) 50 omų |

Patvirtiname, kad siūlomi FM siųstuvai visiškai atitinka šiame priede nustatytus techninius reikalavimus.

Patvirtiname, kad visa šiame priede ir jį lydinčiuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga ir nebuvo nuslėpta jokių pirkimui reikšmingų aplinkybių, apie kurias turėjo būti pranešta pirkėjui.

______________________	                           __________		_________________________

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo 	      parašas		vardas ir pavardė