TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FUNKCINĖS MAGNETINĖS STIMULIACIJOS SISTEMA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu | Būtina |  |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |
| 3. | Galimybė prijungti rankinį aplikatorių kitų kūno sričių gydymo procedūroms | Būtina |  |
| 4. | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 3,0 T |  |
| 5. | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina, spalvotas |  |
| 6. | Įrašytos (gamyklinės) programos | Ne mažiau 50 |  |
| 7. | Programų rodymas pagal kūno dalis | Būtina |  |
| 8. | Galimybė sukurti vartotojo programas | Būtina |  |
| 9. | Galimas programos žingsnių skaičius | Ne mažiau 8 |  |
| 10. | Programos laiko intervalas, ne siauresnėse ribose kaip nurodyta | Nuo 1 min. iki 60 min.. |  |
| 11. | Aktyvaus veikimo trukmė | Ne trumpiau 20 s |  |
| 12. | Speciali kėdė su kėdėje įmontuotu magnetiniu aplikatoriumi | 1 kėdėje įmontuotas magnetinis aplikatorius |  |
| 13. | Rankinis aplikatorius | 1 vnt., diametras ne mažiau 10 cm |  |
| 14. | Gydymo dažnio intervalo ribos | Ne siauriau nei (1 – 150) Hz |  |
| 15. | Moduliacijos tipai | Amplitudės arba dažnio moduliacija |  |
| 16. | Maitinimo šaltinis | El. tinklas 230 V±10%, 50 Hz |  |
| 17. | Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas | Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu |  |
| 18. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |