Statybos rangos sutarties Nr.                    4 priedas

DARBŲ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Užsakovas | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis |
| 2. | Pirkimo pavadinimas | Kybartų socialinių paslaugų centro, Darvino g. 4, Kybartai kiemo aikštelės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų viešasis pirkimas |
| 3. | Perkami darbai | Kybartų socialinių paslaugų centro, Darvino g. 4, Kybartai kiemo aikštelės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai |
| 4. | Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį | Susisiekimo komunikacijos |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 6. | Statinių kategorija | Neypatingasis |
| 7. | Esama situacija | Kiemo aikštelė asfaltbetonio danga susidėvėjusi, dangoje daug išdaužų, kurias remontuoti yra netikslinga |
| 8. | Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai | Rangovas turi atlikti Kybartų socialinių paslaugų centro, Darvino g. 4, Kybartai kiemo aikštelės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbus pagal Užsakovo pateiktą lokalinę sąmatą. Remontuojamos kiemo aikštelės asfaltbetonio dangos plotas apie 1050 kv. m. Rangovas turi atlikti aikštelės pagrindų profilio iš skaldos taisymą, pridedant naujų medžiagų, paaukštinti 6 vnt. šulinių angas g/b žiedais h-5 cm, įrengti 6,0 cm storio viensluoksnę asfaltbetonio aikštelės dangą iš asfaltbetonio mišinio (markė AC16PD. Darbų kiekiai nurodyti lokalinėje sąmatoje. Kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas/ parengimas nevykdomas. |
| 9. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | Rangovui, prieš atliekant darbus, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su Vietinio ūkio sk. vyriausiuoju specialistu Vitu Didžbaliu, tel. +370 342 60007, el. paštas vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Rangovas paprastojo remonto darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis, nufrezuotą asfaltą išvežti į seniūnijos seniūno parodytą vietą 5 km atstumu. Kybartų socialinių paslaugų centro, Darvino g. 4, Kybartai kiemo aikštelės su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbų atlikimo terminas - per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos dokumentais, nurodytais AB Via Lietuva interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/teisine-informacija bei Perkančiosios organizacijos pateikta darbų užduotimi. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 10. | Pateikiami papildomi dokumentai | Kybartų socialinių paslaugų centro, Darvino g. 4, Kybartai kiemo aikštelės su asfaltbetonio danga planas, lokalinė sąmata. |

Vilkaviškio r. sav. administracija                                                                           Vitas Didžbalis

Vietinio ūkio sk. vyriausiasis specialistas