TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Vaizdo ir garso įranga (komplektas).

Perkamas kiekis: nurodytas prie kiekvienos lentelės prekės aprašymo.

Pristatymo adresas:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, Vilniuje.

Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

Pristatymo terminas: ne ilgiau kaip 35 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Montavimo reikalavimai: Visa siūloma įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, griežtai laikantis įrangos gamintojų rekomendacijų. Komplektuojama su visais reikiamais kabeliais ir kitais priedais, kurie užtikrina sklandų, be pertraukimų įrangos veikimą.

Tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę ar geresnių parametrų.

Garantinis laikotarpis : 3 metai.

Bendrieji reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Reikalavimas | Atitiktį patvirtinantys dokumentai | Tiekėjo deklaracija Nurodyti Atitinka/ Neatitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | - Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apaugos kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ 6.1–6.3 punktuose. - Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“). 3.Siūloma įranga privalo atitikti reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EC, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bus reikalaujami pateikti tik laimėtojo sutarties vykdymo metu. Čia nurodyti galimi pateikti dokumentai pasirinktinai tiekėjo nuožiūra, geriausiai patvirtinantys prekių atitiktį nurodytiems reikalavimams. 1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; 2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams, direktyvoms. |  |

I DALIS. VAIZDO IR GARSO ĮRANGA

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių tikslios techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorius I, 5 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | LCD monitorius |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 54“ |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip 16 GB |  |
|  | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti USB ir RJ45 |  |
|  | Vaizdo dekoderiai | Ne mažiau kaip: H.265, VP9, VC-1, AV1 |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Turi būti integruota: WiFi, Bluetooth |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti: DICOM standarto simuliacija. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis. |  |
|  | Priedai | Jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 5 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorius II, 1 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 75” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai realiu laiku ekrane yra matomi nutolusiems dalyviams. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorius III, 6 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Lietimui jautrus LCD monitorius |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai realiu laiku ekrane yra matomi nutolusiems dalyviams. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis ekrano šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyviame ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 6 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laikiklis monitoriui, 1 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Monitoriaus laikiklis kabinimui ant sienos. |  |
|  | Monitoriaus dydis | Ne mažiau kaip 75“ |  |
|  | Monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 60 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 800 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Turi būti galima rankos pagalba tolygiai keisti aukštį nuo grindų iki monitoriaus ir fiksuoti jį bet kuriame taške vertikalioje plokštumoje ne siauresniame intervale kaip 900 - 1200 mm. |  |
|  | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

6 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoriaus stovas I, 1 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
|  | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 98“ |  |
|  | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 80 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,30 – 1,70 m |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele |  |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

7 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoriaus stovas II, 1 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui |  |
|  | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85“ |  |
|  | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 60 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 400 mm x 600 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,40 – 1,90 m |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį nuotolinio valdymo pultu |  |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

8 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoriaus stovas III, 2 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Mobilus stovas, skirtas dviejų LCD monitorių montavimui. |  |
|  | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Maksimali montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 55“. |  |
|  | Maksimalus montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 30 kg. |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 400 mm x 700 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip 0,40 – 1,20 m ir 0,80 – 1,70 m |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 2 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

9 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Garso kolonėlės, 5 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Aktyvinė garso kolonėlių sistema. |  |
|  | Galingumas | Ne mažiau kaip 2 x 10 W |  |
|  | Atkuriamas dažnių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip: 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 5 |  |
|  | Kolonėlės matmenys AxPxG | Ne mažiau kaip 500 x 100 x 100 mm |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 10 kg |  |
|  | Priedai | Turi būti komplektuojama su originaliais gamintojo laikikliais, skirtais montavimui prie sienos. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 5 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

10 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų komutatorius, 7 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
|  | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x RS232, 2 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 1 x USB-B 3.2 host |  |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.2, CEC, KVM, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas PD 3.0 ne mažiau kaip 100 W. |  |
|  | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
|  | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 7 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

11 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo konferencijų įrenginys I, 1 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Vaizdo konferencijų įrenginys su integruotais kamera, mikrofonais ir garsiakalbiais |  |
|  | Kameros skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
|  | Vaizdo signalo skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
|  | Kameros matymo laukas | Ne mažiau kaip 360° |  |
|  | Pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti automatinė |  |
|  | Integruoti mikrofonai | Turi būti ne mažiau kaip 5. Aprėptis ne mažiau kaip 360°, ne mažiau 4 m. |  |
|  | Integruoti garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai, garso sklaida ne mažiau kaip 360° |  |
|  | Vaizdo ir garso signalo įšvestis | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C |  |
|  | Bevielė sąsaja | Ne mažiau kaip Wi-Fi |  |
|  | Sąsaja | Ne mažiau kaip Ethernet |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows, Mac OS, iOS ir Android suderinamos aplikacijos |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 1 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

12 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo konferencijų įrenginys I, 2 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Belaidis vaizdo konferencijų įrenginys (siųstuvo – įmtuvo sistema) su integruotais kamera, mikrofonais ir garsiakalbiais |  |
|  | Kameros skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
|  | Vaizdo signalo skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |  |
|  | Kameros matymo laukas | Ne mažiau kaip 120° |  |
|  | Vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x3 |  |
|  | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti automatinė |  |
|  | Pranešėjo sekimo funkcija | Turi būti automatinė |  |
|  | Integruoti mikrofonai | Turi būti ne mažiau kaip 5 su aido ir triukšmo slopinimo funkcijom. Aprėptis ne mažiau kaip 4 m. |  |
|  | Integruoti garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. |  |
|  | Vaizdo ir garso signalo įvestis | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C 3.1 |  |
|  | Vaizdo ir garso signalo išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x USB-C 3.1, 1 x HDMI |  |
|  | Bevielės sąsajos | Ne mažiau kaip Wi-Fi, Bluetooth |  |
|  | Vaizdo ir garso signalo perdavimo protokolų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: Miracast, AirPlay ir Google Cast |  |
|  | Vaizdo ir garso signalo perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 20 m |  |
|  | Imtuvo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN, 1 x USB-C, 1 x USB-A |  |
|  | Siųstuvo sąsaja | Turi būti 1 x USB-C |  |
|  | Valdymas | Vaizdo ir garso signalo siuntimas aktyvuojamas siųstuvo mygtuko paspaudimu. |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows, Mac OS, iOS ir Android suderinamos aplikacijos |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti lietimui jautraus monitoriaus sąsajos („Touchback“) ir dviejų monitorių („Dual screen“) palaikymas. Turi būti galima rodyti monitoriaus ekrane ne mažiau kaip du vaizdus iš skirtingų šaltinių vienu metu. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
|  | El. maitinimas | Turi būti USB-C |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip du siųstuvai, laikiklis tvirtinimui prie LCD monitoriaus, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 2 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

13 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laidų dėžutė I, 5 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais. |  |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I | Ne daugiau kaip 10 x 10 cm. |  |
|  | Elektros maitinimo rozetė | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
|  | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 5 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |

14 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laidų dėžutė II, 2 vnt. |  |  |  |
| Įrangos gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |  |
|  | Maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |  |
|  | Priedai | Originali, to paties gamintojo, po stalviršiu montuojama laidų apsauga, medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |
| Vieneto kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |
| Kiekis, vnt. |  |  | 2 |
| Iš viso kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |